2026. 02

제조데이터 표준 활용 가이드(모터테스터)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	5

1. AAS 개념	5

2. AAS 구성요소	9

3. AAS 작성 요구사항	14

4. 시맨틱 ID 설정 기준	14

5. AAS 작성 절차	15

II. 장비 개요	17

1.	자동차부품공정 개요	17

2.	모터테스터(MotorTester) 개요	18

3.	모터테스터(MotorTester) 용도 및 유형	18

4.	모터테스터(MotorTester) 장비의 구조	19

III. AAS 참조모델	21

1. AAS 참조모델 개요	21

2. AAS 참조모델 세부 구성	21

3. AAS 참조모델 근거자료	22

IV. AAS 참조모델 활용 방법	93

1. 활용 사전 요구사항	93

2. 참조모델 기본 활용	94

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리	94

4. AAS 활용 시나리오	103

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	7

표 2 AAS 작성 절차	15

표 3 모터테스터의 유형 및 특징	19

표 4 참조모델의 Submodels 개요	23

표 5 Identification submodel 개요-1	25

표 6 Identification submodel 개요-2	29

표 7 HandoverDocument submodel 개요	32

표 8 DocumentIds 구성	32

표 9 DocumentClassifications 구성	33

표 10 DocumentVersions의 구성	33

표 11 TechnicalData submodel 개요	37

표 12 ProductClassifications 구성	37

표 13 TechnicalPropertyAreas 구성	38

표 14 SpecificDescriptions 구성	44

표 15 GeneralInformation 구성	47

표 16 FurtherInformation 구성	48

표 17 OperationalData submodel 개요	50

표 18 MachineStatusInformation 구성	50

표 19 LotTraceability 구성	51

표 20 TestStatus 구성	52

표 21 ElectricalTestResult 구성	53

표 22 DynamicPerformanceResult 구성	55

표 23 ControlConfiguration submodel 개요	58

표 24 ControlConfiguration submodel 구성	58

표 25 ControlConfigData의 구성	59

표 26 Channels의 구성	60

표 27 Axes의 구성	60

표 28 NCProgramConfig의 구성	63

표 29 CommunicationConfig의 구성	63

표 30 Tools의 구성	64

표 31 AIDataset submodel 개요	66

표 32 AIDataset 개요	66

표 33 Labeled 구성	67

표 34 SizeInformation 구성	70

표 35 MetaData, Metrics 구성	71

표 36 BoundaryConditions 구성	72

표 37 PlantAssetManagement submodel 개요	74

표 38 DocumentHeader 구성	74

표 39 GeneralInformation 구성	75

표 40 CompleteSystem 구성	77

표 41 SubSystem 구성	78

표 42 ApplicableMethod 구성	80

표 43 DocumentFooter 구성	84

표 44 PredictiveMaintenance submodel 개요	87

표 45 RemainingUsefulLifePrediction 개요-1	87

표 46 RemainingUsefulLifePrediction 개요-2	89

표 47 RemainingUsefulLifePrediction 개요-3	91

표 48 운용환경 정의	93

표 49 AAS 서브모델 활용 시나리오 요약	103

그림 목차

그림 1 AAS 변화 흐름도	5

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	6

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	8

그림 4 I4.0 Component의 예시	8

그림 5 AAS 구조도	9

그림 6 AAS 메타모델	9

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계	10

그림 8 IRDI를 사용한 식별자	11

그림 9 URI, URL의 구조	12

그림 10 ecl@ss 홈페이지	12

그림 11 CDD 홈페이지	13

그림 12 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	15

그림 13 모터테스터	19

그림 14 모터테스터 구조	20

그림 15 AAS 참조모델: 모터테스터	21

그림 16 모터테스터 참조모델 구성	21

그림 17 CDD 참조	22

그림 18 eCl@ss 참조	22

그림 19 Identification submodel 개요	24

그림 20 HandoverDocument 개요	31

그림 21 TechnicalData Submodel 개요	36

그림 22 OperationalData Submodel 개요	49

그림 23 ControlConfiguration submodel 개요	57

그림 24 AIDataset개요	65

그림 25 PlantAssetManagement 개요	73

그림 26 PredictiveMaintenance 개요	86

그림 27 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	93

그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	94

그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	95

그림 30 활성화된 Edit 모드	95

그림 31 Edit 모드 활성화 단계	96

그림 32 AAS 생성	96

그림 33 AAS 정보	97

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	97

그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	98

그림 36 Template 이용 Submodel 생성	99

그림 37 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel	99

그림 38 추가한 Submodel 세부내용	100

그림 39 Submodel 생성	100

그림 40 SubmodelCollection 생성	101

그림 41 SubmodelCollection 정보	101

그림 42 Property 생성	102

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

- 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

- 또한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있으며, RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS에 대한 개념과 이에 대한 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 아래와 같이 3단계의 진화 유형을 보이고 있다.

그림 1 AAS 변화 흐름도

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 <표 1>과 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이 하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소들의 다양한 정보를 담아낼 수 있는 유연하고 상호운용 가능한 메타 데이터 모델로, 현실세계의 자산을 정보세계에서 대신할 수 있는 오브젝트라는 의미를 담고 있다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 <그림 3>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소의 다양한 특성을 표현할 수 있는 디지털 트윈 구현 기술로, 데이터 뿐만 아니라 기능도 포함할 수 있다. 또한 설계-생산-사용-폐기에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있다.

- AAS 상호 간의 관계를 표현할 수 있으며, 이를 활용해 더 큰 단위의 자산도 쉽게 표현이 가능하며, 설계단계부터 시제품단계, 사용단계 뿐만 아니라 다른 자산에 포함된 경우에도 모두 표현이 가능하다.

그림 4 I4.0 Component의 예시

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성된다.

그림 5 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있다.

그림 6 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 어트리뷰트, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | - AAS를 구성하는 다양한 프로퍼티(Property)를 일정한 기준에 따라 분류한 프로퍼티의 모음 - 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않음 |
| 프로퍼티(Property) | - 물리 세계는 다양한 오브젝트로 이루어져 있으며, 이러한 오브젝트 중에서 가치를 가지는 것을 자산(Asset)이라고 하며, 이러한 자산의 고유한 특성은 프로퍼티(Property)를 사용하여 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현됨 - 정보세계에서 프로퍼티는 적어도 하나의 고유한 명칭을 가지며, 이를 구분하기 위한 고유의 식별자를 가져야 하며, 하나의 프로퍼티는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되어야 하고, 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되어야 함 |
| 어트리뷰트(Attribute) | - AAS 프로퍼티 역시 하나의 구조화된 데이터로, 그 특징을 표현하기 위하여 다양한 어트리뷰트를 가질 수 있으며, 일반적으로 프로퍼티는 프로퍼티를 구분하기 위하여 고유 식별자(Unique identifier) 어트리뷰트를 가지며, 프로퍼티의 의미를 정의하기 위하여 정의(definition) 어트리뷰트를 가짐 - 이 밖에도 관리를 위한 버전 정보나 단위 정보와 같은 부가적인 어트리뷰트를 가질 수 있음 |
| 컬렉션(Collection) | - Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음 - 특정 Submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, Submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용됨 |

- AAS와 Submodel, Collection, Property의 관계는 <그림 7>과 같이 나타낼 수 있다.

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. AAS 식별자(Identifier)

- AAS식별자는 개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미하며, 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하고. 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRD, International Registration Data Identifier) : 
국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 <그림8>는 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier) :
계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는Property, Submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier) : 
응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

마. 시맨틱 (Semantic)

- Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

  - eCl@ss: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 10 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary): IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 11 CDD 홈페이지

바. 개념 사전 (Concept Description)

- Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

사. 타입(Type)과 인스턴스(Instance)

- 타입은 개념, 아이디어 등과 연결되는 개념으로 설계와 같은 자산 유형과 연결되며, 인스턴스는 생산, 물류 등과 연결되는 개념으로 개별 상품과 같은 자산 유형과 연결된다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

- 하나의 AAS는 하나 이상의 submode로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 주요 서브모델은 Identification 서브모델, Technical Data 서브모델, Operational Data 서브모델, Documentation 서브모델로 총 4가지가 사용된다.

나. 주요 submodel 정의

- Identification submodel

- AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다.

- 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

- Technical data submodel

- 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다.

- 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

- Operational data submodel

- 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다.

- 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

- Document submodel

- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다.

- 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

4. 시맨틱 ID 설정 기준

- eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다.

- AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 12 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

- eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 작성 절차

- AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래의 표와 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 작성 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 활용방안 구체화 → 시스템 요구사항 정리 - 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산/인프라 분석 → 수집 가능 데이터 목록 작성 - 대상 자산에 대한 물리적, 기능적 분석 그리고 전체 공정에서의 역할과 관리할 핵심지표와 관리 목표를 명확하게 분석 |
| 3 | AAS 설계 | Asset 구조 설계 → Submodel 구조 설계 → SMC, Property 등 하위 구조 설계 - 자산을 구성하는 물리적, 기능적 구조를 검토하고, 이를 하나의 자산으로 모델링할 것인지, 구성 요소들을 분리하여 모델링할 것인지 결정 - 자산이 가질 수 있는 다양한 정보들을 관련 집합으로 묶고, 정보 사이의 연관 관계와 상하 관계 설정 |
| 4 | AAS 구현 | 시맨틱 ID 입력 (CDD, eCl@ss등 활용) → AASX Package Explore 등 활용 - AAS 모델링 도구를 사용하여 패키지 형태로 AAS를 제작 |
| 5 | AAS 구현 및 검증 | OPC-UA 등 준용 표준 및 기존 인프라와 연동 → 외부 서비스와 연결 - 작성된 AAS모델을 다양한 포맷으로 변환하여 상위 서비스에서 분석 및 활용 |

II. 장비 개요

- 자동차부품공정 개요

- 자동차부품공정은 자동차를 구성하는 수많은 부품을 정밀하게 가공·조립·검사하여 완성품을 생산하는 핵심 제조 프로세스로, 기계·전기·전자·소재 기술이 융합된 복합 산업이다. 특히 자동차의 전동화, 경량화, 지능화가 가속되면서 정밀 부품 생산과 공정 자동화가 필수로 요구되고 있으며, 이에 따라 생산 전 과정에서의 공정 자동화, 데이터 표준화, 디지털트윈 기술이 결합된 지능형 제조체계로 진화하고 있다.

- 전동식 파워 스티어링(EPS; Electronic Power Steering)은 운전자의 조향입력을 전기모터로 보조하는 전자제어장치로 차량의 안전과 주행감각에 직접적인 영향을 미치는 핵심 부품이다. EPS 제조공정은 기존의 유압식 조향장치 생산과 달리 정밀한 전기적·기계적 제어가 요구되며, 모든 장비와 데이터가 상호연결된 형태로 운영된다. 이 과정에서 자산관리셀(AAS; Asset Administration Shell) 기반의 디지털트윈의 표준이 적용되면서 장비 간 데이터 연계와 실시간 품질관리, 예지보전이 가능해지고 있다.

- 자동차부품관련 공정 중 EPS 제조공정은 권선공정–가공공정–시험 및 검사공정–조립공정–품질검사공정으로 구성된다. 각 공정은 실시간 센서 데이터와 설비·제품 사양 데이터를 연계하여 공정 품질을 디지털화하고, 이를 기반으로 공정 시뮬레이션 및 품질 예측 모델을 구축한다.

- 권선공정(Winding Process): 코어에 구리선을 정밀하게 감아 모터의 전자기 특성을 형성하는 단계로, 자동권선기가 권선장력, 권선속도, 턴 수 등을 실시간 제어한다.

- 가공공정(Press Process): 정밀프레스 및 절삭가공기를 이용해 하우징, 샤프트 등 금속 부품을 가공한다.

- 시험 및 검사공정(Test & Calibration Process): 모터테스터와 캘리브레이터를 이용하여 전류, 전압, 토크, 센서 신호를 측정·보정한다.

- 조립공정(Assembly Process): 압입용 로봇과 자동체결기를 사용하여 샤프트, 모터, ECU, 기어박스 등을 조립한다.

- 품질검사공정(Quality Inspection Process): EPS 테스터와 조향내구시험기를 이용해 완성품의 조향 응답, 전류 변화, 온도 상승, 내구성 등을 측정한다.

- EPS 제조공정의 궁극적인 목표는 고정밀·고신뢰 부품 생산뿐만 아니라, 데이터 기반의 공정 효율화와 제조비용 절감을 실현하는 것이다. 이를 위해 각 공정에서 발생하는 생산 데이터는 설비별, 공정별, 품질별로 구분되어 체계적으로 수집·분류·표준화된다. 이러한 데이터 표준화는 공정 간 정보의 일관성과 상호운용성을 확보하여, 생산계획 수립, 품질 관리, 설비 유지보수 등 다양한 제조 의사결정 과정을 자동화·지능화하는 기반이 된다.

- 모터테스터(MotorTester) 개요

- 모터테스터는 조립된 전동 모터를 대상으로 토크, 회전 속도, 소음·진동, 소비전력, 효율 등을 정밀 측정하여 성능과 품질을 평가하는 시험 장비이다.

- 부하 장치와 제어 시스템을 통해 실제 차량 구동 환경을 모사하며, 토크·RPM·전류·전압·온도 등 주요 항목을 정밀하게 제어·측정하여 제품의 기능 안정성과 신뢰성을 검증한다.

- EPS(Electronic Power Steering; 전동식 조향장치) 모터를 포함한 전동 모터의 양산 품질 확보에 핵심적인 역할을 하며, 회전 특성, NVH 특성, 전기적 특성 등 다양한 품질 요소를 통합적으로 평가한다.

- 전동모터 시험 과정에서 생성되는 토크 곡선, 전류·전압 파형, 속도 응답, 열 특성, 진동 스펙트럼 등 다양한 시험 데이터가 실시간 수집되어 제품 성능을 모니터링하고, 이상 징후나 품질 편차가 발견될 경우 즉시 원인을 분석할 수 있다

- 모터테스터는 생산라인 MES/PLC와 연계되어 디지털 기반 시험 자동화, 품질 데이터 표준화, 공정 피드백 제어 시스템 구축에 기여하며, 향후 AAS 기반 디지털 트윈 및 AI 기반 예지 품질 관리 체계와 연동될 수 있다.

- 모터테스터(MotorTester) 용도 및 유형

- 모터테스터의 주요 목적은 조립된 전동 모터를 실제 차량 구동 조건과 유사한 환경에서 시험하여 토크·회전속도·소음·전력소모·효율 등의 성능과 이상 여부를 검증하고, 품질의 일관성과 신뢰성을 확보하는 것이다. 특히 EPS와 같은 정밀 조향장치의 핵심 구동 모터 검사에 사용되며, 조향 응답성, 내구성, NVH 품질 확보에 중요한 역할을 수행한다

- 동특성 검증: 다양한 부하 조건에서 토크 응답성과 속도 제어 성능을 평가하여 제어 안정성을 확인한다.

- 전기적 특성 분석: 전압·전류·저항·전력 효율 등을 측정하여 회로 및 구동계 성능을 진단한다.

- 소음·진동(NVH) 평가: 회전 중 발생하는 소음 및 진동 데이터를 수집하여 베어링·기계 정렬·자속 불균일 등의 이상 요인을 판별한다.

- 품질 추적 및 불량 분석: 토크 곡선, 파형 데이터 등 시험 결과를 기반으로 불량 여부와 원인을 분석하고, 공정 조건 피드백을 통해 품질 변동을 최소화한다.

- 모터테스터는 시험 방식 및 적용 목적에 따라 다음과 같이 분류된다.

- 무부하(No-Load) 시험기: 모터가 외부 부하 없이 회전할 때의 속도, 진동, 전류 등을 측정하며, 기본 동작 확인 및 초기 품질 검증에 적합하다.

- 부하(Load) 시험기: 실제 차량 운전 조건과 유사한 부하를 인가하여 토크, 속도 응답, 효율 등을 평가하며, EPS 모터의 성능 검증에 주로 사용된다.

- NVH 시험기: 회전 시 발생하는 소음·진동 특성을 정밀 분석하여 베어링 상태, 밸런싱 이상, 구조적 진동 문제를 진단하는 장비이다.

- EOL(End-of-Line) 자동 검사기: 생산라인 말단에 설치되어 토크 시험, 전기적 시험, 센서 신호 검증 등을 자동으로 수행하며, 합격/불합격 판정을 통해 출하 품질을 확보한다.

- 디지털 연동형 시험기: PLC/MES와 연동되어 시험 데이터를 실시간 기록·분석하며, 공정-품질 연계, AI 기반 예지 품질 및 디지털트윈 검증에 활용된다.

표 3 모터테스터의 유형 및 특징

| 구분 | 무부하(No-Load) 모터테스터 | 부하(Load) 테스터 | NVH 모터테스터 | EOL 자동검사기 | 디지털 연동형 시험기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영방식 | 무부하 상태 회전시험 | 가변 토크 부하 인가 | 소음·진동 분석 센서 기반 | 자동 로딩/측정/판정 | MES·PLC·서버 연동, 데이터 자동 처리 |
| 정밀도 수준 | 중간 | 매우 높음 | 매우 높음 | 높음 | 매우 높음 |
| 적용 공정 | 초기 기능 확인, 기본 회전 성능 검사 | EPS 등 고정밀 모터 양산 시험 | NVH·밸런스·베어링 이상 검출 | 양산 EOL 품질 검사 | 스마트 제조, 디지털트윈, 예지 품질 |
| 장점 | 빠르고 간단한 검사, 초기 불량 조기 검출 | 실제 운전조건 재현, 정확한 성능 판정 | NVH/정밀 진단, 불량 원인 파악 용이 | 자동화로 생산성 및 균일성 확보 | 실시간 데이터 기록·분석, 품질 최적화 |
| 단점 | 부하 상황 반영 어려움 | 설비 비용 및 설정 복잡 | 고가 장비, 설치환경 요구 | 자동화 구성 비용 발생 | 시스템 통합 난이도 및 유지보수 부담 |

- 모터테스터(MotorTester) 장비의 구조

※출처: Shanghai Wind Automation Equipment Co.,Ltd, 모터테스터

https://kr.made-in-china.com/co_winding-machine/product_Automatic-AC-Motor-Performance-Testing-Machine-Stator-Tester_oynuiuiug.html

그림 13 모터테스터

※출처: 제이디텍㈜, 모터테스터 구조

http://www.jdtek.co.kr/wp_2ds/04_05.html

그림 14 모터테스터 구조

- 모터테스터는 조립된 전동 모터의 성능을 정밀하게 측정하기 위해 설계된 장비로 동적 부하 재현과 고정밀 검출 및 제어를 가능하게 하는 6가지 핵심 구성 요소로 이루어져 있다.

- 구동 부하 장치(Load Dynamometer Unit): 모터 샤프트에 부하(토크)를 인가하여 실제 운전 조건을 재현하는 핵심 유닛이다. 토크·속도·응답 특성을 정밀 제어하며, EPS 모터의 실제 조향 부하 환경을 모사한다.

- 측정 센서 및 계측 시스템(Sensing & Measurement System): 토크 센서, 속도 센서, 전류·전압 센서, NVH 센서 등으로 구성되며, 전기·기계·진동 데이터를 고정밀로 수집하여 성능을 평가한다.

- 전원 및 구동 제어부(Power & Drive Control Unit): 인버터 및 전원공급장치(PSU)를 통해 모터 구동 전력을 제어하며, 가변 속도·토크 조건 하에서 안정적인 시험 운전을 지원한다.

- 제어 패널 및 HMI(Control Panel & HMI): 시험 조건 설정, 결과 확인, 이상 상태 모니터링을 수행하는 인터페이스로, 토크 곡선, 전류 파형, NVH 데이터 등을 실시간으로 표시하며 테스트 시퀀스를 제어한다.

- 데이터 처리 및 분석 시스템(Data Processing & Analysis Unit): 계측 데이터를 수집·저장·분석하여 성능 판정 및 품질 추적성을 제공한다. MES/PLC 및 클라우드 시스템과 연동하여 시험 기록 관리와 디지털 품질 분석을 지원한다.

- 안전 및 보호 시스템(Safety & Protection System): 샤프트 커버, 비상 정지(E-Stop), 과전류·과부하 보호, 센서 인터록 등이 포함되어 장비 및 작업자 안전을 보호한다. 이상 진동·전류 급증 시 즉시 제어 개입하여 장비 및 제품 손상을 방지한다.

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

- AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

- AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

- 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 ‘모터테스터(MotorTester)’를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

그림 15 AAS 참조모델: 모터테스터

2. AAS 참조모델 세부 구성

- 모터테스터 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 17>과 같이 정의하였다. 필수적인 성격을 띠는 4가지 submodel 외에 4가지의 submodel을 추가하여 총 8가지의 submodel로 구성된다.

그림 16 모터테스터 참조모델 구성

3. AAS 참조모델 근거자료

- AAS 참조모델의 경우 Property 등의 Semantic ID를 부여하기 위해 CDD, eCl@ss을 근거로 하여 모델링을 수행하였다.

- AAS 모델링 시 참조모델은 아래의 버전을 참조하였다.

- CDD: IEC 61360-4 - IEC/SC 3D - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- eCl@ss: ECLASS BASIC 15.0

그림 17 CDD 참조

그림 18 eCl@ss 참조

- 각 Submodel의 주요 내용은 아래 <표 4>과 같이 구성된다.

표 4 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 | 내용 예시 |
| --- | --- | --- |
| Identification | 제품과 제조사에 대한 일반적인 정보 | Asset ID, 제조사 이름 |
| Handover Documentation | 제품의 브로셔, 설치/시운전/유지보수 매뉴얼 등 다양한 문서 정보 | 사용자 매뉴얼, 제품 카탈로그 |
| TechnicalData | 제품의 기술적인 사양서, 데이터시트 정보 | 기술적 사양, 기능적 특성 |
| OperationalData | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터(논리 노드, 데이터 객체) |
| Control Configuration | 기계 제어를 위한 다양한 구성 및 매개변수화에 대한 정보를 포함 | 제어 구성 파일 이름, 축 구성 정보, 드라이브 구성 데이터 |
| AIDataset | AI 관련 컨텍스트에서 사용되는 데이터셋 및 관련 메타 정보 | 데이터셋 저장 경로, 레이블 정보, 데이터셋 크기, 경계 조건 |
| PlantAssetManagement | 산업 환경에서 설비 자산 관리 (PAM) 기능의 조달 및 문서화에 대한 정보를 포함 | 자산 유형 식별, 기능적 위치, 상태 조건, 하위 시스템 정보 |
| Predictive Maintenance | 잔여 유효 수명 (RUL) 예측 정보 및 예측 모델 관련 메타데이터에 대한 정보를 포함 | 잔여 유효 수명 예측, 예측 모델 정보, 사전 경고 목록 |

가. identification submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : Identification 그림 19 Identification submodel 개요

표 5 Identification submodel 개요-1

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Manufacturer Name | 0173-1#02-AAO677#004 | The company's name that makes the product. 제품을 만드는 회사 이름 | Muster AG @DE |
| Prop | ManufacturerId01 | 0173-1#02-AAY812#003 | internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | A123-456 |
| Prop | ManufacturerIdProvider | 0173-1#02-AAP796#006 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 | - |
| Prop | Manufacturer TypId | 0173-1#02-AAO676#005 | unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | FM-ABC-1234 @EN |
| Prop | Manufacturer TypName | 0173-1#02-AAW338#003 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | - |
| Prop | Manufacturer TypDescription | 0173-1#02-AAU734#003 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | ABC-123 @EN |
| Prop | SupplierName | 0173-1#02-AAO735#005 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | Example Company, IDTA |
| Prop | SupplierId | 0173-1#02-AAY813#003 | internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | A123-456, FM11-ABC22-123456 |
| Prop | SupplierId Provider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7183_0272_7091_7264 | The unique identifier for the supplier. 공급업체의 고유 식별자 | - |
| Prop | SupplierTypId | 0173-1#02-AAO736#006 | unique product order identifier of the supplier 공급자의 고유한 제품 주문 식별자 | FM-ABC-1234 |
| Prop | SupplierTyp Name | 0173-1#02-AAM551#004 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | ABC-123 @en |
| Prop | SupplierTyp Description | 0173-1#02-AAU730#003 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | - |
| Prop | TypClass | 0173-1#02-AAU731#003 | Class of type or category 유형이나 카테고리의 부류 | 27-01-88-77, 0112/2///61987#ABA827#003 |
| Prop | Classification System | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4135_0272_7091_2192 | system used to categorize products or information. 제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 | ECLASS, IEC CDD, IEC 61355-1:2008 |
| Prop | Secondary KeyTyp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3175_0272_7091_0469 | type of key used for additional data categorization 추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 |  |
| File | TypThumbnail | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4401_1272_7091_3437 | small preview image representing a type or category. 유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지. | /aasx/TechnicalData/ProdFromTop.jpg |
| Prop | AssetId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7373_4082_7091_2893 | A unique identifier for an asset. 자산의 고유 식별자 | https://www.domain-abc.com/Model-Nr-1234/Serial-Nr-5678 |
| Prop | InstanceId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9544_4082_7091_8596 | A unique code for an instance or version of an asset. 자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드 | 12345678, 123456 |
| Prop | ChargeId | 0173-1#02-AAQ196#003 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch 제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 |  |
| Prop | Secondary KeyInstance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3195_4082_7091_9039 | An additional unique identifier for an asset instance. 자산 인스턴스의 추가 고유 식별자 | FM11-ABC22-123456, A123-456 |
| Prop | ManufacturingDate | 0173-1#02-AAR972#004 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely 생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 | 2022-01-01, 2021-01-01 |
| Prop | DeviceRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4370_5082_7091_1975 | an updated version of Device 업데이트된 버전의 장치 | 1.0.0 |
| Prop | SoftwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2190_5082_7091_3557 | an updated version of Software 소프트웨어의 업데이트된 버전 | 1.0.0 |
| Prop | HardwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3401_5082_7091_6886 | a modified version or modification of Hardware for Problem correction 문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 | 1.0.0 |
| File | QrCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_1060 | a two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 | /aasx/Nameplate/marking_ce.png |
| File | CompanyLogo | https://www.smart-factory.kr/ids/smc/contactinfo/1/0 | a symbol made up of text and images that identifies a business 비즈니스를 식별하는 텍스트와 이미지로 구성된 기호 | /aasx/TechnicalData/logo.png, /aasx/Nameplate/marking_ce.png |
| Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#003 | stated as link to a home page. The homepage is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차 | https://www.domain-abc.com/Model-Nr-1234/Serial-Nr-5678 |

표 6 Identification submodel 개요-2

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value Example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contact Info01 | - | Prop | Name | 0173-1#02-AAO677#004 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | ABC Company @EN |
|  | - | Prop | Role | https:// www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9060 | The specific part or function they have in the context 맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 | 기술 담당자 / technical contact |
|  | Physical Address | Prop | CountryCode | 0173-1#02-AAO730#003 | agreed upon symbol for unambiguous identification of a country 국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 | DE@de |
|  |  | Prop | Street | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9061 | The street part of an address 주소의 거리 부분 | Musterstraße 1@DE 1-1 Teheran-ro@KR |
|  |  | Prop | PostalCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9062 | The code for mail delivery within their area 해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 | 12345@DE06236@KR |
|  |  | Prop | City | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9063 | The city part of an address 주소의 도시 부분 | Musterstadt@DE Seoul@EN |
|  |  | Prop | StateCounty | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9064 | The state or county part of an address 주소의 주 또는 군 부분 | Bayern@DE Gyeonggi-do@KR |
|  | - | Prop | Email | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9065 | The electronic mailing address 전자 메일 주소 | info@muster-ag.de |
|  | - | Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#003 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.muster-ag.de/contacthttps://www.smt-supplier.co.kr |
|  | - | Prop | Phone | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2271_3071_3052_5239 | The telephone contact number 전화 연락처 번호 | +491234567890@de |
|  | - | Prop | Fax | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6271_3071_3052_5976 | The number used for sending/receiving documents electronically 팩스 번호 | +491234567890@de |

나. HandoverDocument submodel의 하위 SubmodelElementList, SubmodelCollection, property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : HandoverDocument V2.0

그림 20 HandoverDocument 개요

표 7 HandoverDocument submodel 개요

| SubmodelList | SML01 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Documents | DocumentIds | 고유한 도메인(예: 제공 조직의 이름 또는 약어)을 식별 |
|  | DocumentClassifications | 분류 시스템에 따른 문서 분류를 설명하는 정보 세트를 포함 |
|  | DocumentVersions | 해당 버전의 문서에 대한 상세 정보, 라이프사이클 상태, 조직 정보, 파일 정보 및 관계 정보를 포함 |
|  | DocumentedEntities | 문서가 AAS 자체의 자산이 아닌 종속된 엔티티 (예: 공급업체 부품과 같은 잘 식별된 자산의 하위 부품)와 관련될 때 사용 |
| Entities | - | 자산의 하위 구성 요소(well-identified sub-parts), 예를 들어 제조사에게 납품된 공급업체 부품(supplier parts)과 같은 정보를 포함 |

표 8 DocumentIds 구성

| SML01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentIds | Prop | DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 | Identifies the domain of the DocumentId DocumentId가 속한 도메인을 식별한다. 일반적으로 문서를 제공하는 조직의 이름 또는 약어로 표현 | ABC-Manufacturer |
|  | Prop | DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 | Unique identifier of the document within the given domain 주어진 도메인 내에서 문서를 고유하게 식별하는 값 | DOC-55890-RevA |
|  | Prop | DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating the primary identifier of the document, if multiple identifiers exist 여러 DocumentId가 있을 때, 해당 ID가 문서의 기본(primary) 식별자임을 나타냄 | True |

표 9 DocumentClassifications 구성

| SML01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Classifications | Prop | ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 | Unique identifier of the document class within the classification system 분류 시스템 내에서 문서 클래스를 나타내는 고유 ID | 03-02 (Operation 관련 문서) |
|  | MLP | ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 | Language-dependent name(s) for the selected ClassId 선택한 ClassId에 대한 언어별 이름 목록 | Operation Manual@en Betriebsanleitung@de |
|  | Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABH997#003 | Identifier of the classification system used 문서 분류에 사용된 분류 시스템 식별자 | VDI 2770 Blatt 1:2020 or IEC 61355-1:2008 |

표 10 DocumentVersions의 구성

| SML01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Versions | SML | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | List of languages used in this DocumentVersion (ISO 639-1/2 codes) 해당 DocumentVersion에서 사용되는 언어 목록 (ISO 639-1/2 코드) | en, de |
|  | Prop | Version | 0173-1#02-AAP003#005 | Unique identifier of this document version 문서 버전의 고유 식별 번호 | V1.2 |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-ABG940#003 | Language-dependent title(s) of the document 문서의 언어별 제목 목록 | Exemplary title@en Deutscher Title@de |
|  | MLP | Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 | Language-dependent subtitle(s) of the document. 문서의 언어별 부제 | - |
|  | MLP | Description | 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text describing the content of the document 문서 내용을 설명하는 평문 텍스트 | - |
|  | MLP | KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 | Language-dependent keywords of the document 문서의 언어별 키워드 목록 | Exemplary keywords@en Deutsche Stichwörter@de |
|  | Prop | StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status (StatusValue) was set (YYYY-MM-dd) 문서 상태(StatusValue)가 설정된 날짜 (YYYY-MM-dd) | 2020-02-06 |
|  | Prop | StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 | Current lifecycle milestone of the document 문서 수명 주기(lifecycle)의 현재 이정표 | Released |
|  | Prop | Organization ShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Short name or acronym of the organization that created thedocument 문서를 작성한 조직의 약어 또는 짧은 이름 | Example company |
|  | Prop | Organization OfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 공식 명칭 | Example company Ltd. |
|  | SML | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | General "refers to" relationship to other documents or versions 다른 문서/문서 버전과의 일반적인 참조 관계 | - |
|  | SML | BasedOn References | 0173-1#02-ABK289#002 | "Based on" relationship indicating this document is derived from others 다른 문서/문서 버전을 기반으로 함을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | Translation OfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | "Translation of" relationship indicating this document is a translation of another version 다른 문서/문서 버전의 번역본임을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 | List of digital files containing the document content. At least one PDF/A file must be provided 문서 내용을 담고 있는 디지털 파일 목록. 최소한 하나의 PDF/A 파일 필요 | - |
|  | File | PreviewFile | 0173-1#02-ABK127#002 | Preview image of the document version 문서 버전의 미리보기 이미지 | (MIME-Type=image/... 형식) |

다. TechnicalData submodel의 하위 SubmodelElementList, SubmodelCollection, property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : TechnicalData V2.0

그림 21 TechnicalData Submodel 개요

표 11 TechnicalData submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductClassifications | 상업적 제품으로서의 분류 시스템 관련 정보 |
| TechnicalPropertyAreas | Technical data에 대한 개별적인 서브모델 elements 데이터 |
| SpecificDescriptions | 표준 분류에 속하지 않는 특정 사용 사례 또는 응용 분야를 위한 맞춤형 데이터 구조 |
| SubmodelCollection | 설명 |
| GeneralInformation | 장비 공급업체와 장비 자체에 대한 최소 필수 정보를 제공 |
| FurtherInformation | 제조사의 추가적인 텍스트 진술 및 유효성 날짜와 같은 정보 |

표 12 ProductClassifications 구성

| SML01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Classifications | Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 | Common name of the classification system 분류 시스템의 공통 이름 | ECLASS 또는 IEC CDD |
|  | Prop | Classification SystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 | Common version identifier of the classification system 분류 시스템의 공통 버전 식별자 | 9.0 (BASIC) |
|  | Prop | Classification SystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 | URL providing a reference to the classification system itself 분류 시스템 자체에 대한 참조를 제공하는 URL | String |
|  | Prop | ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 | Class identifier of the associated product or industrial equipment 연관된 제품 또는 산업 장비의 클래스 식별자 | 27-01-88-77 or 0112/2///61987#ABA827#003 |
|  | Prop | ProductClass CodedName | 0173-1#02-ABK128#002 | Unique class code within the classification hierarchy. 분류 계층 구조 내에서 고유한 클래스 코드 | String |
|  | MLP | ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 | Name of the product class (MultiLanguageProperty preferred) 제품 클래스의 이름 | Name of product class in the used classification system@en |
|  | Ref | ReferenceToTechnicalPropertyArea | 0173-1#02-ABL358#002 | Reference to the technical property domain referenced by this classification entry 이 분류 항목이 참조하는 기술 속성 영역으로의 참조 | [Submodel, https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/TechnicalData/2/0], [SubmodelElementList, TechnicalPropertyAreas], [SubmodelElementCollection, 0] |

표 13 TechnicalPropertyAreas 구성

| SML01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TechnicalProperty Areas | Physical Specification | Prop | MachineDimension | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineDimension/1/0 | External dimensions of the machine (Width × Depth × Height) 외형 크기(W×D×H) | 900×700×1400 |
|  |  | Prop | MachineWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineWeight/1/0 | Total weight of the machine including frame and components 장비 중량 | 120 |
|  |  | Prop | FrameMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FrameMaterial/1/0 | Material type used for the machine frame structure 프레임 재질 | Powder-coated Steel |
|  | Electrical Specification | Prop | PowerSupplyVoltage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyVoltage/1/0 | Rated supply voltage required for the test equipment 장비의 정격 전원 전압 | 220 |
|  |  | Prop | PowerConsumptionMax | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionMax/1/0 | Maximum electrical power consumption of the equipment under full load conditions 최대 소비전력 | 5000 |
|  |  | Prop | MeasurementVoltage Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementVoltageRange/1/0 | Measurable voltage range supported by the test equipment 전압 측정 범위 | 0-600 |
|  |  | Prop | MeasurementCurrent Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementCurrentRange/1/0 | Measurable current range supported by the test equipment 전류 측정 범위 | 0-200 |
|  |  | Prop | ResistanceRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResistanceRange/1/0 | Measurable resistance range supported by the test equipment 저항 측정 가능 범위 | 0.01–10 |
|  |  | Prop | MeasurementAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementAccuracy/1/0 | Accuracy rate of voltage, current, and power measurements 전류/전압/전력 측정 오차율 | ±1.0 |
|  |  | Prop | InsulationResistance Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InsulationResistanceRange/1/0 | Measurable insulation resistance range supported by the test equipment 절연저항 측정 범위 | 0.1-500 |
|  |  | Prop | HipotVoltageMax | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HipotVoltageMax/1/0 | Maximum voltage applicable during the hipot (high potential) insulation test 히포트 시험 인가 가능한 최대 전압 | 6000 |
|  | Dynamic Performance Specification | Prop | TorqueMeasurement Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorqueMeasurementRange/1/0 | Measurable torque range supported by the motor tester 모터 출력 토크 측정 범위 | 0-20 |
|  |  | Prop | TorqueResolution | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorqueResolution/1/0 | Minimum detectable torque increment measurable by the tester 토크 측정 분해능 | 0.01 |
|  |  | Prop | SpeedMeasurement Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpeedMeasurementRange/1/0 | Measurable rotational speed range supported by the motor tester 회전 속도 측정 범위 | 100-12000 |
|  |  | Prop | SpeedResolution | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpeedResolution/1/0 | Minimum detectable increment of rotational speed measurable by the tester 회전 속도 측정 분해능 | 1 |
|  | Acoustic And Vibration Specification | Prop | NoiseMeasurement Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseMeasurementRange/1/0 | Measurable noise level range supported by the test system 소음 측정 가능 범위 | 30–100 |
|  |  | Prop | NoiseResolution | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseResolution/1/0 | Minimum detectable increment in sound pressure level measurable by the test system 소음 측정 분해능 | 0.1 |
|  |  | Prop | NoiseAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseAccuracy/1/0 | Accuracy rate of sound pressure level measurements 소음 측정 정확도 | ±1.0 |
|  |  | Prop | VibrationMeasurement Range | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationMeasurementRange/1/0 | Measurable vibration level range supported by the test system 진동 속도 측정 범위 | 0-50 |
|  |  | Prop | VibrationResolution | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationResolution/1/0 | Minimum detectable increment of vibration level measurable by the test system 진동 측정 분해능 | 0.01 |
|  | Efficiency And Power Specification | Prop | InputPowerRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputPowerRange/1/0 | Measurable or supported range of input power supplied to the test system 입력 전력 범위 | 0–10 |
|  |  | Prop | OutputPowerRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OutputPowerRange/1/0 | Measurable or supported range of output power from the motor under test 출력 전력 범위 | 0–10 |
|  |  | Prop | PowerLossRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerLossRange/1/0 | Range of measurable or estimated power loss during testing 손실 전력 범위 | 0–2000 |
|  |  | Prop | EfficiencyAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EfficiencyAccuracy/1/0 | Accuracy rate of calculated efficiency based on input and output power measurements 효율 계산 정확도 | ±0.5 |
|  |  | Prop | TemperatureRiseRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureRiseRange/1/0 | Measurable temperature rise range supported by the test system 온도 상승 측정 범위 | 0–150 |
|  | Safety Specification | Prop | SafetyCoverClosed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyCoverClosed/1/0 | Status indicating whether the machine’s safety cover is closed 안전커버 닫힘 여부 | true |
|  |  | Prop | DoorInterlock | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DoorInterlock/1/0 | Status of the door interlock system 도어 인터록 상태 | true |
|  |  | Prop | EmergencyStop | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStop/1/0 | Indicates whether the emergency stop function is currently activated 비상정지 동작 여부 | true |
|  |  | Prop | SafetyPlcStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyPlcStatus/1/0 | Operating state of the safety PLC (Run / Stop / Fault) Safety PLC 상태(Run/Stop/Fault) | Run |
|  |  | Prop | OverloadProtection Tripped | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OverloadProtectionTripped/1/0 | Indicates whether the overload protection device has been triggered 과부하 보호장치 동작 여부 | true |
|  |  | Prop | EarthGroundOk | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EarthGroundOk/1/0 | Indicates whether the earth ground connection is valid and impedance is within the safe range 접지 임피던스 동작 여부 | true |
|  |  | Prop | LotoEngaged | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LotoEngaged/1/0 | Indicates whether the lockout/tagout device is engaged 잠금장치(패드락 등) 체결 상태 여부 | true |
|  |  | Prop | EnergyIsolationVerified | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyIsolationVerified/1/0 | Indicates whether all energy sources (electrical, pneumatic, hydraulic) are fully isolated and at zero state 전원/공압/유압 등 모든 에너지가 0인지 여부 | true |

표 14 SpecificDescriptions 구성

| SML01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specific Descriptions | Section | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Main section or subsection (structured for human readability) 주요 섹션 또는 하위 섹션(사람이 읽기 쉽도록 구조화) | Electrical |
|  |  | SMC | ArbitrarySMC | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementCollection with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 컬렉션 | N/A |
|  |  | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  |  | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  |  | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성 (설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  |  | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |
|  | Arbitrary SMC | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Main section or subsection (structured for human readability) 주요 섹션 또는 하위 섹션(사람이 읽기 쉽도록 구조화) | Electrical |
|  |  | SMC | ArbitrarySMC | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementCollection with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 컬렉션 | N/A |
|  |  | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  |  | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  |  | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성(설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  |  | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |
|  | - | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  | - | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  | - | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성(설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  | - | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |

표 15 GeneralInformation 구성

| SMC01 | SML02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General Information | - | Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 | Manufacturer name 제조업체 이름 | Example Company |
|  | - | File | CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 | Company logo 회사 로고 | png, jpg |
|  | - | MLP | ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 | Manufacturer product designation. 제조업체 제품 명칭 | Electrical energy accelerator@en |
|  | - | Prop | Manufacturer ArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 | Manufacturer product number 제조업체 제품 번호 | A123-456 |
|  | - | Prop | Manufacturer OrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 | Unique order code issued by the manufacturer (alphanumeric) 제조업체가 발행한 고유 주문 코드(문자 숫자 조합) | EEA-EX-200-S/47-Q3 |
|  | Product Images | File | ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 | Product image file 제품 이미지 파일 | png, jpg |
|  |  | MLP | ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 | Image description 이미지 설명 | Notes or explanations about the image provided@en |

표 16 FurtherInformation 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Further Information | MLP | TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 | MultiLanguageProperty containing manufacturer textual statements (validity range, application scope, operating conditions, etc.) 다국어 속성(MLP)으로, 제조업체가 텍스트 형태로 작성하는 진술(유효범위, 적용범위, 작동조건 등) | Restricted use@en |
|  | Prop | ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 | Date on which the data specified in this Submodel was valid for the related asset, often representing the last update date 해당 서브모델에 명시된 데이터가 관련 자산에 대해 유효했던 날짜, 이는 종종 마지막으로 업데이트된 날짜를 의미 | 2023-10-25 |

라. OperationalData submodel의 하위 SubmodelCollection, property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : OperationalData

그림 22 OperationalData Submodel 개요

표 17 OperationalData submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| MachineStatusInformation | 기계의 작동 상태와 운전 모드에 관한 정보 |
| LotTraceability | 연속된 공정 전반에서 생산 로트를 추적하고 식별과 관련된 정보 |
| TestStatus | 현재 검사 상태와 진행 단계에 관한 정보 |
| ElectricalTestResult | 전동 모터의 전류·전압·저항 등 전기적 특성 평가 결과에 관한 정보 |
| DynamicPerformanceResult | 가변 부하·속도 조건에서의 모터 토크 응답, 가속성, 제어 안정성 등 동적 성능 평가 결과에 관한 정보 |

표 18 MachineStatusInformation 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MachineStatus Information | Prop | OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 | Current machine operation mode 기계의 현재 작동 모드 (Auto / Manual / Stop) | Auto |
|  | Prop | MachineStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineStatus/1/0 | Current status of the machine 기계의 현재 상태 (Running / Idle / Error) | Running |
|  | Prop | ErrorCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorCode/1/0 | Active error code 지금 기계에서 발생 중인 오류를 표시하는 코드 | E102 |
|  | Prop | ErrorDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDescription/1/0 | Description of current error 지금 기계에서 어떤 오류가 발생했는지를 설명한 내용 | Motor Overload |
|  | Prop | AlarmCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCount/1/0 | Number of alarms that have occurred 발생한 경고의 개수 | 5 |

표 19 LotTraceability 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LotTraceability | Prop | LotID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LotID/1/0 | Unique identifier assigned to each production lot or individual product 생산 로트 또는 개별 제품을 식별하기 위한 고유 ID | LOT20251020A |
|  | Prop | ComponentID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ComponentID/1/0 | Unique identifier assigned to each component or part within a product 부품 또는 구성 요소를 구분하기 위한 ID | CMP-001245 |
|  | Prop | OperatorID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatorID/1/0 | Identifier of the operator or equipment that performed the process 해당 공정을 수행한 작업자 또는 장비의 ID | OPR-07 |
|  | Prop | ProcessResult | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessResult/1/0 | Indicator of the process or inspection result (OK / NG) 공정 또는 검사 결과(OK, NG) | OK |
|  | Prop | ProcessTimestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessTimestamp/1/0 | Timestamp indicating when the process or inspection was completed 공정 완료 시각 | 2025-10-20T09:45:12 |
|  | Prop | RetryCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RetryCount/1/0 | Indicator of the number of retries performed for the same component or lot 동일 부품 재시도 횟수 | 1 |

표 20 TestStatus 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TestStatus | Prop | TestSequence | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TestSequence/1/0 | Name or identifier of the current test step in the testing sequence 진행 중인 검사 단계 이름 | Surge Test |
|  | Prop | CurrentTestItem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentTestItem/1/0 | Indicator of the current test item being executed (e.g., Resistance, Insulation, Surge) 현재 테스트 항목 (저항/절연/서지 등) | Insulation |
|  | Prop | StepElapsedTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StepElapsedTime/1/0 | Elapsed time of the current test step 현재 단계 경과 시간 | 1.2 |
|  | Prop | RemainingTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RemainingTime/1/0 | Estimated remaining time for the current test step 현재 단계 남은 시간 (예상) | 0.8 |
|  | Prop | TestResult | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TestResult/1/0 | Result of the completed test process (OK / NG) 검사 결과(합격/불합격) | OK |
|  | Prop | TestCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TestCycleTime/1/0 | Total time required to complete one full test cycle 1회 검사에 소요된 시간 | 3.8 |
|  | Prop | RejectCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RejectCode/1/0 | Code indicating the reason for test failure or rejection 불량 사유 코드 | NG-SURGE-DR>5% |

표 21 ElectricalTestResult 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electrical TestResult | Prop | ResistanceValue | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResistanceValue/1/0 | Measured coil-to-coil resistance value used to detect open or short circuits 코일 간 저항 측정값. (단선 또는 단락 여부를 판단) | 0.125 |
|  | Prop | ResistanceDeltaMax | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResistanceDeltaMax/1/0 | Maximum deviation rate of resistance between phases or coils 상/바 간 최대 편차율 | 3.1 |
|  | Prop | ResistanceOK | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResistanceOK/1/0 | Pass/fail result of the resistance test based on tolerance or limit criteria 저항 시험 합/불 판정 (허용편차, 한계값 적용 결과) | true |
|  | Prop | InsulationResistance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InsulationResistance/1/0 | Insulation resistance between coil and core 코일과 코어 사이 절연저항값 | 25.6 |
|  | Prop | HipotVoltageActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HipotVoltageActual/1/0 | Actual voltage applied during the hipot (high potential) insulation test 히포트 시험 시 실제 인가 전압 (설정이 아닌 실측) | 500 |
|  | Prop | LeakageCurrent | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageCurrent/1/0 | Measured leakage current during insulation or hipot testing (peak or average value) 절연/히포트 시험 중 흐르는 누설전류 (피크 또는 평균) | 4.3 |
|  | Prop | InsulationOK | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InsulationOK/1/0 | Pass/fail result of the insulation or hipot test based on insulation resistance and leakage current limits 절연/히포트 시험 합/불 판정 (최소 절연저항, 최대 누설전류 한계 적용 결과) | true |
|  | Prop | SurgeVoltagePeak | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurgeVoltagePeak/1/0 | Measured peak voltage of the surge waveform applied during testing 서지 시험 인가 파형의 피크 전압(실측) | 800 |
|  | Prop | SurgeDifferenceRatio | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurgeDifferenceRatio/1/0 | Ratio of waveform difference between reference and measured surge waveforms 서지 파형 간 차이 비율 | 2.3 |
|  | Prop | SurgeCorrelationCoeff | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurgeCorrelationCoeff/1/0 | Correlation coefficient between reference and measured surge waveforms 기준 파형 대비 상관계수 | 0.96 |
|  | Prop | SurgeOK | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurgeOK/1/0 | Pass/fail result of the surge test based on waveform similarity and limit criteria 서지 시험 합/불 판정 (차이 비율, 유사도, 한계조건 적용 결과) | true |

표 22 DynamicPerformanceResult 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DynamicPerformance Result | Prop | TorqueActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorqueActual/1/0 | Measured actual torque generated at the motor output shaft 모터 출력축에 실제 발생한 토크 | 2.85 |
|  | Prop | SpeedActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpeedActual/1/0 | Measured actual rotational speed of the motor under load conditions 부하 조건에서의 실제 회전 속도 | 1450 |
|  | Prop | CurrentDraw | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentDraw/1/0 | Measured current drawn by the motor during loaded operation 부하 동작 중 모터 전류 | 3.25 |
|  | Prop | VoltageSupply | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VoltageSupply/1/0 | Measured supply voltage applied to the motor during operation 모터에 인가된 전압 | 12.0 |
|  | Prop | PowerInput | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerInput/1/0 | Electrical input power consumed by the motor during operation (Voltage × Current) 소비 전력 (전압 * 전류) | 39.0 |
|  | Prop | PowerOutput | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerOutput/1/0 | Mechanical output power of the motor calculated from torque and rotational speed 출력 전력 (토크 * 회전수 기반 계산값) | 36.0 |
|  | Prop | Efficiency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Efficiency/1/0 | Efficiency ratio of output power to input power during motor operation 출력/입력 비율, 모터 효율 | 92.3 |
|  | Prop | NoiseLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NoiseLevel/1/0 | Measured noise level of the motor under load conditions 부하 조건에서의 소음 수준 | 54.2 |
|  | Prop | VibrationRMS | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationRMS/1/0 | Root mean square (RMS) value of vibration level measured during operation 진동 레벨의 RMS 값 | 1.8 |
|  | Prop | ThermalRise | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThermalRise/1/0 | Temperature rise of motor components during steady load operation 일정 부하 운전 중 부품 온도 상승량 | 18.5 |
|  | Prop | DynamicTestOK | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DynamicTestOK/1/0 | Pass/fail result of the dynamic performance test based on defined evaluation criteria 동적 시험 결과 합/불 판정 | true |

마. ControlConfiguration submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : ControlConfiguration 그림 23 ControlConfiguration submodel 개요

표 23 ControlConfiguration submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| ControlConfigData | 어기의 동작 방식을 정의하는 설정 데이터 |
| Channels | 제어 장치가 관리하는 여러 채널 정보 |
| Axes | CNC 컨트롤러에서 제어하는 여러 축 정보 |
| NCProgramConfig | NC 프로그램의 설정 정보 |
| CommunicationConfig | 장치 간 통신에 필요한 설정 정보 |
| Tools | CNC 컨트롤러의 tool에 대한 정보 |

표 24 ControlConfiguration submodel 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | DigitalNameplate | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate | 컨트롤러의 DigitalNameplate에 대한 참조정보 | - |
| Prop | ControllerType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControllerType/1/0 | 컨트롤러의 종류 | Heidenhain TNC 640 |
| Prop | TimeUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/TimeUnit/1/0 | 제어 동작에 사용되는 시간 단위 | ms |
| Prop | LengthUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/LengthUnit/1/0 | 제어 동작에 쓰이는 길이 단위 | mm |
| Prop | FieldbusType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusType/1/0 | 제어 시스템에서 사용하는 통신 방식(필드버스)의 종류 | EtherCAT |
| Prop | CNCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CNCCycleTime/1/0 | CNC 제어 동작이 반복되는 주기 | 0.004 |
| Prop | PLCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/PLCCycleTime/1/0 | PLC가 한 번의 제어 주기를 처리하는 데 걸리는 시간 | 0.008 |
| Prop | FieldbusCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusCycleTime/1/0 | 필드버스 통신에서 제어 신호가 주고받아지는 주기 | 0.001 |
| Prop | VelocityUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/VelocityType/1/0 | CNC 제어에서 속도를 표현하는 단위를 지정 | mm/s |
| Prop | AccelerationUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ AccelerationUnit /1/0 | CNC 제어에서 가속도를 표현하는 단위 | mm/s² |
| Prop | JerkUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/JerkUnit/1/0 | CNC 제어에서 가속도의 변화율(저크)을 표현하는 단위 | m/s³ |

표 25 ControlConfigData의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control ConfigData | Prop | ControlConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFileName /1/0 | Name of the control configuration file 제어 설정 파일의 이름 | MainController_Setup_V2.1.ini |
|  | File | ControlConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFile/1/0 | File to configure the control 제어 동작을 설정하는 데 사용하는 파일 | file:///config/setup_parameters.cfg |

표 26 Channels의 구성

| SMC 01 | SMC 02 | SMC 03 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Channels | Channel |  | Prop | ChannelIdentification | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ChannelIdentification/1/0 | This describes the unique channel identification of the specific channel 특정 채널을 구별하는 고유 ID | Channel1 |
|  |  | AxesReference | Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/AxesReference/1/0 | Unique axis name 고유 축 이름 | X-Axis |
|  |  |  | Ref | ReferenceToAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ReferenceToAxis/1/0 | ReferenceToAxis 특정 축을 가리키는 참조정보 | - |

표 27 Axes의 구성

| SMC 01 | SMC 02 | SMC 03 | SMC 04 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axes | Axis | - | - | Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisName/1/0 | Name of the axis 축의 이름 | Axis1 |
|  |  | - | - | Prop | AxisType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisType/1/0 | Type of the axis 축의 유형 | Linear axis, Rotary axis |
|  |  | - | - | Prop | SimulationAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Axis is a simulated or real one 실제 장비의 축 혹은 시뮬레이션용 가상 축 | False |
|  |  | - | - | Prop | SwLimitSwitchNeg | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchNeg/1/0 | Positive software limit switch 양의 소프트웨어 제한 스위치 값 | -10.0 |
|  |  | - | - | Prop | SwLimitSwitchPos | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Negative software limit switch 음의 소프트웨어 제한 스위치 값 | 5000.0 |
|  |  | - | - | Prop | VelocityLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/VelocityLimit/1/0 | Velocity limit of the axis 축이 움직일 수 있는 최대 속도를 정한 제한값 | 1200.0 |
|  |  | - | - | Prop | AccelerationLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AccelerationLimit /1/0 | Accelerationlimit of the axis 축이 낼 수 있는 최대 가속도를 정한 제한값 | 8000.0 |
|  |  | - | - | Prop | JerkLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/JerkLimit/1/0 | Jerk limit of the axis 축의 가속도 변화율(저크)에 대한 최대 제한값 | 50000.0 |
|  |  | AxisConfigData | - | Porp | AxisConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFileName/1/0 | Axis configuration file name 축의 설정 정보를 담은 파일의 이름 | Axis_X_Params_v1.0.cfg |
|  |  |  | - | File | AxisConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFile/1/0 | Configuration file of the axis 축의 동작과 제한 값을 정의한 설정 파일 | ./configs/Axis_X/A_1001.xml |
|  |  | Drive | - | File | Manual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Manual/1/0 | The manual file of the drive 드라이브 매뉴얼 파일 | ./DriveManuals/Drive_X_M_2024.pdf |
|  |  |  | - | Ref | TechnicalData | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/Submodel/2/0 | Reference to the Submodel Technical Specification of the axis to gather more information 축의 기술 정보를 확인하기 위한 서브모델 명세서 참조정보 | - |
|  |  |  | DriveConfigData | Prop | DriveConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFileName/1/0 | Name of the configuration file of the drive 드라이브 설정 파일의 이름 | Drive_A_S120.prm |
|  |  |  |  | File | DriveConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFile/1/0 | Configuration File of the drive 드라이브 설정 파일 | ./resources/drives/AXIS_X_PRM.zip |

표 28 NCProgramConfig의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCProgramConfig | Prop | NCProgramFileType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramFileType/1/0 | NC program file type, which the CNC control can work with CNC 제어에서 실행할 수 있는 NC 프로그램 파일형 | .nc |
|  | Prop | NCProgramSyntaxType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxType/1/0 | NC program syntax type NC 프로그램을 작성할 때 사용하는 문법 규칙의 종류 | DIN 66025 |
|  | File | NCProgramSyntaxManual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxManual/1/0 | Manual file of the syntax of the NC program NC 프로그램 작성 규칙(문법)을 설명하는 매뉴얼 파일 | - |

표 29 CommunicationConfig의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CommunicationConfig | Prop | CommunicationType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationType/1/0 | Type of communication to the control 제어기와 데이터를 주고받는 통신 방식의 종류 | MQTT |
|  | Prop | CommunicationAdress | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationAdress/1/0 | Communication address into the control 제어기와 연결하기 위한 네트워크 주소 정보 | n/a |
|  | Prop | CommunicationInformationModel | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationInformationModel/1/0 | Communication information model if ones exist like OPCUA OPC UA와 같은 통신용 데이터 교환 모델 | OPCUA |
|  | Ref | OPCUAServerDataSheet | https://admin-shell.io/idta/opcua-server-datasheet/1/0 | Reference to the OPCUA server datasheet Submodel OPC UA 서버의 데이터시트 서브모델에 대한 참조정보 | - |

표 30 Tools의 구성

| SMC 01 | SMC 02 |  | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tools | Tool | Ref |  | ToolDescription | https://admin-shell.io/idta/ToolDescription/1/0 | Reference to the tool description Submodel of the specific tool. 특정 tool description에 대한 참조정보 | - |

바. AIDataset submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : AIDataset

그림 24 AIDataset개요

표 31 AIDataset submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| Labeled | 레이블이 지정된 데이터셋에 대한 추가 정보 |
| SizeInformation | 데이터셋 및 해당 서브셋(subset)의 요소 수에 대한 컬렉션 |
| MetaData | 데이터셋에 대한 메타 데이터 정보 컬렉션 |
| Metrics | 데이터셋의 다양한 메트릭(metrics) 컬렉션 |
| BoundaryConditions | 데이터셋이 생성된 경계 조건 (Boundary conditions) |

표 32 AIDataset 개요

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIDataset | - | Prop | URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 | Unique global identification of the product instance using a URI 제품 인스턴스를 URI를 사용해 전역적으로 고유 식별 | https://www.example.com/search?q=AIDataset |
|  | - | Prop | Version | 0173-1#02-AAS354#002 | Version of the dataset 데이터셋의 버전 | 1 |
|  | - | Ref | Contact Information | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/ContactInformation/1/0 | Reference to Contact Information Submodel describing the responsible person 데이터셋 책임자를 설명하는 Contact Information 서브모델 참조 | Contact Information Submodel instance |
|  | - | Prop | Storage | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/Storage/1/0 | Path to the dataset 데이터셋이 저장된 경로 | C:\Users\user\Desktop\Data\Images |

표 33 Labeled 구성

| SMC 01 | SMC02 | SMC03 | SMC04 | SMC05 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labeled | Classification | - | - | - | Prop | Number Lables | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/NumberLabels/1/0 | Number of the different labels in the dataset 데이터셋에 있는 서로 다른 레이블의 수 | 2 |
|  |  | Labels | Example Label | - | Prop | Class Name | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Labels/Label/ClassName/1/0 | Name of the class 클래스의 이름 | Human |
|  |  |  |  | - | Prop | NumberOfSamples | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Labels/Label/NumberOfSamples/1/0 | Number of occurrences of the label in the dataset 데이터셋에서 해당 레이블의 발생 횟수 | 1586 |
|  |  | Single Files | Example SingleFile | - | Prop | Name | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Name/1/0 | Name of the file 파일의 이름 | - |
|  |  |  |  | Labels | Prop | Number Labels | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Labels/NumberLabels/1/0 | Number of labels in this dataset element 이 데이터셋 요소 내의 레이블 수 | - |
|  |  |  |  |  | Prop | Label | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Labels/Label/1/0 | Example label (one per label name) 예시 레이블 (레이블 이름별) | - |
|  |  |  |  | - | Prop | SingleFile Path | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/SingleFilePath/1/0 | Path to the dataset element 데이터셋 요소로의 경로 | - |
|  |  |  |  | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset element 데이터셋 요소의 주석 파일 | - |
|  |  |  |  | SingleFile Details | Prop | Example SingleFile Detail | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/SingleFileDetails/SingleFileDetail/1/0 | Additional information of the dataset element 데이터셋 요소에 대한 추가 정보 | - |
|  |  |  | - | - | Prop | Balance | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Balance/1/0 | Balance between the classes 클래스 간의 균형 | 2.95:1 |
|  |  |  | - | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset (e.g. CSV, JSON, path, …) 데이터셋의 주석 파일 | - |
|  | Regression | - | - | - | Prop | Labele description | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/labeledescription/1/0 | The meaning of the label 라벨의 의미 | - |
|  |  | - | - | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the labeled data 라벨링된 데이터의 주석 파일 | - |
|  |  | SingleFiles | Example Annotation | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/SingleFiles/Annotation/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset element 데이터셋 요소의 주석 파일 | - |
|  |  |  |  | SingleFile Details | Prop | Example Details | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/SingleFiles/Annotation/SingleFileDetails/Detail/1/0 | Specific metadata of a single regression file 단일 회귀 파일의 특정 메타 정보 | - |

표 34 SizeInformation 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size Information | Prop | CompleteSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset//SizeInformation/CompleteSize/1/0 | Number of all dataset elements in the dataset 데이터셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 4647 |
|  | Prop | TrainSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/TrainSize/1/0 | Number of all dataset elements in the training subset 훈련 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 3138 |
|  | Prop | ValSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformationValSize/1/0 | Number of all dataset elements in the validation subset 검증 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 348 |
|  | Prop | TestSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/TestSize/1/0 | Number of all dataset elements in the test subset 테스트 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 1161 |
|  | Prop | SplitRatio | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/SplitRatio/1/0 | Split ratio between the sets, notate as value1:value2:value3 if all three exist, else value1:value2 세트 간의 분할 비율. 세 가지 세트가 모두 존재하면 value1:value2:value3, 그렇지 않으면 value1:value2 형식으로 표기 | 68:07:25 |

표 35 MetaData, Metrics 구성

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metadata | - | Prop | FileType | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/FileType/1/0 | File type of the dataset elements 데이터셋 요소의 파일 유형 | JPEG |
|  | Additional Information | Prop | ExampleInfo | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/AdditionalInformation/Info/1/0 | Meta data information of the dataset 데이터셋의 메타 데이터 정보 | @en |
| Metrics | - | Prop | ExampleMetric | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/Metrics/Metric/1/0 | Metric of the dataset 데이터셋의 메트릭 | 109.5121552 |

표 36 BoundaryConditions 구성

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boundary Conditions | Data Collectors | Ref | Collector | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/DataCollectors/CollectorDescription/1/0 | Reference to the data collector 데이터 수집기 참조 | - |
| Boundary Conditions | EnviromentConditions | Prop | ExampleCondition | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/EnviromentConditions/Condition/1/0 | Condition about the environment 환경 조건 | - |
|  | - | MLP | SyntheticData | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/SyntheticData/1/0 | Information if the dataset is synthetic, real or mixed 데이터셋이 합성, 실제, 혼합인지 여부 | real@en |

사. PlantAssetManagement submodel의 하위 SubmodelCollection, property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : PlantAssetManagement 그림 25 PlantAssetManagement 개요

표 37 PlantAssetManagement submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| DocumentHeader | 자산 종류를 나타내는 식별자와 그에 연결된 설비 자산 관리(PAM) 명세서 |
| GeneralInformation | 해당 자산에 대한 구체적인 정보 |
| CompleteSystem | 자산 전체에 적용되는 상태·고장 정보를 담은 연결 항목 |
| Subsystem | 하위 시스템이 가진 주요 특성 |
| ApplicableMethod | 장비 상태·고장 감지 방법의 주요 특징 |
| DocumentFooter | 최종 PAM 명세서의 발행 및 배포 관련 정보 |

표 38 DocumentHeader 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentHeader | Prop | PAMSpecification SheetIdentification | 0173-1#02-AAV929#001 | Unique identifier for the PAM specification sheet. PAM 명세서를 구분하기 위한 고유 식별자 | PAM Specifications Sheet - Loop - 2014-04-28 - Version 1.00 |
|  | Prop | AssetTypeClass | 0173-1#02-AAV939#001 | Defines the general category of the asset described in the PAM specification sheet PAM 명세서에 기록된 자산의 일반적인 분류를 정의 | Dosage control loop |
|  | Prop | AssetType Identification | 0173-1#02-AAV940#001 | Unique identifier for a general asset type’s PAM specification sheet. 일반 자산 유형의 PAM 명세서를 구분하기 위한 고유 식별자 | Dosage Control Loop – 2014-04-28 – Version 1.00 |

표 39 GeneralInformation 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General Information | prop | Functional Location | 0173-1#02-AAV946#001 | Specifies the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram. 배관과 계측장비 배치도 도면에서 해당 자산의 위치를 논리적으로 표시 | LEVNAMUR-V220-CA23-Y2233 |
|  | Prop | Technical Location | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the asset within the plant. 자산이 공장 안에서 설치된 실제 위치 | V220 |
|  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV948#001 | Offers a concise explanation of the asset's primary function. 자산이 하는 가장 중요한 역할을 간단히 설명 | SISO Control Loop for the dosing valve |
|  | Prop | AssetSubtype | 0173-1#02-AAV949#001 | Defines the specific subtype of the asset. 자산의 특정 하위 유형을 정의 | SISO Control Loop |
|  | Prop | Specification SheetReference | 0173-1#02-AAV952#001 | Reference to the technical specification sheet accompanying the asset. 자산이 속하는 세부 유형을 구체적으로 지정 | - |
|  | Prop | SafetyMeasure | 0173-1#02-AAV950#001 | Denotes whether the asset is part of a safety equipment. 자산이 안전 장비에 포함되는지 여부 | False |
|  | Prop | RedundantAssets | 0173-1#02-AAV951#001 | References zero (if empty), one or more backup assets for redundancy purposes. 필요 시 0개, 1개 또는 여러 개의 예비 자산을 참조해 이중화(백업)를 지원 | - |
|  | Prop | SILCategory | 0173-1#02-AAV930#002 | Denotes the safety integrity level (SIL), categorized into four levels. 안전 성능을 네 단계(SIL 1~4)로 구분 * 안전 무결성 등급(Safety Integrity Level, SIL) | 2 |
|  | Prop | FailureProbability | 0173-1#02-AAV942#001 | Indicates the probability of a failure occurring, classified into three levels. 고장 발생 확률을 3단계(낮음·중간·높음)로 구분 | Potential |
|  | Prop | FailureSeverity | 0173-1#02-AAV943#001 | Indicates the potential impact or seriousness of a failure, classified into three level 고장의 심각도를 3단계(낮음·중간·높음)로 구분 | Potential |
|  | Prop | CriticalityCategory | 0173-1#02-AAV941#001 | A computed value based on Failure Probability and Failure Severity, usually calculated automatically. 고장 확률과 심각도를 종합해 자동 계산된 위험 값 | medium |
|  | Prop | FurtherInformation | 0173-1#02-AAW617#001 | Additional relevant details about the asset, such as maintenance schedules. 자산의 정비 일정 등 추가적인 관련 정보 | Text |
|  | Prop | FurtherInformationReference | 0173-1#02-AAW617#001 | Additional relevant details about the asset, such as maintenance schedules. 자산의 정비 일정 등 부가적인 관련 정보 | - |
|  | Prop | GeneralTask | 0173-1#02-AAV956#001 | Detailed description of the task and installation or placement conditions of the specific asset. 자산의 역할과 설치·배치 조건을 상세히 설명 | control loop is used to control the ratio between two input product. |

표 40 CompleteSystem 구성

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CompleteSystem | Status Condition | Prop | StatusConditionName | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the asset's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan. 자산의 현재 상태를 이름으로 표시하며, 이상이나 수명 단축이 있으면 강조 | Friction in valve |
|  |  | Prop | MonitoringRequired | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring. 사용자가 모니터링을 요청했는지 여부 | True |
|  |  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the asset's status/fault profile or status monitoring. 자산의 상태나 고장 관련 정보, 모니터링 방식에 대한 추가 내용 | Text |
|  |  | Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes. 모니터링에 사용된 PAM 기법의 줄임말 | friction_dect |
|  |  | Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107. 장비 상태를 NAMUR NE 107 표준(정상·고장·점검 필요 등)에 따라 표시 | Failure |
|  |  | Prop | NE129AlarmCategory | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129. 알람과 신호를 NAMUR NE 129 표준에 따라 분류 | Asset-Alarm |

표 41 SubSystem 구성

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SubSystem | - | Prop | SubSystem Name | 0173-1#02-AAV965#001 | Specifies the name of the subsystem. 하위 시스템의 이름 | Control valve |
|  | - | Prop | Functional Location | 0173-1#02-AAV946#001 | Indicates the subsystem's logical position within a piping and instrumentation diagram. 배관과 계측장비 배치도 도면에서 하위 시스템의 위치 | LEVTDA-V220-AB13-WT013 |
|  | - | Prop | Technical Location | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the subsystem in the plant. 하위 시스템이 공장 내 어디에 설치되어 있는지 표시 | V220 |
|  | Status Condition | Prop | StatusCondition Name | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the asset's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan. 자산의 상태를 이름으로 표시하며, 이상이나 수명 단축이 있으면 강조 | Low temperature |
|  |  | Prop | Monitoring Required | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring. 사용자가 모니터링을 요구하는지 여부 | True |
|  |  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the asset's status/fault profile or status monitoring. 자산의 상태·고장 정보나 모니터링 방식에 대한 추가 설명 | Text |
|  |  | Prop | Method Abbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes. 모니터링에 사용된 PAM 방법의 줄임말 | friction_dect |
|  |  | Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107. 장비 상태를 NAMUR NE 107 표준(정상·고장·점검 필요 등)에 따라 표시 | Failure |
|  |  | Prop | NE129Alarm Category | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129. 알람과 신호를 NAMUR NE 129 표준에 따라 분류 | Asset-Alarm |
|  | - | Prop | SubSystem Reference | 0173-1#02-AAW622#001 | Additional references associated to the subsystem. 하위 시스템과 관련된 추가 참조 정보 | /AASX/Documentation/ControlValve_PAM_V1.pdf |
|  | - | Prop | PAMSpecification Sheet Identification | 0173-1#02-AAV929#001 | Unique identifier for the PAM specification sheet. PAM 명세서를 구분하기 위한 고유 식별자 | /AASX/Documentation/ControlValve_PAM_V1.pdf |
|  |  | Prop | PAMSpecification SheetReference | 0173-1#02-AAV967#001 | Links to relevant PAM specification documentation for the subsystem. 하위 시스템과 관련된 PAM 명세서 문서로 연결되는 링크를 제공 | https://manufacturer.com/subsystem_docs/CV_PAM_spec.html |

표 42 ApplicableMethod 구성

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ApplicableMethod | Method Header | Prop | Method Name | 0173-1#02-AAV969#001 | Name of this method used for state or fault detection. 상태·고장 감지에 사용된 방법의 이름 | EfficiencyDetermination |
|  |  | Prop | Method Abbreviation | 0173-1#02-AAV970#001 | The concise identifier of the utilized method. 사용된 방법을 간단히 나타내는 식별자 | EffDet |
|  |  | Prop | Method Description | 0173-1#02-AAV971#001 | Summarizes how this method operates, its installation, and application. 방법의 작동 원리, 설치 방식, 적용 분야를 간단히 설명 | By measuring the volume flow and the media temperature in the primary and secondary circuit per unit of time, the heat output and the heat transfer resistance and heat output loss and thus the efficiency of the heat exchanger can be determined. |
|  |  | Prop | Required | 0173-1#02-AAV973#001 | Specifies if this method is required. 이 방법의 필요 여부를 나타냄 | True |
|  |  | Prop | ContinuousOr Scheduled Monitoring | 0173-1#02-AAV974#001 | Selection between continuous measurement or scheduled inspection. 실시간 측정 방식과 정기 점검 방식 중 하나를 선택 | Scheduled |
|  |  | Prop | Interval | 0173-1#02-AAV975#002 | For continuous monitoring, the cycle time, otherwise a scheduling rule. 연속 모니터링일 경우 측정 주기를, 정기 점검일 경우 점검 일정을 지정함 | 3600s |
|  |  | Prop | MethodSheet Identification | 0173-1#02-AAV972#001 | The distinct identifier for this method used for monitoring this subsystem. 하위 시스템 모니터링 방법을 구분하는 고유 식별자 | PAMMethodeDescription4711 |
|  |  | Prop | MethodSheet Reference | 0173-1#02-AAV976#001 | Links to the documentation of this method. 메소드 관련 문서로 연결되는 링크를 제공 | Link |
|  | Static Parameters | Prop | Parameter Name | 0173-1#02-AAV978#001 | Name of method parameter. 메소드 파라미터 이름 | Warning limit for efficiency |
|  |  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV979#001 | Provides a concise explanation of the parameter's purpose. 파라미터가 어떤 목적을 갖는지 간단히 설명 | Falling below the limit triggers an alarm |
|  |  | Prop | StaticParameterValue | 0173-1#02-AAV980#001 | A static parameter value of a method used for monitoring of this subsystem. 하위 시스템 모니터링 방법에 쓰이는 변하지 않는 설정값 | 75.0 |
|  |  | Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Specifies the physical unit of the static parameter. 고정 파라미터 값이 사용되는 단위를 나타냄 | % |
|  | Generated Signals | Prop | SignalName | 0173-1#02-AAV983#001 | Name of the generated signal 생성된 신호를 구분하는 이름을 나타냄 | Efficiency Bad |
|  |  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV984#001 | Provides a concise explanation of the generated signal. 생성된 신호가 무엇을 의미하는지 간단히 설명 | Binary alarm signal |
|  |  | Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV985#001 | Specifies the possible range of values for the generated signal. 생성된 신호가 나올 수 있는 값의 최소·최대 범위를 나타냄 | [0;100] |
|  |  | Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Specifies the physical unit of the static parameter. 고정 파라미터 값이 사용되는 단위를 나타냄 | m |
|  |  | Prop | Recording Required | 0173-1#02-AAV986#001 | Determines whether the signal is transmitted to the PAM system for long-term archiving. 신호를 PAM 시스템에 보내 장기 저장할지 여부를 지정 | True |
|  |  | Prop | SignalType | 0173-1#02-AAV987#001 | Indicates whether the generated signal from the method is a floating point, integer or binary value. 생성된 신호가 실수·정수·이진 값 중 어떤 형태인지 표시 | floating point |
|  | Required Input Signals | Prop | Name | 0173-1#02-AAV989#001 | Name of the required input signal. 시스템에 필요한 입력 신호의 이름을 나타냄 | Flow1 |
|  |  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV990#001 | Provides a concise explanation of the input signal. 입력 신호가 무엇을 의미하는지 간단히 설명 | Primary flow |
|  |  | Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV991#001 | Specifies the value range of the input signal. 입력 신호의 최소·최대 범위를 나타냄 | [0;100] |
|  |  | Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Specifies the physical unit of the static parameter. 고정 파라미터 값이 사용되는 단위를 나타냄 | m |
|  |  | Prop | Required | 0173-1#02-AAV992#001 | Specifies whether the input signal is required for the method. 메소드에 입력 신호가 필요한지 여부를 나타냄 | True |
|  |  | Prop | InputAvailable | 0173-1#02-AAV993#001 | Clarification whether this input signal for the method is already available. 메소드에 필요한 입력 신호가 이미 제공되는지 여부를 확인 | True |
|  |  | Prop | Functional Location | 0173-1#02-AAV946#001 | Specifies the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram. 배관과 계측장비 배치도 도면에서 자산의 위치를 논리적으로 표시 | LEVTDA-V220-AB13-FV01 |
|  |  | Prop | Recording Required | 0173-1#02-AAV994#001 | Determines whether the values of the input signal are transmitted to the PAM system for long-term archiving. 입력 신호 값이 PAM 시스템으로 전달되어 장기간 보관될지 여부를 결정 | True |

표 43 DocumentFooter 구성

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Footer | Document Confirmation | Prop | Date | 0173-1#02-AAR969#002 | Date of revision of the PAM specification sheet. 사양서의 수정/개정 일자 | 2024-05-17 |
|  |  | Prop | Author | 0173-1#02-AAV997#001 | The individual responsible for the document's revision. 문서 개정을 담당한 책임자 | H. Müller |
|  |  | Prop | Checked | 0173-1#02-AAV999#001 | The person who has checked the document. 문서 검토자 | T. Mayer |
|  |  | Prop | Released | 0173-1#02-AAV998#001 | The individual who has authorized the document for release. 문서 승인자 | O. Boss |
|  |  | Prop | Document Version | 0173-1#02-AAW000#001 | Identifier for the document's version. 문서 버전 식별자 | V0.8 |
|  |  | Prop | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document. 문서 확인을 담당한 회사의 명칭 | IDTA |

아. PredictiveMaintenance submodel의 하위 SubmodelElementList, SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : PredictiveMaintenance 그림 26 PredictiveMaintenance 개요

표 44 PredictiveMaintenance submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| RemainingUsefulLifePrediction | 예지보전의 맥락에서 RUL(잔여 수명) 예측에 관한 정보 |

표 45 RemainingUsefulLifePrediction 개요-1

| SMC01 | Ent02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remaining UsefulLife Prediction | RemainingUseful Lifetime | Prop | Indication Type | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 | Type of wear-relevant duration, e.g. time, cycles, distance, etc. 마모(닳아 없어짐)와 관련된 사용 기간의 유형 (예: 사용 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등) | time |
|  |  | Prop | Duration Value | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 | Value of duration in the wear relevant unit, e.g. time, operation cycles, distance, etc. 마모(닳음)와 관련된 단위로 표시한 사용량 값 (예: 사용 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등) | 800 |
|  |  | Prop | Engineering Unit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 | Wear relevant physical unit, e.g. time, operation cycles, distance, etc. 마모(닳음)와 관련된 물리적 단위 (예: 사용 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등) | hour |
|  |  | Prop | StartValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 | Starting value from which the duration is measured in the wear-relevant unit, e.g. time, cycles, distance, etc. 마모(닳음)와 관련된 단위 (예: 시간, 작동 횟수, 이동 거리 등)로 사용 기간을 잴 때 기준이 되는 시작 값 | 2500 |
|  |  | Prop | Start DateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 | Start date and time from which the duration is measured 사용 기간을 계산하기 시작하는 날짜와 시간 | 2025/02/03 12:46:00 |
|  |  | Prop | Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 | Description of the wear duration information 마모(닳음)와 관련된 사용 기간에 대한 설명 | operation time |
|  | - | Prop | Remaining Useful LifeDateTime | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 | mark attributed to an instant by means of a specified timescale, expressed as a date and a time 특정한 시간대를 기준으로 어떤 순간에 해당하는 날짜와 시간을 표시한 값 | 2025/05/14 20:46:00 |
|  | - | Range | Confidence Interval | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 | confidence interval, measured in the unit of the predicted value 예측된 값의 단위로 표현된 신뢰 구간 | 750 .. 850 |

표 46 RemainingUsefulLifePrediction 개요-2

| SMC01 | SML02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remaining UsefulLife Prediction | ListRUL Boundary Conditions | Prop | Condition Name | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 | Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. 남은 수명(RUL) 예측이 적용될 수 있는 조건을 설명하는 지표의 이름 (예: 공정 값, KPI, 재료 특성, 설비 특성 등) | fluid temperature |
|  |  | Prop | IsBoundary Condition UsedInModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 | If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false 이 조건이 남은 수명(RUL) 예측 모델에 사용되면 ‘참(True)’, 사용되지 않으면 ‘거짓(False)’ | true |
|  |  | Prop | Boundary ValueRange | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 | Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. 남은 수명(RUL) 예측이 적용될 수 있는 조건을 설명하는 지표의 값 범위 (예: 공정 값, KPI, 재료 특성, 설비 특성 등) | 40.5..55.4 |
|  |  | Prop | Boundary EngineeringUnit | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 | Engineering Unit of the boundary condition indicator 조건을 나타내는 지표의 단위 | °C |
|  |  | Range | DriftInfo AIModel | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 | Drift information of AI mode AI 모델이 시간이 지나면서 달라지거나 성능이 변하는 현상에 대한 정보 | 0.62 |
|  |  | Prop | MeanValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 | Mean value of the distribution of indicator values 지표 값들이 퍼져 있는 분포에서 계산된 평균값 | 48.0 |
|  |  | Prop | Standard deviation | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 | Standard deviation of the distribution of indicator values 지표 값들이 평균에서 얼마나 퍼져 있는지를 보여주는 값 | 3.4 |
|  |  | Prop | Skewness | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 | Skewness of the distribution of indicator values 지표 값 분포가 평균을 기준으로 한쪽으로 치우쳐 있는 정도 | 1.2 |
|  |  | Prop | Boundary Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 | Description of the boundary of a RUL prediction condition 남은 수명(RUL) 예측이 적용될 수 있는 조건의 한계에 대한 설명 | temperature data of the fluid in the heat exchanger |
|  | ListPreAlerts | Prop | PreAlert Message | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 | Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised 예측된 남은 수명(RUL)에 대해 경고 알람이 발생했을 때 표시되는 메시지 | Alert one week before end of RUL |
|  |  | Prop | PreAlertValue | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 | Pre-warning duration in wear relevant unit before remaining useful life is exceeded 남은 수명(RUL)을 다 쓰기 전에 미리 알림을 주는 기간(시간, 사용 횟수, 거리 등 마모와 관련된 단위로 표시) | 168.0 |

표 47 RemainingUsefulLifePrediction 개요-3

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remaining UsefulLife Prediction | PredictionModel Information | Prop | ModelType | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 | Model type as an enumerated value: physical based methods, data-driven methods, hybrid methods 모델의 유형(선택할 수 있는 값): 물리 기반 방법, 데이터 기반 방법, 혼합 방법 | hybrid |
|  |  | Prop | Model Description | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 | More detailed description of the model type used for RUL prediction (optional) 남은 수명(RUL) 예측에 사용된 모델 유형에 대한 더 자세한 설명 | Hybrid model with a physical model which calculates the thermal conductivity (K-Value) from the temperature difference, |
|  |  | Ref | SMAIModel NamePlate | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 | Reference to AIModelNameplate AIModelNameplate에 대한 참조 | - |
|  | AlertAfter Exceeding Remaining UsableLife | Prop | Alert Message | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 | Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised 예상된 남은 수명(RUL)에 대해 경고 알람이 발생했을 때 화면에 표시되는 메시지 | End of RUL reached |
|  |  | Prop | Maintenance Required | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 | Maintenance required 점검 또는 정비가 필요한지 여부 | true |

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

표 48 운용환경 정의

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC 에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io 에서 제공하는 패키지 설치

- 다운로드 git 링크 : https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

그림 27 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

2. 참조모델 기본 활용

- 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.

- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.

- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 30>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 31>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 32>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 33>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 30 활성화된 Edit 모드

그림 31 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 33>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 34>과 같은 화면이 나타난다. <그림 35>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 32 AAS 생성

그림 33 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 36>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 37>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 38> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 38> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 39>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 40>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 36 Template 이용 Submodel 생성

그림 37 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 38 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 41>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 39 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 42>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 43>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 40 SubmodelCollection 생성

그림 41 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 44>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 42 Property 생성

4. AAS 활용 시나리오

- 디지털 트윈 환경에서 AAS(Asset Administration Shell)는 자산의 수명주기 전반에 걸쳐 정보를 구조화하고 상호 운용 가능한 방식으로 교환할 수 있도록 지원한다.

- 각 서브모델(Submodel)은 자산의 특정 기능이나 목적을 표현하며, 이를 활용함으로써 제조·운영·유지보수·지속가능성 등 다양한 영역에서 디지털 전환을 실현할 수 있다.

가. 주요 활용 시나리오 분류

표 49 AAS 서브모델 활용 시나리오 요약

| 구분 | 주요 목적 | 대표 서브모델 |
| --- | --- | --- |
| 자산 식별 및 정보 관리 | 자산의 신뢰성 있는 식별과 정보 관리 | Digital Nameplate, Technical Data 등 |
| 제조 및 운영 제어 | 공정 자동화 및 유지보수 효율 향상 | Control Component Type, Control Configuration 등 |
| 예측·시뮬레이션 및 데이터 과학 | 설비 성능 예측 및 시뮬레이션 검증 | Simulation Models, Predictive Maintenance 등 |
| 연결 및 환경 데이터 관리 | 실시간 데이터 통합 및 지속가능성 확보 | Time Series Data, Carbon Footprint, Asset Location 등 |

나. AAS 서브모델 활용 설명

- 자산 식별 및 정보 관리 시나리오

  - 장비의 명판, 기술 사양, 문서, 담당자 정보를 표준화된 형태로 관리하여 데이터 정합성과 추적성을 확보한다.

  - 이를 통해 자산의 신뢰성 있는 식별, 문서 자동화, 기술 비교 등이 가능하다.

- 제조 및 운영 제어 시나리오

  - 제어 구성 및 장비 스킬 정보를 활용하여 생산 자동화와 예지 보전을 수행한다.

  - Control Configuration 및 PAM 서브모델을 통해 실시간 상태 감시와 자동 경보 기능을 구현한다.

- 예측 및 시뮬레이션 시나리오

  - 실제 운전 데이터를 바탕으로 시뮬레이션 모델을 생성하여 가상 커미셔닝, 성능 검증, 에너지 효율 분석을 수행한다.

  - 이를 통해 설계 품질과 운전 안정성을 향상시킨다.

- 자산 식별 및 정보 관리 시나리오

  - 시계열 데이터, 위치, 통신 품질, 탄소 배출 정보를 통합하여 지능형 운영 및 지속가능성 평가를 가능하게 한다.

  - 이를 기반으로 공정 최적화와 환경 성과 관리를 수행한다.