2026. 02

제조데이터 표준 활용 가이드(연마기)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	5

1. AAS 개념	5

2. AAS 구성요소	9

3. AAS 작성 요구사항	14

4. 시맨틱 ID 설정 기준	14

5. AAS 작성 절차	15

II. 장비 개요	17

1.	주조 후처리공정 개요	17

2. 연마기(Polishing Machine) 개요	18

3. 연마기(Polishing Machine) 용도 및 유형	18

4.	연마기(Polishing Machine) 장비의 구조	19

III. AAS 참조모델	20

1. AAS 참조모델 개요	20

2. AAS 참조모델 세부 구성	20

3. AAS 참조모델 근거자료	21

IV. AAS 참조모델 활용 방법	89

1. 활용 사전 요구사항	89

2. 참조모델 기본 활용	90

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리	90

4. AAS 활용 시나리오	99

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	7

표 2 AAS 작성 절차	15

표 3 연마기 주요 유형별 특징	18

표 4 참조모델의 Submodels 개요	22

표 5 Identification submodel 개요-1	24

표 6 Identification submodel 개요-2	28

표 7 HandoverDocument submodel 개요	32

표 8 DocumentIds 개요	32

표 9 DocumentClassifications의 구성	33

표 10 DocumentVersions의 구성	33

표 11 TechnicalData submodel 개요	37

표 12 ProductClassifications 구성	37

표 13 TechnicalPropertyAreas 구성	38

표 14 SpecificDescriptions의 구성	41

표 15 GeneralInformation의 구성	45

표 16 FurtherInformation 구성	46

표 17 OperationalData submodel 개요	48

표 18 MachineOperationStatus 의 구성	48

표 19 PolishingCondition의 구성	49

표 20 PolishingQualityData의 구성	49

표 21 LotTraceability의 구성	50

표 22 ProcessTraceability의 구성	51

표 23 ErrorInformation의 구성	52

표 24 AssetLocation submodel 개요	54

표 25 Addresses 개요	54

표 26 CoordinateSystems의 구성	56

표 27 VisitedAreas의 구성	57

표 28 AssetTraces의 구성	59

표 29 AssetLocatingInformation개요	62

표 30 AIDataset submodel 개요	65

표 31 AIDataset 개요	65

표 32 Labeled 개요	66

표 33 SizeInformation 개요-1	69

표 34 MetaData, Metrics 개요	70

표 35 BoundaryConditions 개요	71

표 36 SimulationModels submodel 개요	73

표 37 SimulationModel 개요-1	73

표 38 SimulationModel 개요-2	75

표 39 CarbonFootprint Submodel 개요	84

표 40 ProductCarbonFootprints의 구성	84

표 41 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints의 구성	86

표 42 운용환경 정의	89

표 43 AAS 서브모델 활용 시나리오 요약	99

그림 목차

그림 1 AAS 변화 흐름도	5

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	6

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	8

그림 4 I4.0 Component의 예시	8

그림 5 AAS 구조도	9

그림 6 AAS 메타모델	9

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계	10

그림 8 IRDI를 사용한 식별자	11

그림 9 URI, URL의 구조	12

그림 10 ecl@ss 홈페이지	12

그림 11CDD 홈페이지	13

그림 12 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	15

그림 13 연삭기 외부 구조도	19

그림 14 AAS 참조모델: 연마기	20

그림 15 연삭기 참조모델 구성	20

그림 16 CDD 참조	21

그림 17 eCl@ss 참조	21

그림 18 Identification submodel 개요	23

그림 19 HandoverDocument submodel 개요	31

그림 20 TechnicalData submodel 개요	36

그림 21 OperationalData 개요	47

그림 22 AssetLocation submodel 개요	53

그림 23 AIDataset submodel 개요	64

그림 24 SimulationModels submodel 개요	72

그림 25 CarbonFootprint submodel 개요	83

그림 28 AASX Package Explorer	89

그림 27 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	90

그림 28 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	91

그림 29 활성화된 Edit 모드	91

그림 30 Edit 모드 활성화 단계	92

그림 31 AAS 생성	92

그림 32 AAS 정보	93

그림 33 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	93

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	94

그림 35 Template 이용 Submodel 생성	95

그림 36 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel	95

그림 37 추가한 Submodel 세부내용	96

그림 38 Submodel 생성	96

그림 39 SubmodelCollection 생성	97

그림 40 SubmodelCollection 정보	97

그림 41 Property 생성	98

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

- 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

- 또한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있으며, RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS에 대한 개념과 이에 대한 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 아래와 같이 3단계의 진화 유형을 보이고 있다.

그림 1 AAS 변화 흐름도

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 <표 1>과 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이 하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소들의 다양한 정보를 담아낼 수 있는 유연하고 상호운용 가능한 메타 데이터 모델로, 현실세계의 자산을 정보세계에서 대신할 수 있는 오브젝트라는 의미를 담고 있다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 <그림 3>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소의 다양한 특성을 표현할 수 있는 디지털 트윈 구현 기술로, 데이터 뿐만 아니라 기능도 포함할 수 있다. 또한 설계-생산-사용-폐기에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있다.

- AAS 상호 간의 관계를 표현할 수 있으며, 이를 활용해 더 큰 단위의 자산도 쉽게 표현이 가능하며, 설계단계부터 시제품단계, 사용단계 뿐만 아니라 다른 자산에 포함된 경우에도 모두 표현이 가능하다.

그림 4 I4.0 Component의 예시

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성된다.

그림 5 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있다.

그림 6 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 어트리뷰트, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | - AAS를 구성하는 다양한 프로퍼티(Property)를 일정한 기준에 따라 분류한 프로퍼티의 모음 - 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않음 |
| 프로퍼티(Property) | - 물리 세계는 다양한 오브젝트로 이루어져 있으며, 이러한 오브젝트 중에서 가치를 가지는 것을 자산(Asset)이라고 하며, 이러한 자산의 고유한 특성은 프로퍼티(Property)를 사용하여 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현됨 - 정보세계에서 프로퍼티는 적어도 하나의 고유한 명칭을 가지며, 이를 구분하기 위한 고유의 식별자를 가져야 하며, 하나의 프로퍼티는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되어야 하고, 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되어야 함 |
| 어트리뷰트(Attribute) | - AAS 프로퍼티 역시 하나의 구조화된 데이터로, 그 특징을 표현하기 위하여 다양한 어트리뷰트를 가질 수 있으며, 일반적으로 프로퍼티는 프로퍼티를 구분하기 위하여 고유 식별자(Unique identifier) 어트리뷰트를 가지며, 프로퍼티의 의미를 정의하기 위하여 정의(definition) 어트리뷰트를 가짐 - 이 밖에도 관리를 위한 버전 정보나 단위 정보와 같은 부가적인 어트리뷰트를 가질 수 있음 |
| 컬렉션(Collection) | - Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음 - 특정 Submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, Submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용됨 |

- AAS와 Submodel, Collection, Property의 관계는 <그림 7>과 같이 나타낼 수 있다.

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. AAS 식별자(Identifier)

- AAS식별자는 개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미하며, 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하고. 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRD, International Registration Data Identifier) : 
국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 <그림8>는 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier) :
계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는Property, Submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier) : 
응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

마. 시맨틱 (Semantic)

- Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

  - eCl@ss: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 10 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary): IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 11CDD 홈페이지

바. 개념 사전 (Concept Description)

- Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

사. 타입(Type)과 인스턴스(Instance)

- 타입은 개념, 아이디어 등과 연결되는 개념으로 설계와 같은 자산 유형과 연결되며, 인스턴스는 생산, 물류 등과 연결되는 개념으로 개별 상품과 같은 자산 유형과 연결된다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

- 하나의 AAS는 하나 이상의 submode로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 주요 서브모델은 Identification 서브모델, Technical Data 서브모델, Operational Data 서브모델, Documentation 서브모델로 총 4가지가 사용된다.

나. 주요 submodel 정의

- Identification submodel

- AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다.

- 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

- Technical data submodel

- 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다.

- 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

- Operational data submodel

- 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다.

- 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

- Document submodel

- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다.

- 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

4. 시맨틱 ID 설정 기준

- eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다.

- AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 12 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

- eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 작성 절차

- AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래의 표와 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 작성 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 활용방안 구체화 → 시스템 요구사항 정리 - 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산/인프라 분석 → 수집 가능 데이터 목록 작성 - 대상 자산에 대한 물리적, 기능적 분석 그리고 전체 공정에서의 역할과 관리할 핵심지표와 관리 목표를 명확하게 분석 |
| 3 | AAS 설계 | Asset 구조 설계 → Submodel 구조 설계 → SMC, Property 등 하위 구조 설계 - 자산을 구성하는 물리적, 기능적 구조를 검토하고, 이를 하나의 자산으로 모델링할 것인지, 구성 요소들을 분리하여 모델링할 것인지 결정 - 자산이 가질 수 있는 다양한 정보들을 관련 집합으로 묶고, 정보 사이의 연관 관계와 상하 관계 설정 |
| 4 | AAS 구현 | 시맨틱 ID 입력 (CDD, eCl@ss등 활용) → AASX Package Explore 등 활용 - AAS 모델링 도구를 사용하여 패키지 형태로 AAS를 제작 |
| 5 | AAS 구현 및 검증 | OPC-UA 등 준용 표준 및 기존 인프라와 연동 → 외부 서비스와 연결 - 작성된 AAS모델을 다양한 포맷으로 변환하여 상위 서비스에서 분석 및 활용 |

II. 장비 개요

- 주조 후처리공정 개요

- 주조 후처리공정은 주조를 통해 형성된 금속 부품을 최종 제품으로 완성하기 위한 공정으로, 제품의 표면 품질과 기계적 특성을 향상시키고 최종 조립이 가능한 상태로 만드는 역할을 수행한다. 이 공정은 주조된 부품의 불순물 제거, 형상 정밀도 향상, 강도 확보, 표면 조도 개선 등을 목표로 하며, 제조 품질의 최종 완성도를 결정짓는 핵심 단계이다.

- 주조 후처리공정은 주조 후 발생할 수 있는 결함을 최소화하고, 제품의 기능적 요구사항을 충족하기 위해 다양한 공정이 연속적으로 수행된다. 또한 자동화 장비를 활용한 후처리 공정은 인력 의존도를 낮추고, 생산성 및 품질의 일관성을 확보할 수 있다.

- 주조 후처리공정은 일반적으로 운반 및 이송공정 → 가공공정 → 건조 및 열처리공정 → 품질검사공정 → 조립 및 포장공정의 순서로 구성된다. 각 단위공정의 주요 역할은 다음과 같다.

- 운반 및 이송공정: 주조된 금속 부품을 후처리라인 내 각 공정으로 자동 이송하여 생산 흐름의 연속성을 확보하는 단계이다. 공정 간 이송 시간을 단축하고 작업 효율을 높여 전체 생산성을 향상시킨다.

- 가공공정: 부품의 표면을 정밀하게 다듬고 형상 오차를 보정하는 단계로, 치수 정확도와 표면 품질을 향상시킨다. 주조 과정에서 발생한 불균일한 표면이나 잔류 결함을 제거하여 제품의 완성도를 높인다.

- 건조 및 열처리공정: 금속 부품의 내부 수분을 제거하고 열처리로강도와 내구성을 향상시키는 단계이다. 소재의 안정성과 기계적 성질을 강화하여 후속 공정 품질을 보장한다.

- 품질검사공정: 부품의 외관, 치수, 강도, 내부 결함 등을 검사하여 불량 여부를 판정하는 단계이다. 공정 전반의 품질 신뢰성을 확보하고 결함 발생을 조기에 차단한다.

- 조립 및 포장공정: 가공 및 검사 완료된 부품을 최종 제품 형태로 조립하고 출하 가능한 상태로 준비하는 단계이다. 생산의 마무리 단계로서 제품의 완성도와 물류 효율성을 결정한다.

- 이러한 주조 후처리공정은 고품질 금속 제품 생산을 위한 필수 단계로, 각 공정의 자동화와 디지털화를 통해 생산성 향상, 불량률 감소, 공정 데이터의 실시간 모니터링이 가능하다. 특히 AAS(Asset Administration Shell)를 기반으로 각 장비의 운영정보, 품질데이터, 유지보수 이력 등을 표준화하면, 공정 간 데이터 상호운용성과 공정 최적화를 실현할 수 있다.

- 연마기(Polishing Machine) 개요

- 연마기는 제품의 표면 거칠기를 개선하고 광택을 부여하기 위해 미세 입자와 연마 패드를 이용해 표면을 정밀하게 다듬는 장비이다.

- 주로 금속, 유리, 세라믹, 반도체 웨이퍼 등의 표면을 미세 가공하여 외관 품질과 치수 정밀도를 향상시키고, 최종 제품의 품질 안정성을 높인다.

- 연마 압력, 회전 속도, 연마액 유량 등의 인자를 제어하여 균일한 표면 품질을 확보하며, 자동화 설비는 센서를 통해 패드 마모나 온도 변화를 실시간 모니터링해 공정 효율성과 안정성을 유지한다.

- 연마기(Polishing Machine) 용도 및 유형

- 연마기는 주조품이나 금속 부품의 표면을 매끄럽고 균일하게 가공하여 광택과 심미성을 향상시키는 장비로, 후처리 공정에서 외관 품질 개선과 접촉면 마감, 세밀한 표면 조도 확보 등에 활용된다.

- 주조 후 발생한 산화층·표면 거칠기·잔류 버(burr) 등을 제거하여 미려한 표면을 구현하고, 제품의 조립부·접촉면의 품질을 향상시킨다.

- 패드 또는 폴리싱 휠을 이용해 연마 압력·속도·시간 등을 정밀 제어함으로써 일정한 표면 품질을 확보하며, 재질과 용도에 따라 다양한 연마제와 공정 조건을 설정할 수 있다.

- 연마기의 주요 유형은 다음과 같이 분류된다.

- 자동 연마기: 제품을 고정 장치에 장착해 연마 공정을 자동으로 수행하며, 일정한 압력과 속도를 유지해 균일한 품질을 확보하고 대량 생산에 적합하다.

- 로봇 연마 시스템: 산업용 로봇에 연마 툴을 장착해 자동으로 연마 작업을 수행하며, 다양한 형상과 크기에 대응 가능해 복잡한 주조품이나 정밀 부품 가공에 활용된다.

- 수동 연마기: 작업자가 압력과 시간을 직접 제어하며, 복잡한 형상이나 세밀 부위의 마무리 작업에 사용된다. 자동화 설비보다 유연성이 높으나 숙련도에 따른 품질 편차가 발생할 수 있다.

- 정밀 연마기: 고정밀 표면 조도와 광택을 구현하기 위한 장비로, 반도체 웨이퍼·광학 렌즈 등 고품질 표면이 요구되는 제품에 적합하다.

표 3 연마기 주요 유형별 특징

| 구분 | 주요 용도 | 적용 대상 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동 연마기 | 표면 거칠기 개선 및 광택 부여 | 주조품, 금속 부품, 반도체 웨이퍼 | 일정한 압력과 속도를 자동 제어하여 균일한 표면 품질 확보, 대량생산에 적합 |
| 로봇 연마 시스템 | 복잡 형상 부품의 자동 연마 | 주조품, 비정형 정밀부품 | 산업용 로봇에 연마 툴을 장착하여 다양한 형상과 크기에 대응 가능 |
| 수동 연마기 | 세밀 부위 마무리 및 보정 연마 | 복잡한 형상 제품, 소량 생산품 | 작업자가 압력·시간을 직접 제어해 유연성이 높으나 숙련도에 따른 품질 편차 발생 |
| 정밀 연마기 | 고정밀 표면 가공 및 광학 품질 구현 | 반도체 웨이퍼, 광학 렌즈, 세라믹 | 나노 수준의 표면 거칠기 제어 가능, 청정 환경에서 운용됨 |

- 연마기(Polishing Machine) 장비의 구조

※출처: (주)코리아스타텍, 연마기 장비

http://www.kst1.co.kr/index.php?g_page=technique&m_page=technique06

그림 13 연삭기 외부 구조도

- 연마기는 금속 및 주조 부품의 표면을 균일하고 매끄럽게 가공하기 위해 다양한 기계적·전기적 구성요소로 이루어져 있으며, 각 구성요소는 연마, 제어, 냉각, 집진, 안전, 데이터 관리 등의 기능을 수행한다.

- 주요 구성 요소는 기계 본체, 연마 헤드 및 구동부, 이송 및 제어 시스템, 냉각 및 집진 장치, 센서 및 안전 장치, 통신 및 인터페이스 모듈로 나뉜다.

- 기계 본체: 베드, 칼럼, 테이블 등으로 구성되어 장비의 강성과 진동 억제 성능을 확보하며, 연마 중 발생하는 변형을 최소화해 표면 품질을 유지한다.

- 연마 헤드 및 구동부: 연마 휠 또는 패드를 구동하는 모터 및 스핀들로 구성되며, 회전 속도·압력·연마제 공급을 정밀 제어해 균일한 표면 품질을 구현한다.

- 이송 및 제어 시스템: 워크피스나 연마 헤드의 이동을 제어하는 장치로, 서보 모터와 제어 모듈을 통해 위치·이송 속도·연마 시간을 정밀 조절한다.

- 냉각 및 집진 장치: 연마 중 발생하는 열을 제어하기 위해 냉각수를 공급하고, 연마 분진·잔류 입자를 집진하여 공정 환경과 표면 품질을 유지한다.

- 센서 및 안전 장치: 온도·진동·회전 속도·패드 마모 상태 등을 감지해 이상 발생 시 장비를 자동 정지시키며, 작업자 안전과 장비 보호를 보장한다.

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

- AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

- AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

- 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 ‘연마기(PolishingMachine)’를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

그림 14 AAS 참조모델: 연마기

2. AAS 참조모델 세부 구성

- 연마기 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 16>과 같이 정의하였다. 필수적인 성격을 띠는 4가지 submodel 외에 4가지의 submode을 추가하여 총 8가지의 submodel로 구성된다.

그림 15 연삭기 참조모델 구성

3. AAS 참조모델 근거자료

- AAS 참조모델의 경우 Property 등의 Semantic ID를 부여하기 위해 CDD, eCl@ss을 근거로 하여 모델링을 수행하였다.

- AAS 모델링 시 참조모델은 아래의 버전을 참조하였다.

- CDD: IEC 61360-4 - IEC/SC 3D - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- eCl@ss: ECLASS BASIC 15.0

그림 16 CDD 참조

그림 17 eCl@ss 참조

- 각 Submodel의 주요 내용은 아래 <표 4>과 같이 구성된다.

표 4 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 | 내용 예시 |
| --- | --- | --- |
| Identification | 자산 식별, 설명, 표시 정보의 상호 운용성 확보, 디지털 명판 구현 | 제조사 이름, 일련번호, 제조 연도, 제조사 제품 지정 |
| HandoverDocument | 자산 정보 및 문서 교환을 위한 표준화 형식, 상호 운용성 확보 | 문서 버전 ID, 제목, 상태 값, 디지털 파일 (PDF/A) |
| TechnicalData V2.0 | 산업 장비 기술 데이터 제공, 제조사 정보, 제품 분류, 기술 속성 포함 | 일반 정보 (제조사 이름), 제품 분류, 기술 속성 |
| OperationalData | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터(논리 노드, 데이터 객체) |
| AssetLocation | 정적·이동 자산 위치 추적, 출발지·목적지 정보 포함, 표준 기반 | 주소, 좌표 시스템, 자산 추적, 위치 |
| AIDataset | AI 모델 학습용 데이터셋과 메타정보 제공, 재사용 용이 | 제품 URI, 데이터 저장소 경로, 완료된 데이터셋 크기, 훈련 세트 크기 |
| SimulationModels | 시뮬레이션 모델 제공 및 요청, 목적·환경·라이선스·파일 정보 포함 | 모델 요약, 라이선스 모델, 운영 체제, 모델 파일 형식 |
| CarbonFootprint | 자산 탄소 발자국 정보 교환, 문서화·평가·최적화 | PCF 계산 방법 (ISO 14067), PCF CO2eq 값, 출판일 |

가. Identification submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : Identification 그림 18 Identification submodel 개요

표 5 Identification submodel 개요-1

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 | The company's name that makes the product. 제품을 만드는 회사 이름 | Muster AG @DE |
| Prop | ManufacturerId01 | 0173-1#02-AAY812#003 | internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | A123-456 |
| Prop | ManufacturerIdProvider | 0173-1#02-AAP796#006 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 | - |
| Prop | ManufacturerTypId | 0173-1#02-AAO676#005 | unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | FM-ABC-1234 @EN |
| Prop | ManufacturerTypName | 0173-1#02-AAW338#003 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | - |
| Prop | Manufacturer TypDescription | 0173-1#02-AAU734#003 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | ABC-123 @EN |
| Prop | SupplierName | 0173-1#02-AAO735#005 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | Example Company, IDTA |
| Prop | SupplierId | 0173-1#02-AAY813#003 | internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | A123-456, FM11-ABC22-123456 |
| Prop | SupplierIdProvider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7183_0272_7091_7264 | The unique identifier for the supplier. 공급업체의 고유 식별자 | - |
| Prop | SupplierTypId | 0173-1#02-AAO736#006 | unique product order identifier of the supplier 공급자의 고유한 제품 주문 식별자 | FM-ABC-1234 |
| Prop | SupplierTypName | 0173-1#02-AAM551#004 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | ABC-123 @en |
| Prop | SupplierTypDescription | 0173-1#02-AAU730#003 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | - |
| Prop | TypClass | 0173-1#02-AAU731#003 | Class of type or category 유형이나 카테고리의 부류 | 27-01-88-77, 0112/2///61987#ABA827#003 |
| Prop | ClassificationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4135_0272_7091_2192 | system used to categorize products or information. 제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 | ECLASS, IEC CDD, IEC 61355-1:2008 |
| Prop | SecondaryKeyTyp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3175_0272_7091_0469 | type of key used for additional data categorization 추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 | - |
| File | TypThumbnail | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4401_1272_7091_3437 | small preview image representing a type or category. 유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지. | /aasx/TechnicalData/ProdFromTop.jpg |
| Prop | AssetId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7373_4082_7091_2893 | A unique identifier for an asset. 자산의 고유 식별자 | https://www.domain-abc.com/Model-Nr-1234/Serial-Nr-5678 |
| Prop | InstanceId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9544_4082_7091_8596 | A unique code for an instance or version of an asset. 자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드 | 12345678, 123456 |
| Prop | ChargeId | 0173-1#02-AAQ196#003 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch 제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 | - |
| Prop | SecondaryKeyInstance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3195_4082_7091_9039 | An additional unique identifier for an asset instance. 자산 인스턴스의 추가 고유 식별자 | FM11-ABC22-123456, A123-456 |
| Prop | ManufacturingDate | 0173-1#02-AAR972#004 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely 생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 | 2022-01-01, 2021-01-01 |
| Prop | DeviceRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4370_5082_7091_1975 | an updated version of Device 업데이트된 버전의 장치 | 1.0.0 |
| Prop | SoftwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2190_5082_7091_3557 | an updated version of Software 소프트웨어의 업데이트된 버전 | 1.0.0 |
| Prop | HardwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3401_5082_7091_6886 | a modified version or modification of Hardware for Problem correction 문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 | 1.0.0 |
| File | QrCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_1060 | a two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 | /aasx/Nameplate/marking_ce.png |
| File | CompanyLogo | https://www.smart-factory.kr/ids/smc/contactinfo/1/0 | a symbol made up of text and images that identifies a business 비즈니스를 식별하는 텍스트와 이미지로 구성된 기호 | /aasx/TechnicalData/logo.png, /aasx/Nameplate/marking_ce.png |
| Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#003 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차 | https://www.domain-abc.com/Model-Nr-1234/Serial-Nr-5678 |

표 6 Identification submodel 개요-2

| SMC01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value Example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ContactInfo01 | - | Prop | Name | 0173-1#02-AAO677#004 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | ABC Company @EN |
|  | - | Prop | Role | https:// www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9060 | The specific part or function they have in the context 맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 | 기술 담당자 / technical contact |
|  | Physical Address | Prop | CountryCode | 0173-1#02-AAO730#003 | agreed upon symbol for unambiguous identification of a country 국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 | DE@de |
|  |  | Prop | Street | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9061 | The street part of an address 주소의 거리 부분 | Musterstraße 1@DE 1-1 Teheran-ro@KR |
|  |  | Prop | PostalCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9062 | The code for mail delivery within their area 해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 | 12345@DE 06236@KR |
|  |  | Prop | City | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9063 | The city part of an address 주소의 도시 부분 | Musterstadt@DE Seoul@EN |
|  |  | Prop | StateCounty | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9064 | The state or county part of an address 주소의 주 또는 군 부분 | Bayern@DE Gyeonggi-do@KR |
|  | - | Prop | Email | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3121_5082_7091_9065 | The electronic mailing address 전자 메일 주소 | info@muster-ag.de |
|  | - | Prop | URL | 0173-1#02-AAO694#003 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.muster-ag.de/contacthttps://www.smt-supplier.co.kr |
|  | - | Prop | Phone | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2271_3071_3052_5239 | The telephone contact number 전화 연락처 번호 | +491234567890@de |
|  | - | Prop | Fax | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6271_3071_3052_5976 | The number used for sending/receiving documents electronically 팩스 번호 | +491234567890@de |

나. HandoverDocument submodel의 하위SubmodelElementList, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel

: HandoverDocument V2.0

그림 19 HandoverDocument submodel 개요

표 7 HandoverDocument submodel 개요

| SubmodelList | SML 01 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Documents | DocumentIds | 고유한 도메인(예: 제공 조직의 이름 또는 약어)을 식별 |
|  | DocumentClassifications | 분류 시스템에 따른 문서 분류를 설명하는 정보 세트를 포함 |
|  | DocumentVersions | 해당 버전의 문서에 대한 상세 정보, 라이프사이클 상태, 조직 정보, 파일 정보 및 관계 정보를 포함 |
|  | DocumentedEntities | 문서가 AAS 자체의 자산이 아닌 종속된 엔티티 (예: 공급업체 부품과 같은 잘 식별된 자산의 하위 부품)와 관련될 때 사용 |
| Entities | - | 자산의 하위 구성 요소(well-identified sub-parts), 예를 들어 제조사에게 납품된 공급업체 부품(supplier parts)과 같은 정보를 포함 |

표 8 DocumentIds 개요

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentIds | Prop | DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 | Identifies the domain of the DocumentId DocumentId가 속한 도메인을 식별한다. 일반적으로 문서를 제공하는 조직의 이름 또는 약어로 표현 | ABC-Manufacturer |
|  | Prop | DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 | Unique identifier of the document within the given domain 주어진 도메인 내에서 문서를 고유하게 식별하는 값 | DOC-55890-RevA |
|  | Prop | DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating the primary identifier of the document, if multiple identifiers exist 여러 DocumentId가 있을 때, 해당 ID가 문서의 기본(primary) 식별자임을 나타냄 | True |

표 9 DocumentClassifications의 구성

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Classifications | Prop | ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 | Unique identifier of the document class within the classification system 분류 시스템 내에서 문서 클래스를 나타내는 고유 ID | 03-02 (Operation 관련 문서) |
|  | MLP | ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 | Language-dependent name(s) for the selected ClassId 선택한 ClassId에 대한 언어별 이름 목록 | Operation Manual@en Betriebsanleitung@de |
|  | Prop | Classification System | 0173-1#02-ABH997#003 | Identifier of the classification system used 문서 분류에 사용된 분류 시스템 식별자 | VDI 2770 Blatt 1:2020 or IEC 61355-1:2008 |

표 10 DocumentVersions의 구성

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Versions | SML | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | List of languages used in this DocumentVersion (ISO 639-1/2 codes) 해당 DocumentVersion에서 사용되는 언어 목록 (ISO 639-1/2 코드) | en, de |
|  | Prop | Version | 0173-1#02-AAP003#005 | Unique identifier of this document version 문서 버전의 고유 식별 번호 | V1.2 |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-ABG940#003 | Language-dependent title(s) of the document 문서의 언어별 제목 목록 | Exemplary title@en Deutscher Title@de |
|  | MLP | Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 | Language-dependent subtitle(s) of the document. 문서의 언어별 부제 | - |
|  | MLP | Description | 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text describing the content of the document 문서 내용을 설명하는 평문 텍스트 | - |
|  | MLP | KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 | Language-dependent keywords of the document 문서의 언어별 키워드 목록 | Exemplary keywords@en Deutsche Stichwörter@de |
|  | Prop | StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status (StatusValue) was set (YYYY-MM-dd) 문서 상태(StatusValue)가 설정된 날짜 (YYYY-MM-dd) | 2020-02-06 |
|  | Prop | StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 | Current lifecycle milestone of the document 문서 수명 주기(lifecycle)의 현재 이정표 | Released |
|  | Prop | Organization ShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Short name or acronym of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 약어 또는 짧은 이름 | Example company |
|  | Prop | Organization OfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 공식 명칭 | Example company Ltd. |
|  | SML | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | General "refers to" relationship to other documents or versions 다른 문서/문서 버전과의 일반적인 참조 관계 | - |
|  | SML | BasedOn References | 0173-1#02-ABK289#002 | "Based on" relationship indicating this document is derived from others 다른 문서/문서 버전을 기반으로 함을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | Translation OfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | "Translation of" relationship indicating this document is a translation of another version 다른 문서/문서 버전의 번역본임을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 | List of digital files containing the document content. At least one PDF/A file must be provided 문서 내용을 담고 있는 디지털 파일 목록. 최소한 하나의 PDF/A 파일 필요 | - |
|  | File | PreviewFile | 0173-1#02-ABK127#002 | Preview image of the document version 문서 버전의 미리보기 이미지 | (MIME-Type=image/... 형식) |

다. TechnicalData V2.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, SubmodelElementList, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : TechnicalData V2.0 그림 20 TechnicalData submodel 개요

표 11 TechnicalData submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductClassifications | 상업적 제품으로서의 분류 시스템 관련 정보 |
| TechnicalPropertyAreas | Technical data에 대한 개별적인 서브모델 elements 데이터 |
| SpecificDescriptions | 표준 분류에 속하지 않는 특정 사용 사례 또는 응용 분야를 위한 맞춤형 데이터 구조 |
| SubmodelCollection | 설명 |
| GeneralInformation | 장비 공급업체와 장비 자체에 대한 최소 필수 정보를 제공 |
| FurtherInformation | 제조사의 추가적인 텍스트 진술 및 유효성 날짜와 같은 정보 |

표 12 ProductClassifications 구성

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Classifications | Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 | Common name of the classification system 분류 시스템의 공통 이름 | ECLASS 또는 IEC CDD |
|  | Prop | ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 | Common version identifier of the classification system 분류 시스템의 공통 버전 식별자 | 9.0 (BASIC) |
|  | Prop | ClassificationSystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 | URL providing a reference to the classification system itself 분류 시스템 자체에 대한 참조를 제공하는 URL | String |
|  | Prop | ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 | Class identifier of the associated product or industrial equipment 연관된 제품 또는 산업 장비의 클래스 식별자 | 27-01-88-77 or 0112/2///61987#ABA827#003 |
|  | Prop | ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 | Unique class code within the classification hierarchy. 분류 계층 구조 내에서 고유한 클래스 코드 | String |
|  | MLP | ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 | Name of the product class (MultiLanguageProperty preferred) 제품 클래스의 이름 | Name of product class in the used classification system@en |
|  | Ref | ReferenceToTechnicalPropertyArea | 0173-1#02-ABL358#002 | Reference to the technical property domain referenced by this classification entry 이 분류 항목이 참조하는 기술 속성 영역으로의 참조 | [Submodel, https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/TechnicalData/2/0], [SubmodelElementList, TechnicalPropertyAreas], [SubmodelElementCollection, 0] |

표 13 TechnicalPropertyAreas 구성

| SML 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical PropertyAreas | MachineSpecifications | Prop | MotorPower | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorPower/1/0 | Rated output power of the spindle or main drive motor (kW) 스핀들 또는 주 구동 모터의 정격 출력 | 15 kW |
|  |  | Prop | MaxTorque | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxTorque/1/0 | Maximum torque available from the spindle (N·m) 스핀들의 최대 토크 | 120 N·m |
|  |  | Prop | SpindleSpeedRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeedRange/1/0 | Minimum and maximum spindle speeds supported (rpm) 스핀들의 회전속도 범위 | 500–6000 rpm |
|  |  | Prop | ToolType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolType/1/0 | Classification of polishing media such as wheel, pad, or belt 사용하는 연마 공구의 종류 | Polishing Wheel |
|  |  | Prop | ToolDiameter | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolDiameter/1/0 | Outer diameter of the polishing wheel or pad 연마 휠 또는 패드의 외경 | 250 mm |
|  |  | Prop | ToolMaterial | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolMaterial/1/0 | Material composition of the tool, e.g., alumina, silicon carbide, diamond 연마 휠 또는 패드의 재질 | Alumina |
|  | PolishingPerformance | Prop | MaxPolishingSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPolishingSpeed/1/0 | Highest surface speed attainable during polishing 연마 시 달성 가능한 최대 표면 속도 | 60 m/s |
|  |  | Prop | MaxSurfaceQuality | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxSurfaceQuality/1/0 | Surface roughness achievable under optimal polishing conditions 연마 시 달성 가능한 표면 거칠기 품질 | Ra 0.2 μm |
|  |  | Prop | MaxPolishingPressure | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPolishingPressure/1/0 | Highest permissible pressure applied between tool and workpiece 공구와 워크피스 간에 가할 수 있는 최대 압력 | 0.8 MPa |
|  |  | Prop | MaxWorkpieceWeight | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxWorkpieceWeight/1/0 | Maximum allowable weight of workpiece for stable operation 안정적인 가공을 위한 워크피스의 최대 중량 | 25 kg |
|  |  | Prop | WorkpieceRotationSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkpieceRotationSpeed/1/0 | Speed at which the workpiece rotates during polishing 연마 중 워크피스의 회전 속도 | 200 rpm |
|  |  | Prop | ClampingMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingMethod/1/0 | Describes how the workpiece is fixed or held during polishing 연마 시 워크피스를 고정하는 방식 | Pneumatic Chuck |
|  |  | Prop | FixtureType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FixtureType/1/0 | Type of fixture used to secure the workpiece 워크피스를 고정하는 지그 또는 장치의 종류 | Magnetic Plate |
|  |  | Prop | CoolantType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantType/1/0 | Type of fluid used for cooling and debris removal 냉각 및 세정에 사용되는 냉각수 종류 | Water-based Coolant |
|  |  | Prop | CoolingMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingMethod/1/0 | Defines cooling mechanism such as air, oil, or water cooling. 스핀들의 냉각 방식(공랭식, 유냉식 등). | Oil Cooling |
|  |  | Prop | FlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowRate/1/0 | Volume of coolant supplied per minute 분당 냉각수 공급 유량 | 12 L/min |
|  |  | Prop | CoolantTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantTemperature/1/0 | Typical temperature range of the coolant during operation 운전 중 냉각수의 온도 | 25°C |
|  |  | Prop | FilterMethod | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterMethod/1/0 | Type of filtration mechanism used in the coolant system 냉각수의 여과 방식 | Magnetic + Paper Filter |

표 14 SpecificDescriptions의 구성

| SML 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specific Descriptions | Section | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Main section or subsection (structured for human readability) 주요 섹션 또는 하위 섹션(사람이 읽기 쉽도록 구조화) | Electrical |
|  |  | SMC | ArbitrarySMC | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementCollection with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 컬렉션 | N/A |
|  |  | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  |  | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  |  | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성 (설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  |  | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |
|  | ArbitrarySMC | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Main section or subsection (structured for human readability) 주요 섹션 또는 하위 섹션(사람이 읽기 쉽도록 구조화) | Electrical |
|  |  | SMC | ArbitrarySMC | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementCollection with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 컬렉션 | N/A |
|  |  | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  |  | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  |  | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성(설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  |  | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |
|  | - | SML | ArbitrarySML | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary SubmodelElementList with a SemanticId Semantic Id를 가진 임의의 서브모델 요소 리스트 | N/A |
|  | - | Prop | ArbitraryProperty | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Defines an arbitrary Property, which may be undefined in the classification system or vendor-specific 임의의 속성(Property)을 정의하며, 분류시스템에 정의되지 않았거나 공급업체 자체 사양인 경우도 사용 가능 | Length, 960, mW |
|  | - | MLP | ArbitraryMLP | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary MultiLanguageProperty (supports multilingual descriptions or textual statements) 임의의 다국어 속성(설명이나 텍스트 진술을 여러 언어 지원) | Restricted use@en |
|  | - | Range | ArbitraryRange | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Arbitrary Range property (property requiring specification of minimum and maximum limits) 임의의 범위 속성(최소값, 최대값 경계 지정해야 하는 속성) | 0..9.99, 12..56 |

표 15 GeneralInformation의 구성

| SMC 01 | SML 02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General Information | - | Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 | Manufacturer name 제조업체 이름 | Example Company |
|  | - | File | CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 | Company logo 회사 로고 | png, jpg |
|  | - | MLP | ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 | Manufacturer product designation. 제조업체 제품 명칭 | Electrical energy accelerator@en |
|  | - | Prop | ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 | Manufacturer product number 제조업체 제품 번호 | A123-456 |
|  | - | Prop | ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 | Unique order code issued by the manufacturer (alphanumeric) 제조업체가 발행한 고유 주문 코드(문자 숫자 조합) | EEA-EX-200-S/47-Q3 |
|  | Product Images | File | ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 | Product image file 제품 이미지 파일 | png, jpg |
|  |  | MLP | ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 | Image description 이미지 설명 | Notes or explanations about the image provided@en |

표 16 FurtherInformation 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Further Information | MLP | TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 | MultiLanguageProperty containing manufacturer textual statements (validity range, application scope, operating conditions, etc.) 다국어 속성(MLP)으로, 제조업체가 텍스트 형태로 작성하는 진술(유효범위, 적용범위, 작동조건 등) | Restricted use@en |
|  | Prop | ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 | Date on which the data specified in this Submodel was valid for the related asset, often representing the last update date 해당 서브모델에 명시된 데이터가 관련 자산에 대해 유효했던 날짜, 이는 종종 마지막으로 업데이트된 날짜를 의미 | 2023-10-25 |

라. OperationalData submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : OperationalData

그림 21 OperationalData 개요

표 17 OperationalData submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| MachineOperationStatus | 연마기의 동작 상태, 운전 모드, 스핀들 속도, 이송 속도 등 운전 관련 정보 |
| PolishingCondition | 연마 공정 중의 기계적·환경적 조건 정보 |
| PolishingQualityData | 연마 완료 후의 품질 측정 정보 |
| LotTraceability | 가공된 부품의 추적을 위해 Lot ID, 부품 ID, 시리얼 번호, 품질 상태 등의 정보 |
| ProcessTraceability | 공정 ID, 작업자 ID, 시작·종료 시각 등을 통해 공정 순서와 장비 간의 연계 정보 |
| ErrorInformation | 연마기에서 발생한 오류 코드, 알람 수준, 발생 시각 등의 정보 |

표 18 MachineOperationStatus 의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine Operation Status | Prop | MachineID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineID/1/0 | Unique identifier of the polishing machine. 연마기 고유 식별자 | POLISH-01 |
|  | Prop | OperationMode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 | Current operation mode (e.g., automatic, manual, standby). 연마기의 현재 작동 모드 (자동, 수동 등) | Automatic |
|  | Prop | SpindleSpeed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleSpeed/1/0 | Current spindle rotation speed (RPM). 연마 스핀들의 회전 속도 | 1450 |
|  | Prop | OperationStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStatus/1/0 | Current status code or condition of the machine. 장비 상태 코드 | RUNNING |

표 19 PolishingCondition의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polishing Condition | Prop | PadRotation Speed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PadRotationSpeed/1/0 | Rotational speed of the polishing pad (RPM). 연마 패드의 회전 속도 | 1200 |
|  | Prop | Polishing Pressure | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PolishingPressure/1/0 | Applied pressure during the polishing process (N or bar). 연마 작업 중 적용되는 압력 | 2.5 |
|  | Prop | Coolant FlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolantFlowRate/1/0 | Flow rate of coolant or slurry used in polishing (L/min). 연마 시 사용되는 냉각유 또는 슬러리의 유량 | 1.8 |
|  | Prop | ToolWearLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearLevel/1/0 | Wear condition of the polishing pad or tool (%). 연마 패드 또는 공구의 마모 정도 | 12.4 |

표 20 PolishingQualityData의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polishing Quality Data | Prop | SurfaceRoughness | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceRoughness/1/0 | Final surface roughness after polishing. 연마 후 표면 거칠기 | 0.05 |
|  | Prop | SurfaceGloss | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceGloss/1/0 | Measured surface gloss level. 연마 후 표면 광택도 | 87.2 |
|  | Prop | MachiningAccuracy | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachiningAccuracy/1/0 | Dimensional accuracy of the polished workpiece. 연마 후 치수 정밀도 | 0.008 |
|  | Prop | DefectCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectCount/1/0 | Number of defects detected after polishing. 연마 후 표면 결함 개수 | 2 |
|  | Prop | SurfaceUniformity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SurfaceUniformity/1/0 | Degree of uniformity across the polished surface. 연마면의 균일도 | 95.4 |

표 21 LotTraceability의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot Traceability | Prop | Lot ID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LotID/1/0 | Unique identifier of production LOT 생산 LOT 고유 식별자 | LOT_20251010A |
|  | Prop | Part ID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PartID/1/0 | Individual product serial number LOT 내 부품 번호 또는 SKU | PART_12345 |
|  | Prop | Serial Number | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SerialNumber/1/0 | Part number or SKU within the LOT 개별 제품 시리얼 번호 | SN_20251010_001 |
|  | Prop | Production Order ID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionOrderID/1/0 | Production order ID associated with the LOT LOT이 속한 생산 오더 ID | PO_20251010_01 |
|  | Prop | Quantity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Quantity/1/0 | Quantity of the LOT LOT 수량 | 100 |
|  | Prop | Quality Status | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QualityStatus/1/0 | Quality status of the LOT (Pass / Fail / Rework) LOT의 품질 상태(합격/불량/재작업) | PASS |
|  | Prop | Timestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 | Timestamp of record (production, inspection, transfer, etc.) 기록 시각(생산, 검사, 이송 등) | 2025-10-10T08:30:00 |

표 22 ProcessTraceability의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Process Traceability | Prop | ProcessID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessID/1/0 | Current process step ID (e.g., grinding, heat treatment) 현재 공정 단계 ID (예: 연삭, 열처리) | PROC-20251013-001 |
|  | Prop | Previous EquipmentID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PreviousEquipmentID/1/0 | Equipment ID used in the previous process 직전 공정에서 사용된 장비 ID | GRINDER-01 |
|  | Prop | NextEquipmentID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NextEquipmentID/1/0 | Equipment ID for the next process 다음 공정 장비 ID | POLISHER-02 |
|  | Prop | OperatorID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatorID/1/0 | Operator ID who performed the process 공정을 수행한 작업자 ID | OPR-015 |
|  | Prop | StartTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StartTime/1/0 | Process start timestamp 공정 시작 시각 | 2025-10-13T09:15:30 |
|  | Prop | EndTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndTime/1/0 | Process end timestamp 공정 종료 시각 | 2025-10-13T09:22:10 |
|  | Prop | TransferID | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TransferID/1/0 | Transfer task ID (e.g., RGV task) 이송 작업 ID (예: RGV 작업) |  |

표 23 ErrorInformation의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Error Information | Prop | ErrorCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorCode/1/0 | Current error code 현재 발생한 오류 코드 | E001 |
|  | Prop | ErrorDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorDescription/1/0 | Detailed error description 오류 상세 설명 | Obstacle detected |
|  | Prop | Emergency StopStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 | Emergency stop status 비상 정지 상태 | FALSE |
|  | Prop | ObstacleDetection | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ObstacleDetection/1/0 | Obstacle detection status 장애물 감지 여부 | TRUE |

마. AssetLocation submodel의 하위 SubmodelElementList, SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : AssetLocation 그림 22 AssetLocation submodel 개요

표 24 AssetLocation submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| Addresses | 객체가 위치했던 우편 주소를 포함하는 목록 |
| CoordinateSystems | 자산의 위치를 결정하는 데 사용된 상이한 좌표계에 대한 정보 |
| VisitedAreas | 자산이 위치했던 또는 위치한 영역(예: 부지, 건물, 현장 창고) 목록 |
| SubmodelCollection | 설명 |
| AssetTraces | 자산의 추적 및 추적(tracking & tracing) 데이터를 기록하는 데 사용 |
| AssetLocatingInformation | 자산의 지역화(localization)와 관련된 추가 정보 |

표 25 Addresses 개요

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Addresses | Prop | AddressLine1 | 0173-1#02-AAO124#004 | Address Line 1 주소 1 | Building 47 |
|  | Prop | AddressLine2 | 0173-1#02-AAO125#004 | Address Line 2 주소 2 | Floor 3 |
|  | Prop | AddressLine3 | 0173-1#02-AAO126#004 | Address Line 3 주소 3 | Room 320 |
|  | Prop | AddressOfAdditionalLink | 0173-1#02-AAQ326#003 | Address of additional link 추가 링크 주소 | - |
|  | Prop | AddressRemarks | 0173-1#02-AAO202#004 | Address remarks 주소 비고 | - |
|  | Prop | NationalCode | 0173-1#02-AAO134#003 | Country code 국가 코드 | DE@de, |
|  | Prop | Statecounty | 0173-1#02-AAO133#003 | State/County 주/군 | - |
|  | Prop | Citytown | 0173-1#02-AAO132#003 | City/Town 시/읍 | Musterstadt@DE |
|  | Prop | Street | 0173-1#02-AAO128#003 | Street name and house number 도로명 및 번지수. | Musterstraße 1@DE |
|  | Prop | ZipCode | 0173-1#02-AAO129#003 | Zip code 우편번호. | 12345@DE |

표 26 CoordinateSystems의 구성

| SML 01 | SML 02 | SMC 03 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinate Systems | - | - | Prop | Coordinate SystemName | https://admin-shell.io/idta/prop/coordinatesystemname/1/0 | Coordinate system name 좌표계 이름 | - |
|  | - | - | Prop | Coordinate SystemId | https://admin-shell.io/idta/prop/coordinatesystemid/1/0 | Identification of a coordinate system 좌표계 고유 식별 정보 | - |
|  | - | - | Prop | Coordinate SystemType | https://admin-shell.io/idta/prop/coordinatesystemtype/1/0 | Type of a coordinate system 좌표계 유형 | EPSG:4326 (글로벌 지리 좌표), LOCAL (지역 좌표계) |
|  | - | - | Prop | Elevation Reference | https://admin-shell.io/idta/prop/elevationreference/1/0 | Reference of the elevation information 좌표계의 고도 기준 | SEALEVEL, LOCAL |
|  | - | - | Prop | SeaLevel OfBaseHeight | https://admin-shell.io/idta/prop/sealevelofbaseheight/1/0 | Sea level of the base height of a coordinate system 좌표계 기본 높이의 해수면 높이 | 105.50 m |
|  | Ground Control Points | Geographic Coordinates | Prop | Longitude | 0173-1#02-ABH961#002 | Geographic longitude 지리적 경도 | 13.404954 |
|  |  |  | Prop | Latitude | 0173-1#02-ABH960#002 | Geographic latitude 지리적 위도 | 52.521918 |
|  |  | Relative Coordinates | Prop | X | https://admin-shell.io/idta/prop/x/1/0 | X-coordinate value within a coordinate system 좌표계 내 X좌표 | 115.10 m |
|  |  |  | Prop | Y | https://admin-shell.io/idta/prop/y/1/0 | Y-coordinate value within a coordinate system 좌표계 내 Y좌표 | 45.00 m |

표 27 VisitedAreas의 구성

| SML 01 | SML 02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visited Areas | - | Ref | Coordinate SystemOfArea | https://admin-shell.io/idta/ref/coordinatesystemreference/1/0 | Reference to the coordinate reference system (CRS) defining the area 해당 영역을 정의하는 좌표 참조 시스템(CRS)에 대한 참조 | - |
|  | - | SML | Address References | https://admin-shell.io/idta/sml/addressreferences/1/0 | References to associated addresses of the area 해당 영역에 연결된 주소 목록에 대한 참조. | - |
|  | AreaRegion Coordinates | Prop | X | https://admin-shell.io/idta/prop/x/1/0 | X-coordinate X 좌표 값. | 115.10 m |
|  |  | Prop | Y | https://admin-shell.io/idta/prop/y/1/0 | Y-coordinate Y 좌표 값. | 45.00 m |
|  | - | Prop | KindOfArea | https://admin-shell.io/idta/prop/kindofarea/1/0 | Kind of area. Allowed values 영역의 종류 | BUILDING |
|  | - | Prop | AreaName | https://admin-shell.io/idta/prop/areaname/1/0 | Name of the area or building 영역 또는 건물의 이름 | Außenlager Signale |
|  | - | Prop | AreaId | https://admin-shell.io/idta/prop/areaid/1/0 | Identification of an area 영역의 식별 정보 | ALSig |
|  | - | MLP | Area Desciption | https://admin-shell.io/idta/mlp/areadescription/1/0 | Description of an area 영역에 대한 설명 | Einbruchgesicherter Bereich@de |
|  | - | File | AreaLayout | https://admin-shell.io/idta/file/arealayout/1/0 | Layout (map) file of the area 영역의 레이아웃(지도) | - |
|  | - | Prop | BuildingLevel | 0173-1#02-ABJ094#001 | Number/designation of the floor 층의 번호 또는 명칭 | 1.5, EG |

표 28 AssetTraces의 구성

| SMC 01 | SML 02 | SMC 03 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset Traces | - | - | Ref | AreaEvent TimeSeriesData | https://admin-shell.io/idta/ref/eventtimeseriesdata/1/0 | Reference to an AAS time series data Submodel instance of the same AAS with AreaRecords 동일 AAS 내에서 AreaRecords를 포함하는 시계열 데이터 서브모델 인스턴스에 대한 참조 | - |
|  | - | - | Ref | LocationEvent TimeSeriesData | https://admin-shell.io/idta/ref/eventtimeseriesdata/1/0 | Reference to an AAS time series data Submodel instance of the same AAS with LocationRecords 동일 AAS 내에서 LocationRecords를 포함하는 시계열 데이터 서브모델 인스턴스에 대한 참조 | - |
|  | Area Records | - | Ref | AreaRef | https://admin-shell.io/idta/ref/areareference/1/0 | Reference to the area where the event has been recorded 이벤트가 기록된 영역에 대한 참조 | - |
|  |  | - | Prop | Time | 0173-1#02-ABF198#002 | Time when the event occurred 이벤트가 발생한 시간 | ISO 8601 timestamp |
|  |  | - | Prop | EventId | https://admin-shell.io/idta/prop/eventid/1/0 | Identification of an event 이벤트 식별자 | - |
|  |  | - | Prop | ProviderId | https://admin-shell.io/idta/prop/providerid/1/0 | Identification of the location provider which triggered the event 이벤트를 트리거한 위치 제공자의 식별 | - |
|  |  | - | Prop | EventType | https://admin-shell.io/idta/prop/eventtype/1/0 | Type of event triggered at a localization fenc 자산이 지역화 펜스에 위치할 때 발생하는 이벤트 유형 | REGION_ENTRY / REGION_EXIT |
|  | Location Records | - | Ref | Coordinate SystemReference | https://admin-shell.io/idta/ref/coordinatesystemreference/1/0 | Reference to the coordinate reference system for the position 해당 위치의 좌표 참조 시스템에 대한 참조 | - |
|  |  | Position | Prop | X | https://admin-shell.io/idta/prop/x/1/0 | X-coordinate value within a coordinate system 좌표계 내 X좌표 값. | 103.234 m |
|  |  |  | Prop | Y | https://admin-shell.io/SubmodelTemplates/Cardinality/1/0 | Y-coordinate value within a coordinate system 좌표계 내 Y좌표 값 | 103.234 m |
|  |  |  | Prop | Z | https://admin-shell.io/SubmodelTemplates/Cardinality/1/0 | Z-coordinate (height) value within a coordinate system 좌표계 내 Z좌표(높이) 값 | 103.234 m |
|  |  | - | Prop | ProviderId | https://admin-shell.io/idta/prop/providerid/1/0 | Identification of the location provider which triggered the event 이벤트를 트리거한 위치 제공자 식별자 | - |
|  |  | - | Prop | ProviderType | https://admin-shell.io/idta/prop/providertype/1/0 | Type of the location information provider 위치 정보 제공자 유형 | UWB tag |
|  |  | - | Prop | Accuracy | https://admin-shell.io/idta/prop/accuracy/1/0 | Horizontal accuracy of the position data 위치 데이터의 수평 정확도 | 0.1 m |
|  |  | - | Prop | MagneticHeading | https://admin-shell.io/idta/prop/magneticheading/1/0 | Magnetic heading direction of the asset 자산의 자북 방향 | 30° |
|  |  | - | Prop | TrueHeading | https://admin-shell.io/idta/prop/trueheading/1/0 | Corrected magnetic heading direction of the asset 자산의 수정된 자북 방향 | 31° |
|  |  | - | Prop | HeadingAccuracy | https://admin-shell.io/idta/prop/headingaccuracy/1/0 | Maximum deviation between reported magnetic heading and true heading 보고된 자북과 진북 간 최대 편차 | 2° |
|  |  | - | Prop | Time | 0173-1#02-ABF198#002 | Time when the event occurred 이벤트 발생 시각 | ISO 8601 |
|  |  | - | Prop | TransmissionTime | https://admin-shell.io/idta/prop/transmissiontime/1/0 | Time when the location information was updated 위치 정보 업데이트 시각 | ISO 8601 |
|  |  | - | MLP | Location Description | https://admin-shell.io/idta/mlp/locationdescription/1/0 | Location description 위치 설명 | - |
|  |  | - | Prop | Speed | 0173-1#02-AAV544#004 | Operating speed 작동 속도 | 0.1 m/s |
|  |  | - | Prop | Course | https://admin-shell.io/idta/prop/course/1/0 | Current course where the asset is heading 자산이 향하고 있는 현재 방향(나침반 방향) | 45° |
|  |  | - | Prop | ReferencePointId | https://admin-shell.io/idta/prop/referencepointid/1/0 | Identifier of a reference point at the asset for which the position has been submitted 위치가 제출된 자산의 참조 지점 식별자 | X23 |

표 29 AssetLocatingInformation개요

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AssetLocating Information | Prop | Localizable | https://admin-shell.io/idta/prop/localizable/1/0 | Information whether the position can be currently updated with the correct position 현재 위치를 정확한 위치로 업데이트할 수 있는지에 대한 정보 | True / False |
|  | Prop | AssetLocationService RealTimeCapability | https://admin-shell.io/idta/mlp/realtimecapabilityofaas/1/0 | Description of the extent and conditions for real time applications of the AAS AAS의 실시간 애플리케이션에 대한 범위 및 조건 설명 | - |
|  | Prop | RealtimeLocation SourceType | https://admin-shell.io/idta/prop/realtimelocationsourcetype/1/0 | Type or name of the source that delivers real time information for the asset's location 자산 위치에 대한 실시간 정보 제공 소스의 유형 또는 이름 | OMLOX |
|  | Prop | Realtime LocationSource | https://admin-shell.io/idta/mlp/realtimelocationsource/1/0 | nformation regarding a source for real time location data 실시간 위치 데이터 소스에 관한 정보 | - |

바. AIDataset submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : AIDataset 그림 23 AIDataset submodel 개요

표 30 AIDataset submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| Labeled | 레이블이 지정된 데이터셋에 대한 추가 정보 |
| SizeInformation | 데이터셋 및 해당 서브셋(subset)의 요소 수에 대한 컬렉션 |
| MetaData | 데이터셋에 대한 메타 데이터 정보 컬렉션 |
| Metrics | 데이터셋의 다양한 메트릭(metrics) 컬렉션 |
| BoundaryConditions | 데이터셋이 생성된 경계 조건 (Boundary conditions) |

표 31 AIDataset 개요

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIDataset | - | Prop | URIOfTheProduct | 0112/2///61987#ABN590#002 | Unique global identification of the product instance using a URI 제품 인스턴스를 URI를 사용해 전역적으로 고유 식별 | https://www.example.com/search?q=AIDataset |
|  | - | Prop | Version | 0173-1#02-AAS354#002 | Version of the dataset 데이터셋의 버전 | 1 |
|  | - | Ref | ContactInformation | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/ContactInformation/1/0 | Reference to Contact Information Submodel describing the responsible person 데이터셋 책임자를 설명하는 Contact Information 서브모델 참조 | Contact Information Submodel instance |
|  | - | Prop | Storage | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/Storage/1/0 | Path to the dataset 데이터셋이 저장된 경로 | C:\Users\user\Desktop\Data\Images |

표 32 Labeled 개요

| SMC 01 | SMC02 | SMC03 | SMC04 | SMC05 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labeled | Classification | - | - | - | Prop | NumberLables | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/NumberLabels/1/0 | Number of the different labels in the dataset 데이터셋에 있는 서로 다른 레이블의 수 | 2 |
|  |  | Labels | Example Label | - | Prop | ClassName | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Labels/Label/ClassName/1/0 | Name of the class 클래스의 이름 | Human |
|  |  |  |  | - | Prop | NumberOfSamples | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Labels/Label/NumberOfSamples/1/0 | Number of occurrences of the label in the dataset 데이터셋에서 해당 레이블의 발생 횟수 | 1586 |
|  |  | Single Files | ExampleSingleFile | - | Prop | Name | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Name/1/0 | Name of the file 파일의 이름 | - |
|  |  |  |  | Labels | Prop | NumberLabels | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Labels/NumberLabels/1/0 | Number of labels in this dataset element 이 데이터셋 요소 내의 레이블 수 | - |
|  |  |  |  |  | Prop | Label | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/Labels/Label/1/0 | Example label (one per label name) 예시 레이블 (레이블 이름별) | - |
|  |  |  |  | - | Prop | SingleFilePath | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/SingleFilePath/1/0 | Path to the dataset element 데이터셋 요소로의 경로 | - |
|  |  |  |  | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset element 데이터셋 요소의 주석 파일 | - |
|  |  |  |  | SingleFileDetails | Prop | ExampleSingleFileDetail | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/SingleFiles/SingleFile/SingleFileDetails/SingleFileDetail/1/0 | Additional information of the dataset element 데이터셋 요소에 대한 추가 정보 | - |
|  |  |  | - | - | Prop | Balance | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/Balance/1/0 | Balance between the classes 클래스 간의 균형 | 2.95:1 |
|  |  |  | - | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Classification/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset (e.g. CSV, JSON, path, …) 데이터셋의 주석 파일 | - |
|  | Regression | - | - | - | Prop | labeledescription | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/labeledescription/1/0 | The meaning of the label 레이블의 의미 | - |
|  |  | - | - | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the labeled data 레이블링된 데이터의 주석 파일 | - |
|  |  | Single Files | ExampleAnnotation | - | File | AnnotationFile | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/SingleFiles/Annotation/AnnotationFile/1/0 | Annotation file of the dataset element 데이터셋 요소의 주석 파일 | - |
|  |  |  |  | SingleFileDetails | Prop | ExampleDetails | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/labeled/Regression/SingleFiles/Annotation/SingleFileDetails/Detail/1/0 | Specific metadata of a single regression file 단일 회귀 파일의 특정 메타 정보 | - |

표 33 SizeInformation 개요-1

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Size Information | Prop | CompleteSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset//SizeInformation/CompleteSize/1/0 | Number of all dataset elements in the dataset 데이터셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 4647 |
|  | Prop | TrainSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/TrainSize/1/0 | Number of all dataset elements in the training subset 훈련 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 3138 |
|  | Prop | ValSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformationValSize/1/0 | Number of all dataset elements in the validation subset 검증 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 348 |
|  | Prop | TestSize | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/TestSize/1/0 | Number of all dataset elements in the test subset 테스트 서브셋 내의 모든 데이터셋 요소의 수 | 1161 |
|  | Prop | SplitRatio | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/SizeInformation/SplitRatio/1/0 | Split ratio between the sets, notate as value1:value2:value3 if all three exist, else value1:value2 세트 간의 분할 비율. 세 가지 세트가 모두 존재하면 value1:value2:value3, 그렇지 않으면 value1:value2 형식으로 표기 | 68:07:25 |

표 34 MetaData, Metrics 개요

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metadata | - | Prop | FileType | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/FileType/1/0 | File type of the dataset elements 데이터셋 요소의 파일 유형 | JPEG |
|  | AdditionalInformation | Prop | ExampleInfo | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/AdditionalInformation/Info/1/0 | Meta data information of the dataset 데이터셋의 메타 데이터 정보 | @en |
| Metrics | - | Prop | ExampleMetric | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/MetaData/Metrics/Metric/1/0 | Metric of the dataset 데이터셋의 메트릭 | 109.5121552 |

표 35 BoundaryConditions 개요

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boundary Conditions | DataCollectors | Ref | Collector | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/DataCollectors/CollectorDescription/1/0 | Reference to the data collector 데이터 수집기 참조 | - |
|  | EnviromentConditions | Prof | ExampleCondition | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/EnviromentConditions/Condition/1/0 | Condition about the environment 환경 조건 | - |
|  | - | MLP | SyntheticData | https://admin-shell.io/idta/AIDataset/BoundaryConditions/SyntheticData/1/0 | Information if the dataset is synthetic, real or mixed 데이터셋이 합성, 실제, 혼합인지 여부 | real@en |

사. SimulationModels submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: SimulationModels 그림 24 SimulationModels submodel 개요

표 36 SimulationModels submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| SimulationModel | 시뮬레이션 모델을 제공하거나 요청하기 위한 기본 구조를 정의 |

표 37 SimulationModel 개요-1

| SMC 01 | SMC02 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulation Model | - | MLP | Summary | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Summary/1/0 | Textual summary of the content of the simulation model 시뮬레이션 모델 내용에 대한 텍스트 형식의 요약 | - |
|  | SimPurpose | Prop | PosSim Purpose | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/PosSimPurpose/1/0 | List of simulation purposes for which the model is intended 모델이 의도된 시뮬레이션 목적 목록 | Concept evaluation, Sizing, Energy consumption 등 |
|  |  | Prop | NegSim Purpose | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/NegSimPurpose/1/0 | List of simulation purposes for which the model is explicitly not suitable 모델이 명시적으로 부적합한 시뮬레이션 목적 목록 | Rendering |
|  | - | Prop | TypeOfModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/TypeOfModel/1/0 | List of modeling approaches used for the model 모델에 사용된 모델링 접근 방식 목록 | DAEs, CAD, FMEA, FMI 등 |
|  | - | Prop | Scope OfModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ScopeOfModel/1/0 | List of basic physical characteristics which are represented by the model 모델이 나타내는 기본 물리적 특성 목록 | - |
|  | - | Prop | LicenseModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/LicenseModel/1/0 | Description of fees or licensing method for using the simulation model 시뮬레이션 모델 사용에 대한 요금 부과 여부 및 방법 | - |
|  | - | Prop | Engineering Domain | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/EngineeringDomain/1/0 | List of engineering disciplines supported or mapped with the model 모델이 지원하거나 매핑하는 공학 분야 목록 | - |
|  | - | File | RefSimDocumentation | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/RefSimDocumentation/1/0 | Documentation of example simulations of the model 모델의 예시 시뮬레이션 문서 파일 | zip file, PDF, html |
|  | - | Prop | Param Method | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ParamMethod/1/0 | Indicates whether the model must be parameterized and which method is required 모델의 매개변수화 필요 여부 및 요구되는 방법 | - |
|  | - | File | ParamFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ParamFile/1/0 | File for model parameterization or parameter documentation 모델 매개변수화 파일 또는 매개변수 문서 | parameter.pdf, config.txt |
|  | - | Prop | InitState Method | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/InitStateMethod/1/0 | Describes state variables that must be initialized to start the simulation 시뮬레이션 시작을 위해 초기화되어야 하는 상태 변수 설명 | - |
|  | - | File | InitStateFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/InitStateFile/1/0 | File or document for parameterizing initial state 모델의 초기 상태를 매개변수화하기 위한 파일 또는 문서 | initial_state.dat, initState.pdf |
|  | - | Prop | Default SimTime | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DefaultSimTime/1/0 | Predefined simulation duration in seconds 초 단위로 사전 정의된 시뮬레이션 기간 | 3600.0 |

표 38 SimulationModel 개요-2

| SMC 01 | SMC02 | SMC03 | SMC04 | SMC05 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simulation Model | Environment | - | - | - | Prop | Operating System | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/OperatingSystem/1/0 | Operating system name including version and architecture 버전 및 아키텍처를 포함한 운영 체제 이름 | Windows 10 64bit |
|  |  | - | - | - | Prop | Tool Environment | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ToolEnvironment/1/0 | List of required simulation tools, interpreters, model libraries, or runtime libraries 필요한 시뮬레이션 도구, 인터프리터, 모델 라이브러리 또는 런타임 라이브러리 목록 | Modelica Standard Library 3.2.3 |
|  |  | - | - | - | MLP | Dependency Environment | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DependencyEnvironment/1/0 | Description of dependencies regarding hardware and software 하드웨어 및 소프트웨어 종속성 설명 | - |
|  |  | - | - | - | Prop | Visualization Information | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VisualizationInformation/1/0 | Information whether visualization is available, either integrated or via interface 시각화 사용 가능 여부 | - |
|  |  | Simulation Tool | - | - | Prop | SimTool Name | https://admin-shell.io/idta/SimulationModel/SimToolName/1/0 | Name of the simulation tool including version 버전을 포함한 시뮬레이션 도구 이름 | Dymola 2022, SimulationX 4.2.4 |
|  |  |  | - | - | Prop | DependencySimTool | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DependencySimTool/1/0 | Dependencies of the simulation tool 시뮬레이션 도구의 종속성 | Modelica Standard Library 3.2.3 |
|  |  |  | - | - | Prop | Compiler | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Compiler/1/0 | Name of the required compiler including version 필요한 컴파일러 이름 (버전 포함) | Visual Studio 2019, MinGW-w64 10.2 |
|  |  |  | Solver And Tolerances | - | Prop | StepSize Control Needed | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/StepSizeControlNeeded/1/0 | Whether a solver with step size control is required 스텝 크기 제어 기능이 있는 솔버 필요 여부 | True/False |
|  |  |  |  | - | Prop | FixedStep Size | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/FixedStepSize/1/0 | Fixed integration step size if adaptive step size is not used 적응형 스텝 크기를 사용하지 않을 경우 고정된 적분 스텝 크기 | - |
|  |  |  |  | - | Prop | StiffSolver Needed | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/StiffSolverNeeded/1/0 | Whether a stiff solver is required stiff 솔버 필요 여부 | True/False |
|  |  |  |  | - | Prop | Solver Included | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SolverIncluded/1/0 | Whether a solver is already integrated in the model 솔버가 모델에 통합되어 있는지 여부 | True/False |
|  |  |  |  | Tested Tool Solver Algorithm | Prop | Solver Algorithm | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SolverAlgorithm/1/0 | Name of the validated solver algorithm 유효성이 검증된 솔버 알고리즘 이름 | Dassl, CVODE |
|  |  |  |  |  | Prop | ToolSolver Further Description | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ToolSolverFurtherDescription/1/0 | Additional details about the tool and solver combination 도구 및 솔버 조합에 대한 추가 설명 | - |
|  |  |  |  |  | Prop | Tolerance | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Tolerance/1/0 | Relative tolerance for adaptive step size 적응형 스텝 크기에 대한 상대 허용 오차 | 1e-6, 1e-7 |
|  | Model File | - | - | - | Prop | ModelFile Type | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileType/1/0 | Designation of the exchange format of the model 모델의 교환 형식 지정 | - |
|  |  | Model File Version | - | - | Prop | ModelVersionId | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelVersionId/1/0 | Version number of the model from the vendor 벤더가 제공한 모델 버전 번호 | V5.0, V5.1 (MAJOR.MINOR.REVISION 권장) |
|  |  |  | - | - | File | ModelPreviewImage | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelPreviewImage/1/0 | Image file to represent the model in user interfaces, e.g. in a search UI에서 모델을 나타내는 이미지 파일 | - |
|  |  |  | - | - | File | DigitalFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DigitalFile/1/0 | Deployment of the model file 모델 파일 배포 (실제 시뮬레이션 모델 파일) | - |
|  |  |  | - | - | MLP | ModelFileReleaseNotesTxt | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileReleaseNotesTxt/1/0 | Contains information about this release 릴리스 정보 포함 텍스트 형식 릴리스 노트 | "Bugfix in prefactor of equation xx" |
|  |  |  | - | - | File | ModelFileReleaseNotesFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileReleaseNotesFile/1/0 | Release notes link or file 릴리스 노트 링크 또는 파일 | - |
|  | SimModManufacturerInformation | - | - | - | Prop | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | Name of the company 회사의 이름 | ABC Company@en |
|  |  | - | - | - | Prop | Language | 0173-1#02-AAO895#003 | Available language (ISO 639-1 code) 사용 가능한 언어 | de, en |
|  |  | Email | - | - | Prop | TypeOfEmailAddress | 0173-1#02-AAO199#003 | Characterization of an e-mail address according to its location or usage 위치/용도에 따른 이메일 특성화 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
|  |  |  | - | - | Prop | EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 | Electronic mail address of a business partner 비즈니스 파트너의 전자 메일 주소 | email@muster-ag.de |
|  |  |  | - | - | Prop | TypeOfPublicKey | 0173-1#02-AAO201#002 | Characterization of a public key according to its encryption process 암호화 프로세스에 따른 공개 키 특성화 | - |
|  |  |  | - | - | Prop | PublicKey | 0173-1#02-AAO200#002 | Public part of an unsymmetrical key pair to sign or encrypt text or messages 텍스트/메시지 서명 및 암호화용 공개 키 | - |
|  |  | Phone | - | - | Prop | TypeOfTelephone | 0173-1#02-AAO137#003 | Characterization of a telephone according to its location or usage 위치/용도에 따른 전화 특성화 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
|  |  |  | - | - | Prop | TelephoneNumber | 0173-1#02-AAO136#002 | Complete telephone number to reach a business partner 비즈니스 파트너에게 연락 가능한 완전한 전화번호 | +491234567890@de |
|  |  |  | - | - | Prop | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/AvailableTime/ | Specification of the available time window 사용 가능한 시간 범위 | Montag – Freitag 08:00 bis 16:00@de |
|  | Ports | Ports Connector | - | - | Prop | PortConnectorName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/PortsConnectorName/1/0 | Name of the connector port 커넥터 포트의 이름 | - |
|  |  |  | - | - | MLP | PortConDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModel/portConDescription/1/0 | Description of the connector port 커넥터 포트에 대한 설명 | - |
|  |  |  | Variable | - | Prop | VariableName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableName/1/0 | Name of the variable in the variable list 변수 목록에 있는 변수의 이름 | - |
|  |  |  |  | - | Prop | Range | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Range/1/0 | Value range of the variable 변수의 값 범위 | - |
|  |  |  |  | - | Prop | VariableType | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableType/1/0 | Type of the variable 변수의 유형 | Real, Integer, Boolean, String, Enum |
|  |  |  |  | - | MLP | VariableDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableDescription/1/0 | Description of the variable 변수에 대한 설명 | - |
|  |  |  |  | - | Prop | UnitList | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/UnitList/1/0 | List of most common units 가장 일반적인 단위 목록 | - |
|  |  |  |  | - | MLP | UnitDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/UnitDescription/1/0 | Text field for units not in the list 목록에 없는 단위를 위한 텍스트 필드 | - |
|  |  |  |  | - | Prop | VariableCausality | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableCausality/1/0 | Causality of the variable 변수의 인과 관계 | Input, Output, Acausal |
|  |  |  |  | - | Prop | VariablePrefix | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariablePrefix/1/0 | Prefix of the variable (e.g., Flow, Stream) 변수의 접두사 | Flow, Stream |
|  |  | BinaryConnector | - | - | Prop | BinaryConName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/BinaryConnectorName/1/0 | Name of Binary Interface 바이너리 인터페이스의 이름 | Binary interface visualization |
|  |  |  | - | - | MLP | BinaryConDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/BinaryConDescription/1/0 | Description of Binary Interface 바이너리 인터페이스에 대한 설명 | Interface for binary transfer of visualization information |

아. CarbonFootprint submodel의 하위 SubmodelElementList, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel : CarbonFootprint 그림 25 CarbonFootprint submodel 개요

표 39 CarbonFootprint Submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductCarbonFootprints | 제품의 전체 수명 주기 동안 정의된 적용 범위 및 정의된 사용 단위와 관련하여 발생하는 온실가스 배출량의 균형 |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints | 부문별 또는 제품 그룹별 규칙 또는 지침에 따라 결정되며, 제품 수명 주기 전체 또는 특정 부분을 다루는 제품 탄소 발자국 |

표 40 ProductCarbonFootprints의 구성

| SML 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductCarbonFootprints | SML | PcfCalculationMethods | 0173-1#02-ABG854#003 | Norm, Standard, Verfahren zur Ermittlung der Treibhausgas-Emissionen eines Produkts 제품에서 발생하는 온실가스를 어떤 기준과 방법으로 계산할지 정해놓은 표준 | ISO 14067 |
|  | Prop | PcfCO2eq | 0173-1#02-ABG855#003 | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. 정해진 기준에 따라 계산된, 제품 전체의 온실가스 배출량 합계 | 17.2 |
|  | Prop | ReferenceImpactUnitForCalculation | 0173-1#02-ABG856#003 | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers. 제품의 CO2 발자국(탄소발자국) 정보를 표시할 때 기준이 되는 제품의 수량 단위 | piece |
|  | Prop | QuantityOfMeasureForCalculation | 0173-1#02-ABG857#003 | provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint. 기후 변화에 미치는 영향이나 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 사용하는 제품의 개수, 무게, 부피 같은 수량 단위 | 5.0 |
|  | SML | LifeCyclePhases | 0173-1#02-ABG858#003 | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers 제품의 탄소발자국(PCF) 계산에서, 표준이 정한 방법에 따라 고려해야 하는 제품의 생애주기 단계 | C4 - landfill |
| ProductCarbonFootprints | File | ExplanatoryStatement | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product. 구매자나 잠재 구매자, 또는 제품 사용자가 탄소발자국 정보를 올바르게 이해할 수 있도록 제공되는 설명 | Statement.pdf |
|  | SMC | GoodsHandoverAddress | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation | Indicates the hand-over address of the goods transport 물품을 전달하거나 인도해야 하는 주소를 나타냄 | Please add elements via editing of sub-ordinate entities |
|  | Prop | PublicationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published 제품 탄소발자국(PCF, 제품이 배출한 온실가스 총량 계산)이 언제 만들어지고 공개되었는지를 나타내는 세계 표준시(UTC) 기준 날짜와 시간 | 2021-01-01 |
|  | Prop | ExpirationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required. 환경발자국 계산에 쓰인 자료가 더 이상 오래되지 않았다고 인정되는 최종 날짜 | 2022-01-01 |

표 41 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints의 구성

| SML 01 | idShort01 |  | idShort02 |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints | SML | PcfCalculationMethods | Prop | #00 | 0173-1#02-ABG854#003 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product. 제품이 얼마나 온실가스를 배출하는지 계산할 때 사용하는 공식적인 기준과 절차 | ISO 140 67 |
|  | SMC | ProductOrSectorSpecificRule | Prop | PcfRuleOperator | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector. 제품이나 산업 분야의 탄소발자국을 계산하고 관리하기 위한 구체적인 지침과 방법을 정하고 실행하는 기관 | WBCSD |
|  |  |  | Prop | PcfRuleName | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품에서 발생하는 온실가스 배출량을 계산하기 위한 기준과 방법 | Product Category Rule for Batteries 2025 |
|  |  |  | Prop | PcfRuleVersion | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소발자국을 계산할 때 적용되는 규칙의 특정 버전이나 개정판 | V2.0.1 |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints | SMC | ProductOrSectorSpecificRule | File | PcfRuleOnlineReference | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint. 제품의 탄소발자국을 계산하는 방법을 자세히 설명한 온라인 지침서나 참고 자료 | https://pcr.example.org/rules/battery_v2.pdf |
|  | SMC | ExternalPcfApi | Prop | PcfApiEndpoint | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부에서 필요한 데이터를 가져올 수 있는 특정 인터넷 주소(URL) | https://api.pcf-exchange.com/v1/carbon-footprints |
|  |  |  | Prop | PcfApiQuery | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부 데이터에서 정보를 가져올 때 사용하는 구체적인 검색어 | ?product_id=XYZ123&date_from=2024-01-01 |
|  | SMC | PcfInformation | Prop | ArbitraryContent | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Free area for structured collection of specific items of a specific PCF. 제품의 탄소발자국과 관련된 세부 항목들을 정리해서 입력할 수 있도록 마련된 자유 형식의 기록 공간 | ProductSpecificDataSet_A1A3 |

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

표 42 운용환경 정의

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC 에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io 에서 제공하는 패키지 설치

그림 28 AASX Package Explorer

- 다운로드 git 링크 : https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

2. 참조모델 기본 활용

- 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.

- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.

- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 29>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 30>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 27 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 28 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 31>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 32>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 29 활성화된 Edit 모드

그림 30 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 31>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 33>과 같은 화면이 나타난다. <그림 34>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 31 AAS 생성

그림 32 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 35>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 36>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 33 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 30> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 37> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 37>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 39>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 35 Template 이용 Submodel 생성

그림 36 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 37 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 40>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 38 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 41>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 42>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 39 SubmodelCollection 생성

그림 40 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 43>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 41 Property 생성

4. AAS 활용 시나리오

- 디지털 트윈 환경에서 AAS(Asset Administration Shell)는 자산의 수명주기 전반에 걸쳐 정보를 구조화하고 상호 운용 가능한 방식으로 교환할 수 있도록 지원한다.

- 각 서브모델(Submodel)은 자산의 특정 기능이나 목적을 표현하며, 이를 활용함으로써 제조·운영·유지보수·지속가능성 등 다양한 영역에서 디지털 전환을 실현할 수 있다.

가. 주요 활용 시나리오 분류

표 43 AAS 서브모델 활용 시나리오 요약

| 구분 | 주요 목적 | 대표 서브모델 |
| --- | --- | --- |
| 자산 식별 및 정보 관리 | 자산의 신뢰성 있는 식별과 정보 관리 | Digital Nameplate, Technical Data 등 |
| 제조 및 운영 제어 | 공정 자동화 및 유지보수 효율 향상 | Control Component Type, Control Configuration 등 |
| 예측·시뮬레이션 및 데이터 과학 | 설비 성능 예측 및 시뮬레이션 검증 | Simulation Models, Predictive Maintenance 등 |
| 연결 및 환경 데이터 관리 | 실시간 데이터 통합 및 지속가능성 확보 | Time Series Data, Carbon Footprint, Asset Location 등 |

나. AAS 서브모델 활용 설명

- 자산 식별 및 정보 관리 시나리오

  - 장비의 명판, 기술 사양, 문서, 담당자 정보를 표준화된 형태로 관리하여 데이터 정합성과 추적성을 확보한다.

  - 이를 통해 자산의 신뢰성 있는 식별, 문서 자동화, 기술 비교 등이 가능하다.

- 제조 및 운영 제어 시나리오

  - 제어 구성 및 장비 스킬 정보를 활용하여 생산 자동화와 예지 보전을 수행한다.

  - Control Configuration 및 PAM 서브모델을 통해 실시간 상태 감시와 자동 경보 기능을 구현한다.

- 예측 및 시뮬레이션 시나리오

  - 실제 운전 데이터를 바탕으로 시뮬레이션 모델을 생성하여 가상 커미셔닝, 성능 검증, 에너지 효율 분석을 수행한다.

  - 이를 통해 설계 품질과 운전 안정성을 향상시킨다.

- 자산 식별 및 정보 관리 시나리오

  - 시계열 데이터, 위치, 통신 품질, 탄소 배출 정보를 통합하여 지능형 운영 및 지속가능성 평가를 가능하게 한다.

  - 이를 기반으로 공정 최적화와 환경 성과 관리를 수행한다.