제조데이터 표준 활용 가이드(이산화탄소 용접기)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

2025. 12

목 차

Ⅰ. AAS개요	2

1. AAS 개념	2

2. AAS 구성요소	5

3. AAS 작성 절차	13

Ⅱ. 공정 및 장비 개요	17

1. 공정 개요	17

2. 참조모델 대상장비 개요	17

가. 장비 정의	17

나. 이산화탄소 용접기 장비 개요 및 구성	17

다. 공정 단계 및 관리 명세 (P-Code 기반)	18

라. 기능 모듈 및 주요 관리 속성	18

마. OEE(설비종합효율) 향상과 예지보전(PdM), 품질최상유지 위해 수집해야 할 핵심 모니터링 데이터	18

바. 장비 최적운영 방안💡	20

3. 주요 알람 모니터링	21

Ⅲ. AAS 참조모델	23

1. AAS 참조모델 개요	23

2. SMT 공통 서브모델 구조	23

2-1. Identification	23

2-2. HandoverDocumentation	26

2-3. Nameplate	29

2-4. CarbonFootprint	31

3. AAS 참조모델 구조	34

3-1. TechnicalData	34

3-2. DataSource	37

3-3. OperationalData	52

3-4. Predictivemaintenance Contents	69

3-5. AIModelNameplate	75

Ⅳ. AAS 참조모델 활용 방법	78

1. 활용 사전 요구사항	78

2. AAS 신규 개발 및 수정 관리	78

3. Type AAS를 실제 Instance AAS로 전환	87

4. AAS Property의 데이터 타입 지정	91

Ⅰ. AAS개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0 및 AAS 등장 배경

- Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 의미합니다.

- 이러한 Industrie 4.0의 궁극적인 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술을 통해 실제 물리 세계의 자산(Asset)과 프로세스를 디지털 세계에 통합하고, 이 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것입니다.

- RAMI 4.0을 통한 표준화

- Industrie 4.0을 성공적으로 구현하기 위해서는 시스템 간의 상호운용성(Interoperability)을 보장하는 표준화가 핵심적으로 중요합니다. 이는 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계를 넘나드는 전례 없는 시스템 통합을 요구하기 때문입니다.

- 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 이러한 시스템 통합을 위한 참조 아키텍쳐 모델을 제공하고, 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있습니다.

- AAS (Asset Administration Shell)의 등장

- AAS는 Industrie 4.0을 실현하기 위한 가장 핵심적인 요소 기술로 주목받고 있습니다.

- RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS는 물리 자산(Asset)의 모든 관련 정보를 통합하고, 이를 표준화된 인터페이스를 통해 접근 가능하게 만드는 디지털 트윈 역할을 수행하는 개념으로 정의되었습니다.

- AAS는 개념 정의, 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 자산의 디지털 표현을 표준화하여 제조 생애 주기 전반에 걸친 데이터의 통합 및 교환을 가능하게 합니다.

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였습니다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 합니다.

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조입니다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둡니다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 합니다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의합니다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있습니다.

- AAS를 보다 를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있습니다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있습니다.

- AAS는 ID 영역과 여러 Submodel(서브모델)로 구성되며, 서브모델은 Submodel Element(SME)들의 집합체입니다. SME(예 : Property, ReferenceElement, SMC 등)이 모여 하나의 Submodel 내용을 구성합니다. 아래 <그림 1>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례를 소개합니다.

그림 1 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 Industrie 4.0 환경에서 물리 자산(Asset)과 디지털 세계를 연결하는 핵심적인 인터페이스 역할을 수행하며, 다음과 같은 특징을 가집니다.

① 디지털 트윈 구현 및 기능적 표현

- 디지털 트윈 구현 기술

: AAS는 현실 세계에 존재하는 모든 생산 요소(자산)의 다양한 특성을 디지털 세계에 투영하는 디지털 트윈(Digital Twin) 구현의 핵심 기술입니다.

- 데이터와 기능의 통합

: AAS는 자산에 대한 데이터(Data)(예: 명칭, 사양, 상태 정보)뿐만 아니라, 자산의 기능(Function)(예: 명령 실행, 파라미터 설정, 서비스 호출)까지 표준화된 방식으로 포함하고 표현할 수 있습니다.

② 자산 생애 주기(Life Cycle) 전반 표현

- AAS는 자산의 단일 시점 정보가 아닌, 설계(Engineering), 생산(Production), 사용(Operation), 폐기(Disposal)에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있습니다.

③ 상호 관계 및 계층적 표현을 통한 확장성

- 관계 표현

: AAS는 AAS 상호 간의 관계(Relation)를 명시적으로 표현할 수 있습니다. 예를 들어, AAS A가 AAS B의 부품이거나, AAS C와 협력 관계에 있음을 나타낼 수 있습니다.

- 계층적 구조

: 이러한 관계 표현 기능을 활용하여, 여러 개의 AAS를 묶어 더 큰 단위의 복합 자산 (예: 생산 라인, 모듈)도 쉽게 표현하고 관리할 수 있습니다.

- 다양한 표현 범위

: 자산이 설계 단계부터 시제품 단계, 사용 단계 뿐만 아니라, 다른 자산에 포함된 상태(Sub-Asset)이든 관계없이 모든 경우를 AAS를 통해 일관되게 표현하고 접근할 수 있습니다.

라. AAS와 온톨로지의 관계

- AAS(Asset Administration Shell)와 온톨로지(Ontology)는 모두 Industrie 4.0 환경에서 정보의 상호 운용성과 지능화를 달성하기 위한 핵심 요소이지만, 서로 다른 역할을 수행하며 상호 보완적인 관계를 가집니다. AAS가 정보의 구조적 표준화를 담당한다면, 온톨로지는 그 정보에 의미론적(Semantic) 명확성을 부여합니다.

- AAS의 역할 : 구조적 표준화 및 인터페이스

- 정보의 캡슐화 및 표준 구조

: AAS는 물리적 자산의 모든 디지털 정보를 ID 영역과 Submodel(서브모델)이라는 표준화된 구조 내에 캡슐화합니다. AAS는 정보를 어떻게(How) 표현하고 접근할지 정의합니다.

- 표준 인터페이스 제공

: AAS는 자산에 대한 데이터 및 기능(예: 명령 실행)에 접근하고 교환하기 위한 표준화된 통신 인터페이스를 제공하여 시스템 간의 연결(Connectivity)을 보장합니다.

- 온톨로지의 역할 : 의미론적 명확성 부여 (Semantic Interoperability)

- 개념적 단일화

: 온톨로지는 특정 산업의 장비(예 : 이동수단, 로봇, 센서) 내에서 사용되는 모든 개념과 용어를 일관성 있고 정형화된 방식으로 정의합니다. 이는 서로 다른 제조사가 만든 장비나 시스템에서 동일한 개념(예 : 속도, 온도)을 사용할 때, 그 의미가 하나의 통일된 개념으로 해석되도록 보장합니다.

- 관계 정의

: 온톨로지는 특정 도메인(예: 제조, 로봇, 공정) 내의 개념(Concepts), 속성(Properties), 그리고 개념 간의 관계(Relations)를 정형화된 방식(Formal Representation)으로 정의합니다.

- 상호보완성 보장

: 온톨로지는 이러한 개념적 틀을 통해, 이종 시스템이나 애플리케이션이 AAS를 통해 교환하는 데이터의 의미를 동일하게 이해할 수 있는 지식 기반을 제공함으로써, 시스템 간의 완벽한 상호보완적 작동을 가능하게 하는 표준화 역할을 수행합니다.

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성됩니다.

그림 2 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있습니다.

그림 3 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | AAS의 논리적 단위 : AAS를 구성하는 다양한 Submodel Element (SME), 특히 Property들을 일정한 기준(예 : 설정, 작업 실시간, 식별 등)에 따라 논리적으로 분류한 모음입니다. |
|  | 표준 인터페이스 : 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델 자체가 자산의 측정 측면을 표현하고 외부 시스템에 표준화된 인터페이스를 제공하는 최소 단위입니다. |
|  | 기준 및 참고 : 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 없으나, 일반적으로 RAMI 4.0의 계층이나 IEC 63278의 표준 Submodel 템플릿을 참고하여 정의됩니다. |
| 프로퍼티(Property) | 자산 특성 표현 : 물리적 자산(Asset)의 고유한 특성이나 상태를 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현하는 가장 기본적인 Submodel Element (SME)입니다. |
|  | 정보의 명확성 : Property는 적어도 하나의 고유한 명칭(ID)을 가지며, 온톨로지에서 정의된 Semantic ID를 통해 똑 같은 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되고 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되도록 보장되어야 합니다. |
| 컬렉션(Collection) | SME의 그룹화 : Submodel Collection은 유사한 특징이나 논리적 관계를 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음입니다. |
|  | 관리 및 구조화 : 컬렉션은 자체로 하나의 SME이며, 특정 Submodel 내에서 복잡한 데이터를 논리적으로 묶어 데이터 구조화를 용이하게 하고, Submodel의 관리를 효율적으로 하는데 사용됩니다. |

표 1 AAS 세부구성 요소

그림 4 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. 시맨틱 (Semantic)

- 시멘틱 (Semantic) 기반의 상호운용성

: AAS가 구조적 표준을 제공한다면, 시맨틱은 그 안에 담긴 정보에 대한 의미적 표준을 제공합니다. 이는 이종 시스템 간의 데이터 교환을 넘어, 데이터에 대한 일관된 해석과 이해를 가능하게 합니다.

- 정의

: Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의됩니다.

- 일관성 확보

: AAS 내의 하나의 Property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, 아래와 같은 데이터 사전(Data Dictionary)에 등록된 고유한 의미와 함께 일관된 Semantic ID를 갖습니다.

마. 시맨틱 확보를 위한 주요 산업 데이터 사전

- eCl@ss

: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공합니다.

그림 5 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary)

: IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)으로 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소입니다. IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있습니다.

그림 6 CDD 홈페이지

- ETIM

: ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 합니다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준입니다.

그림 7 ETIM 홈페이지

바. 표준 식별자(Identifier) – IRDI, IRI, GUID

- AAS식별자는 AAS개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미합니다.  모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 식별자를 통해 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해집니다.

- 일반적으로 AAS에 사용되는 식별자(ID)는 3가지 유형(IRDI, IRI, GUID)가 있습니다.

- 3가지 식별자 유형에 대한 설명은 아래와 같습니다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRDI, International Registration Data Identifier)

- 정의

: ISO 29002-5와 같은 국제 표준에 따라 정의된 식별자 형식입니다. 국제적으로 공인된 데이터 사전(예 : CDD (Common Data Dictionary), eCl@ss)에서 관리하는 개념에 부여되는 식별자입니다.

- 특징

: 각 기관에 의해 할당된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장됩니다.

- 구조

: 아래의 <그림5>은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타냅니다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- IRI(Internationalized Resource Identifier)

기존의 URI(Uniform Resource Identifier)를 확장하여, 전 세계의 다양한 언어와 문자(Unicode)를 식별자에 직접 사용할 수 있도록 만든 인터넷 표준 규격(RFC 3987)

- 정의

: AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구합니다. AAS의 요소들은 최대한 표준 사전(ECL@SS, CDD)에서 찾아서 활용해야 하며, 가장 최신 버전을 사용하고 사용한 버전을 명시하여 통일해야 합니다.

만약, 국제적으로 공인된 데이터 사전(예: CDD, eCl@ss) 등에서 제공되는 IRDI가 특정 자산의 특성이나 기능에 대한 적절한 Semantic ID를 정의하지 못한 경우(예 : 단위나 데이터 타입이 다른 경우 등), 프로젝트나 조직 자체적으로 고유한 식별자(ID)를 정의하여 사용할 수 있으며, 이를 IRI라고 부릅니다.

- AAS 내 역할

: 자체적으로 정의된 IRI는 AAS 구성요소(Submodel, Property 등)의 Semantic ID로 사용되어, 의미론적 일관성을 유지하고 데이터의 의미를 명확히 하는 역할을 합니다.

- IRI (Internationalized Resource Identifier) 형식

: 개발 기관이 자체적으로 Semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 하며, IRI를 사용할 경우에는 중기부에서 정의한 아래의 규칙을 따라야 합니다.

그림 10 중기부에서 정의한 IRI 규칙

그림 11 IRI 작성 규칙(중기부)

통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier)

- 정의

: 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 인터넷상의 자원을 식별하는 데 사용되는 일반적인 형식입니다.

  - 특징

: 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도, 도메인 이름 등을 활용하여 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있습니다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종입니다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier)

- 정의:

응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

사. Concept Description

- 정의

: 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property또는 다른 Submodel Element(SMT)에 연결되어 해당 요소의 의미(Semantic)를 정의합니다.

- AAS 내 역할 4가지

- 모든 SME의 Semantic 연결

: AAS의 모든 SME는 Concept Description을 통해 의미가 정의됩니다. 이는 Property가 나타내는 데이터(예: 숫자 값)가 구체적으로 무엇을 의미하는지(예: 정격 토크, 섭씨 온도)를 명확하게 지정합니다.

- 사전 역할 수행

: Concept Description의 집합인 개념 사전은 AAS의 모든 Property들이 가지는 Semantic에 대한 사전 역할을 수행합니다. 마치 실제 사전처럼 모든 Property의 정의, 데이터 형식, 단위 등을 표준화된 방식으로 표현하고 설명합니다.

- 국제 표준 기반

: CDD (Common Data Dictionary), eCl@ss와 같은 국제 표준 사전에서 제공하는 데이터 형식 및 정의에 기반하여 Concept Description을 구성할 경우, AAS는 국제적인 상호 운용성(Interoperability) 확보가 가능해집니다.

- 자체 표준 기반

: 자체 시스템(예 : ISH)에서 정의하고 제공하는 용어를 사용하여 Concept Description을 구성한 AAS 역시, 해당 시스템이나 협력 지역 내에서는 의미론적 일관성을 통한 상호 운용성 확보가 가능합니다.

3. AAS 작성 절차

가. AAS 모델링 개발절차

- 일반적으로 AAS를 구현 및 활용하기 위해 아래의 표와 같은 절차를 따릅니다.

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

표 2 AAS 작성 절차

그림 13 AAS 모델링 절차

나. AAS 모델링 및 구현 상세 프로세스

- 대상 장비의 물리적 자산 정의부터 최종 AASX 패키지 배포에 이르기까지, AAS를 구축하는 구체적인 6단계 프로세스를 설명합니다.

- 장비 분석 단계

: 물리적 장비의 작동 방식과 데이터 생성/소비 방식을 심층적으로 이해하고, 이 정보를 AAS 모델링을 위한 구조화된 설계 자료로 전환하는 것이 목표입니다. 이 단계에서 도출된 정보는 Submodel 매핑 및 JSON 템플릿 작성의 기초가 됩니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 기능 정의 | 장비가 수행하는 주요 기능과 역할에 대해 정의합니다. (예: 압력 측정, 온도 제어, 위치 지정) |
| 기능별 데이터 정의 | 정의된 장비의 시스템 또는 기능별로 수집 및 관리되어야 할 데이터를 구체적으로 정의합니다. 데이터의 유형(설정값, 실제값, 임계값, 상태 코드 등)과 측정 단위를 명확히 합니다. |
| 인터페이스 정의 | 장비와 외부 시스템 간의 통신 프로토콜(예 : OPC UA, MQTT) 및 데이터 연동 지점을 명확히 정의합니다. 이는 AAS 서버가 장비의 데이터를 안정적으로 읽어오는 기술적 경로를 확정합니다. |

- Semantic 정의 단계

: 장비 분석 단계에서 도출된 모든 데이터 항목에 대해 데이터의 의미(Semantic)와 표준 단위를 정의하고, 국제적인 식별자(IRDI 등) 또는 자체 식별자(IRI)를 부여하여 데이터의 유일성과 일관성을 확보하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 의미 식별자(Semantic ID) 부여 | 정의된 각 데이터 항목의 의미를 국제 표준 (예 : eCl@ss)의 IRDI (International Registration Data Identifier) 또는 자체 IRI 코드로 매칭합니다. AAS Element의 핵심 속성인 semanticId를 확정합니다. 이는 Submodel 매핑 단계의 기초가 됩니다 |
| 표준 단위(Unit) 매칭 | 모든 수치 데이터 항목에 대해 IEC 61360 표준에 정의된 단위(Unit)를 정확하게 매칭합니다. AAS Element의 unit 속성을 정의하여, 데이터의 정량적 의미를 국제적으로 일관성 있게 전달합니다. |
| 용어 일원화 검증 | 데이터 분석 과정에서 도출된 일원화된 용어가 이 단계에서 정의된 모든 AAS Element의 이름(idShort)에 일관되게 적용되었는지 최종적으로 검증합니다. 검증된 용어는 Semantic 용어로 사용하기 위해 확정되며, 확정된 용어는 AAS 내에 idShort와 semanticId, ConceptDescription에 활용됩니다. |

- Submodel 매핑 단계

: Semantic까지 정의된 장비 데이터 항목들을 어떤 표준 Submodel에 포함시킬지 결정하는 단계입니다. 이 활동을 통해 구조적 일관성을 갖고 자산의 복잡한 정보를 논리적으로 구조화합니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 필요 Submodel 선정 및 매핑 | IDTA SMT(Submodel Template) 및 KOSMO 표준 등을 기반으로, 장비 분석 단계에서 도출된 데이터 유형을 수용할 최적의 Submodel 목록을 최종 확정합니다. 확정된 목록에 따라 데이터 항목을 배분합니다. |

- SME 구조 설계 단계

: 선정된 Submodel 내에서 실제 데이터를 담을 요소들(Submodel Elements)의 구조를 상세하게 설계하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| SME 구조 설계 | Submodel 내의 각 데이터 요소(예 : SML, SMC, Property 등)의 계층적 구조를 장비의 분석된 내용을 토대로 구조 설계합니다. |

- 상호보완성 확보 단계

: 설계된 데이터 모델의 상호운용성(Interoperability)을 높이기 위해 핵심 메타데이터를 정의하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| idShort 정의 | Submodel 및 각 SME를 짧고 인간이 읽을 수 있게 식별하는 이름을 정의합니다. |
| ConceptDescription 정의 | 정의된 semanticId가 실제로 어떤 의미를 가지는지 상세하게 설명하는 메타데이터 객체(AAS 표준의 ConceptDescription)를 생성합니다. 이는 Semantic ID, 정의, 단위 등을 포함합니다. |
| semanticId 정의 | 생성한 ConceptDescription을 각 SM 및 SME에 해당되는 내용을 참조하여 semanticId를 부여하며 상호보완성을 확보합니다. |
| Qualifier 정의 | 추가적인 제약 조건, 보조적인 설명, 예시 데이터를 Qualifier를 통해 정의할 수 있습니다. |

- Template에서 Instance 확장 단계

: 설계된 표준 모델(Template)을 기반으로 실제 개별 자산에 적용하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| AAS Type 활용 | 앞선 1~5단계에서 정의하고 표준화한 AAS Structure (AAS, Submodel, ConceptDescription)는 동일 유형의 장비군(예 : 이동 로봇 시리즈, 특정 모델의 CNC 장비)을 관리하기 위한 AAS 템플릿 (Type) 형태로 생성됩니다. 이 템플릿은 해당 장비군의 표준화된 구조와 Semantic ID를 정의합니다. |
| Instance 확장 (개별 자산 적용) | 이 템플릿을 기반으로 현장의 개별 장비 (예 : 이동로봇 No.1, 이동로봇 No.2)에 대한 AAS 인스턴스 (Instance)를 생성합니다. 하나의 잘 정의된 템플릿을 사용하여 수많은 동일 유형의 인스턴스를 빠르고 일관성 있게 생성할 수 있어, 데이터 관리 및 시스템 통합의 효율성을 극대화합니다. |
| 고유 정보 연결 | 이 과정에서는 Asset 정보(일련번호, 제조사 등)를 개별 장비에 맞게 설정하고 장비의 실시간 상태와 고유 속성값을 반영하여 적용합니다. |

Ⅱ. 공정 및 장비 개요

1. 공정 개요

개별장비에 한함.

2. 참조모델 대상장비 개요

가. 장비 정의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 명칭 | 이산화탄소 용접기 |
| 영문명 | CO2 Welding Machine |
| 설명 | 보호 가스로 이산화탄소(CO2)를 사용하여 용접 부위의 산화를 방지하고, 소모성 와이어를 전극으로 사용하는 반자동 또는 자동 아크 용접 장치입니다. 전원 장치, 와이어 송급 장치, 가스 공급 장치 및 토치로 구성되며 탄소강 용접에 주로 사용됩니다. |
|  | A semi-automatic or automatic arc welding device that uses carbon dioxide (CO2) as a shielding gas to prevent oxidation of the weld zone and employs a consumable wire as an electrode. It consists of a power source, wire feeder unit, gas supply system, and torch, and is primarily used for welding carbon steel. |
| 주요 해시태그 | #이산화탄소용접기 #CO2용접기 #반자동용접 #아크용접기 #와이어송급 #금속가공 |
|  | #CO2Welder #GMAW #ArcWelding #WireFeeder #MetalFabrication #IndustrialWelder |

이산화탄소(CO2) 용접은 탄산가스를 보호 가스(Shielding Gas)로 사용하여 용융 금속을 대기 중의 산소나 질소로부터 보호하며 가공하는 반자동 용접 방식(GMAW의 일종)입니다. 주로 연강(Steel) 가공에 사용되며 경제성과 효율성이 매우 뛰어납니다.

나. 이산화탄소 용접기 장비 개요 및 구성

이산화탄소 용접기는 전류를 공급하는 전원부와 와이어를 공급하는 구동부, 그리고 이를 직접 수행하는 토치로 구성됩니다.

- 용접 전원 (Power Source): 교류를 직류로 변환하며, 일정한 전압을 유지하는 특성(정전압 특성)을 가집니다.

- 와이어 송급기 (Wire Feeder): 스풀(Spool)에 감긴 용접 와이어를 일정한 속도로 토치에 밀어 넣어주는 장치입니다.

- 용접 토치 (Welding Torch): 와이어, 가스, 전류를 동시에 공급하여 아크(Arc)를 발생시키는 도구입니다.

- 가스 공급 시스템: 실린더와 압력 조정기(Regulator), 가스 히터(가스 동결 방지용)로 구성됩니다.

다. 공정 단계 및 관리 명세 (P-Code 기반)

| 동작단계 | 공정 명칭 | 투입 장비 (Resource) | 주요 역할 및 관리 속성 |
| --- | --- | --- | --- |
| P100 | 소재 전처리 | 그라인더, 세척제 | 접합부 불순물 제거 / 청정도, 베벨(Bevel) 각도 |
| P200 | 가스 및 와이어 세팅 | 레귤레이터, 피더 | 보호 가스 및 와이어 장착 / 가스 유량(ℓ/min), 와이어 직경 |
| P300 | 용접 조건 설정 | 전원 제어반 | 아크 발생 조건 최적화 / 용접 전압(V), 전류(A), 속도 |
| P400 | 용접 수행 (Main) | 용접 토치 (또는 로봇) | 아크 열을 이용한 모재 용융 / 위빙(Weaving) 폭, 팁-모재 거리 |
| P500 | 비드 검사 | 게이지, UT/RT 장비 | 접합 상태 및 외관 확인 / 비드 높이/폭, 내부 결함(기공 등) |
| P600 | 후처리 및 슬래그 제거 | 치핑 해머, 와이어 브러시 | 표면 슬래그 및 스패터 제거 / 표면 조도, 부식 방지 처리 |

라. 기능 모듈 및 주요 관리 속성

| 기능모듈 (L1) | 하위 구성 요소 (L2) | L2_영문 | 주요 역할 및 기능 설명 | 주요 관리 속성 (Technical/Operational) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 동력 공급부 | 인버터 변압기 | Inverter Transformer | 입력 전원을 용접에 적합한 저전압 고전류로 변환 | 출력 전압 안정도, 듀티 사이클(Duty Cycle) |
| 2. 와이어 공급부 | 피드 모터 & 롤러 | Feed Motor & Roller | 용접 와이어를 일정 속도로 송급 | 송급 속도(), 롤러 압축력, 와이어 정렬 |
| 3. 가스 제어부 | 가스 레귤레이터 | Gas Regulator | 고압 가스를 일정한 작업 압력으로 감압 | 가스 유량, 히터 가동 온도(동결 방지) |
| 4. 토치/헤드부 | 컨택트 팁 & 노즐 | Contact Tip & Nozzle | 전류 전송 및 가스 분사 가이드 | 팁 마모도, 노즐 내 스패터 고착 상태 |
| 5. 제어 시스템 | 디지털 컨트롤러 | Digital Controller | 전압/전류의 시퀀스 및 파형 제어 | 크레이터(Crater) 처리 조건, 아크 특성 계수 |

마. OEE(설비종합효율) 향상과 예지보전(PdM), 품질최상유지 위해 수집해야 할 핵심 모니터링 데이터

CO2 용접기는 고열의 아크와 고속으로 공급되는 와이어, 보호 가스가 복합적으로 작용하는 장비입니다. OEE(설비종합효율) 향상과 예지보전(PdM), 그리고 품질(결함 제로)을 위해 반드시 수집해야 할 핵심 데이터를 4가지 관점에서 정리해 드립니다.

[CO2 용접기 핵심 모니터링 데이터 분석]

| 관리 영역 | 모니터링 항목 | 수집 데이터 (Raw Data) | OEE / PdM / 품질 연계 가치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 설비 가용성 (Availability) | 와이어 송급 부하 | 송급 모터 전류치(), 부하율(%) | [PdM] 라이너 튜브 오염 및 와이어 엉킴 사전 감지, 불시 정지 방지 |
|  | 냉각 시스템 상태 | 냉각수 온도, 유량, 수압 (수냉식 기준) | [PdM] 토치 과열로 인한 손상 예방 및 가동 중단 방지 |
| 2. 가공 성능 (Performance) | 아크 가동 시간 | 일일 누적 아크 온(Arc-on) 시간 | [OEE] 실제 용접 시간 분석을 통한 작업 효율 및 생산성 지표 산출 |
|  | 와이어 소모 속도 | 단위 시간당 와이어 이송량() | [Performance] 이론적 토착 효율 대비 실제 소모량 비교 및 로스 파악 |
| 3. 품질 최상 유지 (Quality) | 용접 파형 데이터 | 실시간 전압(), 전류() 파형 변동폭 | [Quality] 아크 안정성 평가, 스패터 발생량 예측 및 비드 결함 감지 |
|  | 보호 가스 유량 | 가스 토출 압력 및 유량() | [Quality] 기공(Blow-hole) 발생 원천 차단 및 산화 방지 |
| 4. 소모품 수명 관리 | 팁/노즐 열화 데이터 | 컨택트 팁 온도, 누적 통과 와이어 길이 | [PdM] 팁 구멍 마모에 따른 아크 흔들림(Wandering) 방지 및 교체 주기 최적화 |

[OEE & PdM 고도화를 위한 3대 데이터 활용 전략]

① 아크 안정성 지수(Stability Index) 관리 (Critical for Quality)

용접 중 전압과 전류의 미세한 떨림을 고속 샘플링(1kHz 이상)으로 수집합니다.

- 데이터 활용: 단락(Short-circuit) 빈도와 아크 유지 시간의 규칙성 분석.

- 효과: 용접사가 눈으로 확인하기 어려운 미세한 불량을 실시간으로 판정하여 후공정 검사 비용을 80% 이상 절감할 수 있습니다.

② 송급계통 예지보전 (Critical for PdM)

와이어 송급기는 고장의 가장 큰 원인입니다.

- 데이터 활용: 송급 모터의 토크 데이터가 평소보다 15% 이상 상승하는 지점을 포착합니다.

- 효과: 와이어가 팁 내부에 고착되거나 라이너 튜브가 막히기 전에 정비 알람을 발생시켜 비계획 정지 시간을 획기적으로 단축합니다.

③ 가스 공급 통합 모니터링 (Critical for OEE)

가스 부족은 품질 불량뿐만 아니라 라인 정지의 주요 원인입니다.

- 데이터 활용: 가스 매니폴드의 잔량 센서 데이터와 개별 토치 유량 데이터 연동.

- 효과: 가스 교체 시점을 미리 예측하여 교체 준비 시간을 최적화하고, 가스 누설 여부를 상시 감시합니다.

💡 실행 제언: 데이터 수집 구축 순서

- 전력 센서 및 유량계 설치 (Level 1): 전압, 전류, 가스 유량 등 가장 기본적인 품질 인자부터 디지털화하십시오.

- 데이터 수집 엣지(Edge) 장치 도입 (Level 2): 고주파 아크 파형을 수집하여 통계적 프로세스 제어(SPC)를 실시하십시오.

- AI 분석 모델 적용 (Level 3): 수집된 파형 데이터를 학습시켜 "용접 비드 내부 결함(기공, 슬래그 혼입 등)"을 용접 직후 95% 이상의 정확도로 예측하는 시스템으로 고도화하십시오.

바. 장비 최적운영 방안💡

용접기의 최적 운영은 '아크 안정성(Arc Stability)' 유지와 '소모품 관리 자동화'를 통해 휴먼 에러를 최소화하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 이를 위한 4대 핵심 지능화 및 운영 전략을 정리해 드립니다.

1. 지능형 아크 모니터링 및 실시간 제어 (Adaptive Control)

용접 환경은 모재의 온도, 갭(Gap) 상태에 따라 수시로 변합니다. 이를 실시간으로 보정하는 것이 핵심입니다.

- 파형 제어 기술(Waveform Control): 용접 중 전압/전류 파형을 분석하여 단락(Short-circuit) 발생 시 전류를 급격히 낮춰 스패터(Spatter) 발생을 억제합니다. 이는 후공정(사상 작업) 시간을 50% 이상 단축합니다.

- 시너지 제어(Synergic Control): 와이어 송급 속도에 따라 최적 전압과 인덕턴스(Inductance) 값을 장비가 자동으로 매칭하게 하여, 작업자의 숙련도 차이에 따른 품질 편차를 제거합니다.

2. 소모품 수명 예지 및 교체 최적화 (Predictive Maintenance)

용접기는 컨택트 팁(Contact Tip)과 노즐의 상태가 품질의 80%를 결정합니다.

- 디지털 트윈 기반 팁 마모 예측: 누적 아크 방전 시간과 통과 와이어 길이를 계산하여, 팁의 구멍이 마모되어 아크가 흔들리기(Wandering) 직전에 교체 알람을 송출합니다.

- 노즐 스패터 자동 감지: 노즐 내부에 고착된 스패터로 인해 가스 유동이 방해받는 시점을 압력 센서로 감지하여, 자동 노즐 클리너(Cleaner)를 가동하거나 청소 시점을 제안합니다.

3. 용접 빅데이터 기반 품질 이력 관리 (Traceability)

모든 용접 개소의 데이터를 저장하여 결함을 사전에 차단하고 사후 추적성을 확보합니다.

- 용접 조건 'Golden Curve' 설정: 합격품의 전압/전류 패턴을 표준 모델로 등록하고, 가공 중 발생하는 파형이 이 범위를 벗어나면 실시간으로 경고를 발생시킵니다.

- 디지털 용접 절차 사양서(e-WPS): 종이로 된 WPS 대신 장비에 디지털 사양서를 입력하여, 지정된 재질과 두께에 맞는 파라미터가 자동으로 세팅되도록 운영합니다.

4. 운영 효율화를 위한 KPI 및 관리 표준

| 전략 항목 | 최적 운영 지침 | 핵심 KPI |
| --- | --- | --- |
| 품질 극대화 | 가스 유량계 실시간 모니터링 및 기공 검출 알고리즘 적용 | 용접 불량률 (Defect Rate) |
| 가동률 향상 | 와이어 송급 부하 모니터링을 통한 사전 정비 (PdM) | MTBF (평균 고장 간격) |
| 원가 절감 | 스패터 억제 파형 적용을 통한 사상(Grinding) 공정 축소 | 후가공 시간(Sanding Time) |
| 에너지 효율 | 무부하 시 전원 차단 및 인버터 효율 관리 | 단위 생산당 전력 소비량 |

💡 실무 적용을 위한 최종 제언

용접기의 지능화 단계에서 가장 먼저 도입해야 할 것은 '전용 용접 모니터링 게이트웨이'입니다.

- 기존 장비의 통신 포트나 CT 센서를 통해 데이터를 수집하십시오.

- 수집된 전류/전압의 표준편차(Standard Deviation)를 관리 지표로 삼으십시오. 표준편차가 커질수록 품질이 불안정하다는 증거이므로, 이를 실시간으로 관리하는 것만으로도 품질 최상 유지의 90%를 달성할 수 있습니다.

3. 주요 알람 모니터링

알림들은 AAS 참조모델의 PredictiveMaintenance 서브모델내 SMC 하위의 Alarm SMC의 데이터로 관리되는 주요 알람을 정리하면

1. 와이어 피딩 이상 알람 (Wire Feed Error / Motor Overload)

와이어가 송급 장치에서 제대로 나오지 않거나 모터에 과부하가 걸릴 때 발생합니다.

- 관리 포인트: 와이어 도관(Liner) 내부에 분진이 쌓였거나, 와이어 팁(Tip)이 녹아붙었을(Burn-back) 가능성이 큽니다. 와이어 릴의 텐션이 너무 강하지 않은지도 확인해야 합니다.

2. 가스 유량 부족 알람 (Gas Flow Error / Low Pressure)

보호 가스(CO2)의 공급이 끊기거나 압력이 낮아질 때 발생합니다.

- 관리 포인트: 가스가 없으면 용접부에 기공(Pinhole)이 생기고 금속이 산화됩니다. 가스 호스의 누설, 레귤레이터의 결빙(Winter), 또는 가스 실린더의 잔량을 즉시 점검해야 합니다.

3. 과전류 및 과열 알람 (Over-current / Thermal Alarm)

용접기의 사용률(Duty Cycle)을 초과하여 내부 변압기나 인버터 소자가 과열되었을 때 발생합니다.

- 관리 포인트: 냉각 팬이 정상 작동하는지, 통풍구에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하십시오. 이 알람을 무시하고 계속 가동하면 용접기 내부 메인 보드가 소손될 수 있습니다.

4. 아크 스타트 실패 알람 (Arc Start Failure / No Current)

와이어와 모재 사이에 아크가 형성되지 않을 때 발생합니다.

- 관리 포인트: 접지(Earth) 클램프의 접촉 상태가 불량하거나, 모재 표면에 기름/녹이 심할 때 자주 발생합니다. 자동화 설비라면 로봇의 토치 위치(TCP)가 어긋나 와이어가 허공에서 치고 있지는 않은지 확인해야 합니다.

5. 수냉 시스템 이상 알람 (Water Cooling Error)

고전류 용접을 위해 수냉식 토치를 사용하는 경우, 냉각수 순환이 원활하지 않을 때 발생합니다.

- 관리 포인트: 냉각수가 흐르지 않으면 토치가 수 분 내에 녹아버릴 수 있습니다. 수냉 칠러의 펌프 작동 여부와 냉각수 라인의 꺾임(Kink)을 점검하십시오.

Ⅲ. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

참조모델은 IDTA 제공 Identification, Digital Nameplate, Handover Documentation, TechnicalData, PDM, Carbon Footprint, AI Model Nameplate 등에 장비 특성 감안하여 추가한 기본 SMT와 개별 장비의 실제 운영관리 데이터 속성을 정의한 OperationalData 서브모델과 장비의 데이터 원천 정보를 정의한 DataSource 서브모델로 구성하였습니다.

TechnicalData 서브모델은 IDTA 제공 SMT에 개별장비 사양을 정리해서 가이드에 반영하였으며 또한 PredictiveMaintenance 서브모델도 IDTA 표준 SMT을 기본으로 장비의 주요 기능에 대한 예지보전 항목을 추가하였으며 AIModelTemplete IDTA 표준 SMT을 기본으로 장비에 적용 가능한 AI 모델 등의 프로파일을 추가 정리한 내용만을 가이드에 정리했습니다.

제품 생산 또는 제품 가공 장비의 OperationalData Submodel은 1. 가동률 향상을 위한 예지보전 관리 속성군 2. 최상 품질 유지를 위한 필요 관리 속성군 3. 에너지 관리 속성군 4. PDM 관련 속성군 5. 장비최적운영 및 Phygical.AI에 필요한 관리속성군 6. 품질 및 생산관리를 위하여 ITC 시스템에서 인터페이스 정의한 생산지시/생산로그/생산현황의 SMC속성군을 정리하였으며 추가로 장비운영 기준과 발생 정보의 원천인 PLC 및 ICT 시스템 연결 정보와 데이터 칼럼을 담은 DataSource Submodel도 정의하였습니다.

AssetInterfaceDescription, AssetInterfaceMappingConfiguration 서브모델은 향후 발표되는 IDTA SMT와 연계 활용 가능성이 높으므로 가이드에는 표기하지 않았으나 AAS 모델내에서 포함하였습니다.

2. SMT 공통 서브모델 구조

2-1. Identification

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | Identification |  | - | Identification | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/identification |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerName | AAA manufacture- | - | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#002 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerId01 | A011- | - | ManufacturerId01 | 0173-1#02-AAY812#001 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerIdProvider | AAA_P MFT- | - | ManufacturerIdProvider | 0173-1#02-AAP796#004 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypId | A015- | - | ManufacturerTypId | 0173-1#02-AAO676#003 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypName | 제작사 | - | ManufacturerTypName | 0173-1#02-AAW338#001 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypDescription | -설계 및 제작사 | - | ManufacturerTypDescription | 0173-1#02-AAU734#001 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierName | Suppler B- | - | SupplierName | 0173-1#02-AAO735#003 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierId | A0015- | - | SupplierId | 0173-1#02-AAY813#001 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierIdProvider | A0020- | - | SupplierIdProvider | www.company.com/ids/cd/7183_0272_7091_7264 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypId | 01 | - | SupplierTypId | 0173-1#02-AAO736#004 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypName | Supplier 01 | - | SupplierTypName | 0173-1#02-AAM551#002 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypDescription | 유통 및 서비스- | - | SupplierTypDescription | 0173-1#02-AAU730#001 |
| 1 | ┕ Prop | TypClass | - | - | TypClass | 0173-1#02-AAU731#001 |
| 1 | ┕ Prop | ClassificationSystem | - | - | ClassificationSystem | www.company.com/ids/cd/4135_0272_7091_2192 |
| 1 | ┕ Prop | SecondaryKeyTyp | - | - | SecondaryKeyTyp | www.company.com/ids/cd/3175_0272_7091_0469 |
| 1 | ┕ File | TypThumbnail |  | - | TypThumbnail | www.company.com/ids/cd/4401_1272_7091_3437 |
| 1 | ┕ Prop | AssetId | P0010- | - | AssetId | www.company.com/ids/cd/7373_4082_7091_2893 |
| 1 | ┕ Prop | InstanceId | P0010_01- | - | InstanceId | www.company.com/ids/cd/9544_4082_7091_8596 |
| 1 | ┕ Prop | ChargeId | OW001- | - | ChargeId | 0173-1#02-AAQ196#001 |
| 1 | ┕ Prop | SecondaryKeyInstance | - | - | SecondaryKeyInstance | www.company.com/ids/cd/3195_4082_7091_9039 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturingDate | 2024-01-15T10:30:00Z | - | ManufacturingDate | 0173-1#02-AAR972#002 |
| 1 | ┕ Prop | DeviceRevision | 1.0- | - | DeviceRevision | www.company.com/ids/cd/4370_5082_7091_1975 |
| 1 | ┕ Prop | SoftwareRevision | 1.0.0- | - | SoftwareRevision | www.company.com/ids/cd/2190_5082_7091_3557 |
| 1 | ┕ Prop | HardwareRevision | 1.0- | - | HardwareRevision | www.company.com/ids/cd/3401_5082_7091_6886 |
| 1 | ┕ File | QrCode |  | - | QrCode | www.company.com/ids/cd/3121_5082_7091_1060 |
| 1 | ┕ SMC | ContactInfo01 |  | - | ContactInfo01 | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/contactinfo |
| 2 | ┕ Prop | Name | - | - | Name | 0173-1#02-AAO735#003 |
| 2 | ┕ Prop | Role | - | - | Role | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/role |
| 2 | ┕ SMC | PhysicalAddress |  | - | PhysicalAddress | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/physicaladdress |
| 3 | ┕ Prop | CountryCode | A01 | - | CountryCode | 0173-1#02-AAO730#001 |
| 3 | ┕ Prop | Street | - | - | Street | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/street |
| 3 | ┕ Prop | PostalCode | 201000 | - | PostalCode | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/postalcode |
| 3 | ┕ Prop | City | 100- | - | City | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/city |
| 3 | ┕ Prop | StateCounty | 2040- | - | StateCounty | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/statecounty |
| 2 | ┕ Prop | Email | AAA@xxx.com | - | Email | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/email |
| 2 | ┕ Prop | URL | xxx.com/01/ | - | URL | 0173-1#02-AAO694#001 |
| 2 | ┕ Prop | Phone | 010-1234-1234 | - | Phone | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/phone |
| 2 | ┕ Prop | Fax | 02-3333-1234 | - | Fax | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/fax |
| 1 | ┕ File | CompanyLogo |  | - | CompanyLogo | www.company.com/ids/cd/5232_8082_7091_1138 |
| 1 | ┕ Prop | URL | xxx.com/01/- | - | URL | 0173-1#02-AAO694#001 |

2-2. HandoverDocumentation

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | HandoverDocumentation |  | - | The Submodel defines a set meta data for the handover of documentation from the manufacturer to the operator for industrial equipment. | 0173-1#01-AHF578#003 |
| 1 | ┕ Prop | numberOfDocuments | 100 | - | numberOfDocuments | 0173-1#02-ABH990#001 |
| 1 | ┕ SMC | Document__00__ |  | - | Each SMC describes a Document (see IEC 82045-1 and IEC 8245-2), which is associated to the particular Asset Administration Shell. | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003*01 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentId__00__ |  | - | Set of document identifiers for the Document. One ID in this collection should be used as a preferred ID | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#001*03 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentDomainId | DOC001- | - | Identification of the domain in which the given DocumentId is unique. The domain ID can e.g., be the name or acronym of the providing organisation. | 0173-1#02-ABH994#003 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentIdentifier | - | - | Identification number of the Document within a given domain, e.g. the providing organisation. | 0173-1#02-AAO099#004 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentIsPrimary | N/A | - | Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentId`s is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset). Note: can be omitted, if the ID is not primary. Note: can be omitted, if only one ID is for a Document. Contraint: only one DocumentId in a collection may be marked as primary. | 0173-1#02-ABH995#004 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentClassification__00__ |  | - | Set of information for describing the classification of the Document according to ClassificationSystems. Constraint: at least one classification according to VDI 2770 shall be provided. | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003*01 |
| 3 | ┕ Prop | ClassId | C010- | - | Unique ID of the document class within a classficationsystem. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018”, the given IDs of VDI2770:2018 shall be used | 0173-1#02-ABH996#003 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | ClassName |  | - | List of language-dependent names of the selected ClassID. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018” then the given names of VDI2770:2018 need be used. Constraint: languages shall match at least the language specifications of the included DocumentVersions (below). | 0173-1#02-ABJ219#003 |
| 3 | ┕ Prop | ClassificationSystem | - | - | Identification of the classification system. For classifications according VDI 2270 always set to "VDI2770:2018". Further classification systems are commonly used, such as "IEC61355-1:2008". | 0173-1#02-ABH997#003 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentVersion__00__ |  | - | Information elements of individual VDI 2770 DocumentVersion entities. Note: at the time of handover, this collection shall include at least one DocumentVersion. | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003*01 |
| 3 | ┕ Prop | Language__00__ | ENG- | - | This property contains a list of languages used within the DocumentVersion. Each property codes one language identification according to ISO 639-1 or ISO 639-2 used in the Document. | 0173-1#02-AAN468#009 |
| 3 | ┕ Prop | Version | 1.0- | - | Design that partly deviates from the previous | 0173-1#02-AAP003#005 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | Title |  | - | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document | 0173-1#02-ABG940#004 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | SubTitle |  | - | List of language-dependent subtitles of the Document. | 0173-1#02-ABH998#003 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | Description |  | - | text note | 0173-1#02-AAN466#004 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | KeyWords |  | - | List of language-dependent keywords of the Document. Note: Mutiple keywords are given as comma separated list for each language. Constraint: For each language-depended KeyWord a Title and Summary shall exist for the given language. Note: This can be intentionally a blank. | 0173-1#02-ABH999#003 |
| 3 | ┕ Prop | StatusSetDate | N/A | - | Date when the document status was set. Format is YYYY-MM-dd. | 0173-1#02-ABI000#003 |
| 3 | ┕ Prop | StatusValue | - | - | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) | 0173-1#02-ABI001#003 |
| 3 | ┕ Prop | OrganizationShortName | - | - | Organiziation short name of the author of the Document. | 0173-1#02-ABI002#003 |
| 3 | ┕ Prop | OrganizationOfficialName | - | - | Official name of the organization of author of the Document. | 0173-1#02-ABI004#003 |
| 3 | ┕ Ref | RefersTo__00__ |  | - | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship | 0173-1#02-ABK288#002 |
| 3 | ┕ Ref | BasedOn__00__ |  | - | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship | 0173-1#02-ABK289#002 |
| 3 | ┕ Ref | TranslationOf__00__ |  | - | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship | 0173-1#02-ABK290#002 |
| 3 | ┕ File | DigitalFile__00__ |  | - | Note: each DigitalFile represents the same content or Document version, but can be provided in different technical formats (PDF, PDFA, html, etc.) or by a link. | 0173-1#02-ABK126#003 |
| 3 | ┕ File | PreviewFile__00__ |  | - | Provides a preview image of the DocumentVersion, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution. Note: low resolution e.g. < 512 x 512 pixels. Constraint: the MIME type needs to match the file type. Allowed file types are JPG, PNG, BMP. | 0173-1#02-ABK127#002 |
| 2 | ┕ Ref | DocumentedEntity__00__ |  | - | Identifies entities, which are subject to the Document. Note: can be omitted, if the subject of the Document is the overall Asset of the Asset Administration Shell. Note: if no Entity according clause 2.2 is referenced, this ReferenceElement is not required at all. Note: This mechanism substitutes the ObjectId-provision of the VDI2770 (see section 2.2 and appendix B). | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity |
| 1 | ┕ Entity | Entity |  | - | States, that the described Entity is an important entity for documentation of the superordinate Asset of the Asset Administration Shell. Note: typically, such Entities are well-identified sub-parts of the Asset, such as supplier parts delivered to the manufacturer of the Asset. | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntityForDocumentation |

2-3. Nameplate

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | Nameplate |  | - | Contains the nameplate information attached to the product | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |
| 1 | ┕ Prop | URIOfTheProduct | https://api.siemens.com/products/motor-v20-12345 | - | unique global identification of the product instance using an universal resource identifier (URI) | 0112/2///61987#ABN590#002 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerName | AA Manufactue | - | legally valid designation of the natural or judicial person which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into circulation | 0112/2///61987#ABA565#009 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductDesignation | AA Manufactue Desc | - | short description of the product (short text), third or lowest level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy | 0112/2///61987#ABA567#009 |
| 1 | ┕ SMC | AddressInformation |  | - | Note: this set of information is defined by SMT drop-in "Address Information" | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductRoot |  | - | top level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy | 0112/2///61360_7#AAS011#001 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductFamily |  | - | second level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy | 0112/2///61987#ABP464#002 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerProductType | 1 | - | characteristic to differentiate between different products of a product family or special variants | 0112/2///61987#ABA300#008 |
| 1 | ┕ Prop | OrderCodeOfManufacturer | O202501 | - | unique combination of numbers and letters issued by the manufacturer that is used to identify the device for ordering | 0112/2///61987#ABA950#008 |
| 1 | ┕ Prop | ProductArticleNumberOfManufacturer | - | - | unique product identifier of the manufacturer | 0112/2///61987#ABA581#007 |
| 1 | ┕ Prop | SerialNumber | S012000010111A01 | - | unique combination of numbers and letters used to identify the device once it has been manufactured | 0112/2///61987#ABA951#009 |
| 1 | ┕ Prop | YearOfConstruction | ‘20230101’ | - | year in which the manufacturing process is completed | 0112/2///61987#ABP000#002 |
| 1 | ┕ Prop | DateOfManufacture | ‘20240101’ | - | date when an item was manufactured | 0112/2///61987#ABB757#007 |
| 1 | ┕ Prop | HardwareVersion | 1.0- | - | version of the hardware supplied with the device | 0112/2///61987#ABA926#008 |
| 1 | ┕ Prop | FirmwareVersion | 1.0- | - | version of the firmware supplied with the device | 0112/2///61987#ABA302#006 |
| 1 | ┕ Prop | SoftwareVersion | 1.0- | - | version of the software used by the device | 0112/2///61987#ABA601#008 |
| 1 | ┕ Prop | CountryOfOrigin | A01- | - | Note: Country codes defined accord. to DIN EN ISO 3166-1 alpha-2 codes | 0112/2///61987#ABP462#001 |
| 1 | ┕ Prop | UniqueFacilityIdentifier | A00101- | - | unique string of characters for the identification of locations or buildings involved in a product’s value chain or used by actors involved in a product’s value chain | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier |
| 1 | ┕ File | CompanyLogo |  | - | a graphic mark used to represent a company, an organisation or a product | 0112/2///61987#ABP463#001 |
| 1 | ┕ SML | Markings |  | - | Note: CE marking is declared as mandatory according to EU Blue Guide | 0112/2///61360_7#AAS006#001 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Note: CE marking is declared as mandatory according to the Blue Guide of the EU-Commission | 0112/2///61360_7#AAS009#001 |
| 3 | ┕ Prop | MarkingName | - | - | MarkingName | 0112/2///61987#ABA231#009 |
| 3 | ┕ Prop | DesignationOfCertificateOrApproval | - | - | Note: Approval identifier, reference to the certificate number, to be entered without spaces | 0112/2///61987#ABH783#003 |
| 3 | ┕ Prop | IssueDate | N/A | - | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day | 0112/2///61987#ABO097#001 |
| 3 | ┕ Prop | ExpiryDate | N/A | - | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day | 0112/2///61987#ABH830#002 |
| 3 | ┕ File | MarkingFile |  | - | MarkingFile | 0112/2///61987#ABO100#002 |
| 3 | ┕ Prop | MarkingAdditionalText | - | - | MarkingAdditionalText | 0112/2///61987#ABB146#007 |
| 1 | ┕ SMC | AssetSpecificProperties |  | - | AssetSpecificProperties | 0173-1#02-ABI218#003/0173-1#01-AGZ672#004 |
| 2 | ┕ Prop | ArbitraryProperty | - | - | Note: Every property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp |
| 2 | ┕ MultiLanguageProperty | ArbitraryMLP |  | - | Note: Every multilanguage property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP |
| 2 | ┕ File | ArbitraryFile |  | - | Note: Every file can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile |
| 2 | ┕ SML | GuidelineSpecificProperties |  | - | GuidelineSpecificProperties | 0173-1#02-ABI219#003/0173-1#01-AHD205#004 |
| 3 | ┕ SMC | #00 |  | - | #00 | 0173-1#01-AHD205#004 |
| 4 | ┕ Prop | GuidelineForConformityDeclaration | - | - | GuidelineForConformityDeclaration | 0173-1#02-AAO856#002 |
| 4 | ┕ Prop | ArbitraryProperty | - | - | Note: Every property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp |
| 4 | ┕ File | ArbitraryFile |  | - | Note: Every file can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile |
| 4 | ┕ MultiLanguageProperty | ArbitraryMLP |  | - | Note: Every multilanguage property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP |

2-4. CarbonFootprint

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | CarbonFootprint |  | - | The Submodel provides the means to access the Carbon Footprint of the asset. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/CarbonFootprint/1/0 |
| 1 | ┕ SML | ProductCarbonFootprints |  | - | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprints/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprint/1/0 |
| 3 | ┕ SML | PcfCalculationMethods |  | - | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | 01 | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product. | 0173-1#02-ABG854#003 |
| 3 | ┕ Prop | PcfCO2eq | 0.0 | - | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. | 0173-1#02-ABG855#003 |
| 3 | ┕ Prop | ReferenceImpactUnitForCalculation | 12 | - | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers. | 0173-1#02-ABG856#003 |
| 3 | ┕ Prop | QuantityOfMeasureForCalculation | 0.0 | - | provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint. | 0173-1#02-ABG857#003 |
| 3 | ┕ SML | LifeCyclePhases |  | - | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | 2 | - | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers | 0173-1#02-ABG858#003 |
| 3 | ┕ File | ExplanatoryStatement |  | - | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | GoodsHandoverAddress |  | - | Indicates the hand-over address of the goods transport | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |
| 3 | ┕ Prop | PublicationDate | 20250101 | - | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ExpirationDate | 20280101 | - | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SML | ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints |  | - | Product Carbon Footprints, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Product Carbon Footprint, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprint/1/0 |
| 3 | ┕ SML | PcfCalculationMethods |  | - | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | - | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product. | 0173-1#02-ABG854#003 |
| 3 | ┕ SMC | ProductOrSectorSpecificRule |  | - | Contains further information on the product-specific or sector-specific rule used to calculate the carbon footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleOperator | - | - | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleName | - | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleVersion | - | - | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 |
| 4 | ┕ File | PcfRuleOnlineReference |  | - | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ExternalPcfApi |  | - | An external service that provides carbon footprint information via an interface, allowing on-demand retrieval of this data when required. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfApiEndpoint | N/A | - | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfApiQuery | - | - | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | PcfInformation |  | - | A section in which further content is listed according to the calculation method for the Product Carbon Footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfInformation/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ArbitraryContent | - | - | Free area for structured collection of specific items of a specific PCF. | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary |

3. AAS 참조모델 구조

3-1. TechnicalData

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | TechnicalData |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TechnicalData/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | TechnicalProperty 기술_속성 |  | - | Technical specifications and characteristics of a requipment. 장비가 가진 기술적인 사양과 특성. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TechnicalProperty/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Ratedvoltage 정격전압 | ±2.0 | V | The standard voltage the device or system is designed to operate safely at. 장치나 시스템이 안전하게 운전할 수 있도록 설계된 기준 전압. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedvoltage/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RatedoutputCurrent 정격출력_전류 | 10.5 | A | Amount of current the equipment can continuously and stably output. 장비가 지속적으로 안정되게 내보낼 수 있는 전류의 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedoutputCurrent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Dutycycle 정격사용률_상한 | - | - | Percentage of time the equipment can operate continuously without overheating in a 10-minute cycle. 10분 주기로 장비가 과열 없이 연속 작업 가능한 시간 비율(%). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Dutycycle/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Frequency 주파수 | 80 | Hz | The number of times a wave or phenomenon repeats per unit of time. 파동이나 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Frequency/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Ratedpower 정격전력 | 200 | W | The maximum or reference power by design that equipment can output safely and continuously 장비가 안전하고 연속적으로 낼 수 있는 설계상의 최대 또는 기준 전력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpower/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Ingressprotection IP등급 | - | - | Rating for protection against dust and water. 먼지와 물로부터 장비를 보호하는 등급 (Ingress Protection). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ingressprotection/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | WireFeedDevice 와이어_송급_장치 |  | - | Device that consistently feeds welding wire to the torch. 용접 와이어를 토치로 일정하게 밀어주는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedDevice/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaximumFeedrate 최대_송급속도 | 1.8 | mm/min | The fastest speed the equipment can move at during the process. 장비가 공정 중 이동할 수 있는 가장 빠른 속도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumFeedrate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WireReelCapacity 와이어_릴_용량 | - | - | Maximum capacity (weight) of the reel that holds the welding wire. 용접 와이어를 감아두는 릴의 최대 수용량(무게). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireReelCapacity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FeedRollerSize 송급_롤러_크기 | 1200 | mm | Size or spec of the rollers that grip and feed the wire. 와이어를 물고 밀어주는 롤러의 크기나 규격. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedRollerSize/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RollerDrivingType 롤러_구동_유형 | 1 | - | Method of driving the rollers (e.g., 2-Roll, 4-Roll, Gear). 롤러를 굴리는 방식 (예: 2-Roll, 4-Roll, Gear). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RollerDrivingType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaximumSpoolWeight 최대_스풀_무게 | - | - | Maximum weight of the wire spool that can be mounted. 장착 가능한 와이어 스풀(뭉치)의 최대 무게. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumSpoolWeight/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Torch 토치 |  | - | Handle part that emits arc and gas to perform actual welding. 아크와 가스를 분출하여 실제 용접을 수행하는 손잡이 부분. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Torch/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TorchLength 토치_길이 | 1200 | mm | Total length including the torch cable. 토치 케이블을 포함한 전체 길이. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorchLength/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CoolingMethod 냉각_방법 | - | - | Method of cooling heat from torch or equipment (Air/Water). 토치나 장비의 열을 식히는 방식 (공랭/수랭). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingMethod/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TorchneckAngle 토치넥_각도 | - | - | Angle of the curved neck part at the torch tip. 토치 끝 굽어지는 목 부분의 각도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorchneckAngle/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaximumInputPressure 최대_입력_압력 | 18.5 | bar | Maximum allowable pressure of gas or air entering the equipment. 장비로 들어오는 가스나 공기의 최대 허용 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumInputPressure/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaximumOutputPressure 최대_출력_압력 | 18.5 | bar | Maximum pressure of gas exiting the equipment (to torch, etc.). 장비에서 나가는(토치 등) 가스의 최대 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumOutputPressure/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DesignLife 설계_수명 | - | - | The intended operating period of a device, equipment, or component, established during the design phase, during which it is expected to maintain its original function safely. 장치, 설비 또는 부품이 본래의 기능을 유지하며 안전하게 작동할 것으로 기대하여 제조사가 설계 단계에서 사전에 설정된 예상 가동 기간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DesignLife/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Environment 환경 |  | - | Data collectively referring to the surrounding conditions (temperature, humidity, cleanliness, etc.) surrounding equipment or processes. 장비나 공정을 둘러싼 주변 환경(온도, 습도, 청결 등)을 총칭하여 이르는 말. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Environment/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TemperatureRange 온도_범위 | 25.5 | °C | Temperature range where the equipment can operate normally. 장비가 정상적으로 작동할 수 있는 온도 구간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureRange/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Ratedrelativehumidity 정격상대습도 | 60 | % | The ambient relative humidity conditions or range within which the products performance is guaranteed. 제품의 성능을 보장하는 주위 환경의 상대 습도 조건 또는 범위. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedrelativehumidity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Equipment 장비 | - | - | A general term for various machines and equipment used in the production process, and is a standard unit for equipment management. 생산 공정에 사용되는 각종 기계 및 설비를 통칭하는 용어로, 장비 관리를 위한 기준 단위임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Equipment/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Shieldinggas 보호가스 |  | - | The auxiliary gas used to protect the cutting area and extend the life of the torch components. 절단 영역을 보호하고 토치 부품의 수명을 연장하기 위해 사용되는 보조 가스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Shieldinggas/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Type 유형 | 1 | - | The kind or form that distinguishes an item or subject. 항목이나 대상을 구분하는 종류나 형식. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Type/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FlowrateLowerlimit 유량_하한 | 10 | - | The minimum standard value of fluid flow (e.g., coolant or gas) that must be maintained for system stability. 냉각수나 가스 등의 유체 흐름이 시스템 안정을 위해 유지되어야 하는 최소 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateLowerlimit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PressureUpperlimit 압력_상한 | 18.5 | bar | Maximum allowable internal pressure of the ink system. 잉크 시스템 내부 압력의 최대 허용치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureUpperlimit/1/0 |

3-2. DataSource

| LV | Element | idShort | value(sample) | unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | DataSource |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataSource/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Controlbox 컨트롤박스 |  | - | A general purpose control panel that houses electrical/electronic components (PLC, switches, relays, etc.) to control and protect the equipment. 설비의 전기/전자 부품(PLC, 스위치, 릴레이 등)을 내장하여 시스템을 제어하고 보호하는 범용 제어반. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Controlbox/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | FactoryID 공장_ID | - | - | A code or ID assigned to uniquely identify a specific factory, especially when managing multiple production sites. 여러 생산 거점을 관리할 경우, 특정 공장을 고유하게 식별하기 위해 부여된 코드 또는 ID. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FactoryID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LineID 라인_ID | L01 | - | A unique ID identifying each line. Equivalent to line_Number it is recommended to use the number for consistency. 라인의 개별 대상을 고유하게 식별하는 번호나 코드. 라인_번호와 동일한 개념이며, 일관성을 위해 번호 사용을 권장함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LineID/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | OPCUAInterface OPCUA_인터페이스 |  | - | An interface for using OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), a platformindependent communication standard for secure and reliable data exchange between industrial automation systems. 산업 자동화 시스템 간의 안전하고 신뢰성 있는 데이터 교환을 위한 플랫폼 독립적인 통신 표준(OPC UA)을 사용하기 위한 인터페이스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OPCUAInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EndpointURL 엔드포인트_URL | DNS001/101/A01/ | - | Summary information about an item or object, used to concisely describe its key features, such as function, purpose, and status. Essential for documentation, reports, dashboards, etc. 외부에서 특정 서비스나 데이터에 접근할 수 있는 최종 목적지의 네트워크 주소(URL). API를 호출하거나 특정 리소스에 접근하기 위한 구체적인 경로를 의미 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndpointURL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | UserName 사용자_이름 | GilDong | - | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UserName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Password 비밀번호 | ******* | - | The string code that verifies the users identity and grants system access rights. 사용자의 신원을 확인하고 시스템 접근 권한을 부여하는 문자열 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SecurityPolicyContent 보안_정책_내용 | ABCD | - | Detailed contents and actionable items of a security policy. 보안 정책의 구체적인 내용 및 실행 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecurityPolicyContent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CertificateFile 인증서_파일 | CF250101_001 | - | A digital certificate file used to establish a trusted relationship between a server and a client and to encrypt the communication. 서버와 클라이언트 간의 신뢰 관계를 구축하고 통신을 암호화하기 위해 사용되는 디지털 인증서 파일. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OPCUACertificateFile/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | VariableNode 변수_노드 |  | - | A fundamental element in the OPC UA object model that represents a value. 데이터 값을 저장하고 전달하는 OPC UA 객체 모델의 기본 구성 요소입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VariableNode/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ID | A01 | - | It is a subconcept of code and is an identifier that is a mixture of letters and numbers that identifies individual entities. It serves to uniquely distinguish specific individual objects. Bus number and ID are used as the same concept and should not be used interchangeably. 코드의 하위 개념으로 개별적인 실체를 식별하는 문자와 숫자가 혼합된 식별자임. 주로 공식적인 실체에 사용함. 특정 개별 대상을 고유하게 구분하는 역할을 함. 번호와 아이디(ID)는 동일한 개념으로 사용되며, 혼용하지 않는다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Description 설명 | 현재시간 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | BrowseName 탐색_이름 | - | - | A non-localized name used to uniquely identify a node within the server hierarchy. 서버 내에서 노드를 고유하게 식별하기 위해 사용되는 비언어적 이름입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BrowseName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DisplayName 표시_이름 | timestamp | - | A human-readable name for the node that is intended to be displayed in a user interface. 사용자 인터페이스에 표시되는 이름으로, 다국어 지원이 가능한 가독성 높은 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DisplayName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | DX01200 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Unit 단위 | datetime | - | A standardized standard for expressing measured values. Examples include meters (m), kilograms (kg), and volts (V), and it clarifies the meaning of values. 측정된 값을 표현하기 위한 표준화된 기준임. 미터(m), 킬로그램(kg), 볼트(V) 등이 있으며, 값의 의미를 명확하게 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Unit/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Arraydimension 배열차원 | 1 | - | Defines the number of dimensions for a variable if it is structured as an array. 변수가 배열 형태일 때 그 구조가 몇 차원(1차원, 2차원 등)인지를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arraydimension/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | 1 | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MinimumSamplingInterval 최소_샘플링_주기 | sec | - | The shortest time interval at which a server checks for changes in the data value. 서버가 데이터의 변화를 확인하기 위해 확인하는 가장 짧은 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinimumSamplingInterval/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ID | A02 | - | It is a subconcept of code and is an identifier that is a mixture of letters and numbers that identifies individual entities. It serves to uniquely distinguish specific individual objects. Bus number and ID are used as the same concept and should not be used interchangeably. 코드의 하위 개념으로 개별적인 실체를 식별하는 문자와 숫자가 혼합된 식별자임. 주로 공식적인 실체에 사용함. 특정 개별 대상을 고유하게 구분하는 역할을 함. 번호와 아이디(ID)는 동일한 개념으로 사용되며, 혼용하지 않는다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Description 설명 | 장비가동여부 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | BrowseName 탐색_이름 | A02 | - | A non-localized name used to uniquely identify a node within the server hierarchy. 서버 내에서 노드를 고유하게 식별하기 위해 사용되는 비언어적 이름입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BrowseName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DisplayName 표시_이름 | OP_YN | - | A human-readable name for the node that is intended to be displayed in a user interface. 사용자 인터페이스에 표시되는 이름으로, 다국어 지원이 가능한 가독성 높은 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DisplayName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | DX2001 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Unit 단위 | - | - | A standardized standard for expressing measured values. Examples include meters (m), kilograms (kg), and volts (V), and it clarifies the meaning of values. 측정된 값을 표현하기 위한 표준화된 기준임. 미터(m), 킬로그램(kg), 볼트(V) 등이 있으며, 값의 의미를 명확하게 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Unit/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Arraydimension 배열차원 | - | - | Defines the number of dimensions for a variable if it is structured as an array. 변수가 배열 형태일 때 그 구조가 몇 차원(1차원, 2차원 등)인지를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arraydimension/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | 1 | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MinimumSamplingInterval 최소_샘플링_주기 | sec | - | The shortest time interval at which a server checks for changes in the data value. 서버가 데이터의 변화를 확인하기 위해 확인하는 가장 짧은 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinimumSamplingInterval/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MQTTInterface MQTT_인터페이스 |  | - | A contact point or connection specification for exchanging data with external systems via the MQTT protocol. MQTT 프로토콜을 통해 외부 시스템과 데이터를 주고받기 위한 접점 또는 연결 규격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MQTTBrokerAddress MQTT_브로커_주소 | 198/29/003/A01 | - | The network IP or domain address of the server that mediates MQTT messages. MQTT 메시지를 중계하는 서버의 네트워크 IP 또는 도메인 주소입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTBrokerAddress/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PortNumber 포트_번호 | 80 | - | Identifiers that classify upper organizations 네트워크 통신에서 특정 프로세스나 서비스를 식별하기 위해 사용되는 논리적인 번호. IP 주소가 컴퓨터의 주소라면, 포트 번호는 그 컴퓨터 안의 특정 프로그램으로 가는 문의 번호에 해당. (예: HTTP 80, HTTPS 443) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PortNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | UserName 사용자_이름 | GilDong | - | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UserName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Password 비밀번호 | ******* | - | The string code that verifies the users identity and grants system access rights. 사용자의 신원을 확인하고 시스템 접근 권한을 부여하는 문자열 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ClientCertificationID 클라이언트_인증_ID | ALLMighty | - | A unique identifier used to identify and authenticate a client when connecting to the broker. 브로커 접속 시 클라이언트를 식별하고 인증하기 위해 사용하는 고유 식별자입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClientCertificationID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TLSActivationYesno TLS_활성화_여부 | Yes | - | Determines whether to encrypt the communication channel using Transport Layer Security (TLS). 전송 계층 보안(TLS)을 사용하여 통신 구간을 암호화할지 여부를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TLSActivationYesno/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | QOSLevel QOS_레벨 | 1 | - | Sets the reliability level of message delivery (0: At most once, 1: At least once, 2: Exactly once). 메시지 전송의 신뢰성 등급(0: 최대 한 번, 1: 적어도 한 번, 2: 정확히 한 번)을 설정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QOSLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BaseTopicpath 기본_토픽경로 |  | - | The upper-level path commonly used across the entire MQTT topic structure. 전체 MQTT 토픽 구조에서 공통적으로 사용되는 상위 계층의 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BaseTopicpath/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Payload 페이로드 |  | - | The actual body of core data being transmitted, excluding headers and metadata. 헤더와 메타데이터를 제외하고 전송하려는 실제 핵심 데이터 본문입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MQTTTopicpath MQTT_토픽경로 | - | - | The specific data path where messages are published or subscribed to. 메시지가 발행(Publish)되거나 구독(Subscribe)되는 구체적인 데이터 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTTopicpath/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FieldName 필드_이름 | date | - | A unique name assigned to identify a specific data attribute or column. 데이터 항목을 식별하기 위해 부여된 고유한 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | datetime | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MetadataKeyID 메타데이터_키_ID | date01 | - | A unique key value assigned to identify supplementary information (metadata) of the data. 데이터의 부가 정보를 식별하기 위해 할당된 고유한 키 값입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MetadataKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | D200 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MQTTTopicpath MQTT_토픽경로 | - | - | The specific data path where messages are published or subscribed to. 메시지가 발행(Publish)되거나 구독(Subscribe)되는 구체적인 데이터 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTTopicpath/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FieldName 필드_이름 | - | - | A unique name assigned to identify a specific data attribute or column. 데이터 항목을 식별하기 위해 부여된 고유한 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MetadataKeyID 메타데이터_키_ID | m03 | - | A unique key value assigned to identify supplementary information (metadata) of the data. 데이터의 부가 정보를 식별하기 위해 할당된 고유한 키 값입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MetadataKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | d020 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ModbusInterface 모드버스_인터페이스 |  | - | A data group for defining Modbus interface information, a communication protocol widely used in industrial settings. 산업 현장에서 널리 사용되는 통신 프로토콜인 Modbus 인터페이스 정보 정의하기 위한 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModbusInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CommunicationType 통신_유형 | 1 | - | Defines the method of data transmission (e.g., Serial, Ethernet) or the specific type of protocol used. 데이터 전송 방식(예: Serial, Ethernet, Wireless 등)이나 프로토콜의 종류를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CommunicationType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | IPAddress IP_주소 | 10.30.98.01 | - | A unique numerical address assigned to each device (e.g., PLC, PC, server) connected to a network. 네트워크에 연결된 장치(PLC, PC, 서버 등)에 부여되는 고유한 숫자 주소. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPAddress/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DataRegisterMappingFile 데이터_레지스터_매핑_파일 | - | - | A document or file containing mapping information between device internal addresses (registers) and data items. 장치 내부의 주소(레지스터)와 데이터 항목 간의 매핑 정보를 담고 있는 문서 또는 파일입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataRegisterMappingFile/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Type 유형 | 1 | - | The kind or form that distinguishes an item or subject. 항목이나 대상을 구분하는 종류나 형식. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Type/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RPIValue RPI_값 | - | - | The actual numerical value (usually in ms) of the set Requested Packet Interval. 설정된 요청 패킷 간격(RPI)의 실제 시간 수치(보통 ms 단위)입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPIValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CommunicationDeviceID 통신_장치_ID | - | - | A unique ID used to identify individual equipment performing communication on a network. 네트워크상에서 통신을 수행하는 개별 장비를 식별하기 위한 고유 ID입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CommunicationDeviceID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Payload 페이로드 |  | - | The actual body of core data being transmitted, excluding headers and metadata. 헤더와 메타데이터를 제외하고 전송하려는 실제 핵심 데이터 본문입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SlaveAddress 슬레이브_주소 | - | - | A unique number assigned to identify each subordinate device in a Modbus network. Modbus 네트워크에서 각 하위 장치를 식별하기 위해 할당된 고유 번호입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlaveAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FunctionCode 기능_코드 | P-PLATE-12T | - | A command code used by the master to tell the slave which type of action (read, write, etc.) to perform. 마스터가 슬레이브에게 수행할 동작(읽기, 쓰기 등)을 지시하는 명령 코드입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FunctionCode/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterStartAddress 레지스터_시작_주소 | - | - | The initial physical or logical location of the register where data reading or writing begins. 데이터를 읽거나 쓰기 시작할 레지스터의 최초 물리적논리적 위치입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterStartAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterDataQuantity 레지스터_데이터_수량 | - | - | The total number of consecutive registers to be read from or written to, starting from the base address. 시작 주소로부터 연속적으로 읽거나 쓸 레지스터의 총 개수입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterDataQuantity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | D3010 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SlaveAddress 슬레이브_주소 | - | - | A unique number assigned to identify each subordinate device in a Modbus network. Modbus 네트워크에서 각 하위 장치를 식별하기 위해 할당된 고유 번호입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlaveAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FunctionCode 기능_코드 | P-PLATE-12T | - | A command code used by the master to tell the slave which type of action (read, write, etc.) to perform. 마스터가 슬레이브에게 수행할 동작(읽기, 쓰기 등)을 지시하는 명령 코드입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FunctionCode/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterStartAddress 레지스터_시작_주소 | - | - | The initial physical or logical location of the register where data reading or writing begins. 데이터를 읽거나 쓰기 시작할 레지스터의 최초 물리적논리적 위치입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterStartAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterDataQuantity 레지스터_데이터_수량 | - | - | The total number of consecutive registers to be read from or written to, starting from the base address. 시작 주소로부터 연속적으로 읽거나 쓸 레지스터의 총 개수입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterDataQuantity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | - | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | - | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ICTOTDataInterface ICTOT_데이터_인터페이스 |  | - | A collection of information on connection methods and specifications for data exchange between Information Technology (ICT) systems and Operational Technology (OT) systems. 정보기술(ICT) 시스템과 운영기술(OT) 시스템 간의 데이터 교환을 위한 연결 방식 및 규격에 대한 집합 정보 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ICTOTDataInterface/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ERP |  | - | Enterprise Resource Planning system that integrates and manages core business processes such as production, materials, HR, and finance. 전사적 자원 관리 시스템(Enterprise Resource Planning). 생산, 자재, 인사, 회계 등 기업의 핵심 정보를 통합 관리하는 플랫폼. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ERP/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SystemID 시스템_ID | - | - | An official identifier for uniquely identifying an information system such as MES, ERP, or SCM. It has the same meaning as System_Number. MES, ERP, SCM 등 정보 시스템을 고유하게 식별하기 위한 공식적인 식별자. System_Number와 동일한 의미를 가집니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EndpointURL 엔드포인트_URL | - | - | Summary information about an item or object, used to concisely describe its key features, such as function, purpose, and status. Essential for documentation, reports, dashboards, etc. 외부에서 특정 서비스나 데이터에 접근할 수 있는 최종 목적지의 네트워크 주소(URL). API를 호출하거나 특정 리소스에 접근하기 위한 구체적인 경로를 의미 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndpointURL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProtocolName 프로토콜_이름 | - | - | The name of the protocol used for data communication (e.g., OPCUA, MQTT, Modbus TCP). 데이터 통신에 사용되는 프로토콜의 이름 (예: OPCUA, MQTT, Modbus TCP). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtocolName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DatabaseType 데이터베이스_유형 | 1 | - | The type of Database Management System (DBMS) being used (e.g., MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). 사용되는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 종류 (예: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseType/1/0 |
| 3 | ┕ SML | DatabaseTable 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | #00 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Name 이름 | - | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | - | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MappingKeyID 매핑_키_ID | M03 | - | A unique identifier used to link and identify corresponding items between different data sources. 서로 다른 데이터 소스 간의 항목을 연결하고 식별하기 위해 사용되는 고유 식별자입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MappingKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataSynchronizationCycle 데이터_동기화_주기 | min | - | The time interval at which local and remote databases are updated to ensure data consistency. 로컬 데이터와 원격 데이터베이스 간의 상태를 일치시키기 위해 실행되는 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataSynchronizationCycle/1/0 |
| 5 | ┕ SMC | Column 컬럼 |  | - | This is the most common definition in data analysis and programming, referring to a vertical column of data of the same type. It refers to a vertical line in a tabular data structure. 동일한 성격의 데이터가 나열되는 세로 열로 데이터 분석이나 프로그래밍에서 가장 많이 접하게 되는 정의입니다. 표(Table) 형태의 데이터 구조에서 세로 줄을 의미합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Column/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | time | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | timestamp | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | OP_YN | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | 장비가동여부 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | Cha | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MES |  | - | A manufacturing execution system that collects and manages realtime data from the shop floor to control work orders, schedules, quality, and equipment operations. 생산 현장의 데이터를 실시간으로 수집 및 관리하여 작업 지시, 일정, 품질, 장비 상태 등을 통합 운영하는 제조 실행 시스템임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MES/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SystemID 시스템_ID | MES001 | - | An official identifier for uniquely identifying an information system such as MES, ERP, or SCM. It has the same meaning as System_Number. MES, ERP, SCM 등 정보 시스템을 고유하게 식별하기 위한 공식적인 식별자. System_Number와 동일한 의미를 가집니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EndpointURL 엔드포인트_URL | DNS001/101/A01/ | - | Summary information about an item or object, used to concisely describe its key features, such as function, purpose, and status. Essential for documentation, reports, dashboards, etc. 외부에서 특정 서비스나 데이터에 접근할 수 있는 최종 목적지의 네트워크 주소(URL). API를 호출하거나 특정 리소스에 접근하기 위한 구체적인 경로를 의미 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndpointURL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProtocolName 프로토콜_이름 | - | - | The name of the protocol used for data communication (e.g., OPCUA, MQTT, Modbus TCP). 데이터 통신에 사용되는 프로토콜의 이름 (예: OPCUA, MQTT, Modbus TCP). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtocolName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DatabaseType 데이터베이스_유형 | 3 | - | The type of Database Management System (DBMS) being used (e.g., MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). 사용되는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 종류 (예: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseType/1/0 |
| 3 | ┕ SML | DatabaseTable 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | #00 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Name 이름 | PLAN001 | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | 1 | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MappingKeyID 매핑_키_ID | M01 | - | A unique identifier used to link and identify corresponding items between different data sources. 서로 다른 데이터 소스 간의 항목을 연결하고 식별하기 위해 사용되는 고유 식별자입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MappingKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataSynchronizationCycle 데이터_동기화_주기 | min | - | The time interval at which local and remote databases are updated to ensure data consistency. 로컬 데이터와 원격 데이터베이스 간의 상태를 일치시키기 위해 실행되는 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataSynchronizationCycle/1/0 |
| 5 | ┕ SMC | Column 컬럼 |  | - | This is the most common definition in data analysis and programming, referring to a vertical column of data of the same type. It refers to a vertical line in a tabular data structure. 동일한 성격의 데이터가 나열되는 세로 열로 데이터 분석이나 프로그래밍에서 가장 많이 접하게 되는 정의입니다. 표(Table) 형태의 데이터 구조에서 세로 줄을 의미합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Column/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | time | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | timestamp | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | OP_YN | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | 장비가동여부 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | Cha | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |

3-3. OperationalData

| LV | Element | idShort | value(sample) | unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | OperationalData |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationalData/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | PresentTime 현재_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | Between a certain time and a certain time 시간의 어느 한 시점을 의미하는 데이터도메인으로 Timestamp, 시각과 동일하다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentTime/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | BatchData 배치_데이터 |  | - | A collection of process, quality, and equipment data related to a specific production batch or lot. (A group term, e.G., Submodel) 특정 생산 배치(Batch) 또는 로트(Lot)와 관련된 공정, 품질, 설비 데이터의 집합. (서브모델 등 그룹 용어) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchData/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | BatchID 배치_ID | - | - | A unique identifier assigned to a group of products (a batch or lot) produced together under the same conditions. Used for production history tracking and quality control. 동일한 조건에서 함께 생산되는 제품 그룹(배치 또는 로트)에 부여되는 고유 식별자. 생산 이력 추적 및 품질 관리에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | StartTime 시작_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The recorded time at which a task, process, or event began. 작업, 공정 또는 이벤트가 시작된 시점을 기록한 시간 정보임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StartTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | EndTime 종료_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The timestamp indicating when a task, state, or process was completed. 작업, 상태 또는 프로세스가 종료된 시점을 나타내는 시간 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaterialSize 자재_크기 | - | - | The external dimensions (length, width, etc.) of the material being processed. 가공 대상 소재의 외형적 치수 (길이, 너비 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSize/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaterialThickness 자재_두께 | 12 | mm | The thickness of the material being processed. 가공 대상 소재의 두꺼운 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialThickness/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Setting 설정 |  | - | A collection of grouped configuration items such as standard values, conditions, and parameters for operating a system or equipment. 장비 또는 시스템 작동을 위한 기준값, 조건, 파라미터 등을 그룹화한 설정 항목 집합임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Setting/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RecipeID 레시피_ID | - | - | This is a unique identifier (ID) assigned to a set of process conditions (recipe) for creating a specific product manufacturing process. By managing numerous settings, such as temperature, pressure, and time, with a single ID, it improves production consistency and efficiency. 특정 제품을 만들기 위한 공정 조건들의 묶음(레시피)에 부여되는 고유한 식별 ID의 정보임. 온도, 압력, 시간 등 수많은 설정값을 하나의 ID로 관리하여 생산의 일관성과 효율성을 높임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecipeID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RetentionTime 유지_시간 | 420 | min | The time duration set to maintain a specific state or value without variation. 특정 상태나 값을 변동 없이 유지하도록 설정된 시간 기간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RetentionTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkOrderID 작업_지시_ID | OP-201 | - | A unique number or code that identifies the individual work instruction document. 개별 작업 지시 문서를 고유하게 식별하는 번호나 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkerID 작업자_ID | E00001 | - | The unique identifier of the worker who is currently operating or responsible for the machine. 현재 장비를 조작하거나 담당하고 있는 작업자의 고유 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkerID/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Voltage 전압 | 220 | V | The difference in electrical potential energy between two points in a circuit. It is the source of the force that drives charge flow and is a fundamental electrical measurement that determines the operating state of a system. 회로의 두 지점 사이의 전기적인 위치 에너지 차이. 전하를 흐르게 하는 힘의 원천으로, 시스템의 동작 상태를 파악하는 기본적인 전기적 측정값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Voltage/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | WireFeedDevice 와이어_송급_장치 |  | - | Device that consistently feeds welding wire to the torch. 용접 와이어를 토치로 일정하게 밀어주는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Feedrate 송급속도 | - | - | Speed at which material is fed (mm/min, etc.). 재료가 공급되는 속도 (mm/min 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Feedrate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Pressure 압력 | - | bar | The magnitude of force applied perpendicularly to a unit area. 단위 면적에 수직으로 가해지는 힘의 크기. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Torch 토치 |  | - | Handle part that emits arc and gas to perform actual welding. 아크와 가스를 분출하여 실제 용접을 수행하는 손잡이 부분. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Torch/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CraterCurrent 크레이터_전류 | 10.5 | A | Finishing current to fill the crater at the end of welding. 용접 종료 시 웅덩이(Crater)를 채우기 위한 마무리 전류. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CraterCurrent/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CraterVoltage 크레이터_전압 | 220 | V | Finishing voltage to fill the crater at the end of welding. 용접 종료 시 웅덩이(Crater)를 채우기 위한 마무 전압. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CraterVoltage/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Shieldinggas 보호가스 |  | - | The auxiliary gas used to protect the cutting area and extend the life of the torch components. 절단 영역을 보호하고 토치 부품의 수명을 연장하기 위해 사용되는 보조 가스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Shieldinggas/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Flowrate 유량 | - | - | The amount or speed at which a liquid or gas flows per unit time. 액체나 기체가 단위 시간당 흐르는 양이나 속도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Flowrate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Pressure 압력 | - | bar | The magnitude of force applied perpendicularly to a unit area. 단위 면적에 수직으로 가해지는 힘의 크기. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressure/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | WorkOrder 작업_지시 |  | - | Official instructions issued to workers or equipment for producing a specific product. 특정 제품을 생산하기 위해 작업자나 장비에 내려진 공식 명령 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Workorder/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LineID 라인_ID | - | - | A unique ID identifying each line. Equivalent to line_Number it is recommended to use the number for consistency. 라인의 개별 대상을 고유하게 식별하는 번호나 코드. 라인_번호와 동일한 개념이며, 일관성을 위해 번호 사용을 권장함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LineID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductCode 제품_코드 | P-PLATE-12T | - | An identifier code used to classify a product based on specific criteria (e.g., product family, color). 제품을 특정 기준(예: 제품군, 색상)에 따라 분류하기 위해 사용하는 식별 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductID 제품_ID | P-PLATE-12T | - | A unique identifier assigned to a product for identification in all processes like production, sales, and management. 조직에서 생산, 판매, 관리하는 모든 제품을 시스템 내에서 고유하게 식별하기 위해 부여하는 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_지시_번호 | WO-P25-0112 | - | The sequence or identification number assigned to the production order document (often the same as ID). 생산 지시 문서에 부여된 순서 또는 식별 번호 (일반적으로 ID와 동일). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AllocationQuantity 할당_수량 | 100 | - | The total number of products assigned to be produced by the equipment or line via the work instruction. 작업 지시를 통해 해당 장비나 라인에 생산하도록 지정된 제품의 총 개수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllocationQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionCompletionQuantity 생산_완료_수량 | 100 | - | The total number of products actually completed against the work instruction. 작업 지시 대비 실제로 생산이 완료된 제품의 총 개수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCompletionQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CuttingLength 절단_길이 | 2500 | mm | The dimension of the total cutting length of the material that is instructed or planned. 지시되거나 계획된 소재의 총 절단 길이 치수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CuttingLength/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialSize 자재_크기 | - | - | The external dimensions (length, width, etc.) of the material being processed. 가공 대상 소재의 외형적 치수 (길이, 너비 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSize/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialThickness 자재_두께 | 12 | mm | The thickness of the material being processed. 가공 대상 소재의 두꺼운 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialThickness/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialTechnicalstandard 자재_규격 | ST-HSS-T6.0 | - | The exact specification or characteristic information of the material actually used. 실제로 사용된 소재의 정확한 규격이나 특성 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialTechnicalstandard/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkStartTime 작업_시작_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The time at which the actual work based on the work instruction commenced. 작업 지시에 따른 실제 작업이 개시된 시각. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkStartTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkCompletionTime 작업_완료_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The time at which the actual work based on the work instruction completed. 작업 지시에 따른 실제 작업이 완료된 시각. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkCompletionTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkOrderID 작업_지시_ID | OP-201 | - | A unique number or code that identifies the individual work instruction document. 개별 작업 지시 문서를 고유하게 식별하는 번호나 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderID/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ProductionPlan 생산_계획 |  | - | Preestablished plan for product manufacturing, including schedule, quantity, material, and workforce allocation. 제품 생산을 위해 사전에 수립된 계획으로, 생산 일정, 생산량, 자재 및 인력 배치 등이 포함됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPlan/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionDate 생산_일자 | 45672 | - | The actual date when the product was produced, used for quality traceability, performance aggregation, and production schedule analysis. 실제 제품이 생산된 날짜를 의미하며, 품질 추적, 실적 집계, 생산 일정 분석 등에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OperationTime 가동_시간 | 3600 | min | The total time that equipment was actually engaged in production activities. It is the net operating time, excluding downtime from the total loading time. 설비가 실제로 생산 활동을 한 시간의 총합. 설비 부하 시간에서 비가동 시간을 제외한 순수 가동 시간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownTime 비가동_시간 | 420 | min | The time during which equipment is stopped from production due to unplanned reasons, such as breakdowns, material shortages, or operator absence. 고장, 자재 부족, 작업자 부재 등 계획되지 않은 원인으로 인해 설비가 생산을 멈춘 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | StandardCycletime 표준_사이클타임 | 5 | min | The ideal (standard) time required to produce one unit of a product in a specific process. It serves as a benchmark for process capability and performance evaluation. 특정 공정에서 제품 하나를 생산하는 데 걸리는 이상적인(표준) 시간. 공정 능력 및 성능 평가의 기준이 됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StandardCycletime/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ProductProductionLog 제품_생산_로그 |  | - | Data file or database record collected in real-time by the Manufacturing Execution System (MES) or equipment control systems, documenting all events and status changes that occur chronologically as a specific product or Lot passes through the production process. It typically includes records of job start/end, equipment errors, and measured process parameters. 제조 실행 시스템(MES) 또는 설비 제어 시스템에서 실시간으로 수집되는, 특정 제품 또는 Lot(로트)가 생산 공정을 통과하면서 발생하는 모든 이벤트(Event)와 상태 변화(Status Change)를 시간 순서대로 기록한 데이터 파일 또는 데이터베이스 기록. 작업 시작/종료, 설비 오류, 공정 파라미터 측정값 등 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductProductionLog/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductType 제품_유형 | 1 | - | The kind or form of product classified according to function, characteristics, etc. 제품을 기능, 특징 등에 따라 분류한 종류나 형식. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductID 제품_ID | P-PLATE-12T | - | A unique identifier assigned to a product for identification in all processes like production, sales, and management. 조직에서 생산, 판매, 관리하는 모든 제품을 시스템 내에서 고유하게 식별하기 위해 부여하는 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_오더_번호 | WO-P25-0112 | - | The unique identifier issued internally by an MES or ERP system to instruct a production activity. (Distinguished from a customer Purchase Order (PO) number). MES 또는 ERP 시스템에서 생산 활동을 지시하기 위해 내부적으로 발행한 고유 식별자. (고객 주문번호(PO)와 구별됨) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_지시_번호 | WO-P25-0112 | - | The sequence or identification number assigned to the production order document (often the same as ID). 생산 지시 문서에 부여된 순서 또는 식별 번호 (일반적으로 ID와 동일). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialTechnicalstandard 자재_규격 | ST-HSS-T6.0 | - | The exact specification or characteristic information of the material actually used. 실제로 사용된 소재의 정확한 규격이나 특성 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialTechnicalstandard/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PartSizeToleranceVerificationResult 부품_크기_허용오차_검증_결과_내용 | - | - | The result of whether the actual dimensions of the finished part meet the permitted tolerance range 가공 완료된 부품의 실제 크기가 허용된 공차 범위를 만족하는지에 대한 결과 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PartSizeToleranceVerificationResult/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DefectiveproductType 불량품_유형 | 1 | - | A classification of the cause of failure for a product that has been rejected in a quality inspection (e.g., scratch, short shot, contamination, breakage). 품질 검사에서 불합격 판정을 받은 제품의 불량 원인을 분류한 유형 (예: 스크래치, 미성형, 오염, 파손). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectiveproductType/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | EnergyData 에너지_데이터 |  | - | Measurement information related to energy usage, such as equipment power consumption and gas consumption. 장비의 전력 소비, 가스 소모 등 에너지 사용과 관련된 측정 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyData/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Activepower 유효전력 | 1500 | W | Power supplied from the power source and actually consumed by the load 전원에서 공급되고 부하에서 실제로 소비되는 전력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Activepower/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CoolingElectricpowerConsumption 냉각_전력_소비량 | - | kWh | The amount of power consumed by the cooling device to lower the equipments temperature. 온도를 낮추는 냉각 장치가 소모하는 전력 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationGasConsumption 누적_가스_소비량 | 2500 | kWh | The total amount of gas used up to a specific point in time. 특정 시점까지 사용한 가스의 총 합계 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationGasConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerbatchAccumulationElectricpowerConsumption 배치당_누적_전력_소비량 | 1500 | kWh | The total cumulative electrical energy (e.g., kWh) consumed by the process from the start to the completion of a specific production batch. 특정 생산 배치(Batch)가 시작되어 완료될 때까지 해당 공정에서 소비된 총 누적 전력량. (단위: kWh) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerbatchAccumulationElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerbatchEnergyConsumption 배치당_에너지_소비량 | 2500 | kWh/Batch | The total amount of energy consumed (kWh/Batch) from the start to the completion of a single drying batch operation. Used for energy efficiency analysis. 단일 건조 배치(Batch) 작업이 시작되어 완료될 때까지 소비된 총 에너지 양 (kWh/Batch). 에너지 효율 분석에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerbatchEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerproductEnergyConsumption 제품당_에너지_소비량 | - | kWh | The amount of energy consumed to produce one unit of a product. It is a key indicator for production cost analysis and energy efficiency improvement. 제품 한 단위를 생산하는 데 소비된 에너지의 양. 생산 원가 분석 및 에너지 효율 개선을 위한 핵심 지표 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerproductEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerunitworkEnergyConsumption 단위작업당_에너지_소비량 | - | kWh | The amount of energy consumed to cut a unit length or area (efficiency indicator). 1회 작업(공정)을 수행하는 데 소모된 에너지 양 (효율 지표). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerunitworkEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerunitweightEnergyConsumption 단위무게당_에너지_소비량 | 2500 | kWh/kg | The total amount of energy consumed (kWh/kg) to produce/process a unit weight (e.g., 1kg) of product. A key performance indicator (KPI) for evaluating the furnaces energy efficiency. 제품 단위 무게(예: 1kg)를 생산/처리하는 데 소비된 총 에너지 양 (kWh/kg). 로의 에너지 효율성을 평가하는 핵심 지표(KPI) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerunitweightEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EnergyEfficiencyIndicator 에너지_효율_지표 | - | - | A numerical index used to evaluate and compare energy efficiency. 에너지 효율을 평가하고 비교하기 위해 사용되는 수치 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyEfficiencyIndicator/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EnergyUnit 에너지_단위 | - | - | The measurement unit (e.g., Joule (J), kilowatt-hour (kWh)) indicating the magnitude of energy. 에너지의 크기를 나타내는 측정 단위 (예: 줄(J), 킬로와트시(kWh)). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyUnit/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Threshold 임계값 |  | - | This is the threshold value at which a phenomenon or reaction begins. If this value is exceeded or dropped below, the systems state changes or a specific action (such as an alarm) is triggered. 어떤 현상이나 반응이 일어나기 시작하는 경계가 되는 값임. 이 값을 넘어서거나 밑돌면 시스템의 상태가 변하거나 특정 동작(알람 발생 등)이 실행됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Threshold/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentUpperlimit 전류_상한 | 10.5 | A | The maximum standard value of current allowed during equipment operation. 장비 작동 시 허용되는 전류의 최대 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VoltageUpperlimit 전압_상한 | 220 | V | The maximum setting value or threshold of voltage allowed in the equipment or process. 장비나 공정에서 허용되는 전압의 최대 설정 값 또는 임계값임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VoltageUpperlimit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | WireFeedDevice 와이어_송급_장치 |  | - | Device that consistently feeds welding wire to the torch. 용접 와이어를 토치로 일정하게 밀어주는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedDevice/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FeedrateRange 송급속도_범위 | - | - | The minimum and maximum speed range allowed when supplying material or components. 소재나 재료를 공급할 수 있는 최소와 최대 속도 범위. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedrateRange/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Torch 토치 |  | - | Handle part that emits arc and gas to perform actual welding. 아크와 가스를 분출하여 실제 용접을 수행하는 손잡이 부분. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Torch/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TemperatureUpperlimit 온도_상한 | 25.5 | °C | The highest allowable temperature value in a system or process environment, beyond which failure or abnormalities may occur. 장비나 공정 환경에서 허용되는 최대 온도 값으로, 초과 시 고장 또는 이상이 발생할 수 있다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DutycycleUpperlimit 정격사용률_상한 | - | - | Upper limit of actual duty cycle restricted for equipment lifespan. 장비 수명을 위해 제한하는 실제 사용률의 상한. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DutycycleUpperlimit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Shieldinggas 보호가스 |  | - | The auxiliary gas used to protect the cutting area and extend the life of the torch components. 절단 영역을 보호하고 토치 부품의 수명을 연장하기 위해 사용되는 보조 가스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Shieldinggas/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FlowrateLowerlimit 유량_하한 | - | - | The minimum standard value of fluid flow (e.g., coolant or gas) that must be maintained for system stability. 냉각수나 가스 등의 유체 흐름이 시스템 안정을 위해 유지되어야 하는 최소 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateLowerlimit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Servomotor 서보모터 |  | - | A high-performance motor responsible for precise position control or motion control of equipment. 장비의 정밀 위치 제어나 동작 제어를 담당하는 고성능 모터. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Servomotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentVariability 전류_변동성 | 0.08 | % | The degree of change or irregularity in the current value over time. 전류 값이 시간에 따라 변하는 정도나 불규칙성. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentVariability/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationRms 진동_가속도_RMS | 1.95 | g | The Root Mean Square value of a vibration acceleration waveform over time. Rather than measuring instantaneous peaks, it represents the overall energy content of the vibration, serving as a standard metric for diagnosing structural health and mechanical conditions such as wear, imbalance, or bearing defects. 진동 신호의 가속도 파형에서 시간 경과에 따른 진폭 변화를 제곱평균제곱근(RMS) 방식으로 산출한 값입니다. 진동의 순시적인 피크값(Peak)보다는 전체적인 진동 에너지의 크기를 나타내며, 기계의 마모, 불균형, 베어링 결함 등 구조적인 건전성 상태를 진단하는 표준 척도로 사용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationRms/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 45 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | OperatingMode 운영_방식 |  | - | The classification of the manner in which the equipment or system is functioning (e.g., 0=Automatic, 1=Manual, 2=Maintenance, 3=Energy Saving Mode). (Master Data) 설비나 시스템이 작동하는 방식의 분류 (예: 0=자동, 1=수동, 2=점검, 3=에너지 절감 모드). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingMode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ControlType 제어_유형 | 1 | - | Equipment control method (Auto/Manual/Remote). 장비 제어 방식 (자동/수동/원격). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PresentOperationMode 현재_가동_방식 | - | - | The type of operation mode the equipment is currently executing (e.g., automatic, manual). 장비가 현재 작동하고 있는 운전 방식의 종류 (예: 자동, 수동). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentOperationMode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | P-PLATE-12T | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | P-PLATE-12T | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ProductionOperatingLog 생산_운영_로그 |  | - | The totality of operation and control records generated by systems (primarily MES) that manage and control all production activities on the manufacturing floor. It encompasses all time-based records across the entire production operation, including work order execution, material input/consumption, operator activity logs, equipment status changes, and process control commands, in addition to individual product history. 제조 현장의 모든 생산 활동을 관리하고 제어하는 시스템(주로 MES)에서 발생하는 운영 및 제어 기록의 총체. 개별 제품의 생산 이력 외에도, 작업 지시 실행, 자재 투입/소모, 작업자 활동 기록, 설비 가동 상태 변경, 공정 제어 명령 등 생산 운영 전반에 걸친 모든 시간 기반의 기록. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionOperatingLog/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ProductionDate 생산_일자 | 45672 | - | The actual date when the product was produced, used for quality traceability, performance aggregation, and production schedule analysis. 실제 제품이 생산된 날짜를 의미하며, 품질 추적, 실적 집계, 생산 일정 분석 등에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionDate/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | OperationTime 가동_시간 | 3600 | min | The total time that equipment was actually engaged in production activities. It is the net operating time, excluding downtime from the total loading time. 설비가 실제로 생산 활동을 한 시간의 총합. 설비 부하 시간에서 비가동 시간을 제외한 순수 가동 시간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TotalDownTime 총_비가동_시간 | 420 | min | The total sum of time the equipment was not running due to unplanned reasons such as failure, material waiting, or quality issues. 고장, 자재 대기, 품질 문제 등 계획되지 않은 원인으로 인해 설비가 가동되지 못한 시간의 총 합. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalDownTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AccumulationCuttingCount 누적_절단_횟수 | - | - | The total number of times the material was cut. 소재를 절단한 총 합계 횟수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationCuttingCount/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | DetailContent 상세_내용 |  | - | A field used to provide more detailed content, including descriptions, definitions, or histories. 설명이나 정의, 이력 등의 보다 구체적인 내용을 작성하는 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DetailContent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownCode 비가동_코드 | P-PLATE-12T | - | A code that classifies and identifies the reason for the downtime status when the equipment is not operating. 장비가 작동하지 않는 비가동 상태의 원인을 분류하고 식별하는 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownStartTime 비가동_시작_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The time at which the equipment or system switched to a non-operational state (downtime start). 장비나 시스템이 비가동 상태로 전환된 시점 (다운타임 시작). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownStartTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownEndTime 비가동_종료_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The time at which the equipment or systems non-operational state finished (downtime end). 장비나 시스템의 비가동 상태가 마무리된 시점 (다운타임 종료). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownEndTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownTime 비가동_시간 | 420 | min | The time during which equipment is stopped from production due to unplanned reasons, such as breakdowns, material shortages, or operator absence. 고장, 자재 부족, 작업자 부재 등 계획되지 않은 원인으로 인해 설비가 생산을 멈춘 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | WireFeedAccumulationLength 와이어_송급_누적_길이 |  | mm | The total cumulative length value of the welding wire supplied through the feed device from the start of the welding process to the present. 용접 공정 시작 시점부터 현재까지 송급 장치를 통해 토치팁을 통과한 용접와이어의 총 누적 길이 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedAccumulationLength/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ActualDataMonitoring 실제_데이터_모니터링 |  | - | A function or system that collects, visualizes, and displays real-time actual data (measured values, states) from equipment and processes. 설비, 공정 등에서 발생하는 실제 데이터(측정값, 상태)를 실시간으로 수집하고 시각화하여 보여주는 기능 또는 시스템. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualDataMonitoring/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | EquipmentState 장비_상태 |  | - | Real-time information indicating the current operating mode or operational availability of a specific production facility or equipment on the manufacturing floor. It is typically categorized into states such as Run/Operating, Down/Stop, Idle/Standby, or Fault/Failure, and is monitored in real-time via the MES (Manufacturing Execution System). 제조 현장의 특정 생산 설비 또는 장치가 현재 어떤 운영 모드나 작동 여부에 있는지 나타내는 실시간 정보. 일반적으로 가동(Run/Operating), 비가동(Down/Stop), 대기(Idle/Standby), 고장(Fault/Failure) 등으로 구분되며, MES(제조 실행 시스템)를 통해 실시간으로 모니터링 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentState/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EquipmentStateType 장비_상태_유형 | 1 | - | A classification value that distinguishes the current state of the equipment (e.g., running, idle, breakdown, maintenance). 장비의 현재 상태를 구분하는 분류 값 (예: 가동, 대기, 고장, 점검). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentStateType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OptimizationIndex 최적화_지수 | - | - | Numerical value indicating the degree of optimization. 최적화된 정도를 나타내는 수치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OptimizationIndex/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LightcurtainStateType 라이트커튼_상태_유형 | 1 | - | The status of whether the safety device, the light curtain, is currently operating normally. 안전 장치인 라이트 커튼이 현재 정상 작동 중인지 여부. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightcurtainStateType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmType 알람_유형 | 1 | - | A classification of alarms based on their nature or severity (e.g., Critical, Warning, Information). It is used to prioritize alarms and differentiate response procedures. 알람을 성격이나 중요도에 따라 분류한 유형 (예: 심각(Critical), 경고(Warning), 정보(Information)). 알람의 우선순위를 정하고 대응 절차를 차별화하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | P-PLATE-12T | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | P-PLATE-12T | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ElectricpowerConsumption 전력_소비량 | - | kWh | The total accumulated amount of electricity actually used when a device with power consumption is used for a certain period of time. 소비 전력을 가진 기기를 일정 시간 동안 사용했을 때, 실제로 사용된 전기의 총 누적량. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationProductionQuantity 누적_생산_수량 | - | - | The total sum of products completed over a specific period. 특정 기간 동안 총 생산 완료된 제품의 개수 합계. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationProductionQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | InputVoltage 투입_전압 | 220 | V | The magnitude of the electrical voltage supplied as input to a device or system. 장비 또는 시스템에 공급되는 입력 전압의 전기적 크기를 의미함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputVoltage/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ActualCurrent 실제_전류 | 10.5 | A | The real-time measured current (A) flowing through the heater or equipment. (Used to detect heater disconnection by comparing with set current). 히터 또는 장비에 흐르는 실시간 측정 전류(A). (설정 전류와 비교하여 히터 단선 여부 등을 판단) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualCurrent/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CurrentVariabilityLevel 전류_변동성_레벨 | - | % | Indicates the degree of irregular fluctuation in the current signal. 전류 신호의 불규칙한 변동 정도를 의미하며, 전원 불안정이나 부하 급변을 탐지한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentVariabilityLevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CurrentStandarddeviation 전류_표준편차 | - | % | The statistical standard deviation of the current values measured over a period. Used to detect increased electrical irregularity or instability in the current. 일정 기간 동안 측정된 전류 값들의 통계적 표준 편차. 전류의 전기적 불규칙성 또는 불안정성 증가를 감지하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentStandarddeviation/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ActualTemperature 실제_온도 | 25.5 | °C | The real-time temperature value measured in the equipment or system at a specific point in time. 특정 시점에 장비나 시스템에서 측정된 실시간 온도 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | InverterController 인버터_제어기 |  | - | A system that manages and controls a device that converts DC power into AC power of variable voltage and frequency to precisely control motor speed and torque. 모터의 속도와 토크를 정밀하게 제어하기 위해 직류 전력을 가변 전압 및 가변 주파수의 교류 전력으로 변환하는 장치를 관리하고 제어하는 시스템. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InverterController/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CurrentStandarddeviation 전류_표준편차 |  | % | The statistical standard deviation of the current values measured over a period. Used to detect increased electrical irregularity or instability in the current. 일정 기간 동안 측정된 전류 값들의 통계적 표준 편차. 전류의 전기적 불규칙성 또는 불안정성 증가를 감지하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentStandarddeviation/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | WireFeedDevice 와이어_송급_장치 | - | - | Device that consistently feeds welding wire to the torch. 용접 와이어를 토치로 일정하게 밀어주는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Feedrate 송급속도 |  | - | Speed at which material is fed (mm/min, etc.). 재료가 공급되는 속도 (mm/min 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Feedrate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | WireFeedAccumulationLength 와이어_송급_누적_길이 |  | mm | The total cumulative length value of the welding wire supplied through the feed device from the start of the welding process to the present. 용접 공정 시작 시점부터 현재까지 송급 장치를 통해 토치팁을 통과한 용접와이어의 총 누적 길이 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WireFeedAccumulationLength/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Torch 토치 | 1.2 | m/min | Handle part that emits arc and gas to perform actual welding. 아크와 가스를 분출하여 실제 용접을 수행하는 손잡이 부분. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Torch/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MeasurementMoveSpeed 측정_이동_속도 | 25.5 | °C | Speed at which the equipment is actually moving. 실제 장비가 이동하고 있는 속도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementMoveSpeed/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ActualTemperature 실제_온도 |  | - | The real-time temperature value measured in the equipment or system at a specific point in time. 특정 시점에 장비나 시스템에서 측정된 실시간 온도 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualTemperature/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ChangeoverDatetime 교체_일시 |  | - | The date and time when the operation of changing molds, tools, etc. (Changeover) of the equipment for different product production started or was completed. 서로 다른 제품 생산을 위해 설비의 금형, 공구 등을 바꾸는 작업(Changeover)이 시작되거나 완료된 날짜와 시각. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChangeoverDatetime/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | NozzleAfterreplaceArcOccurenceTime 노즐_교체후_아크_발생_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z |  | The total time the plasma arc has actually occurred since the nozzle was replaced. 노즐 교체 후 현재까지 플라즈마 아크가 실제 발생한 총 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NozzleAfterreplaceArcOccurenceTime/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Shieldinggas 보호가스 |  | - | The auxiliary gas used to protect the cutting area and extend the life of the torch components. 절단 영역을 보호하고 토치 부품의 수명을 연장하기 위해 사용되는 보조 가스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Shieldinggas/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MeasurementFlowrate 측정_유량 | - | - | Actual flow amount of water or gas. 물이나 가스의 실제 흐름 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementFlowrate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | InjectionPressure 주입_압력 | - | bar | The pressure applied when forcing liquid or gas into a container or pipe. 액체나 기체를 용기나 파이프에 밀어 넣을 때 가해지는 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InjectionPressure/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Environment 환경 |  | - | Data collectively referring to the surrounding conditions (temperature, humidity, cleanliness, etc.) surrounding equipment or processes. 장비나 공정을 둘러싼 주변 환경(온도, 습도, 청결 등)을 총칭하여 이르는 말. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Environment/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ActualTemperature 실제_온도 | 25.5 | °C | The real-time temperature value measured in the equipment or system at a specific point in time. 특정 시점에 장비나 시스템에서 측정된 실시간 온도 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MeasurementHumidity 측정_습도 | 60 | % | Actual humidity measured by a sensor. 센서로 측정한 실제 습도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasurementHumidity/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Servomotor 서보모터 |  | - | A high-performance motor responsible for precise position control or motion control of equipment. 장비의 정밀 위치 제어나 동작 제어를 담당하는 고성능 모터. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Servomotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentVariability 전류_변동성 | 0.08 | % | The degree of change or irregularity in the current value over time. 전류 값이 시간에 따라 변하는 정도나 불규칙성. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentVariability/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationRms 진동_가속도_RMS | 1.95 | g | The Root Mean Square value of a vibration acceleration waveform over time. Rather than measuring instantaneous peaks, it represents the overall energy content of the vibration, serving as a standard metric for diagnosing structural health and mechanical conditions such as wear, imbalance, or bearing defects. 진동 신호의 가속도 파형에서 시간 경과에 따른 진폭 변화를 제곱평균제곱근(RMS) 방식으로 산출한 값입니다. 진동의 순시적인 피크값(Peak)보다는 전체적인 진동 에너지의 크기를 나타내며, 기계의 마모, 불균형, 베어링 결함 등 구조적인 건전성 상태를 진단하는 표준 척도로 사용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationRms/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 45 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Loadrate 부하율 | 85.5 | % | The ratio of the current load to the rated capacity of the equipment 장비의 정격 용량 대비 현재 사용 중인 부하의 비율 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadrate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RPM | 2500 | rpm | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | SensorHealth 센서_건전성 |  | - | A quantified index (e.g., 0-100) or state (e.g., Normal, Warning, Danger) indicating how normal the sensors current condition is, based on a comprehensive judgment of malfunction, failure, or performance degradation (Drift). 센서의 현재 상태가 얼마나 정상적인지를 나타내는 정량적 지수(예: 0~100) 또는 상태(예: 정상, 경고, 위험)로, 오작동, 고장 또는 성능 저하(드리프트)에 대한 종합적인 판단을 기반으로 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SensorHealth/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | PositionAngleSensor 위치_각도_센서 | - | - | A device that senses the position or rotation angle of equipment components. 장비 부품의 위치나 회전 각도를 감지하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionAngleSensor/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | CurrentSensor 전류_센서 |  | - | A sensor that measures the intensity of current flowing in the circuit and transmits it to the monitoring system 전류를 실제로 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentSensor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SensorStateType 센서_상태_유형 | 1 | - | A classification code or scheme defined to identify the current situation, such as operation status, failure, or standby of a sensor 센서의 동작 여부, 고장, 대기 등 현재 상황을 식별하기 위해 정의된 분류 코드 또는 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SensorStateType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationSensorStateType 진동_센서_상태_유형 | 1 | - | The classification type indicating the current operational status of the vibration sensor (e.g., 0=Normal, 1=Disconnect, 2=Fault, 3=Communicating). 진동을 측정하는 센서의 현재 작동 상태를 나타내는 분류 유형 (예: 0=Normal, 1=Disconnect, 2=Fault, 3=Communicating). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationSensorStateType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PressureSensorStateType 압력_센서_상태_유형 | - | - | The type that classifies the current operating status of the pressure sensor (e.g., normal, error, calibration needed). 압력 센서의 현재 작동 상태를 분류하는 종류 (예: 정상, 오류, 보정 필요). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureSensorStateType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | FlowrateSensor 유량_센서 | - | - | A device that senses the amount or speed of fluid flow and converts it into an electrical signal. 유체의 흐름 양이나 속도를 감지하여 전기 신호로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateSensor/1/0 |

3-4. Predictivemaintenance Contents

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SMC | Content |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Content/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Alarm 알람 |  | - | A warning signal that notifies the user of anomalies or problems in equipment or a system. 장비나 시스템의 이상 징후나 문제를 사용자에게 알리는 경고 신호. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Alarm/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Datetime 일시 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date and time when a specific event occurred or was recorded. 특정 사건이 발생하거나 기록된 날짜와 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Datetime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | E120 | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | E120 | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmContent 알람_내용 | 송풍기 과부화 | - | Detailed content of the alarm. Used to explain the cause, e.g., temperature threshold exceeded. 알람에 대한 상세 내용. 예: 온도 임계값 초과 등 알람 발생 원인 설명에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmContent/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmAccumulationCount 알람_누적_횟수 | 5 | - | The total cumulative count of all alarms and errors that have occurred since the start of equipment operation. Used for reliability analysis. 장비 가동 시작 이후 발생한 모든 알람 및 오류의 총 누적 횟수. 설비 신뢰성 분석에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmAccumulationCount/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Prediction 예측 |  | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AbnormalityIndicator 이상_지표 | - | - | A quantitative indicator representing the abnormal state of equipment or a process. It indicates signs of failure or quality degradation through factors like exceeding sensor value thresholds or changes in data patterns. 설비나 공정의 이상 상태를 정량적으로 나타내는 지표. 특정 센서 값의 임계치 초과, 데이터 패턴 변화 등을 통해 고장 또는 품질 저하의 징후를 나타냄. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbnormalityIndicator/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AbnormalityOccurrenceProbability 이상_발생_확률 | - | - | The numerical value predicting the probability that an abnormal sign will occur in the equipment. 장비에서 비정상적인 징후가 나타날 가능성을 수치로 예측한 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbnormalityOccurrenceProbability/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | HealthIndex 건전성_지수 | - | - | An index indicating how normal the equipments current state is (e.g., 0-100), derived from a comprehensive analysis of various sensor data. 다양한 센서 데이터를 종합 분석하여 설비의 현재 상태가 얼마나 정상적인지를 0~100 등의 수치로 나타낸 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HealthIndicator/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ConditionSetting 조건_설정 |  | - | The action or data of setting parameters or environmental conditions required for process or equipment operation. 공정이나 장비 작동에 필요한 매개변수나 환경 조건을 설정하는 작업이나 데이터임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConditionSetting/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Vibration 진동 |  | - | The periodic shaking or movement of an object or system. 물체나 시스템이 주기적으로 떨리는 움직임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Vibration/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationRMS 진동_RMS | - | - | An index representing the intensity of the vibration signal using the Root Mean Square (RMS) value. 진동 신호의 세기를 제곱 평균 제곱근(RMS) 값으로 나타낸 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationPeakFrequency 진동_피크_주파수 | - | - | The most prominent frequency component in a vibration spectrum, suggesting the possible existence of a specific fault. 진동 스펙트럼에서 가장 두드러지게 나타나는 주파수 성분. 특정 고장의 존재 가능성을 시사함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationPeakFrequency/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Heatinput 입열 |  | - | Total amount of electrical energy applied per unit length of welds 용접 부위의 단위 길이당 가해지는 전기적 에너지의 총량 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Heatinput/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Gradient 경사도 | - | - | The degree of inclination indicates the inclination of the surface. 기울어진 정도로 표면의 기울기를 나타낸다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Gradient/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PrecipitateDispersionIndex 석출물_분산_지수 | - | - | Index indicating how evenly strengthening particles (precipitates) are distributed. 금속 내 강화 입자(석출물)가 얼마나 고르게 퍼져있는지 나타내는 지수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrecipitateDispersionIndex/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Electricpower 전력 |  | - | It refers to electrical energy supplied to an electrical device during unit time, or electrical energy converted into another form of energy during unit time. 단위시간 동안 전기장치에 공급되는 전기에너지, 또는 단위시간 동안 다른 형태의 에너지로 변환되는 전기에너지를 말함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Electricpower/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | HeaterCurrent 히터_전류 | 10.5 | A | The real-time measured current (A) flowing through the heating element. Sudden changes in current can be a sign of heater failure. 로(Furnace)의 온도를 높이기 위한 가열원(히터 엘리먼트)에 흐르는 실시간 측정 전류(A). 전류의 급격한 변화는 히터 파손 징후일 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HeaterCurrent/1/0 |
| 1 | ┕ SML | MaintenanceHistory 유지보수_이력 |  | - | A collection of past records regarding equipment repair, inspection, and part replacements. Each history entry includes properties like date, work content, replaced parts, and personnel. 설비의 정비, 점검, 부품 교체에 대한 과거 기록의 집합. 각 이력은 날짜, 작업 내용, 교체 부품, 담당자 등의 속성을 포함함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceHistory/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | #00 유지보수_이력 |  | - | A collection of past records regarding equipment repair, inspection, and part replacements. Each history entry includes properties like date, work content, replaced parts, and personnel. 설비의 정비, 점검, 부품 교체에 대한 과거 기록의 집합. 각 이력은 날짜, 작업 내용, 교체 부품, 담당자 등의 속성을 포함함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceHistory/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Date 일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | Date information consisting of year, month, and day 연, 월, 일로 구성된 날짜 정보 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Date/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DetailContent 상세_내용 | 과부하 | - | A field used to provide more detailed content, including descriptions, definitions, or histories. 설명이나 정의, 이력 등의 보다 구체적인 내용을 작성하는 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DetailContent/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Servomotor 서보모터 |  | - | A high-performance motor responsible for precise position control or motion control of equipment. 장비의 정밀 위치 제어나 동작 제어를 담당하는 고성능 모터. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Servomotor/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | RPM | 2500 | rpm | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationFrequency 진동_주파수 | - | - | The number of times the shaking or vibration phenomenon of the equipment or component repeats per unit time (Hz). 장비나 부품의 떨림 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수 (Hz). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationFrequency/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AccumulationOperationTime 누적_운전_시간 | 3600 | min | The accumulated operation time of the equipment. 장비의 누적 운전 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationOperationTime/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Prediction 예측 |  | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BreakdownPartNumber 고장_부품_번호 | - | - | A unique number or identifier assigned to identify the part that caused a malfunction, such as performance degradation or stoppage, in equipment or products. It serves as a reference for requesting replacement materials during maintenance or analyzing failure history. 설비나 제품에서 기능 저하 또는 정지 등의 고장을 일으킨 부품을 식별하기 위해 부여된 고유한 번호 또는 식별자이다. 유지보수 시 교체할 자재를 청구하거나 고장 이력을 분석할 때 기준이 됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |

3-5. AIModelNameplate

| LV | Element | idShort | value(sample) | 단위 | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SMC | AITypeSpecificInformation |  | - | AI 모델 정보 요약 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ AITypeSpecificInformation/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | RULPredictionModel RUL_예측_모델 |  | - | A data group related to a PdM AI model that predicts the Remaining Useful Life (RUL) of components by analyzing sensor data and operation history of the equipment or parts. 설비 또는 부품의 센서 데이터, 가동 이력 등을 분석하여 해당 부품의 잔여 유효 수명(RUL)을 예측하는 예지보전 AI 모델 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULPredictionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelID 모델_ID | - | - | Unique ID distinguishing the model. 모델을 구분하는 고유 ID. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelVersion 모델_버전 | - | - | The version information of the software or hardware model of the equipment or system. 장비나 시스템의 소프트웨어 또는 하드웨어 모델의 버전 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelVersion/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | - | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LastLearningDate 마지막_학습_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date on which the AI model was last trained using the most recent data to improve performance or update patterns. AI 모델이 최신 데이터를 사용하여 성능 개선이나 패턴 업데이트를 위해 마지막으로 학습을 수행한 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastLearningDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | PredictionResult 예측_결과 |  | - | The predicted value of a future state derived from an AI model or statistical analysis (e.g., 80% failure probability, 30 days remaining useful life). AI 모델이나 통계적 분석을 통해 도출된 미래 상태에 대한 예측에 관한 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PredictionResult/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AIInferenceResultValue AI_추론_결과_값 | - | - | The prediction or classification result value output by an AI model after analyzing input data in realtime. (e.g., predicted RUL, defect probability, optimal setpoint). AI 모델이 실시간으로 입력 데이터를 분석하여 출력하는 예측 또는 분류 결과 값. (예: 예상 잔존수명, 불량 확률, 최적 설정값) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AIInferenceResultValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EquipmentOptimumOperatingModel 장비_최적_운영_모델 |  | - | A data group related to an AI model or logic that derives optimal operating conditions (e.g., temperature, time) or calculates an Optimization Index by comprehensively considering energy efficiency, productivity, and quality targets. 에너지 효율, 생산성, 품질 목표를 종합적으로 고려하여 장비의 최적 운전 조건(예: 온도, 시간)을 도출하거나 최적화 지수를 계산하는 AI 모델 또는 로직 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentOptimumOperatingModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | - | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EnergyOptimizationModel 에너지_최적화_모델 |  | - | An AI model that suggests operating conditions to minimize energy consumption while achieving production goals. 생산 목표를 달성하는 동시에 에너지 소모를 최소화하도록 운영 조건을 제시하는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyOptimizationModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | - | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | AbnormalityDetectionModel 이상_탐지_모델 |  | - | An AI model that learns normal patterns and automatically finds abnormal patterns in the collected data. 정상 패턴을 학습하여 수집된 데이터 중 비정상적인 패턴을 자동으로 찾아내는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbnormalityDetectionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | - | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | MotorVibrationAbnormalityDetectionModel 모터_진동_이상_탐지_모델 |  | - | Model detecting failure signs by analyzing motor vibration data. 모터 진동 데이터를 분석하여 고장 징후를 찾는 모델. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorVibrationAbnormalityDetectionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | - | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |

Ⅳ. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

표 20 운용환경 정의

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io에서 제공하는 패키지 설치

- 다운로드 git 링크

그림 27 AASX Package Explorer

: https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases/tag/v2025-10-21

2. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적입니다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 28>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 29>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.

- https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases/tag/v2025-10-21

그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 30>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 31>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 30 활성화된 Edit 모드

그림 31 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 32>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 33>과 같은 화면이 나타난다. <그림 33>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 32 AAS 생성

그림 33 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 34>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 34>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 35> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 36> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 37>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 38>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 36 Template 이용 Submodel 생성

그림 37 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 38 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 39>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 39 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 40>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 41>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 40 SubmodelCollection 생성

그림 41 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 42>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 42 Property 생성

3. Type AAS를 실제 Instance AAS로 전환

가. AssetInformation 수정

○ Edit 모드에서 아래 그림과 같이 AssetInformation을 선택 시 표시되는 오른쪽 Element 메뉴의 kind 값을 Instance로 선택한다.

그림 43 AssetInformation 선택

그림 44 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

그림 45 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ 마지막으로, 아래 그림과 같이 AssetInformation의 assetType을 Instance로 입력한다.

그림 46 AssetInformation의 assetType 선택

나. Submodel수정

○ Edit 모드에서 아래 그림의 서브모델의 Kind (of model) 메뉴의 Instance를 선택한다.

그림 47 Submodel 인스턴스

다. Property 수정

○ 서브모델에 있는 Property중에서, 개별 제품마다 변경되는 값들을 입력한다. 예를 들어 SerialNumber / DateOfManufacture / FirmwareVersion등과 같은 제품별 값들을 입력한다.

그림 48 Property 인스턴스

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과

○ 아래 그림은 인스턴스 변환 결과를 비교한 화면이다. AssetInformation과 Indentificatoin 서브모델에서의 인스턴스 전과 후의 결과이다. 개별 제품별로 달라지는 이러한 프로퍼티들은, 모델에 적용된 서브모델의 종류나 프로퍼티의 구성에 따라 달라질 수 있으며, 이 가이드 문서에서는 가장 대표적인 프로퍼티를 대상으로 변경이 필요한 부분을 기술하였다.

그림 49 AAS 인스턴스 전 화면

그림 50 AAS 인스턴스 후 화면

4. AAS Property의 데이터 타입 지정

가. 용어 도메인의 단위 지정

○ AAS(Asset Administration Shell)에서 단위(Unit)는 주로 Property와 연결되며, 기술적인 속성값을 명확히 정의하는 데 사용됩니다. 예를 들어 온도를 측정하는 단위로 섭씨 (Celsius, °C), 화씨 (Fahrenheit, °F), 켈빈 (Kelvin, K) 등 데이터의 사용 용도에 따라 다르게 지정될 수 있으므로, 정확한 단위의 지정이 필수적입니다.

나. AAS Property 값에 단위를 추가 필요성

① 데이터 해석의 정확성 보장

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 오해방지 | - 길이(Length)라는 Property의 값이 100으로 입력되었을 때, 100밀리미터(mm)인지, 100센티미터(cm)인지, 100미터(m)인지 알 수 없습니다. - 단위가 없으면 시스템 간 데이터 교환 시 값이 완전히 다르게 해석되어 심각한 오류를 초래할 수 있습니다. |
| 기술 사양 준수 | - 산업 환경에서 힘(Force)이나 압력(Pressure) 같은 물리량은 사용되는 단위계(예: SI 단위계, Imperial 단위계)에 따라 값이 달라지므로, Unit-kN, Unit=Bar와 같이 단위를 명시해야 데이터가 기술 사양에 맞게 활용될 수 있습니다. |

②자동화된 데이터 처리 및 변환

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 시스템 간 통신 | - AAS는 서로 다른 제조사, 시스템, 소프트웨어 간의 데이터 교환을 표준화합니다. 단위를 명시하면 수신 시스템이 해당 데이터를 즉시 인지하고, 필요할 경우 다른 단위계로 자동 변환할 수 있습니다. - 예를들어 화씨를 섭씨로, Bar를 Pascal로 변환가능합니다. |
| 연산의 신뢰성 | - 단위가 명확해야 소프트웨어 애플리케이션이나 PLC(Programmable Logic Controller)가 데이터를 이용한 계산(예 : 면적, 부피, 효율 계산)을 수행할 때 오차 없이 신뢰성을 확보할 수 있습니다. |

③표준화 및 상호 운용성 확보

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 표준 참조 | - AAS는 IEC 61360과 같은 산업 표준을 통해 단위를 지정합니다. - 이는 특정 산업 용어 및 측정 단위가 국제적으로 통용되는 방식으로 정의됨을 의미합니다. |
| 데이터의 의미 부여 | - 단위를 지정하는 것은 해당 Property 값이 측정 가능한 물리량임을 명확히 하며, AAS의 핵심 목표인 데이터의 의미적 명확성을 달성합니다. |

○ 이러한 이유로 AAS에서는 Property를 정의할 때, SemnaticID를 통해 Concept Description에 연결하고, 여기에 IEC 61360 데이터 사양을 활용하여 단위를 명시하는 것을 필수적인 접근 방식으로 규정합니다..

다. Aasx Package Explorer에서의 단위 지정 단계

○AASX Package Explorer에서 Property의 단위를 지정하려면, 해당 Property에 연결된 SemanticId가 적절한 개념 설명을 참조해야 하며, 이 개념 설명이 단위를 포함해야 합니다.

○ Aasx Package Explorer에서 단위를 지정하는 방법은 아래와 같습니다.

- Concept Description 확인 및 생성

○ AASX Package Explorer를 Edit 상태에서 새로운 Concept Descriptions 생성합니다.

○ Property에 해당하는 메타정보(idShort, description, Semantic ID)를 입력한 후 HasDataSpecificatio부분의 Specifications Create data element를 눌러 Spec. records Add IEC61360 으로 이동합니다.

- IEC 61360 데이터 사양에 단위 지정

○ Data Specification IEC 61360의 편집 화면에서 UnitId 또는 Unit 필드를 찾아 해당 단위와 표준 ID를 지정합니다.

○ IEC 61360 사양은 ECLASS IRDI와 같은 사전 정의된 UnitId를 사용하여 단위를 지정하도록 권장하며, Unit 필드에는 사람이 읽을 수 있는 단위 기호(예: mm, N, °C 등)를 지정할 수 있습니다.

- Property에 Concept Description 연결

○ Submodel 내의 Property (예 : Temperature)를 선택한 후 편집한 Concept Description의 ID를 연결합니다.

○ 이 SemanticId 연결을 통해 Property는 개념 설명에 정의된 단위 정보를 상속받게 됩니다.