2025. 12

제조데이터 표준 활용 가이드(AMR)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	4

1. AAS 개념	4

2. AAS 구성요소	8

3. AAS 작성 요구사항	13

4. 시맨틱 ID 설정 기준	13

5. AAS 작성 절차	14

II. 장비 개요	16

1.	AMR 개요	16

2.	AMR 주요 기능	16

3.	AMR 구성요소	17

III. AAS 참조모델	19

1. AAS 참조모델 개요	19

2. AAS 참조모델 세부 구성	19

3. AAS 참조모델 근거자료	20

IV. AAS 참조모델 활용 방법	201

1. 활용 사전 요구사항	201

2. 참조모델 기본 활용	202

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리	202

4. AAS 활용 시나리오	211

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	6

표 2 AAS 작성 절차	14

표 3 AMR 구성요소	17

표 4 서브모델 출처	20

표 5 참조모델의 Submodels 개요	21

표 6 Identification 서브모델 구성	23

표 7 DataSource 서브모델 구성	30

표 8 Documentation 서브모델 구성	47

표 9 Nameplate 서브모델 구성	73

표 10 PredictiveMaintenance 서브모델 구성	79

표 11 CarbonFootprint 서브모델 구성	88

표 12 AIModelNameplate 서브모델 구성	95

표 13 AssetInterfacesMappingConfiguration 서브모델 구성	105

표 14 AssetInterfacesDescription 서브모델 구성	108

표 15 TechnicalData 서브모델 구성	180

표 16 OperationData 서브모델 구성	193

표 17 운용환경 정의	204

표 18 Mounter 설비의 OperationalData 서브모델 구조	215

표 19 AOI 설비의 OperationalData 서브모델 구조	217

표 20 시뮬레이션에 필요한 데이터 목록	218

그림 목차

그림 1 AAS 변화 흐름도	4

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	5

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	7

그림 4 I4.0 Component의 예시	7

그림 5 AAS 구조도	8

그림 6 AAS 메타모델	8

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계	9

그림 8 IRDI를 사용한 식별자	10

그림 9 URI, URL의 구조	11

그림 10 ecl@ss 홈페이지	11

그림 11CDD 홈페이지	12

그림 12 ETIM 홈페이지	12

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	14

그림 14 AMR	16

그림 15 AMR 구성요소	17

그림 16 AAS 참조모델: AMR	19

그림 17 AMR 참조모델 구성	20

그림 18 Identification 서브모델 구성	22

그림 19 DataSource 서브모델 구성	30

그림 20 Documentation 서브모델 구성	47

그림 21 Nameplate 서브모델 구성	72

그림 22 PredictiveMaintenance 서브모델 구성	79

그림 23 CarbonFootprint 서브모델 구성	88

그림 24 AIModelNameplate 서브모델 구성	94

그림 25 AssetInterfacesMappingConfiguration 서브모델 구성	105

그림 26 AssetInterfacesDescription 서브모델 구성	107

그림 27 TechnicalData 서브모델 구성	180

그림 28 OperationData 서브모델 구성	192

그림 23 AASX Package Explorer	204

그림 30 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	205

그림 31 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	206

그림 32 활성화된 Edit 모드	206

그림 33 Edit 모드 활성화 단계	207

그림 34 AAS 생성	207

그림 35 AAS 정보	208

그림 36 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	208

그림 37 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	209

그림 38 Template 이용 Submodel 생성	210

그림 39 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel	210

그림 40 추가한 Submodel 세부내용	211

그림 41 Submodel 생성	211

그림 42 SubmodelCollection 생성	212

그림 43 SubmodelCollection 정보	212

그림 44 Property 생성	213

그림 45 작업지시 및 Lot Tracking 시나리오와 데이터(Mounter)	214

그림 46 마운터 설비와 운영시스템 간 작업지시 및 Lot Tracking 시나리오	215

그림 47 검사작업 지시 및 검사결과 보고 시나리오와 데이터(AOI)	216

그림 48 AOI 설비와 운영시스템 간 검사작업 지시 및 검사결과 보고 시나리오	217

그림 49 Simulation 서브모델 활용 시나리오	220

그림 50 시뮬레이션에 적용하기 위한 주요 정보	220

그림 51 Output Data 업데이트 예시	221

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

- 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

- 또한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있으며, RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS에 대한 개념과 이에 대한 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 아래와 같이 3단계의 진화 유형을 보이고 있다.

그림 1 AAS 변화 흐름도

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 <표 1>과 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이 하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소들의 다양한 정보를 담아낼 수 있는 유연하고 상호운용 가능한 메타 데이터 모델로, 현실세계의 자산을 정보세계에서 대신할 수 있는 오브젝트라는 의미를 담고 있다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 <그림 3>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소의 다양한 특성을 표현할 수 있는 디지털 트윈 구현 기술로, 데이터 뿐만 아니라 기능도 포함할 수 있다. 또한 설계-생산-사용-폐기에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있다.

- AAS 상호 간의 관계를 표현할 수 있으며, 이를 활용해 더 큰 단위의 자산도 쉽게 표현이 가능하며, 설계단계부터 시제품단계, 사용단계 뿐만 아니라 다른 자산에 포함된 경우에도 모두 표현이 가능하다.

그림 4 I4.0 Component의 예시

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성된다.

그림 5 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있다.

그림 6 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 어트리뷰트, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | - AAS를 구성하는 다양한 프로퍼티(Property)를 일정한 기준에 따라 분류한 프로퍼티의 모음 - 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않음 |
| 프로퍼티(Property) | - 물리 세계는 다양한 오브젝트로 이루어져 있으며, 이러한 오브젝트 중에서 가치를 가지는 것을 자산(Asset)이라고 하며, 이러한 자산의 고유한 특성은 프로퍼티(Property)를 사용하여 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현됨 - 정보세계에서 프로퍼티는 적어도 하나의 고유한 명칭을 가지며, 이를 구분하기 위한 고유의 식별자를 가져야 하며, 하나의 프로퍼티는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되어야 하고, 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되어야 함 |
| 어트리뷰트(Attribute) | - AAS 프로퍼티 역시 하나의 구조화된 데이터로, 그 특징을 표현하기 위하여 다양한 어트리뷰트를 가질 수 있으며, 일반적으로 프로퍼티는 프로퍼티를 구분하기 위하여 고유 식별자(Unique identifier) 어트리뷰트를 가지며, 프로퍼티의 의미를 정의하기 위하여 정의(definition) 어트리뷰트를 가짐 - 이 밖에도 관리를 위한 버전 정보나 단위 정보와 같은 부가적인 어트리뷰트를 가질 수 있음 |
| 컬렉션(Collection) | - Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음 - 특정 Submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, Submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용됨 |

- AAS와 Submodel, Collection, Property의 관계는 <그림 7>과 같이 나타낼 수 있다.

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. AAS 식별자(Identifier)

- AAS식별자는 개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미하며, 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하고. 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRD, International Registration Data Identifier) : 
국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 <그림8>는 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier) :
계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는Property, Submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier) : 
응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

마. 시맨틱 (Semantic)

- Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

  - eCl@ss: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 10 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary): IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 11CDD 홈페이지

- ETIM: ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 한다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준이다.

그림 12 ETIM 홈페이지

바. 개념 사전 (Concept Description)

- Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

사. 타입(Type)과 인스턴스(Instance)

- 타입은 개념, 아이디어 등과 연결되는 개념으로 설계와 같은 자산 유형과 연결되며, 인스턴스는 생산, 물류 등과 연결되는 개념으로 개별 상품과 같은 자산 유형과 연결된다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

- 하나의 AAS는 하나 이상의 submode로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 주요 서브모델은 Identification 서브모델, Technical Data 서브모델, Operational Data 서브모델, Documentation 서브모델로 총 4가지가 사용된다.

나. 주요 submodel 정의

- Identification submodel

- AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다.

- 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

- Technical data submodel

- 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다.

- 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

- Operational data submodel

- 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다.

- 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

- Document submodel

- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다.

- 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

4. 시맨틱 ID 설정 기준

- eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다.

- AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

- eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 작성 절차

- AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래의 표와 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 작성 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 활용방안 구체화 → 시스템 요구사항 정리 - 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산/인프라 분석 → 수집 가능 데이터 목록 작성 - 대상 자산에 대한 물리적, 기능적 분석 그리고 전체 공정에서의 역할과 관리할 핵심지표와 관리 목표를 명확하게 분석 |
| 3 | AAS 설계 | Asset 구조 설계 → Submodel 구조 설계 → SMC, Property 등 하위 구조 설계 - 자산을 구성하는 물리적, 기능적 구조를 검토하고, 이를 하나의 자산으로 모델링할 것인지, 구성 요소들을 분리하여 모델링할 것인지 결정 - 자산이 가질 수 있는 다양한 정보들을 관련 집합으로 묶고, 정보 사이의 연관 관계와 상하 관계 설정 |
| 4 | AAS 구현 | 시맨틱 ID 입력 (CDD, eCl@ss등 활용) → AASX Package Explore 등 활용 - AAS 모델링 도구를 사용하여 패키지 형태로 AAS를 제작 |
| 5 | AAS 구현 및 검증 | OPC-UA 등 준용 표준 및 기존 인프라와 연동 → 외부 서비스와 연결 - 작성된 AAS모델을 다양한 포맷으로 변환하여 상위 서비스에서 분석 및 활용 |

II. 장비 개요

- AMR 개요

- AMR 정의 및 역할

- AMR(Autonomous Mobile Robot)은 주변 환경을 스스로 인식하고, 사전에 설치된 별도 유도 장치 없이도 목적지까지 자율적으로 이동할 수 있는 물류 자동화 장비이다.

- AMR은 레이저 스캐너, 저위치 감지 센서, 모터 엔코더 등 다양한 센서 정보를 활용하여 주변의 장애물과 작업자를 감지하고 안전하게 주행할 수 있다.

- AMR은 제조 및 물류 시설 내부에서 자재·부품·반제품의 운반 작업을 자동화하는 데 사용되며, 작업자의 반복적 이동 업무를 대체하고 공정 간 물류 흐름을 안정적으로 유지하는 역할을 한다. 또한 시설 변경이나 동선 수정에도 유연하게 대응할 수 있어, 다양한 생산 환경에서 효율적인 내부 물류 운용을 가능하게 한다.

그림 14 AMR

- AMR 주요 기능

- 자율주행 기능 (Autonomous Navigation)

- AMR은 주변 환경을 스스로 인식하고 지도 기반으로 이동 경로를 계획하여 목적지까지 자율적으로 이동한다.

- 레이저 스캐너, 저위치 감지 센서, 모터 엔코더 등 다양한 센서 데이터를 활용해 장애물과 작업자를 인지하며 안전하게 주행할 수 있다. 또한 환경 변화나 예상치 못한 장애물이 발생하더라도 경로를 재조정해 안정적인 운행이 가능하다.

- 안전 주행 및 장애물 회피 (Safety & Obstacle Detection)

- AMR은 안전 레이저 스캐너와 보조 센서를 통해 이동 중 주변의 장애물을 지속적으로 감지한다.

- 사람·지게차·고정 설비 등을 자동으로 인지해 속도를 조정하거나 정지하며, 안전 구역 설정을 통해 작업 환경에 맞춘 주행 제어가 가능하다.

- 고정밀 정지 및 도킹 기능 (Accurate Stopping & Docking)

- 정해진 목표 지점이나 작업 스테이션에 정밀하게 접근하고 정지할 수 있는 기능을 제공한다. 이를 통해 자재 적재·하역, 자동 충전 스테이션 도킹 등 반복 작업을 안정적으로 수행할 수 있으며 생산 라인과의 연동성을 높일 수 있다.

- AMR 구성요소

- AMR의 주요 구성요소와 기능은 다음과 같다.

그림 15 AMR 구성요소

표 3 AMR 구성요소

|  | 구성요소 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| A | 안전 레이저 스캐너 (Safety Laser Scanner) | 안전 구역 감지 및 장애물 탐지를 수행하는 핵심 센서. |
| B | 저레이저 (Low Laser) | 안전 구역 감지 및 장애물 탐지를 수행하는 핵심 센서. |
| C | 전면/후면 스킨 (Front / Rear Skin) | 접촉 감지 기능을 수행하는 보호 스킨. |
| D | 사이즈 스킨 (Side Skin) | 접촉 감지 기능을 수행하는 보호 스킨. |
| E | E-Stop 버튼 (E-STOP Button) | 긴급 상황에서 AMR을 즉시 정지시키는 안전 장치. |
| F | 운영자 패널 (Operator Panel) | 상태 표시, 조작 버튼 등이 포함된 사용자 인터페이스. |
| G | 라이트 스트립 (Light Strip) | 운행 상태, 경고, 방향 등을 시각적으로 표시. |
| H | 라이트 디스크 (Light Disc) | 운행 상태, 경고, 방향 등을 시각적으로 표시. |
| I | 충전부 (Charging Contacts) | Docking Station과 맞물려 자동 충전 기능을 수행. |
| J | 사용자 연결 포트 / 커버 (User Connections area / Cover) | EtherCAT, LAN, I/O, 전원 단자 등 외부 장비 연동 인터페이스. |
| K | 페이로드 장착 표면/탑 플레이트 (Payload Mounting Surface / Top Plate) | 상부 Payload 구조물을 설치하는 장착 포인트. |
| L | 메인 전원 차단 스위치 (Main Disconnect Switch ) | 전체 전원을 차단하는 안전 스위치. |
| M | 무선 안테나 (Wireless Antenna) | Wi-Fi 기반 Fleet, MobilePlanner와 통신. |
| N | 페이로드 크로스 멤버 (Payload Cross-member) |  |

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

- AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

- AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

- 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 ‘AMR(Autonomous Mobile Robot)’를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

그림 16 AAS 참조모델: AMR

2. AAS 참조모델 세부 구성

- AMR 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 17>과 같이 정의하였다. AMR AAS 참조모델은 총 11개의 submodel로 구성된다.

그림 17 AMR 참조모델 구성

3. AAS 참조모델 근거자료

- AAS 모델링 시 각 서브모델은 아래의 버전을 참조하였다.

표 4 서브모델 출처

| 분류 | 출처 | 서브모델 이름 | 버전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 | HUS | Identification |  |
| 통신 | 개별 작성 | Data Source |  |
| 필수 | IDTA | Handover Documentation | 2 |
| 장비관리 | IDTA | Digital Nameplate for industrial equipment | 3 |
| 장비관리 | IDTA | Predictive Maintenance | 1 |
| ESG | IDTA | Carbon Footprint | 1 |
| AI | IDTA | Artificial Intelligence Model Nameplate | 1 |
| 통신 | IDTA | Asset Interfaces Mapping Configuration | 1 |
| 통신 | IDTA | Asset Interfaces Description | 1 |
| 필수 | IDTA | Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing | 2 |
| 필수 | 개별 작성 | Operation Data |  |

- 각 Submodel의 주요 내용은 아래 표와 같이 구성된다.

표 5 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 | 내용 예시 |
| --- | --- | --- |
| Identification | 제품과 제조사에 대한 일반적인 정보 | Asset ID, 제조사 이름 |
| Data Source | 공정 및 설비로부터 발생하는 데이터를 표준화된 구조로 수집 | 연결 정보, 데이터 형식, 통신 프로토콜 |
| Documentation | 제품의 브로셔, 설치/시운전/유지보수 매뉴얼 등 다양한 문서 정보 | 사용자 매뉴얼, 제품 카탈로그 |
| DigitalNameplate | 제품에 대한 분류 정보, 제조사 정보 등 제품에 대한 기본 정보. 제품의 인증 마킹 정보 등이 포함 | 시리얼번호, 제조 날짜, 인증마크 |
| Predictive Maintenance | 예측 유지보수 솔루션, 자동화된 생산 라인 내 다양한 하위 시스템의 메타데이터 정보 포함 | 남은 유효 수명, 예측 유지 정보 |
| Carbon Footprint | 탄소발자국 정보 | 온실가스 배출량, 제품 수명 주기 |
| AIModelNameplate | 자산과 관련된 인공지능(AI) 모델 정보 | 훈련 모델, 출력 차원 정보 |
| Asset Interfaces Mapping Configuration | 자산 서비스 또는 자산 관련 서비스의 인터페이스 매핑을 설명하기 위한 정보 |  |
| Asset Interfaces Description | 자산 서비스 또는 자산 관련 서비스의 인터페이스를 설명하기 위한 정보 |  |
| TechnicalData | 제품의 기술적인 사양서, 데이터시트 정보 | 기술적 사양, 기능적 특성 |
| OperationData | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터(논리 노드, 데이터 객체) |

(1) Identification 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 18 Identification 서브모델 구성

표 6 Identification 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| [Property] ManufacturerName 0173-1#02-AAO677#002 | The company's name that makes the product. 제품을 만드는 회사 이름 | ABC Industrial Systems Co., Ltd. |
| [Property] ManufacturerId{0:00} 0173-1#02-AAY812#001 | internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | DUNS-123456789 |
| [Property] ManufacturerIdProvider 0173-1#02-AAP796#004 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 | Dun & Bradstreet |
| [Property] ManufacturerTypId 0173-1#02-AAO676#003 | unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | MFG-TYP-MX2000 |
| [Property] ManufacturerTypName 0173-1#02-AAW338#001 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | MX-2000 Universal Machine |
| [Property] ManufacturerTypDescription 0173-1#02-AAU734#001 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | High-precision automated industrial equipment for production lines |
| [Property] SupplierName 0173-1#02-AAO735#003 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | GlobalTech Supply Co. |
| [Property] SupplierId 0173-1#02-AAY813#001 | internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | SUP-987654321 |
| [Property] SupplierIdProvider www.company.com/ids/cd/7183_0272_7091_7264 | The unique identifier for the supplier. 공급업체의 고유 식별자 | GS1 Global Registry |
| [Property] SupplierTypId 0173-1#02-AAO736#004 | unique product order identifier of the supplier 공급자의 고유한 제품 주문 식별자 | SUP-TYP-AX450 |
| [Property] SupplierTypName 0173-1#02-AAM551#002 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | AX-450 Drive Unit |
| [Property] SupplierTypDescription 0173-1#02-AAU730#001 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | Servo motor drive module used in motion control systems |
| [Property] TypClass 0173-1#02-AAU731#001 | Class of type or category 유형이나 카테고리의 부류 | Industrial Equipment > CNC > Controller |
| [Property] ClassificationSystem www.company.com/ids/cd/4135_0272_7091_2192 | system used to categorize products or information. 제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 | eCl@ss 10.1 |
| [Property] SecondaryKeyTyp www.company.com/ids/cd/3175_0272_7091_0469 | type of key used for additional data categorization 추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 | EQP-MX2000-ALT01 |
| [File] TypThumbnail www.company.com/ids/cd/4401_1272_7091_3437 | small preview image representing a type or category. 유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지. |  |
| [Property] AssetId www.company.com/ids/cd/7373_4082_7091_2893 | A unique identifier for an asset. 자산의 고유 식별자 | AAS-ASSET-00123 |
| [Property] InstanceId www.company.com/ids/cd/9544_4082_7091_8596 | A unique code for an instance or version of an asset. 자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드 | equipment:mx2000:2025:000456 |
| [Property] ChargeId 0173-1#02-AAQ196#001 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch 제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 | BATCH-2025-04-21 |
| [Property] SecondaryKeyInstance www.company.com/ids/cd/3195_4082_7091_9039 | An additional unique identifier for an asset instance. 자산 인스턴스의 추가 고유 식별자 | EQP2025-ALTKEY-01 |
| [Property] ManufacturingDate 0173-1#02-AAR972#002 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely 생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 | 2025-04-21 |
| [Property] DeviceRevision www.company.com/ids/cd/4370_5082_7091_1975 | an updated version of Device 업데이트된 버전의 장치 | Rev.3.1 |
| [Property] SoftwareRevision www.company.com/ids/cd/2190_5082_7091_3557 | an updated version of Software 소프트웨어의 업데이트된 버전 | SW-4.0.2 |
| [Property] HardwareRevision www.company.com/ids/cd/3401_5082_7091_6886 | a modified version or modification of Hardware for Problem correction 문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 | HW-2.5 |
| [File] QrCode www.company.com/ids/cd/3121_5082_7091_1060 | a two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 |  |
| [SubmodelElementCollection] ContactInfo{0:00} https://www.hsu-hh.de/aut/aas/contactinfo | 제품 혹은 서비스 공급 계약정보 |  |
| └ [Property] Name 0173-1#02-AAO735#003 | name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | Emily Park |
| └ [Property] Role https://www.hsu-hh.de/aut/aas/role | The specific part or function they have in the context 맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] PhysicalAddress https://www.hsu-hh.de/aut/aas/physicaladdress | 자산의 물리적 주소 정보 |  |
| └ [Property] CountryCode 0173-1#02-AAO730#001 | agreed upon symbol for unambiguous identification of a country 국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 | KR |
| └ [Property] Street https://www.hsu-hh.de/aut/aas/street | The street part of an address 주소의 거리 부분 | 123 Techno Valley Rd. |
| └ [Property] PostalCode https://www.hsu-hh.de/aut/aas/postalcode | The code for mail delivery within their area 해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 | 06236 |
| └ [Property] City https://www.hsu-hh.de/aut/aas/city | The city part of an address 주소의 도시 부분 | Seoul |
| └ [Property] StateCounty https://www.hsu-hh.de/aut/aas/statecounty | The state or county part of an address 주소의 주 또는 군 부분 | Gangdong-gu |
| └ [Property] Email https://www.hsu-hh.de/aut/aas/email | The electronic mailing address 전자 메일 주소 | support@abcindustrial.com |
| └ [Property] URL 0173-1#02-AAO694#001 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.abcindustrial.com |
| └ [Property] Phone https://www.hsu-hh.de/aut/aas/phone | The telephone contact number 전화 연락처 번호 | +82-2-3456-7890 |
| └ [Property] Fax https://www.hsu-hh.de/aut/aas/fax | The number used for sending/receiving documents electronically 팩스 번호 | +82-2-3456-7899 |
| [File] CompanyLogo www.company.com/ids/cd/5232_8082_7091_1138 | a symbol made up of text and images that identifies a business 비즈니스를 식별하는 텍스트와 이미지로 구성된 기호 |  |
| [Property] URL 0173-1#02-AAO694#001 | stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.abcindustrial.com/service |

(2) DataSource 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 19 DataSource 서브모델 구성

표 7 DataSource 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementCollection] Controlbox_Interface https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Controlbox_Interface/1 | Defines the interface for data communication between the PLC inside the control box and external systems. Includes communication methods, data addresses, formats, etc. 컨트롤박스 내 PLC와 외부 시스템 간의 데이터 통신을 위한 인터페이스 정의. 통신 방식, 데이터 주소, 형식 등을 포함함. |
| └ [Property] Line_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Line_ID/1 | A unique ID identifying each line. Equivalent to line_Number; it is recommended to use the number for consistency. 라인의 개별 대상을 고유하게 식별하는 ID. 라인_번호와 동일한 개념이며, 일관성을 위해 번호 사용을 권장한다. |
| └ [Property] Factory_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Factory_ID/1 | A code or ID assigned to uniquely identify a specific factory, especially when managing multiple production sites. 여러 생산 거점을 관리할 경우, 특정 공장을 고유하게 식별하기 위해 부여된 코드 또는 ID. |
| └ [SubmodelElementCollection] OPCUA https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OPCUA/1 | OPCUA OPCUA |
| └ [Property] Endpoint_Information https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Endpoint_Information/1 | URI of the equipment`s OPC UA server 장비 PLC 또는 게이트웨이의 OPC UA 서버 주소 |
| └ [Property] Certification_Method https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Certification_Method/1 | Authentication mechanism used by the client to connect 클라이언트가 서버에 접속 시 사용하는 인증 방식 |
| └ [Property] User_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/User_Name/1 | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용된다. |
| └ [Property] Password https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1 | An individuals unique string used in advance for security purposes, such as in a bank or computer system. 은행이나 컴퓨터 시스템 따위에서, 보안을 위하여 미리 약정하여 쓰는 개인 고유의 문자열 |
| └ [Property] Security_Mode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Security_Mode/1 | Message protection level (e.g., encryption) 메시지 보호 수준 (None, Sign, SignAndEncrypt) |
| └ [Property] Sampling_Cycle https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Sampling_Cycle/1 | Default interval for the client to request data samples OPC UA 클라이언트가 서버에 데이터를 요청하는 기본 주기 |
| └ [Property] Client_Certificate_File https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Client_Certificate_File/1 | File path for the client certificate used for server authentication OPC UA 서버 인증을 위한 클라이언트 인증서 파일 경로 |
| └ [SubmodelElementCollection] Node https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Node/1 | An individual element that represents an item within a hierarchical structure such as a BOM, organizational chart, or process flow. BOM, 조직도, 공정 흐름 등 계층 구조 내에서 하나의 항목을 나타내는 개별 요소. |
| └ [Property] Node_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Node_ID/1 | Unique address identifying the raw data tag in the OPC UA server OPC UA 서버에서 해당 원천 데이터를 식별하는 고유 주소 |
| └ [Property] Description https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1 | An overall description or summary of the document itself. Can contain more comprehensive content than Summary. 문서 자체에 대한 전반적인 설명 또는 요약. Summary 보다 더 포괄적인 내용을 담을 수 있습니다. |
| └ [Property] Browse_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Browse_Name/1 | Browse Name OPC UA 사용자가 정의하는 장치나 데이터를 식별하기 쉽고 의미 있는 이름 |
| └ [Property] Display_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Display_Name/1 | Display Name 표시_이름 |
| └ [SubmodelElementCollection] Variable_Node https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Variable_Node/1 | Variable Node 변수_노드 |
| └ [Property] PLC_Memory_Address https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLC_Memory_Address/1 | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 |
| └ [Property] Datatype https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Datatype/1 | Datatype OPC UA에서 수집되는 원천 데이터의 기본 형식 |
| └ [Property] Unit https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Unit/1 | A standardized standard for expressing measured values. Examples include meters (m), kilograms (kg), and volts (V), and it clarifies the meaning of values. 측정된 값을 표현하기 위한 표준화된 기준입니다. 미터(m), 킬로그램(kg), 볼트(V) 등이 있으며, 값의 의미를 명확하게 합니다. |
| └ [Property] Value https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1 | It refers to specific figures obtained through measurement, calculation, analysis, etc. 측정, 계산, 분석 등을 통해 얻은 구체적인 수치를 의미합니다. |
| └ [Property] Value_Rank https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value_Rank/1 | Value Rank 값이 배열(Array)인지 여부와 배열의 차원을 지정합니다. |
| └ [Property] Arraydimension https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arraydimension/1 | Arraydimension ValueRank가 배열인 경우, 각 차원의 크기를 정의합니다. |
| └ [Property] Access_Authority_Level https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Access_Authority_Level/1 | Access Authority Level 클라이언트가 이 변수에 대해 가질 수 있는 접근 권한을 정의합니다. |
| └ [Property] Sampling_Minimum_Interval https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Sampling_Minimum_Interval/1 | Sampling Minimum Interval 서버가 이 변수를 샘플링하고 변경 사항을 클라이언트에게 보고해야 하는 최소 시간 간격을 밀리초(ms) 단위로 나타냅니다. |
| └ [Property] Source_Timestamp https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Source_Timestamp/1 | Source Timestamp 데이터 소스(예: PLC)에서 값이 측정되거나 생성된 시각입니다 |
| └ [Property] Server_Timestamp https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Server_Timestamp/1 | Server Timestamp OPC UA 서버가 데이터 소스로부터 값을 수신한 시각입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] MQTT https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTT/1 | MQTT MQTT |
| └ [Property] MQTT_Broker_Address https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTT_Broker_Address/1 | IP address or domain name of the MQTT broker MQTT 메시지 중개 서버의 IP 주소 또는 도메인 명 |
| └ [Property] Port_Number https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Port_Number/1 | Identifiers that classify upper organizations 네트워크 통신에서 특정 프로세스나 서비스를 식별하기 위해 사용되는 논리적인 번호. IP 주소가 컴퓨터의 주소라면, 포트 번호는 그 컴퓨터 안의 특정 프로그램으로 가는 문의 번호에 해당. (예: HTTP 80, HTTPS 443) |
| └ [Property] User_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/User_Name/1 | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용된다. |
| └ [Property] Password https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1 | An individuals unique string used in advance for security purposes, such as in a bank or computer system. 은행이나 컴퓨터 시스템 따위에서, 보안을 위하여 미리 약정하여 쓰는 개인 고유의 문자열 |
| └ [Property] Client_Certification_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Client_Certification_ID/1 | Unique username for accessing the MQTT broker MQTT 브로커에 접속하는 장비의 고유 사용자 ID |
| └ [Property] TLS_Activation_Yesno https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TLS_Activation_Yesno/1 | Status of TLS/SSL encryption for MQTT communication MQTT 통신 암호화(TLS/SSL) 사용 여부 |
| └ [Property] QOS_Level https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QOS_Level/1 | Default quality of service level for message transmission 메시지 전송 신뢰도 수준 (0, 1, 또는 2) |
| └ [Property] Base_Topicpath https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Base_Topicpath/1 | Base path or prefix for the equipment`s data topics 장비 데이터 토픽의 기본 경로 또는 Prefix |
| └ [SubmodelElementCollection] Payload https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1 | Payload 페이로드 |
| └ [Property] MQTT_Topicpath https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTT_Topicpath/1 | MQTT Topic Path 데이터 발행에 사용될 MQTT 토픽의 전체 경로입니다. Base Topic Structure와 조합되어 최종 토픽 경로를 구성합니다. |
| └ [Property] Timestamp https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1 | Information representing the exact moment an event occurred or data was recorded. 특정 이벤트가 발생하거나 데이터가 기록된 정확한 시각을 나타내는 정보. |
| └ [Property] Device_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Device_ID/1 | Device ID 데이터 값을 측정하고 발행한 장치 또는 센서의 고유 식별자입니다. 토픽 경로와 별개로 데이터의 출처를 명확히 식별합니다. |
| └ [Property] Field_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Field_Name/1 | #FieldName MQTT 페이로드(Payload) 내에서 개별 데이터 항목을 식별하는 이름입니다. (예: Motor_Temp, RPM) |
| └ [Property] Datatype https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Datatype/1 | Datatype OPC UA에서 수집되는 원천 데이터의 기본 형식 |
| └ [Property] Metadata_Key_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Metadata_Key_ID/1 | Metadata Key ID 데이터 값과 관련된 부가 정보(메타데이터)를 참조하거나 식별하기 위한 키입니다. (예: 단위 정보, 유효 범위 등) |
| └ [Property] Value https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1 | It refers to specific figures obtained through measurement, calculation, analysis, etc. 측정, 계산, 분석 등을 통해 얻은 구체적인 수치를 의미합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] Modbus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Modbus/1 | Modbus 해당 항목들이 Modbus 프로토콜을 사용한 통신 설정임을 나타내는 상위 그룹명입니다. |
| └ [Property] Communication_Type https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Communication_Type/1 | Communication Type Modbus 통신의 유형을 정의합니다. (예: Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus ASCII) |
| └ [Property] IP_Address https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IP_Address/1 | A unique numerical address assigned to each device (e.g., PLC, PC, server) connected to a network. 네트워크에 연결된 장치(PLC, PC, 서버 등)에 부여되는 고유한 숫자 주소. |
| └ [Property] Data_Register_Map_File https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Data_Register_Map_File/1 | Data Register Map Modbus에서 읽거나 쓸 레지스터의 주소와 레지스터 타입 (예: Holding Register, Input Register 등)을 매핑한 정보입니다. PLC Address Map과 유사합니다. |
| └ [Property] Modbus_Type https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Modbus_Type/1 | Modbus Type Modbus 통신의 구체적인 특성이나 확장된 구현 유형을 나타냅니다. (예: 데이터 워드 순서 정의, 바이트 순서 정의 등) |
| └ [Property] RPI_Value https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPI_Value/1 | RPI Value Requested Packet Interval의 약자로, 해당 Modbus 슬레이브 장치로부터 데이터를 주기적으로 읽어오는 간격(Polling Cycle)을 정의합니다. (주로 밀리초(ms) 단위) |
| └ [SubmodelElementCollection] Payload https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1 | Payload 페이로드 |
| └ [Property] Data_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Data_Name/1 | Data Name 수집하려는 특정 데이터 항목의 논리적인 이름입니다. (예: 압력, 온도, 밸브 상태 등) |
| └ [Property] Slave_Address https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slave_Address/1 | Slave Address 통신을 시도할 Modbus 슬레이브 장치(Unit)의 고유 식별 번호입니다. (1~247) |
| └ [Property] Function_Code https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Function_Code/1 | Function Code 마스터(Master)가 슬레이브에 요청하는 작업의 종류를 나타내는 코드입니다. (예: 코일 읽기, 홀딩 레지스터 읽기 등) |
| └ [Property] Datatype https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Datatype/1 | Datatype OPC UA에서 수집되는 원천 데이터의 기본 형식 |
| └ [Property] Register_Start_Address https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Register_Start_Address/1 | Register Start Address 데이터를 읽거나 쓸 첫 번째 레지스터의 주소입니다. (Modbus Protocol Address) |
| └ [Property] Register_Data_Quantity https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Register_Data_Quantity/1 | Register Data Quantity 시작 주소부터 연속적으로 읽거나 쓸 레지스터의 총 개수입니다. |
| └ [Property] Data_Value https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Data_Value/1 | Data Value 해당 레지스터 맵에서 실제로 읽어온 값입니다. |
| └ [Property] Data_Size https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Data_Size/1 | Data Size 데이터 타입에 따라 값이 차지하는 바이트 수입니다. (주로 바이트 순서 정의와 관련됨) |
| └ [Property] Communication_Device_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Communication_Device_ID/1 | Communication Device ID Modbus RTU 통신 시 사용되는 슬레이브 ID (Unit ID) 또는 Modbus TCP/RTU 오버 TCP 시 사용되는 Unit Identifier 값입니다. |
| [SubmodelElementCollection] System_Interface https://www.smart-factory.kr/ids/cd/System_Interface/1 | System Interface 시스템_인터페이스 |
| └ [SubmodelElementCollection] ERP https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ERP/1 | Enterprise Resource Planning system that integrates and manages core business processes such as production, materials, HR, and finance. 전사적 자원 관리 시스템(Enterprise Resource Planning). 생산, 자재, 인사, 회계 등 기업의 핵심 정보를 통합 관리하는 플랫폼. |
| └ [Property] System_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/System_ID/1 | An official identifier for uniquely identifying an information system such as MES, ERP, or SCM. It has the same meaning as System_Number. MES, ERP, SCM 등 정보 시스템을 고유하게 식별하기 위한 공식적인 식별자. System_Number와 동일한 의미를 가집니다. |
| └ [Property] Endpoint_Information https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Endpoint_Information/1 | URI of the equipment`s OPC UA server 장비 PLC 또는 게이트웨이의 OPC UA 서버 주소 |
| └ [Property] Protocol_Type https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Protocol_Type/1 | Type of protocol used to access the source system 원천 시스템에 접근하는 데 사용되는 프로토콜 유형 |
| └ [Property] Access_Information https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Access_Information/1 | Access Information 원천 시스템 접속을 위한 사용자 계정 등의 접속 정보 저장 경로 |
| └ [Property] Database_Type https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Database_Type/1 | The type of Database Management System (DBMS) being used (e.g., MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). 사용되는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 종류 (예: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). |
| └ [SubmodelElementCollection] Sourcetable https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Sourcetable/1 | Sourcetable 소스테이블 |
| └ [Property] Table_Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Table_Name/1 | The unique name of a table within a database that stores a specific set of data. 데이터베이스 내에서 특정 데이터 집합을 저장하는 테이블의 고유한 이름. |
| └ [Property] Access_Authority_Level https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Access_Authority_Level/1 | Access Authority Level 클라이언트가 이 변수에 대해 가질 수 있는 접근 권한을 정의합니다. |
| └ [Property] Mapping_Key_ID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Mapping_Key_ID/1 | Primary key (e.g., Batch ID) linking the AAS asset to the source data AAS 자산과 원천 데이터를 연결하는 주요 키 (예: 배치 ID) |
| └ [Property] Data_Synchronization_Cycle https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Data_Synchronization_Cycle/1 | Frequency for data synchronization into the AAS 원천 데이터의 AAS로의 갱신/반영 주기 |
| └ [SubmodelElementCollection] Column https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Column/1 | Column 칼럼 |
| └ [Property] Name https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1 | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 |
| └ [Property] Description https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1 | An overall description or summary of the document itself. Can contain more comprehensive content than Summary. 문서 자체에 대한 전반적인 설명 또는 요약. Summary 보다 더 포괄적인 내용을 담을 수 있습니다. |
| └ [Property] Value https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1 | It refers to specific figures obtained through measurement, calculation, analysis, etc. 측정, 계산, 분석 등을 통해 얻은 구체적인 수치를 의미합니다. |
| └ [Property] Datatype https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Datatype/1 | Datatype OPC UA에서 수집되는 원천 데이터의 기본 형식 |
| └ [SubmodelElementCollection] MES https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MES/1 | A manufacturing execution system that collects and manages realtime data from the shop floor to control work orders, schedules, quality, and equipment operations. 생산 현장의 데이터를 실시간으로 수집 및 관리하여 작업 지시, 일정, 품질, 장비 상태 등을 통합 운영하는 제조 실행 시스템이다. |

(3) Documentation 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 20 Documentation 서브모델 구성

표 8 Documentation 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementList] Documents 0173-1#02-ABI500#003 | Documents (handover documentation) 문서(핸드오버 문서) |
| └ [SubmodelElementCollection] Datasheet 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 | This SMC defines one handover document that is described by different elements 이 SMC는 서로 다른 요소로 설명되는 하나의 핸드오버 문서를 정의 |
| └ [SubmodelElementList] DocumentIds 0173-1#02-ABI501#003 | Document identifyers 문서 식별자 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentId 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 | Document identifyers 문서 식별자 |
| └ [Property] DocumentDomainId 0173-1#02-ABH994#003 | document domain identificatory 문서 도메인 식별자 |
| └ [Property] DocumentIdentifier 0173-1#02-AAO099#004 | Identification number of the Document within a given domain, e.g. the providing organisation. 주어진 도메인 내 문서의 식별 번호(예: 제공 기관). |
| └ [Property] DocumentIsPrimary 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentId`s is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset) 최소 두 개의 DocumentId 컬렉션 내의 DocumentId가 문서의 '주요' 식별자임을 나타내는 플래그. 이는 일반적으로 자산 소유자의 관점에서 볼 때 문서의 선호 ID |
| └ [SubmodelElementList] DocumentClassifications 0173-1#02-ABI502#003 | Set of information for describing the classification of the Document according to ClassificationSystems 분류 체계에 따른 문서 분류를 설명하기 위한 정보 세트 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentClassification 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 | Information about a document classification entity 문서 분류 엔티티에 대한 정보 |
| └ [Property] ClassId 0173-1#02-ABH996#003 | Unique ID of the document class within a classficationsystem. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018”, the given IDs of VDI2770:2018 shall be used 분류 시스템 내 문서 클래스의 고유 ID입니다. 제약 조건: 분류 시스템이 "VDI2770:2018"로 설정된 경우, 주어진 VDI2770:2018 ID가 사용됩니다 |
| └ [MultiLanguageProperty] ClassName 0173-1#02-ABJ219#002 | List of language-dependent names of the selected ClassID. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018” then the given names of VDI2770:2018 need be used. Constraint: languages shall match at least the language specifications of the included DocumentVersions (below). 선택한 ClassID의 언어 종속 이름 목록. 제약 조건: ClassificationSystem이 "VDI2770:2018"로 설정되어 있는 경우, 주어진 VDI2770:2018 이름을 사용해야 합니다. 제약 조건: 언어는 최소한 포함된 DocumentVersions의 언어 사양과 일치해야 합니다(아래 참조). |
| └ [Property] ClassificationSystem 0173-1#02-ABH997#003 | Identification of the classification system. For classifications according VDI 2270 always set to "VDI2770:2018". Further classification systems are commonly used, such as "IEC61355-1:2008". 분류 시스템의 식별. VDI 2270에 따른 분류의 경우 항상 "VDI2770:2018"로 설정됩니다. 추가 분류 시스템은 일반적으로 "IEC61355-1:2008"과 같이 사용됩니다. |
| └ [SubmodelElementList] DocumentVersions 0173-1#02-ABI503#003 | Information elements of individual Document Version entities 개별 문서 버전 엔티티의 정보 요소 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentVersion_en 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 | Information about a document version entity 문서 버전 엔티티에 대한 정보 |
| └ [SubmodelElementList] Languages 0173-1#02-AAN468#008 | Language style of the document 문서의 언어 스타일 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-AAS045#003 | 언어명 |
| └ [Property] Version 0173-1#02-AAP003#005 | Design that partly deviates from the previous 이전과 부분적으로 다른 디자인 |
| └ [MultiLanguageProperty] Title 0173-1#02-ABG940#003 | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document 문서의 초점을 나타내며 문서의 내용, 주제 또는 주제를 참조하는 참조 또는 의사소통 기능을 가지고 있다. |
| └ [MultiLanguageProperty] Subtitle 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document 문서의 언어 의존 자막 목록 |
| └ [MultiLanguageProperty] Description 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text characterizing the content of the document 문서의 내용을 설명하는 일반 텍스트 |
| └ [MultiLanguageProperty] KeyWords 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the document 문서의 언어 의존 키워드 목록 |
| └ [Property] StatusSetDate 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set 문서 상태가 설정된 날짜 |
| └ [Property] StatusValue 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) 각 문서 버전은 문서 수명 주기의 한 시점을 나타냅니다. 이 상태 값은 문서 수명 주기의 마일스톤을 나타냅니다. 이 지침을 적용하려면 다음 두 가지 값을 사용해야 합니다: InReview(검토 중), Release(발매 중) |
| └ [Property] OrganizationShortName https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Organiziation short name of the author of the document 문서 작성자의 조직 약칭 |
| └ [Property] OrganizationOfficialName 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of the author of the document 문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| └ [SubmodelElementList] RefersToEntities 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 일반적으로 다른 문서나 문서 버전과의 관계를 의미. 그들은 느슨한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] RefersTo | 참고하는 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] BasedOnReferences 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 관계를 기반으로 관계를 형성. 일반적으로 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 한다고 명시. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] BasedOn | 기반으로 한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] TranslationOfEntities 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 관계를 다른 문서 또는 문서 버전으로 변환한다. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] TranslationOf | 번역한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] DigitalFiles 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME-Type, 파일 이름 및 파일 내용 |
| └ [File] DigitalFile | 파일 |
| └ [File] PreviewFile 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution 문서 버전의 미리보기 이미지(예: 첫 페이지)를 일반적으로 사용되는 이미지 형식과 저해상도로 제공 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentVersion_de 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 | Information about a document version entity 문서 버전 엔티티에 대한 정보 |
| └ [SubmodelElementList] Languages 0173-1#02-AAN468#008 | Language style of the document 문서의 언어 스타일 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-AAS055#003 | 언어명 |
| └ [Property] Version 0173-1#02-AAP003#005 | Design that partly deviates from the previous 이전과 부분적으로 다른 디자인 |
| └ [MultiLanguageProperty] Title 0173-1#02-ABG940#003 | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document 문서의 초점을 나타내며 문서의 내용, 주제 또는 주제를 참조하는 참조 또는 의사소통 기능을 가지고 있다. |
| └ [MultiLanguageProperty] Subtitle 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document 문서의 언어 의존 자막 목록 |
| └ [MultiLanguageProperty] Description 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text characterizing the content of the document 문서의 내용을 설명하는 일반 텍스트 |
| └ [MultiLanguageProperty] KeyWords 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the document 문서의 언어 의존 키워드 목록 |
| └ [Property] StatusSetDate 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set 문서 상태가 설정된 날짜 |
| └ [Property] StatusValue 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) 각 문서 버전은 문서 수명 주기의 한 시점을 나타냅니다. 이 상태 값은 문서 수명 주기의 마일스톤을 나타냅니다. 이 지침을 적용하려면 다음 두 가지 값을 사용해야 합니다: InReview(검토 중), Release(발매 중) |
| └ [Property] OrganizationShortName https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Organiziation short name of the author of the document 문서 작성자의 조직 약칭 |
| └ [Property] OrganizationOfficialName 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of the author of the document 문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| └ [SubmodelElementList] RefersToEntities 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 일반적으로 다른 문서나 문서 버전과의 관계를 의미. 그들은 느슨한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] RefersTo | 참고하는 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] BasedOnReferences 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 관계를 기반으로 관계를 형성. 일반적으로 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 한다고 명시. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] BasedOn | 기반으로 한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] TranslationOfEntities 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 관계를 다른 문서 또는 문서 버전으로 변환한다. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] TranslationOf | 번역한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] DigitalFiles 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME-Type, 파일 이름 및 파일 내용 |
| └ [File] DigitalFile | 파일 |
| └ [File] PreviewFile 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution 문서 버전의 미리보기 이미지(예: 첫 페이지)를 일반적으로 사용되는 이미지 형식과 저해상도로 제공 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentVersion_en_de_fr 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 | Information about a document version entity 문서 버전 엔티티에 대한 정보 |
| └ [SubmodelElementList] Languages 0173-1#02-AAN468#008 | Language style of the document 문서의 언어 스타일 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-AAS045#003 | 언어명 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-AAS055#003 | 언어명 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-AAS051#003 | 언어명 |
| └ [Property] Version 0173-1#02-AAP003#005 | Design that partly deviates from the previous 이전과 부분적으로 다른 디자인 |
| └ [MultiLanguageProperty] Title 0173-1#02-ABG940#003 | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document 문서의 초점을 나타내며 문서의 내용, 주제 또는 주제를 참조하는 참조 또는 의사소통 기능을 가지고 있다. |
| └ [MultiLanguageProperty] Subtitle 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document 문서의 언어 의존 자막 목록 |
| └ [MultiLanguageProperty] Description 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text characterizing the content of the document 문서의 내용을 설명하는 일반 텍스트 |
| └ [MultiLanguageProperty] KeyWords 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the document 문서의 언어 의존 키워드 목록 |
| └ [Property] StatusSetDate 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set 문서 상태가 설정된 날짜 |
| └ [Property] StatusValue 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) 각 문서 버전은 문서 수명 주기의 한 시점을 나타냅니다. 이 상태 값은 문서 수명 주기의 마일스톤을 나타냅니다. 이 지침을 적용하려면 다음 두 가지 값을 사용해야 합니다: InReview(검토 중), Release(발매 중) |
| └ [Property] OrganizationShortName https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Organiziation short name of the author of the document 문서 작성자의 조직 약칭 |
| └ [Property] OrganizationOfficialName 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of the author of the document 문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| └ [SubmodelElementList] RefersToEntities 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 일반적으로 다른 문서나 문서 버전과의 관계를 의미. 그들은 느슨한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] RefersTo | 참고하는 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] BasedOnReferences 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 관계를 기반으로 관계를 형성. 일반적으로 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 한다고 명시. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] BasedOn | 기반으로 한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] TranslationOfEntities 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 관계를 다른 문서 또는 문서 버전으로 변환한다. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] TranslationOf | 번역한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] DigitalFiles 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME-Type, 파일 이름 및 파일 내용 |
| └ [File] DigitalFile | 파일 |
| └ [File] PreviewFile 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution 문서 버전의 미리보기 이미지(예: 첫 페이지)를 일반적으로 사용되는 이미지 형식과 저해상도로 제공 |
| └ [SubmodelElementCollection] CADmodel 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003 | This SMC defines one handover document that is described by different elements 이 SMC는 서로 다른 요소로 설명되는 하나의 핸드오버 문서를 정의 |
| └ [SubmodelElementList] DocumentIds 0173-1#02-ABI501#003 | Document identifyers 문서 식별자 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentId 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#003 | Document identifyers 문서 식별자 |
| └ [Property] DocumentDomainId 0173-1#02-ABH994#003 | document domain identificatory 문서 도메인 식별자 |
| └ [Property] DocumentIdentifier 0173-1#02-AAO099#004 | Identification number of the Document within a given domain, e.g. the providing organisation. 주어진 도메인 내 문서의 식별 번호(예: 제공 기관). |
| └ [Property] DocumentIsPrimary 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentId`s is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset) 최소 두 개의 DocumentId 컬렉션 내의 DocumentId가 문서의 '주요' 식별자임을 나타내는 플래그. 이는 일반적으로 자산 소유자의 관점에서 볼 때 문서의 선호 ID |
| └ [SubmodelElementList] DocumentClassifications 0173-1#02-ABI502#003 | Set of information for describing the classification of the Document according to ClassificationSystems 분류 체계에 따른 문서 분류를 설명하기 위한 정보 세트 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentClassification 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003 | Information about a document classification entity 문서 분류 엔티티에 대한 정보 |
| └ [Property] ClassId 0173-1#02-ABH996#003 | Unique ID of the document class within a classficationsystem. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018”, the given IDs of VDI2770:2018 shall be used 분류 시스템 내 문서 클래스의 고유 ID입니다. 제약 조건: 분류 시스템이 "VDI2770:2018"로 설정된 경우, 주어진 VDI2770:2018 ID가 사용됩니다 |
| └ [MultiLanguageProperty] ClassName 0173-1#02-ABJ219#002 | List of language-dependent names of the selected ClassID. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018” then the given names of VDI2770:2018 need be used. Constraint: languages shall match at least the language specifications of the included DocumentVersions (below). 선택한 ClassID의 언어 종속 이름 목록. 제약 조건: ClassificationSystem이 "VDI2770:2018"로 설정되어 있는 경우, 주어진 VDI2770:2018 이름을 사용해야 합니다. 제약 조건: 언어는 최소한 포함된 DocumentVersions의 언어 사양과 일치해야 합니다(아래 참조). |
| └ [Property] ClassificationSystem 0173-1#02-ABH997#003 | Identification of the classification system. For classifications according VDI 2270 always set to "VDI2770:2018". Further classification systems are commonly used, such as "IEC61355-1:2008". 분류 시스템의 식별. VDI 2270에 따른 분류의 경우 항상 "VDI2770:2018"로 설정됩니다. 추가 분류 시스템은 일반적으로 "IEC61355-1:2008"과 같이 사용됩니다. |
| └ [SubmodelElementList] DocumentVersions 0173-1#02-ABI503#003 | Information elements of individual Document Version entities 개별 문서 버전 엔티티의 정보 요소 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentVersion_file 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 | Information about a document version entity 문서 버전 엔티티에 대한 정보 |
| └ [SubmodelElementList] Languages 0173-1#02-AAN468#008 | Language style of the document 문서의 언어 스타일 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-ABJ620#003 | 언어명 |
| └ [Property] Version 0173-1#02-AAP003#005 | Design that partly deviates from the previous 이전과 부분적으로 다른 디자인 |
| └ [MultiLanguageProperty] Title 0173-1#02-ABG940#003 | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document 문서의 초점을 나타내며 문서의 내용, 주제 또는 주제를 참조하는 참조 또는 의사소통 기능을 가지고 있다. |
| └ [MultiLanguageProperty] Subtitle 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document 문서의 언어 의존 자막 목록 |
| └ [MultiLanguageProperty] Description 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text characterizing the content of the document 문서의 내용을 설명하는 일반 텍스트 |
| └ [MultiLanguageProperty] KeyWords 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the document 문서의 언어 의존 키워드 목록 |
| └ [Property] StatusSetDate 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set 문서 상태가 설정된 날짜 |
| └ [Property] StatusValue 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) 각 문서 버전은 문서 수명 주기의 한 시점을 나타냅니다. 이 상태 값은 문서 수명 주기의 마일스톤을 나타냅니다. 이 지침을 적용하려면 다음 두 가지 값을 사용해야 합니다: InReview(검토 중), Release(발매 중) |
| └ [Property] OrganizationShortName https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Organiziation short name of the author of the document 문서 작성자의 조직 약칭 |
| └ [Property] OrganizationOfficialName 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of the author of the document 문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| └ [SubmodelElementList] RefersToEntities 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 일반적으로 다른 문서나 문서 버전과의 관계를 의미. 그들은 느슨한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] RefersTo | 참고하는 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] BasedOnReferences 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 관계를 기반으로 관계를 형성. 일반적으로 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 한다고 명시. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] BasedOn | 기반으로 한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] TranslationOfEntities 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 관계를 다른 문서 또는 문서 버전으로 변환한다. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] TranslationOf | 번역한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] DigitalFiles 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME-Type, 파일 이름 및 파일 내용 |
| └ [File] DigitalFile | 파일 |
| └ [File] PreviewFile 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution 문서 버전의 미리보기 이미지(예: 첫 페이지)를 일반적으로 사용되는 이미지 형식과 저해상도로 제공 |
| └ [SubmodelElementCollection] DocumentVersion_URL 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003 | Information about a document version entity 문서 버전 엔티티에 대한 정보 |
| └ [SubmodelElementList] Languages 0173-1#02-AAN468#008 | Language style of the document 문서의 언어 스타일 |
| └ [Property] Language 0173-1#07-ABJ620#003 | 언어명 |
| └ [Property] Version 0173-1#02-AAP003#005 | Design that partly deviates from the previous 이전과 부분적으로 다른 디자인 |
| └ [MultiLanguageProperty] Title 0173-1#02-ABG940#003 | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document 문서의 초점을 나타내며 문서의 내용, 주제 또는 주제를 참조하는 참조 또는 의사소통 기능을 가지고 있다. |
| └ [MultiLanguageProperty] Subtitle 0173-1#02-ABH998#003 | List of language-dependent subtitles of the Document 문서의 언어 의존 자막 목록 |
| └ [MultiLanguageProperty] Description 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text characterizing the content of the document 문서의 내용을 설명하는 일반 텍스트 |
| └ [MultiLanguageProperty] KeyWords 0173-1#02-ABH999#003 | List of language-dependent keywords of the document 문서의 언어 의존 키워드 목록 |
| └ [Property] StatusSetDate 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status was set 문서 상태가 설정된 날짜 |
| └ [Property] StatusValue 0173-1#02-ABI001#003 | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) 각 문서 버전은 문서 수명 주기의 한 시점을 나타냅니다. 이 상태 값은 문서 수명 주기의 마일스톤을 나타냅니다. 이 지침을 적용하려면 다음 두 가지 값을 사용해야 합니다: InReview(검토 중), Release(발매 중) |
| └ [Property] OrganizationShortName https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Organiziation short name of the author of the document 문서 작성자의 조직 약칭 |
| └ [Property] OrganizationOfficialName 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization of the author of the document 문서 작성자의 조직 공식 명칭 |
| └ [SubmodelElementList] RefersToEntities 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 일반적으로 다른 문서나 문서 버전과의 관계를 의미. 그들은 느슨한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] RefersTo | 참고하는 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] BasedOnReferences 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 관계를 기반으로 관계를 형성. 일반적으로 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 한다고 명시. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] BasedOn | 기반으로 한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] TranslationOfEntities 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 관계를 다른 문서 또는 문서 버전으로 변환한다. 둘 다 강한 관계를 가지고 있다 |
| └ [ReferenceElement] TranslationOf | 번역한 엘리먼트 |
| └ [SubmodelElementList] DigitalFiles 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME-Type, 파일 이름 및 파일 내용 |
| └ [File] DigitalFile | 파일 |
| └ [File] PreviewFile 0173-1#02-ABK127#002 | Provides a preview image of the Document Version, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution 문서 버전의 미리보기 이미지(예: 첫 페이지)를 일반적으로 사용되는 이미지 형식과 저해상도로 제공 |
| [SubmodelElementList] Entites https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntityForDocumentation | States that the described Entity is an important entity for documentation of the superordinate Asset of the Asset Administration Shell. |
| └ [Entity] Entity | 엔티티 |

(4) Nameplate 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 21 Nameplate 서브모델 구성

표 9 Nameplate 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| [Property] URIOfTheProduct 0112/2///61987#ABN590#002 | unique global identification of the product instance using an universal resource identifier (URI) 범용 리소스 식별자(URI)를 사용하여 제품 인스턴스의 고유한 전역 식별 | company:equipment:cnc:mx2000:2025:000123 |
| [MultiLanguageProperty] ManufacturerName 0112/2///61987#ABA565#009 | legally valid designation of the natural or judicial person which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into circulation 제품의 유통과 관련하여 디자인, 생산, 포장 및 라벨링을 직접 책임지는 자연인 또는 사법인의 법적으로 유효한 지정 |  |
| [MultiLanguageProperty] ManufacturerProductDesignation 0112/2///61987#ABA567#009 | short description of the product (short text), third or lowest level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy 제품에 대한 짧은 설명(짧은 텍스트), 3단계 제조업체별 제품 계층의 세 번째 또는 가장 낮은 수준 |  |
| [SubmodelElementCollection] AddressInformation https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation | Note: this set of information is defined by SMT drop-in "Address Information" 참고: 이 정보 세트는 SMT 드롭인 "주소 정보"에 의해 정의된다. |  |
| [MultiLanguageProperty] ManufacturerProductRoot 0112/2///61360_7#AAS011#001 ¦ 0112/2///61987#ABP464#002 | first level of a product description hierarchy defined in a manufacturer-neutral way, characterizing the product based on its usage, operation principle and its fabricated form |  |
| [MultiLanguageProperty] ManufacturerProductFamily 0112/2///61987#ABP464#002 | second level of a 3 level manufacturer specific product hierarchy 3단계 제조업체별 제품 계층의 두 번째 단계 |  |
| [Property] ManufacturerProductType 0112/2///61987#ABA300#008 | characteristic to differentiate between different products of a product family or special variants 제품군 또는 특수 변형의 다양한 제품을 구별하는 특징 | MX-2000 Series |
| [Property] OrderCodeOfManufacturer 0112/2///61987#ABA950#008 | unique combination of numbers and letters issued by the manufacturer that is used to identify the device for ordering 주문 장치를 식별하는 데 사용되는 제조업체에서 발행한 번호와 문자의 고유한 조합 | ORD-2025-MX2000-014 |
| [Property] ProductArticleNumberOfManufacturer 0112/2///61987#ABA581#007 | unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | ART-MX2000-00057 |
| [Property] SerialNumber 0112/2///61987#ABA951#009 | unique combination of numbers and letters used to identify the device once it has been manufactured 장치가 제조된 후 식별하는 데 사용되는 숫자와 문자의 고유한 조합 | SN-MX2000-25-00123 |
| [Property] YearOfConstruction 0112/2///61987#ABP000#002 | year in which the manufacturing process is completed 제조 공정이 완료되는 연도 | 2025 |
| [Property] DateOfManufacture 0112/2///61987#ABB757#007 | date when an item was manufactured 품목이 제조된 날짜 | 2025-09-10 |
| [Property] HardwareVersion 0112/2///61987#ABA926#008 | version of the hardware supplied with the device 장치와 함께 제공되는 하드웨어 버전 | HW-V1.2 |
| [Property] FirmwareVersion 0112/2///61987#ABA302#006 | version of the firmware supplied with the device 장치와 함께 제공되는 펌웨어 버전 | FW-3.4.1 |
| [Property] SoftwareVersion 0112/2///61987#ABA601#008 | version of the software used by the device 장치에서 사용하는 소프트웨어 버전 | SW-2.8.0 |
| [Property] CountryOfOrigin 0112/2///61987#ABP462#001 | country where the product was manufactured 제품이 제조된 국가 | Republic of Korea |
| [Property] UniqueFacilityIdentifier https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier | unique string of characters for the identification of locations or buildings involved in a product’s value chain or used by actors involved in a product’s value chain 제품의 가치 사슬에 관여하거나 제품의 가치 사슬에 관여하는 행위자가 사용하는 위치 또는 건물을 식별하기 위한 고유한 문자열 | PLANT-SEOUL-LINE3-EQP07 |
| [File] CompanyLogo 0112/2///61987#ABP463#001 | a graphic mark used to represent a company, an organisation or a product 회사, 조직 또는 제품을 나타내는 데 사용되는 그래픽 마크 |  |
| [SubmodelElementList] Markings 0112/2///61360_7#AAS006#001 | Note: CE marking is declared as mandatory according to EU Blue Guide 참고: CE 표시는 EU 블루 가이드에 따라 필수 사항으로 선언되었음 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0112/2///61360_7#AAS009#001 | Note: CE marking is declared as mandatory according to the Blue Guide of the EU-Commission 참고: EU 집행위원회의 블루 가이드에 따라 CE 마킹은 필수 사항으로 선언되었음 |  |
| └ [Property] MarkingName 0112/2///61987#ABA231#009 | Marking Name 마킹 이름 | CE, KC |
| └ [Property] DesignationOfCertificateOrApproval 0112/2///61987#ABH783#003 | Note: Approval identifier, reference to the certificate number, to be entered without spaces 참고: 승인 식별자, 인증서 번호 참조, 공백 없이 입력해야 한다. | CE Machinery Directive 2006/42/EC |
| └ [Property] IssueDate 0112/2///61987#ABO097#001 | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day 참고: 어휘 표현 형식: CCYY-MM-DD 참고: 오늘로 지정됨 | 2025-08-15 |
| └ [Property] ExpiryDate 0112/2///61987#ABH830#002 | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day 참고: 어휘 표현 형식: CCYY-MM-DD 참고: 오늘로 지정됨 | 2030-08-14 |
| └ [File] MarkingFile 0112/2///61987#ABO100#002 | Marking File 마킹 파일 |  |
| └ [Property] MarkingAdditionalText 0112/2///61987#ABB146#007 | Marking Additional Text 추가 텍스트 표시 | 제품은 CE 및 KC 안전기준을 모두 충족함 |
| [SubmodelElementCollection] AssetSpecificProperties 0173-1#02-ABI218#003/0173-1#01-AGZ672#004 | Asset Specific Properties 자산별 속성 |  |
| └ [Property] ArbitraryProperty https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp | Note: Every property can be used. 참고: 모든 프로퍼티를 사용할 수 있습니다. |  |
| └ [MultiLanguageProperty] ArbitraryMLP https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP | Note: Every multilanguage property can be used. 참고: 모든 다국어 프로퍼티를 사용할 수 있습니다. |  |
| └ [File] ArbitraryFile https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile | Note: Every file can be used. 참고: 모든 파일을 사용할 수 있습니다. |  |
| └ [SubmodelElementList] GuidelineSpecificProperties 0173-1#02-ABI219#003/0173-1#01-AHD205#004 | Guideline Specific Properties 가이드라인별 속성 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0173-1#01-AHD205#004 | Guideline Specific Properties 가이드라인별 속성 |  |
| └ [Property] GuidelineForConformityDeclaration 0173-1#02-AAO856#002 | Guideline For Conformity Declaration 적합성 선언 지침 |  |
| └ [Property] ArbitraryProperty https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp | Note: Every property can be used. 참고: 모든 프로퍼티를 사용할 수 있습니다. |  |
| └ [File] ArbitraryFile https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile | Note: Every file can be used. 참고: 모든 파일을 사용할 수 있습니다. |  |
| └ [MultiLanguageProperty] ArbitraryMLP https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP | Note: Every multilanguage property can be used. 참고: 모든 다국어 프로퍼티를 사용할 수 있습니다. |  |

(5) PredictiveMaintenance 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 22 PredictiveMaintenance 서브모델 구성

표 10 PredictiveMaintenance 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementCollection] RemainingUsefulLifePrediction https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0 | Information about remaining useful life (RUL) prediction in the context of predictive maintenance 예측 유지 관리의 맥락에서 남은 유효 수명(RUL) 예측에 대한 정보 |
| └ [Entity] RemainingUsefulLifetime https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0 | Remaining useful life time, bades on Lifetime model of OPC Foundation (https://reference.opcfoundation.org/DI/v104/docs/10) 남은 유효 수명, OPC 재단의 평생 모델에 대한 오류 |
| └ [Property] IndicationType https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 | Type of wear-relevant duration, e.g. time, cycles, distance, etc. 마모와 관련된 지속 시간 유형(예: 시간, 주기, 거리 등). |
| └ [Property] DurationValue https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 | Value of duration in the wear relevant unit, e.g. time, operation cycles, distance, etc. 마모 관련 장치에서의 지속 시간 값(예: 시간, 작동 주기, 거리 등). |
| └ [Property] EngineeringUnit https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 | Wear relevant physical unit, e.g. time, operation cycles, distance, etc. 마모와 관련된 물리적 장치. 시간, 주기, 거리 등. |
| └ [Property] StartValue https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 | Starting value from which the duration is measured in the wear-relevant unit, e.g. time, cycles, distance, etc. 마모 관련 단위에서 지속 시간을 측정하는 시작 값(예: 시간, 주기, 거리 등). |
| └ [Property] StartDateTime https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 | Start date and time from which the duration is measured 지속 시간이 측정되는 시작 날짜와 시간 |
| └ [Property] Description https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0 | Description of the wear duration information. 마모 지속 시간 정보 설명 |
| └ [Property] RemainingUsfulLifeDateTime https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0 | mark attributed to an instant by means of a specified timescale, expressed as a date and a time 지정된 시간 척도를 통해 순간에 귀속되는 표시(날짜 및 시간으로 표시) |
| └ [Range] ConfidenceInterval https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 | confidence interval, measured in the unit of the predicted value 신뢰 구간, 예측 값 단위로 측정됨 |
| └ [SubmodelElementList] ListRULBoundaryConditions https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListRULBoundaryConditions/1/0 | List of boundary conditions for which remaining useful life has been predicted 남은 사용 수명을 예측하는 데 사용되는 조건 목록 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 | List of boundary conditions for which remaining useful life has been predicted 남은 사용 수명을 예측하는 데 사용되는 조건 목록 |
| └ [Property] ConditionName https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0 | Name of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. RUL 예측이 유효한 경계 조건을 설명하는 지표(공정 가치, KPI, 재료 특성, 자산 특성)의 이름 |
| └ [Property] IsBoundaryConditionUsedInModel https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0 | If this boundary condition is used in the model for RUL prediction true, else false 이 경계 조건이 모델에서 RUL 예측에 사용되는 경우 true, 그렇지 않으면 false |
| └ [Property] BoundaryValueRange https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0 | Value range of the indicator (process value, KPI, material property, asset property) describing a boundary condition for which RUL prediction is valid. RUL 예측이 유효한 경계 조건을 설명하는 지표(공정 가치, KPI, 재료 특성, 자산 특성)의 값 범위. |
| └ [Property] BoundaryEngineeringUnit https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0 | Engineering Unit of the boundary condition indicator 경계 조건 표시기의 엔지니어링 유닛 |
| └ [Range] DriftInfoAIModel https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DriftInfoAIModel/1/0 | Drift information of AI model AI 모델의 드리프트 정보 |
| └ [Property] MeanValue https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0 | Mean value of the distribution of indicator values 지표 값 분포의 평균값 |
| └ [Property] Standarddeviation https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0 | Standard deviation of the distribution of indicator values 지표 값 분포의 표준 편차 |
| └ [Property] Skewness https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Skewness/1/0 | Skewness of the distribution of indicator values 지표 값 분포의 왜도 |
| └ [Property] BoundaryDescription https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0 | Description of the boundary of a RUL prediction condition RUL 예측 조건의 경계에 대한 설명 |
| └ [SubmodelElementCollection] PredictionModelInformation https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0 | Information about the model for RUL prediction relevant in the context of predictive maintenance 예측 유지보수와 관련된 RUL 예측 모델에 대한 정보 |
| └ [Property] ModelType https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 | Model type as an enumerated value: physical based methods, data-driven methods, hybrid methods 열거된 값으로서의 모델 유형: 물리 기반 방법, 데이터 기반 방법, 하이브리드 방법 |
| └ [Property] ModelDescription https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0 | More detailed description of the model type used for RUL prediction (optional) RUL 예측에 사용되는 모델 유형에 대한 더 자세한 설명(선택 사항) |
| └ [ReferenceElement] SMAIModelNamePlate https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/SMAIModelNamePlate/1/0 | Reference to AIModelNameplate AIModelNameplate에 대한 참조 |
| └ [SubmodelElementList] ListPreAlerts https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 | List for defining pre-alerts which should be raised before remaining useful life is exceeded 유효 수명이 초과되기 전에 제기해야 할 사전 경고 정의 목록 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0 | Definition of a pre-alert which should be raised before remaining useful life is exceeded. |
| └ [Property] PreAlertMessage https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0 | Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised 남은 유효 수명 예측에 대한 경고가 발생할 때 표시되는 메시지 |
| └ [Property] PreAlertValue https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 | Pre-warning duration in wear relevant unit before remaining useful life is exceeded 유효 수명이 초과되기 전 마모 관련 장치의 사전 경고 지속 시간 |
| └ [SubmodelElementCollection] AlertAfterExceedingRemainingUsableLife https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0 | Alert information which should be triggered or displayed after exceeding remaining useful life 유효 수명이 지난 후 트리거되거나 표시되어야 하는 경고 정보 |
| └ [Property] AlertMessage https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0 | Message to be displayed when alarm regarding predicted remaining useful life is raised 남은 유효 수명 예측에 대한 경고가 발생할 때 표시되는 메시지 |
| └ [Property] MaintenanceRequired https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 | Maintenance required 유지보수 요구사항 |
| [Property] Timestamp https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8114_8011_1152_5234 | 타임스탬프 |
| [SubmodelElementCollection] PredictiveInformation | 예측용 정보 |
| └ [Property] AnomalyIndicator https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5214_8011_1152_9926 | 이상 표시 |
| └ [Property] AnomalyProbability https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8214_8011_1152_7438 | 이상 가능성 |
| └ [Property] HealthIndicator https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2314_8011_1152_3572 | 상태 표시 |
| [SubmodelElementCollection] ConditionFeatureData | 상태 기준 데이터 |
| └ [SubmodelElementCollection] Vibration | 진동 |
| └ [Property] VibrationRMS https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7314_8011_1152_3062 | 진동 RMS |
| └ [Property] SpectrumPeakFrequency https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1414_8011_1152_3937 | 최대 진폭 빈도 |
| └ [SubmodelElementCollection] Thermal | 열 |
| └ [Property] TemperatureGradient https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5414_8011_1152_5952 | 온도 구배 |
| └ [Property] HeatDissipationRate https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8414_8011_1152_3075 | 열 발산율 |
| └ [SubmodelElementCollection] Electrical | 전기 |
| └ [Property] MotorCurrentRMS https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1514_8011_1152_8629 | 모터 전류 RMS |
| └ [Property] HeaterCurrentDeviation https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5514_8011_1152_7260 | 히터 전류 편차 |
| [SubmodelElementList] MaintenanceHistory | 정비 기록 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 | 정비 기록 |
| └ [Property] Date https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0024_8011_1152_2555 | 날짜 |
| └ [Property] DetailContent https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5024_8011_1152_0788 | 내용 |

(6) CarbonFootprint 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 23 CarbonFootprint 서브모델 구성

표 11 CarbonFootprint 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementList] ProductCarbonFootprints https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprints/1/0 | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use 제품의 전체 수명 주기에 따른 온실가스 배출 균형을 정의된 애플리케이션과 정의된 사용 단위와 관련하여 측정 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprint/1/0 | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use 제품의 전체 수명 주기에 따른 온실가스 배출 균형을 정의된 애플리케이션과 정의된 사용 단위와 관련하여 측정 |
| └ [SubmodelElementList] PcfCalculationMethods https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 기준, 방법. |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprint/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 기준, 방법. |
| └ [Property] PcfCO2eq 0173-1#02-ABG855#003 | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 모든 온실가스 배출량 합계. |
| └ [Property] ReferenceImpactUnitForCalculation 0173-1#02-ABG856#003 | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers. CO2 발자국에 대한 PCF 정보가 참조하는 제품의 수량 단위. |
| └ [Property] QuantityOfMeasureForCalculation 0173-1#02-ABG857#003 | provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint. 기후 변화나 제품 탄소 발자국의 영향을 계산하기 위해 조각의 수량, 질량 또는 부피를 제공 |
| └ [SubmodelElementList] LifeCyclePhases https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers PCF 탄소 발자국 명세서가 참조하는 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 수명 주기 단계 목록 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers PCF 탄소 발자국 명세서가 참조하는 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 수명 주기 단계 목록 |
| └ [File] ExplanatoryStatement https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product. 제품 구매자, 잠재 구매자 또는 사용자가 발자국 커뮤니케이션을 제대로 이해할 수 있도록 설명이 필요하거나 제공 |
| └ [SubmodelElementCollection] GoodsHandoverAddress https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation | Indicates the hand-over address of the goods transport 물품 운송의 인계 주소 |
| └ [Property] PublicationDate https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published 제품의 총 온실가스 배출량을 계산한 제품 탄소 발자국(PCF) 타임스탬프가 생성되어 게시된 UTC 타임스탬프 |
| └ [Property] ExpirationDate https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required. 생태 발자국을 계산하기 위한 연구나 데이터 수집이 최신으로 간주되고 유효하다고 판단되는 최종 날짜는 업데이트나 새로운 계산이 필요하기 전이다. |
| [SubmodelElementList] ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints/1/0 | Product Carbon Footprints, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. 제품 그룹별 규칙 또는 제품 그룹별 규칙 또는 지침을 준수하고 제품 수명 사이클의 수명 주기 또는 일부를 포함 |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprint/1/0 | Product Carbon Footprints, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. 제품 그룹별 규칙 또는 제품 그룹별 규칙 또는 지침을 준수하고 제품 수명 사이클의 수명 주기 또는 일부를 포함 |
| └ [SubmodelElementList] PcfCalculationMethods https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 기준, 방법. |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 기준, 방법. |
| └ [SubmodelElementCollection] ProductOrSectorSpecificRule https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/1/0 | Contains further information on the product-specific or sector-specific rule used to calculate the carbon footprint. 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 제품별 또는 부문별 규칙에 대한 추가 정보 |
| └ [Property] PcfRuleOperator https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector. 제품이나 부문의 탄소 발자국을 계산하고 모니터링하기 위한 구체적인 지침과 방법을 정의 |
| └ [Property] PcfRuleName https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 표준, 방법 |
| └ [Property] PcfRuleVersion https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 규칙의 구체적인 버전 또는 개정판. |
| └ [File] PcfRuleOnlineReference https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint. 제품의 탄소 발자국을 계산하기 위한 자세한 지침과 지침을 제공하는 온라인 PCF 계산 방법론 참조. |
| └ [SubmodelElementCollection] ExternalPcfApi https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/1/0 | An external service that provides carbon footprint information via an interface, allowing on-demand retrieval of this data when required. 인터페이스를 통해 탄소 발자국 정보를 제공하는 외부 서비스로, 필요할 때 이 데이터를 주문형으로 검색할 수 있다. |
| └ [Property] PcfApiEndpoint https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소 발자국을 계산하기 위해 외부 소스에서 데이터를 검색하는 데 사용할 수 있는 특정 URL 또는 주소 |
| └ [Property] PcfApiQuery https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. 제품의 탄소 발자국을 계산하기 위해 외부 소스에서 데이터를 검색하는 데 사용할 수 있는 특정 쿼리 |
| └ [SubmodelElementCollection] PcfInformation https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfInformation/1/0 | A section in which further content is listed according to the calculation method for the Product Carbon Footprint. 제품 탄소 발자국 계산 방법에 따라 추가 내용이 나열된 섹션 |
| └ [Property] ArbitraryContent https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | Free area for structured collection of specific items of a specific PCF. 특정 PCF의 특정 항목을 체계적으로 수집할 수 있는 공간. |

(7) AIModelNameplate 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 24 AIModelNameplate 서브모델 구성

표 12 AIModelNameplate 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [Property] URIOfTheProduct 0112/2///61987#ABN590#002 | unique global identification of the product (physical instance) using a universal resource identifier 대상의 URI |
| [Property] Version 0173-1#02-AAS354#002 | Version of the nameplate 네임플레이트 버전 |
| [ReferenceElement] ContactInformation https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Contactinformation/1/0 | Reference to the Contact Information IDTA Submodel to describe the responsible person for the Submodel 서브모델 책임자 설명 |
| [Property] Storage https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Storage/1/0 | Path to the model (e.g. local path, serverpath,...) 모델 경로(예: 로컬 경로, 서버 경로 등) |
| [MultiLanguageProperty] KindOfLearning https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/KindOfLearning/1/0 | This property describes the learningmethod of the model (supervised, unsupervised, reinforcement, ....) 모델의 학습 방법(지도 학습, 비지도 학습, 강화 등)을 설명 |
| [SubmodelElementCollection] Inputs https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/1/0 | Collection of necessary information about the model input 모델 입력에 대한 필요한 정보 수집 |
| └ [Property] KindOfInput https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/KindOfInput/1/0 | Type of data (e.g. Images, Audio) 데이터 유형(예: 이미지, 오디오) |
| └ [SubmodelElementCollection] DimensionN https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/1/0 | Collection of information about a single input dimension 단일 입력 차원에 대한 정보 수집 |
| └ [Property] Size https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Size/1/0 | Size of the output dimension 출력 차원의 크기 |
| └ [Property] Information https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/DimensionN/Information/1/0 | Information about the usage of this dimension 이 차원의 사용에 대한 정보 |
| └ [File] Preprocessing https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Inputs/Preprocessing/1/0 | Preprocessing pipeline as a file 파이프라인 전처리 |
| [SubmodelElementCollection] Outputs https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/1/0 | Collection of necessary information about the model output 모델 출력에 대한 필요한 정보 수집 |
| └ [SubmodelElementCollection] DimensionN https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/1/0 | Collection of information about a single output dimension 단일 출력 차원에 대한 정보 수집 |
| └ [Property] Size https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Size/1/0 | Size of the output dimension 출력 차원의 크기 |
| └ [MultiLanguageProperty] Result https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Outputs/DimensionN/Result/1/0 | Meaning of the output dimension (e.g. class) 출력 차원(예: 클래스)의 의미 |
| [SubmodelElementCollection] TrainingResults https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/TrainingResults/1/0 | Collection of different training results of the model 모델의 다양한 훈련 결과 모음 |
| └ [Property] ExampleResult https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/TrainingResults/Result/1/0 | Result of the trained AI AI 훈련 결과 |
| [SubmodelElementCollection] Plots https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/1/0 | Collection of different plots 다양한 플롯 모음 |
| └ [SubmodelElementCollection] TrainingTesting https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/TrainingTesting/1/0 | Collection of plots about training results and test results 훈련 결과 및 테스트 결과에 대한 플롯 모음 |
| └ [File] ExamplePlot https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/TrainingTesting/Plot/1/0 | Training or test result plot 훈련 또는 테스트 결과 플롯 |
| └ [SubmodelElementCollection] Structure https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/Structure/1/0 | Collection describing the model architecture (e.g. of a neural net) 모델 아키텍처를 설명하는 컬렉션(예: 신경망) |
| └ [File] ExampleStructurePlot https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/Structure/StructurePlot/1/0 | Image of a model architecture 모델 아키텍처 이미지 |
| └ [SubmodelElementCollection] GeneralPlots https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/GeneralPlots/1/0 | Collection of plots not fitting in existing collections 기존 컬렉션에 맞지 않는 플롯 컬렉션 |
| └ [File] ExamplePlot https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Plots/GeneralPlots/Plot/1/0 | Image of a model related plot 모델 관련 플롯의 이미지 |
| [SubmodelElementCollection] Details https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/1/0 | Collection of additional details about the model 모델에 대한 추가 세부 정보 모음 |
| └ [Property] FileExtension https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/DataEnding/1/0 | File extension of the model (e.g. .pth) 모델의 파일 확장자(예: .pth) |
| └ [Property] AIFramework https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/AIFramework/1/0 | AI framework and its version (e.g. pytorch 11.3) AI 프레임워크 및 버전(예: pytorch 11.3) |
| └ [Property] ProgramLanguage https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/ProgramLanguage/1/0 | Programming language and version (e.g. python 3.9) 프로그래밍 언어 및 버전(예: 파이썬 3.9) |
| └ [File] Requirements https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/Details/Requirements/1/0 | Requirements file containing the required software dependencies (e.g. Python Requirements.txt file) 필요한 소프트웨어 종속성을 포함하는 요구 사항 파일(예: Python Requirements.txt 파일) |
| [SubmodelElementCollection] AIDataset https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AIDataset/1/0 | Collection of additional details about the model 모델에 대한 추가 세부 정보 모음 |
| └ [ReferenceElement] AIDatasetReference https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AIDataset/DatasetReference/1/0 | Reference to the used AIDataset-Submodel 사용된 AIDataset-Submodel에 대한 참조 |
| └ [Range] TimeStamp https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AIDataset/TimeStamp/1/0 | Determining the used data, when dataset differs over time 데이터셋이 시간에 따라 다를 때 사용된 데이터 결정 |
| [SubmodelElementCollection] AITypeSpecificInformation https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/1/0 | Collection containing different kinds of AI method specific parameters 다양한 종류의 AI 방법별 매개변수가 포함된 컬렉션 |
| └ [SubmodelElementCollection] TransferLearning https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/TransferLearning/1/0 | Collection containing information of the origin model, if the model is a result of transfer learning 모델이 전이 학습의 결과인 경우, origin 모델의 정보를 포함하는 컬렉션 |
| └ [Property] Name https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/NeuralNetwork/TransferLearning/Name/1/0 | Name of the origin neural network (e.g. resnet18) origin 신경망의 이름 (예: resnet18) |
| └ [Property] TimeStamp https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/NeuralNetwork/TransferLearning/TimeStamp/1/0 | Date of access of the origin neural network origin 신경망의 엑세스 날짜 |
| └ [File] Weights https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/NeuralNetwork/TransferLearning/Weights/1/0 | File containing the weights of the origin model (e.g. .txt) 원본 모델의 가중치가 포함된 파일(예: .txt) |
| └ [ReferenceElement] AIModelNameplate https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/NeuralNetwork/TransferLearning/ModelnameplateRef/1/0 | Reference to the AI Modelnameplate submodel of the origin neural network Origin 신경망의 AI 모델명판 하위 모델에 대한 참조 |
| └ [SubmodelElementCollection] Hyperparameter https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Hyperparameter/1/0 | Collection containing relevant hyperparamter 관련 하이퍼파라미터가 포함된 컬렉션 |
| └ [Property] Example https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Hyperparameter/LearningRate/1/0 | Example hyperparameter (e.g. learning rate of the model) 예제 하이퍼파라미터(예: 모델의 학습률) |
| └ [MultiLanguageProperty] Type https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/Type/1/0 | Type of the AI(e.g. CNN, RNN, LSTM, ...) AI 타입 |

(8) AIInterfacesMappingConfiguration 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 25 AssetInterfacesMappingConfiguration 서브모델 구성

표 13 AssetInterfacesMappingConfiguration 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementList] MappingConfigurations https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesMappingConfiguration/1/0/MappingConfigurations | A list of collections each referencing an interface in an AID Submodel and configuring source sink relations. AID 서브모델에서 인터페이스를 참조하고 소스 싱크 관계를 구성하는 컬렉션 목록 |
| └ [SubmodelElemenCollection] MappingConfigurations https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesMappingConfiguration/1/0/MappingConfiguration | A collection referencing an interface in an AID Submodel and configuring source sink relations. AID 서브모델에서 인터페이스를 참조하고 소스 싱크 관계를 구성하는 컬렉션 |
| └ [ReferenceElement] InterfaceReference https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesMappingConfiguration/1/0/InterfaceReference | A reference referencing an interface of interest in an AID AID에서 관심 있는 인터페이스를 참조하는 참조 |
| └ [SubmodelElementList] MappingSourceSinkRelations https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesMappingConfiguration/1/0/MappingSourceSinkRelations | A list of collections each configuring mappings from source to sink. 소스에서 싱크로의 매핑을 각각 구성하는 컬렉션 목록. |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesMappingConfiguration/1/0/MappingSourceSinkRelations | Configuration of a mapping from source to sink. 소스에서 싱크로의 매핑 구성. |

(9) AssetInterfacesDescription 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 26 AssetInterfacesDescription 서브모델 구성

표 14 AssetInterfacesDescription 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |
| --- | --- |
| [SubmodelElementCollection] InterfaceTemplateForHTTP https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/Interface | holds the information for EndpointMetadata and InteractionMetadata EndpointMetadata 및 InteractionMetadata에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] created http://purl.org/dc/terms/created | Provides information when the AID Submodel was created. AID 서브모델이 생성된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] modified http://purl.org/dc/terms/modified | Provides information when the AID Submodel was modified. AID 서브모델이 수정된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] support https://www.w3.org/2019/wot/td#supportContact | Provides an address on how to contact the maintainer of AID Submodel as URI scheme. URI 스킴 형식으로 AID 서브모델 관리자에게 연락할 수 있는 주소를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] EndpointMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/EndpointMetadata | Provides the metadata of the asset’s endpoint 자산(Asset) 엔드포인트의 메타데이터를 제공합니다. |
| └ [Property] base https://www.w3.org/2019/wot/td#baseURI | Defines asset connection entry point. 자산 연결 진입점(Entry Point)을 정의합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] securityDefinitions https://www.w3.org/2019/wot/td#definesSecurityScheme | holds the information about security mechanism used to access the asset. 자산 접근에 사용되는 보안 메커니즘에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] nosec_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#NoSecurityScheme | A security configuration corresponding to identified by the term nosec (i.e., "scheme": "nosec"), indicating there is no authentication or other mechanism required to access the resource. 'nosec' 용어로 식별되는 보안 구성으로, 리소스 접근 시 인증이나 기타 메커니즘이 필요하지 않음을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] auto_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#AutoSecurityScheme | An automatic authentication security configuration identified by the term auto (i.e., "scheme": "auto"). This scheme indicates that the security parameters are going to be negotiated by the underlying protocols at runtime, subject to the respective specifications for the protocol 'auto' 용어로 식별되는 자동 인증 보안 구성입니다. 이 스키마는 각 프로토콜 사양에 따라 런타임 시 기본 프로토콜에 의해 보안 매개변수가 협상됨을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] basic_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BasicSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] combo_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#ComboSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on combo security. 복합(Combo) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementList] oneOf https://www.w3.org/2019/wot/security#oneOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, any one of which, when satisfied, will allow access. Only one may be chosen for use. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 그중 하나라도 충족되면 접근을 허용합니다(oneOf). 사용을 위해 하나만 선택될 수 있습니다. |
| └ [SubmodelElementList] allOf https://www.w3.org/2019/wot/security#allOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, all of which must be satisfied for access. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 접근을 위해 모든 조건이 충족되어야 합니다(allOf). |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] apikey_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#APIKeySecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] psk_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#PSKSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on psk security. PSK(Pre-Shared Key) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] identity https://www.w3.org/2019/wot/security#identity | Identifier providing information which can be used for selection or confirmation. 선택 또는 확인에 사용할 수 있는 정보를 제공하는 식별자입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] digest_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#DigestSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on digest security. Digest 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] qop https://www.w3.org/2019/wot/security#qop | Defines Quality of protection. Values is one of auth or auth-int 보호 품질(QoP)을 정의합니다. 값은 auth 또는 auth-int 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] bearer_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BearerSecurityScheme | the information about security mechanism based on bearer security Bearer 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] alg https://www.w3.org/2019/wot/security#alg | Defines Encoding, encryption, or digest algorithm 인코딩, 암호화 또는 다이제스트 알고리즘을 정의합니다. |
| └ [Property] format https://www.w3.org/2019/wot/security#format | Specifies format of security authentication information. Options as value are jwt, cwt, jwe or jws 보안 인증 정보의 형식을 지정합니다. 옵션 값으로는 jwt, cwt, jwe, jws가 있습니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] oauth2_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#OAuth2SecurityScheme | the information about security mechanism based on oauth2 security OAuth2 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] token https://www.w3.org/2019/wot/security#token | Specifies URI of the token server 토큰 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] refresh https://www.w3.org/2019/wot/security#refresh | Specifies URI of the refresh server 갱신(Refresh) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] scopes https://www.w3.org/2019/wot/security#scopes | Set of authorization scope identifiers (as Property) provided as an array. These are provided in tokens returned by an authorization server and associated with forms in order to identify what resources a client may access and how. 배열 형태로 제공되는 인증 범위(Scope) 식별자 집합입니다. 이는 인증 서버가 반환하는 토큰에 포함되며, 클라이언트가 어떤 리소스에 어떻게 접근할 수 있는지 식별하기 위해 폼(Forms)과 연결됩니다. |
| └ [Property] flow https://www.w3.org/2019/wot/security#flow | Defines authorization flow such as code or client Code 또는 Client와 같은 인증 흐름(Flow)을 정의합니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] InteractionMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/InteractionMetadata | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/td#PropertyAffordance | Collection of asset’s datapoint definitions as property SMC 속성 SMC로 정의된 자산의 데이터 포인트 정의 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://admin-shell.io/idta/AssetInterfaceDescription/1/0/PropertyDefinition | Defines an interaction property that covers usually a datapoint definition that can be read or subscribed to 일반적으로 읽기 또는 구독이 가능한 데이터 포인트 정의를 다루는 상호작용 속성을 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#properties | Nested definitions of a datapoint. Only applicable if type=object. 데이터 포인트의 중첩된 정의입니다. type=object인 경우에만 적용됩니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] forms https://www.w3.org/2019/wot/td#hasForm | asset datapoint endpoint resource 자산 데이터 포인트의 엔드포인트 리소스입니다. |
| └ [Property] href https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#hasTarget | Target IRI relative path or full IRI of asset’s datapoint. The relative endpoint definition in href is always relative to base defined in EndpointMetadata. 자산 데이터 포인트의 상대 경로 IRI 또는 전체 IRI입니다. href의 상대 엔드포인트 정의는 항상 EndpointMetadata에 정의된 base를 기준으로 합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [Property] htv_methodName https://www.w3.org/2011/http#methodName | Defines the action to be performed datapoint IRI 데이터 포인트 IRI에서 수행될 동작을 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementList] htv_headers https://www.w3.org/2011/http#headers | the information for http message headers definition as a SMC HTTP 메시지 헤더 정의에 대한 정보를 SMC로 포함합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 https://www.w3.org/2011/http#headers | the information for http message headers definition as a SMC HTTP 메시지 헤더 정의에 대한 정보를 SMC로 포함합니다. |
| └ [Property] htv_fieldName https://www.w3.org/2011/http#fieldName | Defines message header name 메시지 헤더 이름을 정의합니다. |
| └ [Property] htv_fieldValue https://www.w3.org/2011/http#fieldValue | Defines message header value 메시지 헤더 값을 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] actions https://www.w3.org/2019/wot/td#ActionAffordance | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] events https://www.w3.org/2019/wot/td#EventAffordance | Collection of events triggerable by datapoint state as event SMC 이벤트 SMC로서, 데이터 포인트 상태에 의해 트리거될 수 있는 이벤트 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] ExternalDescriptor https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/ExternalDescriptor | Provides a place for existing description files 기존 설명 파일을 위한 공간을 제공합니다. |
| └ [File] fileName https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/externalDescriptorName | File reference (local in AASX or outside) to an external descriptor description (e.g., Thing Description, GSDML, MTP, etc,). 외부 기술자 설명(예: Thing Description, GSDML, MTP 등)에 대한 파일 참조(AASX 내부 로컬 또는 외부)입니다. |
| [SubmodelElementCollection] InterfaceTemplateForMODBUS https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/Interface | holds the information for EndpointMetadata and InteractionMetadata EndpointMetadata 및 InteractionMetadata에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] created http://purl.org/dc/terms/created | Provides information when the AID Submodel was created. AID 서브모델이 생성된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] modified http://purl.org/dc/terms/modified | Provides information when the AID Submodel was modified. AID 서브모델이 수정된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] support https://www.w3.org/2019/wot/td#support | Provides an address on how to contact the maintainer of AID Submodel as URI scheme. URI 스킴 형식으로 AID 서브모델 관리자에게 연락할 수 있는 주소를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] EndpointMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/EndpointMetadata | Provides the metadata of the asset’s endpoint 자산(Asset) 엔드포인트의 메타데이터를 제공합니다. |
| └ [Property] base https://www.w3.org/2019/wot/td#base | Defines asset connection entry point 자산 연결 진입점(Entry Point)을 정의합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] securityDefinitions https://www.w3.org/2019/wot/td#definesSecurityScheme | holds the information about security mechanism used to access the asset. 자산 접근에 사용되는 보안 메커니즘에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] nosec_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#NoSecurityScheme | A security configuration corresponding to identified by the term nosec (i.e., "scheme": "nosec"), indicating there is no authentication or other mechanism required to access the resource. 'nosec' 용어로 식별되는 보안 구성으로, 리소스 접근 시 인증이나 기타 메커니즘이 필요하지 않음을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] auto_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#AutoSecurityScheme | An automatic authentication security configuration identified by the term auto (i.e., "scheme": "auto"). This scheme indicates that the security parameters are going to be negotiated by the underlying protocols at runtime, subject to the respective specifications for the protocol 'auto' 용어로 식별되는 자동 인증 보안 구성입니다. 이 스키마는 각 프로토콜 사양에 따라 런타임 시 기본 프로토콜에 의해 보안 매개변수가 협상됨을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] basic_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BasicSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] combo_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#ComboSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on combo security. 복합(Combo) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementList] oneOf https://www.w3.org/2019/wot/security#oneOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, any one of which, when satisfied, will allow access. Only one may be chosen for use. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 그중 하나라도 충족되면 접근을 허용합니다(oneOf). 사용을 위해 하나만 선택될 수 있습니다. |
| └ [SubmodelElementList] allOf https://www.w3.org/2019/wot/security#allOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, all of which must be satisfied for access. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 접근을 위해 모든 조건이 충족되어야 합니다(allOf). |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] apikey_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#APIKeySecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] psk_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#PSKSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on psk security. PSK(Pre-Shared Key) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] identity https://www.w3.org/2019/wot/security#identity | Identifier providing information which can be used for selection or confirmation. 선택 또는 확인에 사용할 수 있는 정보를 제공하는 식별자입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] digest_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#DigestSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on digest security. Digest 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] qop https://www.w3.org/2019/wot/security#qop | Defines Quality of protection. Values is one of auth or auth-int 보호 품질(QoP)을 정의합니다. 값은 auth 또는 auth-int 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] bearer_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BearerSecurityScheme | the information about security mechanism based on bearer security Bearer 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] alg https://www.w3.org/2019/wot/security#alg | Defines Encoding, encryption, or digest algorithm 인코딩, 암호화 또는 다이제스트 알고리즘을 정의합니다. |
| └ [Property] format https://www.w3.org/2019/wot/security#format | Specifies format of security authentication information. Options as value are jwt, cwt, jwe or jws 보안 인증 정보의 형식을 지정합니다. 옵션 값으로는 jwt, cwt, jwe, jws가 있습니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] oauth2_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#OAuth2SecurityScheme | the information about security mechanism based on oauth2 security OAuth2 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] token https://www.w3.org/2019/wot/security#token | Specifies URI of the token server 토큰 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] refresh https://www.w3.org/2019/wot/security#refresh | Specifies URI of the refresh server 갱신(Refresh) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] scopes https://www.w3.org/2019/wot/security#scopes | Set of authorization scope identifiers (as Property) provided as an array. These are provided in tokens returned by an authorization server and associated with forms in order to identify what resources a client may access and how. 배열 형태로 제공되는 인증 범위(Scope) 식별자 집합입니다. 이는 인증 서버가 반환하는 토큰에 포함되며, 클라이언트가 어떤 리소스에 어떻게 접근할 수 있는지 식별하기 위해 폼(Forms)과 연결됩니다. |
| └ [Property] flow https://www.w3.org/2019/wot/security#flow | Defines authorization flow such as code or client Code 또는 Client와 같은 인증 흐름(Flow)을 정의합니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] modv_mostSignificantByte https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasMostSignificantByte | When modv_mostSignificantByte is true, it describes that the byte order of the data in the Modbus message is the most significant byte first (i.e., Big-Endian). When false, it describes the least significant byte first (i.e., Little-Endian). modv_mostSignificantByte가 true인 경우, Modbus 메시지 데이터의 바이트 순서가 최상위 바이트(MSB) 우선(즉, 빅 엔디안)임을 나타냅니다. false인 경우, 최하위 바이트(LSB) 우선(즉, 리틀 엔디안)임을 나타냅니다. |
| └ [Property] modv_mostSignificantWord https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasMostSignificantWord | When modv_mostSignificantWord is true, it describes that the word order of the data in the Modbus message is the most significant word first (i.e., no word swapping). When false, it describes the least significant word first (i.e. word swapping) modv_mostSignificantWord가 true인 경우, Modbus 메시지 데이터의 워드 순서가 최상위 워드 우선(즉, 워드 스왑 없음)임을 나타냅니다. false인 경우, 최하위 워드 우선(즉, 워드 스왑 있음)임을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] InteractionMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/InteractionMetadata | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/td#PropertyAffordance | Collection of asset’s datapoint definitions as property SMC 속성 SMC로 정의된 자산의 데이터 포인트 정의 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://admin-shell.io/idta/AssetInterfaceDescription/1/0/PropertyDefinition | Defines an interaction property that covers usually a datapoint definition that can be read or subscribed to 일반적으로 읽기 또는 구독이 가능한 데이터 포인트 정의를 다루는 상호작용 속성을 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#properties | Nested definitions of a datapoint. Only applicable if type=object. 데이터 포인트의 중첩된 정의입니다. type=object인 경우에만 적용됩니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] forms https://www.w3.org/2019/wot/td#hasForm | asset datapoint endpoint resource 자산 데이터 포인트의 엔드포인트 리소스입니다. |
| └ [Property] href https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#hasTarget | Target IRI relative path or full IRI of asset’s datapoint. The relative endpoint definition in href is always relative to base defined in EndpointMetadata. 자산 데이터 포인트의 상대 경로 IRI 또는 전체 IRI입니다. href의 상대 엔드포인트 정의는 항상 EndpointMetadata에 정의된 base를 기준으로 합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [Property] modv_function https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasFunction | Abstraction of the Modbus function code sent during a request. A function value can be either readCoil, readDeviceIdentification, readDiscreteInput, readHoldingRegisters, readInputRegisters, writeMultipleCoils, writeMultipleHoldingRegisters, writeSingleCoil, or writeSingleHoldingRegister 요청 중 전송되는 Modbus 기능 코드의 추상화입니다. 기능 값은 readCoil, readDeviceIdentification, readDiscreteInput, readHoldingRegisters, readInputRegisters, writeMultipleCoils, writeMultipleHoldingRegisters, writeSingleCoil, writeSingleHoldingRegister 중 하나일 수 있습니다. |
| └ [Property] modv_entity https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasEntity | A registry type to let the runtime automatically detect the right function code. An entity value can be Coil, DiscreteInput, HoldingRegister, or InputRegister 런타임이 올바른 기능 코드를 자동으로 감지할 수 있도록 하는 레지스트리 유형입니다. 엔터티 값은 Coil, DiscreteInput, HoldingRegister, InputRegister 중 하나일 수 있습니다. |
| └ [Property] modv_zeroBasedAddressing https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasZeroBasedAddressingFlag | Modbus implementations can differ in the way addressing works, as the first coil/register can be either referred to as True or False. 첫 번째 코일/레지스터가 True 또는 False로 참조될 수 있으므로, Modbus 구현에 따라 주소 지정 방식이 다를 수 있습니다. |
| └ [Property] modv_pollingTime https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasPollingTime | Modbus TCP maximum polling rate. The Modbus specification does not define a maximum or minimum allowed polling rate, however specific implementations might introduce such limits. Defined as integer of milliseconds. Modbus TCP 최대 폴링 속도입니다. Modbus 사양은 최대 또는 최소 허용 폴링 속도를 정의하지 않지만, 특정 구현에서는 이러한 제한을 도입할 수 있습니다. 밀리초(ms) 단위의 정수로 정의됩니다. |
| └ [Property] modv_timeout https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasTimeout | Modbus response maximum waiting time. Defines how much time in milliseconds the runtime should wait until it receives a reply from the device. Modbus 응답 최대 대기 시간입니다. 런타임이 장치로부터 응답을 받을 때까지 기다려야 하는 시간을 밀리초(ms) 단위로 정의합니다. |
| └ [Property] modv_type https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasPayloadDataType | Defines the data type of the modbus asset payload. Modbus 자산 페이로드의 데이터 타입을 정의합니다. |
| └ [Property] modv_mostSignificantByte https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasMostSignificantByte | When modv_mostSignificantByte is true, it describes that the byte order of the data in the Modbus message is the most significant byte first (i.e., Big-Endian). When false, it describes the least significant byte first (i.e., Little-Endian). modv_mostSignificantByte가 true인 경우, Modbus 메시지 데이터의 바이트 순서가 최상위 바이트(MSB) 우선(즉, 빅 엔디안)임을 나타냅니다. false인 경우, 최하위 바이트(LSB) 우선(즉, 리틀 엔디안)임을 나타냅니다. |
| └ [Property] modv_mostSignificantWord https://www.w3.org/2019/wot/modbus#hasMostSignificantWord | When modv_mostSignificantWord is true, it describes that the word order of the data in the Modbus message is the most significant word first (i.e., no word swapping). When false, it describes the least significant word first (i.e. word swapping) modv_mostSignificantWord가 true인 경우, Modbus 메시지 데이터의 워드 순서가 최상위 워드 우선(즉, 워드 스왑 없음)임을 나타냅니다. false인 경우, 최하위 워드 우선(즉, 워드 스왑 있음)임을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] actions https://www.w3.org/2019/wot/td#ActionAffordance | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] events https://www.w3.org/2019/wot/td#EventAffordance | Collection of events triggerable by datapoint state as event SMC 이벤트 SMC로서, 데이터 포인트 상태에 의해 트리거될 수 있는 이벤트 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] ExternalDescriptor https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/ExternalDescriptor | Provides a place for existing description files 기존 설명 파일을 위한 공간을 제공합니다. |
| └ [File] fileName https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/externalDescriptorName | File reference (local in AASX or outside) to an external descriptor description (e.g., Thing Description, GSDML, MTP, etc,). 외부 기술자 설명(예: Thing Description, GSDML, MTP 등)에 대한 파일 참조(AASX 내부 로컬 또는 외부)입니다. |
| [SubmodelElementCollection] InterfaceTemplateForMQTT https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/Interface | holds the information for EndpointMetadata and InteractionMetadata EndpointMetadata 및 InteractionMetadata에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] created http://purl.org/dc/terms/created | Provides information when the AID Submodel was created. AID 서브모델이 생성된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] modified http://purl.org/dc/terms/modified | Provides information when the AID Submodel was modified. AID 서브모델이 수정된 시점에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] support https://www.w3.org/2019/wot/td#support | Provides an address on how to contact the maintainer of AID Submodel as URI scheme. URI 스킴 형식으로 AID 서브모델 관리자에게 연락할 수 있는 주소를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] EndpointMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/EndpointMetadata | Provides the metadata of the asset’s endpoint 자산(Asset) 엔드포인트의 메타데이터를 제공합니다. |
| └ [Property] base https://www.w3.org/2019/wot/td#base | Defines asset connection entry point 자산 연결 진입점(Entry Point)을 정의합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] securityDefinitions https://www.w3.org/2019/wot/td#definesSecurityScheme | holds the information about security mechanism used to access the asset. 자산 접근에 사용되는 보안 메커니즘에 대한 정보를 포함합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] nosec_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#NoSecurityScheme | A security configuration corresponding to identified by the term nosec (i.e., "scheme": "nosec"), indicating there is no authentication or other mechanism required to access the resource. 'nosec' 용어로 식별되는 보안 구성으로, 리소스 접근 시 인증이나 기타 메커니즘이 필요하지 않음을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] auto_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#AutoSecurityScheme | A security configuration corresponding to identified by the term nosec (i.e., "scheme": "nosec"), indicating there is no authentication or other mechanism required to access the resource. 'nosec' 용어로 식별되는 보안 구성으로, 리소스 접근 시 인증이나 기타 메커니즘이 필요하지 않음을 나타냅니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] basic_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BasicSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] combo_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#ComboSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on combo security. 복합(Combo) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [SubmodelElementList] oneOf https://www.w3.org/2019/wot/security#oneOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, any one of which, when satisfied, will allow access. Only one may be chosen for use. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 그중 하나라도 충족되면 접근을 허용합니다(oneOf). 사용을 위해 하나만 선택될 수 있습니다. |
| └ [SubmodelElementList] allOf https://www.w3.org/2019/wot/security#allOf | Array of two or more strings identifying other named security scheme definitions, all of which must be satisfied for access. 다른 명명된 보안 스키마 정의를 식별하는 두 개 이상의 문자열 배열로, 접근을 위해 모든 조건이 충족되어야 합니다(allOf). |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] apikey_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#APIKeySecurityScheme | holds the information about security mechanism based on basic or apikey security. Basic 또는 API Key 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] psk_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#PSKSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on psk security. PSK(Pre-Shared Key) 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] identity https://www.w3.org/2019/wot/security#identity | Identifier providing information which can be used for selection or confirmation. 선택 또는 확인에 사용할 수 있는 정보를 제공하는 식별자입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] digest_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#DigestSecurityScheme | holds the information about security mechanism based on digest security. Digest 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보를 포함합니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] qop https://www.w3.org/2019/wot/security#qop | Defines Quality of protection. Values is one of auth or auth-int 보호 품질(QoP)을 정의합니다. 값은 auth 또는 auth-int 중 하나입니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] bearer_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#BearerSecurityScheme | the information about security mechanism based on bearer security Bearer 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] name https://www.w3.org/2019/wot/security#name | Name for query, header, cookie, or uri parameters 쿼리, 헤더, 쿠키 또는 URI 파라미터의 이름입니다. |
| └ [Property] in https://www.w3.org/2019/wot/security#in | Specifies the location of security authentication information. Proposed values are header, query, body, cookie or auto 보안 인증 정보의 위치를 지정합니다. 제안되는 값은 header, query, body, cookie, auto입니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] alg https://www.w3.org/2019/wot/security#alg | Defines Encoding, encryption, or digest algorithm 인코딩, 암호화 또는 다이제스트 알고리즘을 정의합니다. |
| └ [Property] format https://www.w3.org/2019/wot/security#format | Specifies format of security authentication information. Options as value are jwt, cwt, jwe or jws 보안 인증 정보의 형식을 지정합니다. 옵션 값으로는 jwt, cwt, jwe, jws가 있습니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] oauth2_sc https://www.w3.org/2019/wot/security#OAuth2SecurityScheme | the information about security mechanism based on oauth2 security OAuth2 보안에 기반한 보안 메커니즘 정보입니다. |
| └ [Property] scheme https://www.w3.org/2019/wot/security#SecurityScheme | Defines the security mechanism that used during access. Supported modes one of nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey or auto 접근 시 사용되는 보안 메커니즘을 정의합니다. 지원되는 모드는 nosec, basic, digest, bearer, psk, oauth2, apikey, auto 중 하나입니다. |
| └ [Property] token https://www.w3.org/2019/wot/security#token | Specifies URI of the token server 토큰 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] refresh https://www.w3.org/2019/wot/security#refresh | Specifies URI of the refresh server 갱신(Refresh) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] authorization https://www.w3.org/2019/wot/security#authorization | Specifies URI of the authorization server 인증(Authorization) 서버의 URI를 지정합니다. |
| └ [Property] scopes https://www.w3.org/2019/wot/security#scopes | Set of authorization scope identifiers (as Property) provided as an array. These are provided in tokens returned by an authorization server and associated with forms in order to identify what resources a client may access and how. 배열 형태로 제공되는 인증 범위(Scope) 식별자 집합입니다. 이는 인증 서버가 반환하는 토큰에 포함되며, 클라이언트가 어떤 리소스에 어떻게 접근할 수 있는지 식별하기 위해 폼(Forms)과 연결됩니다. |
| └ [Property] flow https://www.w3.org/2019/wot/security#flow | Defines authorization flow such as code or client Code 또는 Client와 같은 인증 흐름(Flow)을 정의합니다. |
| └ [Property] proxy https://www.w3.org/2019/wot/security#proxy | Provides address information of the proxy server the security configuration provides access to 해당 보안 구성이 접근을 제공하는 프록시 서버의 주소 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] InteractionMetadata https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/InteractionMetadata | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/td#PropertyAffordance | Collection of asset’s datapoint definitions as property SMC 속성 SMC로 정의된 자산의 데이터 포인트 정의 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://admin-shell.io/idta/AssetInterfaceDescription/1/0/PropertyDefinition | Defines an interaction property that covers usually a datapoint definition that can be read or subscribed to 일반적으로 읽기 또는 구독이 가능한 데이터 포인트 정의를 다루는 상호작용 속성을 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#properties | Nested definitions of a datapoint. Only applicable if type=object. 데이터 포인트의 중첩된 정의입니다. type=object인 경우에만 적용됩니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] property_name https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [Property] key https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/key | Optional element when the idShort of property cannot be used to reflect the desired property name due to the idShort restrictions idShort의 제약으로 인해 idShort를 원하는 속성 이름으로 사용할 수 없을 때 사용하는 선택적 요소입니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] items https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#items | Used to define the data schema characteristics (as specified within Section 2.9) of an array payload. 배열(Array) 페이로드의 데이터 스키마 특성(섹션 2.9에 명시된 대로)을 정의하는 데 사용됩니다. |
| └ [Property] type https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | Indicates the abstract data type (one of object, array, string, number, integer, boolean, or null) of the described datapoint 기술된 데이터 포인트의 추상 데이터 타입(object, array, string, number, integer, boolean, null 중 하나)을 나타냅니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] unit https://schema.org/unitCode | Provides information about the datapoint’s unit. 데이터 포인트의 단위(Unit)에 대한 정보를 제공합니다. |
| └ [Property] default https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#default | Provides a default value that must of the type as the datapoint valueType. The data type should be identical to the one as provided by the Property type. 데이터 포인트의 valueType과 일치해야 하는 기본값을 제공합니다. 데이터 타입은 속성(Property) 타입에서 제공하는 것과 동일해야 합니다. |
| └ [Property] const https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#const | Provides a constant value for defined datapoint. 정의된 데이터 포인트에 대한 상수(Constant) 값을 제공합니다. |
| └ [Property] observable https://www.w3.org/2019/wot/td#isObservable | An indicator that tells that the interaction datapoint can be observed with a, e.g., subscription mechanism by an underlying protocol. 기본 프로토콜의 구독 메커니즘 등을 통해 상호작용 데이터 포인트를 관찰(Observe)할 수 있음을 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] title https://www.w3.org/2019/wot/td#title | Provides a human-readable title to give a humanreadable context of the interface. 인터페이스의 맥락을 파악할 수 있도록, 사람이 읽을 수 있는 제목을 제공합니다. |
| └ [Range] min_max https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/minMaxRange | Specifies a minimum and/or maximum numeric value for the datapoint. This term is only used when type element is number or integer. When it is number, the range data type has to be float and when it is integer, the range data type has to be integer 데이터 포인트의 최소 및/또는 최대 숫자 값을 지정합니다. 이 항목은 타입 요소가 number 또는 integer일 때만 사용됩니다. number인 경우 범위 데이터 타입은 float여야 하고, integer인 경우 integer여야 합니다. |
| └ [Range] lengthRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/lengthRange | Specifies the minimum and maximum length of a string. 문자열의 최소 및 최대 길이를 지정합니다. |
| └ [Range] itemsRange https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/itemsRange | Defines the minimum and maximum number of items that have to be in an array payload. 배열 페이로드에 포함되어야 하는 항목의 최소 및 최대 개수를 정의합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] properties https://www.w3.org/2019/wot/json-schema#propertyName | Defines a data element within an object-based datapoint. 객체(Object) 기반 데이터 포인트 내의 데이터 요소를 정의합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [ReferenceElement] valueSemantics https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/valueSemantics | Provides additional semantic information of the value that is read/subscribed at runtime. 런타임에 읽거나 구독하는 값에 대한 추가적인 의미적(Semantic) 정보를 제공합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] forms https://www.w3.org/2019/wot/td#hasForm | asset datapoint endpoint resource 자산 데이터 포인트의 엔드포인트 리소스입니다. |
| └ [Property] href https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#hasTarget | Target IRI relative path or full IRI of asset’s datapoint. The relative endpoint definition in href is always relative to base defined in EndpointMetadata. 자산 데이터 포인트의 상대 경로 IRI 또는 전체 IRI입니다. href의 상대 엔드포인트 정의는 항상 EndpointMetadata에 정의된 base를 기준으로 합니다. |
| └ [Property] contentType https://www.w3.org/2019/wot/hypermedia#forContentType | Indicates the datapoint media type specified by IANA IANA에서 지정한 데이터 포인트의 미디어 타입을 나타냅니다. |
| └ [SubmodelElementList] security https://www.w3.org/2019/wot/td#hasSecurityConfiguration | Selects one or more of the security scheme(s) that can be applied at runtime from the collection of security schemes defines in securityDefinitions SMC. securityDefinitions SMC에 정의된 보안 스키마 컬렉션 중 런타임에 적용 가능한 하나 이상의 보안 스키마를 선택합니다. |
| └ [Property] mqv_retain https://www.w3.org/2019/wot/mqtt#hasRetainFlag | It is an indicator that tells the broker to always retain last published payload. 브로커가 마지막으로 게시된 페이로드를 항상 유지(Retain)하도록 알리는 표시자입니다. |
| └ [Property] mqv_controlPacket https://www.w3.org/2019/wot/mqtt#ControlPacket | Defines the method associated to the datapoint in relation to the broker. 브로커와 관련하여 데이터 포인트에 연관된 메서드를 정의합니다. |
| └ [Property] mqv_qos https://www.w3.org/2019/wot/mqtt#hasQoSFlag | Target IRI relative path or full IRI of asset’s datapoint. The relative endpoint definition in href is always relative to base defined in EndpointMetadata. 자산 데이터 포인트의 상대 경로 IRI 또는 전체 IRI입니다. href의 상대 엔드포인트 정의는 항상 EndpointMetadata에 정의된 base를 기준으로 합니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] actions https://www.w3.org/2019/wot/td#ActionAffordance | the information of the interaction affordances with properties, actions, and events. 속성(Properties), 동작(Actions), 이벤트(Events)를 포함한 상호작용 어포던스(기능)에 대한 정보입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] events https://www.w3.org/2019/wot/td#EventAffordance | Collection of events triggerable by datapoint state as event SMC 이벤트 SMC로서, 데이터 포인트 상태에 의해 트리거될 수 있는 이벤트 컬렉션입니다. |
| └ [SubmodelElementCollection] ExternalDescriptor https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/ExternalDescriptor | Provides a place for existing description files 기존 설명 파일을 위한 공간을 제공합니다. |
| └ [File] fileName https://admin-shell.io/idta/AssetInterfacesDescription/1/0/externalDescriptorName | File reference (local in AASX or outside) to an external descriptor description (e.g., Thing Description, GSDML, MTP, etc,). 외부 기술자 설명(예: Thing Description, GSDML, MTP 등)에 대한 파일 참조(AASX 내부 로컬 또는 외부)입니다. |

(10) TechnicalData 서브모델의 하위요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 27 TechnicalData 서브모델 구성

표 15 TechnicalData 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 |  |
| --- | --- | --- |
| [SubmodelElementCollection] GeneralInformation 0173-1#02-ABK161#002/0173-1#01-AHX838#002 | General information, for example ordering and manufacturer information 일반 정보, 예를 들어 주문 및 제조업체 정보 |  |
| └ [Property] ManufacturerName 0173-1#02-AAO677#004 | Legally valid designation of the natural or judicial person which is directly responsible for the design, production, packaging and labeling of a product in respect to its being brought into circulation 제품의 유통과 관련하여 디자인, 생산, 포장 및 라벨링을 직접 책임지는 자연인 또는 사법인의 법적으로 유효한 지정 |  |
| └ [File] CompanyLogo 0173-1#02-ABI776#002 | Imagefile for logo of the company provided in common format (.png, .jpg) 회사 로고의 이미지 파일은 공통 형식(.png, .jpg)으로 제공 |  |
| └ [MultiLanguageProperty] ManufacturerProductDesignation 0173-1#02-AAW338#003 | Short description of the product (short text) 제품에 대한 간단한 설명(짧은 텍스트) |  |
| └ [Property] ManufacturerArticleNumber 0173-1#02-AAO676#005 | unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 |  |
| └ [Property] ManufacturerOrderCode 0173-1#02-AAO227#004 | by manufactures issued unique combination of numbers and letters used to identify the device for ordering 주문 장치를 식별하는 데 사용되는 숫자와 문자의 고유한 조합을 발행한 제조업체에 의한 것 |  |
| └ [SubmodelElementList] ProductImages 0173-1#02-ABM220#001 | Pictorial representations of the product also related to different applications 다양한 용도와 관련된 제품의 그림 표현 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 | Pictorial representation of the product related to an application 애플리케이션과 관련된 제품의 그림 표현 |  |
| └ [File] ImageFile 0173-1#02-ABK291#002 | Picture of the product (low resolution) 72 dpi / rgb (GIF or JPG) 제품 사진 (저해상도) 72 dpi / rgb (GIF 또는 JPG) |  |
| └ [MultiLanguageProperty] ImageNote 0173-1#02-ABL423#001 | Notes or explanations about the image provided 제공된 이미지에 대한 메모 또는 설명 |  |
| [SubmodelElementList] ProductClassifications 0173-1#02-ABK162#002 | Product classifications by association of product classes with common classification systems 제품 클래스와 공통 분류 시스템의 연관성에 따른 제품 분류 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0173-1#02-ABM220#001/0173-1#01-AHY911#001 | Single product classification item by association with product class in a particular classification system or property dictionary 특정 분류 시스템 또는 속성 사전에서 제품 클래스와 연관된 단일 제품 분류 항목 |  |
| └ [Property] ClassificationSystem 0173-1#02-ABL424#001 | Reference to the scheduled collection of abstract concepts that are used to distinguish and order objects 객체를 구별하고 정렬하는 데 사용되는 추상 개념의 예약된 모음에 대한 참조 |  |
| └ [Property] ClassificationSystemVersion 0173-1#02-AAR710#003 | Referenced state of the published classification system 공개된 분류 시스템의 참조 상태 |  |
| └ [Property] ClassificationSystemUrl https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 | Classification system URL 분류 시스템 URL |  |
| └ [Property] ProductClassId 0173-1#02-ABG776#003 | Class of the associated product or industrial equipment in the classification system. According to the notation of the system (IRDI) 분류 시스템에서 관련 제품 또는 산업 장비의 클래스. 시스템 표기법(IRDI)에 따른 |  |
| └ [Property] ProductClassCodedName 0173-1#02-ABK128#002 | Unique class code in a classification hierarchy 분류 계층에서 고유한 클래스 코드 |  |
| └ [MultiLanguageProperty] ProductClassName 0173-1#02-ABK273#002 | Name of product class in the used classification system 중고 분류 시스템의 제품 클래스 이름 |  |
| └ [ReferenceElement] ReferenceToTechnicalPropertyArea 0173-1#02-ABL358#002 ¦ https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/TechnicalData/2/0 | 참고한 엘리먼트 |  |
| [SubmodelElementList] TechnicalPropertyAreas 0173-1#02-ABK163#002 | List of all technical property areas 모든 기술 자산 영역 목록 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0173-1#02-ABL358#002/0173-1#01-AHX773#002 | Specific property area referenced by a product classification 제품 분류에서 참조하는 특정 속성 영역 |  |
| └ [Property] MaxPayload https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPayload/1/0 | Maximum payload capacity specification 최대 가반 하중 사양 | 250kg |
| └ [Property] MaxTravelSpeed https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ MaxTravelSpeed/1/0 | Maximum travel speed specification 최대 주행 속도 사양 | 2m/s |
| └ [Property] StoppingAccuracy https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ StoppingAccuracy/1/0 | Stopping accuracy tolerance specification 정지 정밀도 공차 사양 | ±5mm |
| └ [Property] TurningRadius https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ TurningRadius/1/0 | Turning radius specification 회전 반경 사양 | 0mm |
| └ [Property] MaxGradeability https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxGradeability/1/0 | Maximum gradeability specification 최대 등판 능력 사양 | 5% |
| └ [Property] BodyLength https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BodyLength/1/0 | Vehicle body length specification 차체 길이 사양 | 800mm |
| └ [Property] BodyWidth https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BodyWidth/1/0 | Vehicle body width specification 차체 폭 사양 | 580mm |
| └ [Property] BodyHeight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BodyHeight/1/0 | Vehicle body height specification 차체 높이 사양 | 300mm |
| └ [Property] NetWeight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0 | Net weight of the machine in kg 킬로그램 단위의 기계 중량 | 83kg |
| └ [Property] StepHeight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StepHeight/1/0 | Maximum step height clearance specification 최대 문턱 통과 높이 사양 | 20mm |
| └ [Property] GapWidth https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GapWidth/1/0 | Maximum traversable gap width specification 최대 틈새 통과 너비 사양 | 30mm |
| └ [Property] GroundClearance https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundClearance/1/0 | Ground clearance distance specification 지면 이격 거리 사양 | 25mm |
| └ [Property] IpRating https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IpRating/1/0 | Degree of protection provided by the enclosure against solids and liquids 외함에 의한 고체 및 액체 침투 보호 등급 | IP21 |
| └ [Property] BatteryRunningTime https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatteryRunningTime/1/0 | Battery running time specification 배터리 러닝 타임 사양 | 10hr |
| └ [Property] ChargingTime https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargingTime/1/0 | Charging time specification for 10-90% range 10-90% 구간 충전 시간 사양 | 48min |
| └ [Property] BatteryType https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatteryType/1/0 | Specification of the battery type 배터리 타입 사양 | Li-ion |
| └ [Property] SafetyStandard https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyStandard/1/0 | Safety standard compliance specification 인증된 안전 규격 사양 | ISO13489-1 |
| └ [Property] OperatingTemperatureRange https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingTemperatureRange/1/0 | Specified permissible operating temperature range 지정된 작동 허용 온도 범위 사양 | +5 ~ +40 |
| [SubmodelElementCollection] FurtherInformation 0173-1#02-ABK164#002 | Further information on the product, the validity of the information provided and this data record 제품에 대한 추가 정보, 제공된 정보의 유효성 및 이 데이터 기록 |  |
| └ [MultiLanguageProperty] TextStatement 0173-1#02-ABK134#002 | Statement by the manufacturer in text form, e.g. scope of validity of the statements, scopes of application, conditions of operation. 제조업체가 텍스트 형식으로 작성한 진술. 예를 들어, 진술의 유효 범위, 적용 범위, 운영 조건. |  |
| └ [Property] ValidDate 0173-1#02-ABL775#001 | Date at which a product, process, norm or similar becomes invalid 제품, 프로세스, 규범 또는 이와 유사한 것이 유효하지 않게 되는 날짜 |  |
| ㄴ[SubmodelElementList] SpecificDescriptions 0173-1#02-ABM221#001 | Specific description areas for multiple use cases or areas of ​​application 다양한 사용 사례나 적용 분야에 대한 구체적인 설명 영역 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] #00 0173-1#02-ABM221#001/0173-1#01-AHY912#001 | Specific description for a use case or area of ​​application 사용 사례나 적용 분야에 대한 구체적인 설명 |  |

(11) OperationData 서브모델의 하위 구성요소는 다음과 같이 구성된다.

그림 28 OperationData 서브모델 구성

표 16 OperationData 서브모델 구성

| 시맨틱 정보 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| [Property] TimeStamp https://admin-shell.io/idta/AIModelNameplate/AITypeSpecificInformation/NeuralNetwork/TransferLearning/TimeStamp/1/0 | real-time measurement time 실시간 측정 시간 | 2025-12-09 2:32:10 PM |
| [SubmodelElementCollection] BatchData | 배치 데이터 |  |
| └ [Property] BatchId https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0493_6052_1152_2059 | Unique identifier that distinguishes the unit of process performance 공정 수행 단위를 구분하는 고유 식별자 | AMR-BATCH-20251208-01 |
| └ [Property] StartTime https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6493_6052_1152_6516 | the time when the process began 공정이 시작된 시각 | “2025-12-08 09:13:22” |
| └ [Property] EndTime https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9493_6052_1152_9999 | Time when the process ended 공정이 종료된 시각 | “2025-12-08 09:27:41” |
| └ [Property] BatchCumulativeEnergyUsage https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3593_6052_1152_3612 | Total amount of power consumed during this batch 해당 배치 수행 동안 전체 소비된 전력량 | 0.42 kWh |
| └ [Property] UnitWeightEnergyUsage https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6593_6052_1152_7386 | Energy usage relative to tool weight or number 공구 중량 또는 개수 대비 에너지 사용량 | 0.0035 kWh/kg |
| └ [SubmodelElementCollection] ProductionInformation | 생산 정보 |  |
| └ [Property] OrderNumber https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4004_6052_1152_1881 | Customer order or production instruction number 고객 주문 또는 생산 지시 번호 | ORD-20241208-4421 |
| └ [Property] LotNumber https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0104_6052_1152_3006 | Unique LOT ID for production batch management 생산 배치 관리용 고유 LOT ID | LOT-A17-1212 |
| └ [Property] ProductType https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1404_6052_1152_3235 | Product Type 제품 유형 | Automotive Component |
| └ [Property] ProductCode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3504_6052_1152_7532 | Internal item code or ERP control number 내부 품목 코드 또는 ERP 관리번호 | ACM-5520-X1 |
| └ [Property] ProductionQuantity https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6504_6052_1152_6255 | production quantity 생산 수량 | 24 Units |
| └ [SubmodelElementCollection] Setting | 설정값 |  |
| └ [Property] SetMaxTransVel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3234_6052_1152_7483 | Maximum allowable translational velocity of the AMR AMR이 이동할 수 있는 최대 직선 속도 설정값 | 2200mm/s |
| └ [Property] SetMaxRotVel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7234_6052_1152_5691 | Maximum allowable rotational velocity 회전 시 AMR이 허용하는 최대 각속도 | 60deg/s |
| └ [Property] SetMaxTransAccel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0334_6052_1152_9275 | Maximum translational acceleration limit 직선 이동 시 AMR이 사용할 최대 가속도 설정값 | 900mm/s² |
| └ [Property] SetMaxTransDecel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4334_6052_1152_1444 | Maximum translational deceleration limit 직선 이동 시 AMR의 최대 감속도 설정값 | 1300mm/s² |
| └ [Property] SetMaxRotAccel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0434_6052_1152_5868 | Maximum rotational acceleration 회전 동작 시 적용되는 최대 회전 가속도 | 150deg/s² |
| └ [Property] SetDestination https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4434_6052_1152_9216 | Target destination coordinates for navigation 내비게이션 목표가 되는 좌표 설정 | Goal_A1 |
| └ [Property] SetNavigationMode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8434_6052_1152_1356 | Defines navigation mode (normal, slow, restricted, etc.) 주행 모드(일반/저속/제한구역 등)를 설정 | Normal |
| └ [Property] SetBatteryChargeThreshold https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3044_6052_1152_2820 | Threshold SOC (%) for auto-charging activation 자동 충전을 시작하는 배터리 SOC 임계값 | 20 |
| └ [Property] SetSafetyZoneMode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1144_6052_1152_2736 | Determines which safety zone profile is used 사용될 안전 레이저 스캐너 구역 모드를 설정 | Zone_3 |
| └ [Property] SetObstacleAvoidance https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6144_6052_1152_0719 | Sensitivity level for obstacle avoidance behavior 장애물 회피 민감도(보수적/일반/공격적 등) 설정 | Normal |
| [SubmodelElementCollection] MonitoringData | 모니터링 데이터 |  |
| └ [SubmodelElementCollection] EnvironmentInformation | 환경 정보 |  |
| └ [Property] MeasurementTemperature https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7504_6052_1152_6387 | Measurement temperature 측정 온도 | 23.5 °C |
| └ [Property] MeasurementHumidity https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1014_6052_1152_2324 | Measurement Humidity 측정 습도 | 46 %RH |
| └ [Property] MeasurementNoiseLevel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4014_6052_1152_7917 | Measurement noise level 측정 소음 레벨 | 58 dB |
| └ [Property] MeasureLightLevel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8014_6052_1152_0385 | Measurement illuminance 측정 조도 | 320 lx |
| └ [SubmodelElementCollection] EquipmentStatus | 장비 상태 |  |
| └ [Property] OperationType https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8114_6052_1152_6988 | Equipment Operation Type 장비 운전 유형 | Material_Transport |
| └ [Property] OptimizationIndex https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3214_6052_1152_4210 | optimization index 최적화지수 | 0.87 |
| └ [Property] PowerStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6214_6052_1152_7865 | Power Status 전원 상태 | ON |
| └ [Property] SafetyintegererlockStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0314_6052_1152_4110 | Safety cut-off status 안전 차단 상태 | Active |
| └ [Property] OperationAvailabilityStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3314_6052_1152_4326 | operational status 가동 가능 상태 | Available |
| └ [Property] RecipeInformation https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2414_6052_1152_4260 | Recipe information 레시피 정보 | Standard_Navigation_Profile_01 |
| └ [SubmodelElementList] ConsumableInformation | 소모품 정보 |  |
| └ [Property] ConsumableID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9414_6052_1152_6237 | Consumables ID 소모품 ID | CON-001 |
| └ [Property] ConsumableName https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3514_6052_1152_2995 | Consumables name 소모품 이름 | Battery Module Pack |
| └ [Property] ConsumableDescription https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7514_6052_1152_0801 | Consumables Description 소모품 설명 | Primary lithium iron phosphate battery for AMR |
| └ [Property] ReplacementDate https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1024_6052_1152_7741 | Replacement Date 교체 날짜 | 2024-11-15 |
| └ [SubmodelElementList] MotorInformation | 모터 정보 |  |
| └ [Property] MotorID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4024_6052_1152_4379 | Motor ID 모터 ID | MTR-R01 |
| └ [Property] OperationStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8024_6052_1152_1779 | Motor operation status 모터 운전 상태 | Running |
| └ [Property] AbnormalityDetection_Status https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2124_6052_1152_1126 | Motor abnormality detection status 모터 이상 감지 상태 | ON |
| └ [Property] AbnormalityCause https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6124_6052_1152_7727 | Cause of motor failure 모터 이상 원인 | None |
| └ [Property] MotorCurrent https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0224_6052_1152_5613 | motor current 모터 전류 | 12.4 A |
| └ [Property] MotorVibration https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4224_6052_1152_3991 | motor vibration 모터 진동 | 0.45 mm/s |
| └ [Property] AlarmStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0034_6052_1152_7617 | Alarm occurrence 알람 발생 여부 | FALSE |
| └ [Property] AlarmCode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1324_6052_1152_8216 | Alarm Code: The unique code of the alarm that occurred. 알람 코드: 발생한 알람의 고유 코드. | None |
| └ [Property] AlarmMessage https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4324_6052_1152_6069 | Alarm messages—Detailed description of the alarm. 알람 메시지: 알람에 대한 상세 설명. | No Alarm |
| └ [SubmodelElementList] MaterialInformation | 자재 정보 |  |
| └ [Property] MaterialID https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8324_6052_1152_9348 | Material ID 재료 ID | MAT-20241208-01 |
| └ [Property] MaterialType https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2424_6052_1152_3881 | Material Type 재료 종류 | Automotive Component |
| └ [Property] InventoryQuantity https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5424_6052_1152_6235 | Inventory quantity 재고 수량 | 24 Units |
| └ [Property] DefectStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/2524_6052_1152_9885 | Whether it is defective or not 결함 여부 | FALSE |
| └ [Property] DefectDescription https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6524_6052_1152_0612 | Defect Description 결함 설명 | None |
| └ [Property] AlarmStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7224_6052_1152_8009 | Alarm occurrence 알람발생 여부 | FALSE |
| └ [Property] AlarmCode https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1324_6052_1152_8216 | Alarm Code: The unique code of the alarm that occurred. 알람 코드: 발생한 알람의 고유 코드. | None |
| └ [Property] AlarmMessage https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4324_6052_1152_6069 | Alarm messages—Detailed description of the alarm. 알람 메시지: 알람에 대한 상세 설명. | None |
| [SubmodelElementCollection] ActOperationData | 실제 운영 데이터 |  |
| └ [Property] ActPositionX https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1124_1070_1062_8902 | Current AMR position on X-axis AMR 현재 위치의 X 좌표 | 12,450.3 mm |
| └ [Property] ActPositionY https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6424_1070_1062_8772 | Current AMR position on Y-axis AMR 현재 위치의 Y 좌표 | 8,920.7 mm |
| └ [Property] ActTheta https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3524_1070_1062_5693 | Current rotation angle (Theta) AMR의 방향(θ) | 87.5° |
| └ [Property] ActTransSpeed https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8524_1070_1062_4790 | Current translational speed AMR의 현재 직선 속도 | 950 mm/s |
| └ [Property] ActRotSpeed https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3034_1070_1062_9536 | Current rotational speed AMR의 현 회전 속도 | 22 deg/s |
| └ [Property] ActTransAccel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9034_1070_1062_8332 | Current translational acceleration 현재 직선 가속도 | 320 mm/s² |
| └ [Property] ActBatteryLevel https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4134_1070_1062_3862 | Battery SOC (%) 배터리 잔량 | 0.68 |
| └ [Property] ActBatteryStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8134_1070_1062_1824 | Battery ON/OFF state 배터리 작동 여부 | “ON” |
| └ [Property] ActObstacleDistance https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3234_1070_1062_1632 | Distance to nearest obstacle 가장 가까운 장애물 거리 | 850 mm |
| └ [Property] ActNavigationStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/7234_1070_1062_0634 | Current navigation mode 현재 주행 상태 | Driving |
| └ [Property] ActLoadWeight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1334_1070_1062_7372 | Actual detected load weight 실제 적재 중량 | 120 kg |
| └ [Property] ActMotorCurrentLeft https://www.smart-factory.kr/ids/cd/5334_1070_1062_8408 | Current of left drive motor 좌측 구동 모터 전류 | 12.3 A |
| └ [Property] ActMotorCurrentRight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/1434_1070_1062_8339 | Current of right drive motor 우측 구동 모터 전류 | 13.1 A |
| └ [Property] ActMotorTemp https://www.smart-factory.kr/ids/cd/6434_1070_1062_6701 | Drive motor temperature 모터 온도 | 54.2 °C |
| └ [Property] ActSafetyZone https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0534_1070_1062_1845 | Active safety laser zone 현재 적용된 안전존 번호 | Zone_5 |
| └ [Property] ActEStopStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/9491_2070_1062_6252 | Emergency stop status E-STOP 동작 여부 | Inactive |
| └ [Property] ActWheelEncoderLeft https://www.smart-factory.kr/ids/cd/4591_2070_1062_1890 | Left wheel encoder reading 좌측 휠 인코더 값 | 152,340 pulses |
| └ [Property] ActWheelEncoderRight https://www.smart-factory.kr/ids/cd/8591_2070_1062_1617 | Right wheel encoder reading 우측 휠 인코더 값 | 152,110 pulses |
| └ [Property] ActWirelessSignal https://www.smart-factory.kr/ids/cd/3002_2070_1062_6873 | Wireless signal strength 무선 신호 강도 | -58 dBm |
| └ [Property] ActTaskStatus https://www.smart-factory.kr/ids/cd/0102_2070_1062_5821 | Current task progress 현재 수행 중인 태스크 상태 | Task Completed |

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

표 17 운용환경 정의

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io에서 제공하는 패키지 설치

그림 23 AASX Package Explorer

- 다운로드 git 링크 : https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

2. 참조모델 기본 활용

- 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.

- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.

- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 39>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 40>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 30 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 31 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 41>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 42>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 32 활성화된 Edit 모드

그림 33 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 41 7>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 43>과 같은 화면이 나타난다. <그림 44>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 34 AAS 생성

그림 35 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 45>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 46>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 36 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 37 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 40> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 40> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 41>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 42>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 38 Template 이용 Submodel 생성

그림 39 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 40 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 43>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 41 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 44>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 45>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 42 SubmodelCollection 생성

그림 43 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 46>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 44 Property 생성

4. AAS 활용 시나리오

- AAS는 설비 데이터를 구조화된 형태로 표현하여 시스템 간의 원활한 통신과 데이터 교환을 가능하게 한다. 정의한 설비별 AAS 참조모델을 실제 공정에서 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 방법을 제시한다.

가. Operational Data 서브모델을 활용한 작업지시 및 Lot Tracking 사례

- Operational Data 서브모델은 설비가 작업을 수행하면서 발생하는 실시간 운영 데이터들을 담은 서브모델로, 작업지시, Lot 정보, 설비 상태 등 설비의 각종 운영정보들을 포함한다. 이번 사례는 특정 설비(Mounter)에서의 작업지시 및 Lot Tracking을 중심으로 상위 시스템과의 데이터 교환을 표현하기 위해 Operational Data 서브모델을 활용하는 방법을 설명한다.

- 작업지시 및 Lot Tracking 시나리오는 다음과 같이 정의한다. 해당 사례는 예시로 작성한 것으로 상황에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

그림 45 작업지시 및 Lot Tracking 시나리오와 데이터(Mounter)

- 자재 장착: Mounter 설비에 사용할 자재를 장착

- Kitting 자재 리스트 정보 회신: 장착된 자재들에 대한 정보 회신

- 기판투입: Mounter 설비에 PCB 기판 투입, 기판 정보 요청 및 작업시작을 위한 레시피, BOM 검증 요청

- 레시피 및 BOM 검증, 기판 정보 회신: 해당 기판의 정보와 레시피 및 BOM 검증 결과 전달

- 작업지시 정보 전송: 해당 기판에 대한 작업지시ID 전달

- 작업시작: Mounter 설비에서 부품 실장 작업을 시작

- 설비 파라미터 전송: 작업 중 실시간 파라미터 전송 (압력, 속도 등)

- 이상발생 시 인터락: 실시간 파라미터에서 허용치를 벗어나는 이상치 발생 시 인터락

- 인터락 해제: 인터락 해제 및 조치사항 입력

- 작업완료: 실장작업 완료 및 시스템에 작업 완료 보고

- Mounter 설비의 OperationalData의 서브모델 구조는 다음과 같고, 각 컬렉션 별로 해당하는 속성들을 포함한다.

표 18 Mounter 설비의 OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| Feeds | 마운터의 피더에 대한 운영 정보 |
| Heads | 마운터의 헤드에 대한 운영 정보 |
| LogLots | 실장 작업을 진행하면서 발생하는 운영 정보 |
| PcbLogs | PCB 실장 및 검사 관련 로그 정보 |

- 정의한 시나리오에 따라 OperationalData의 속성들을 활용하여 다음과 같이 json의 형태로 메시지 구조를 정의할 수 있다. 해당 데이터 속성들과 이에 대한 설명들은 각 참조모델의 세부 구성을 참고하면 된다.

그림 46 마운터 설비와 운영시스템 간 작업지시 및 Lot Tracking 시나리오

- 이와 같이 작업지시 및 Lot Tracking 프로세스에 AAS를 적용함으로써 설비와 시스템 간 데이터 표준화로 상호운용성을 확보하고 실시간 데이터 수집 및 활용으로 공장의 운영 효율성 향상을 기대할 수 있다. 일관된 형태로 수집된 데이터는 디지털트윈 및 AI 솔루션과 연계하여 데이터의 활용성을 높일 수 있다.

나. Operational Data 서브모델을 활용한 검사작업 지시 및 검사결과 보고 사례

- 이번 사례는 특정 검사 설비(AOI)에서의 검사작업 지시 및 검사결과 보고 프로세스를 중심으로 상위 시스템과의 데이터 교환을 표현하기 위해 Operational Data 서브모델을 활용하는 방법을 설명한다.

- 검사작업 지시 및 검사결과 보고 시나리오는 다음과 같이 정의한다. 해당 사례는 예시로 작성한 것으로 상황에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

그림 47 검사작업 지시 및 검사결과 보고 시나리오와 데이터(AOI)

- 기판투입: 검사 설비에 PCB 기판 투입, 기판 정보 요청 및 검사를 위한 검사레시피 및 항목, 스펙 정보 요청

- 검사레시피 및 기판 정보 회신: 해당 기판의 정보와 검사 관련 정보 회신

- 작업지시 정보 전송: 해당 기판에 대한 작업지시ID 전달

- 작업시작: 검사설비에서 검사 시작

- 검사데이터 전송: 검사항목에 대한 측정값 전송

- 검사결과 및 완료보고 : 검사작업 완료 및 상위 시스템에 검사 결과 보고

- 검사설비의 OperationalData의 서브모델 구조는 다음과 같고, 각 컬렉션 별로 해당하는 속성들을 포함한다.

표 19 AOI 설비의 OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| ArrayData | 검사작업 결과에 대한 정보 |
| LotTracking | 작업지시와 Lot Tracking을 위한 기본 정보 |
| PCBInfo | 처리중인 PCB 기판의 기본 정보 |
| InspectionData | 검사작업 및 수행과 관련한 운영 정보 |

- 정의한 시나리오에 따라 OperationalData의 속성들을 활용하여 다음과 같이 json의 형태로 메시지 구조를 정의할 수 있다. 해당 데이터 속성들과 이에 대한 설명들은 각 참조모델의 세부 구성을 참고하면 된다.

그림 48 AOI 설비와 운영시스템 간 검사작업 지시 및 검사결과 보고 시나리오

- 이와 같이 검사작업 지시 및 검사결과 보고 프로세스에 AAS를 적용함으로써 설비와 시스템 간 데이터 표준화로 상호운용성을 확보하고 실시간 품질 모니터링, 분석으로 선제적 품질 개선이 가능하다. 또한 수집한 데이터는 공정 및 설비데이터와 손쉽게 연계 가능하여 공정 조건 최적화 및 품질 예측 등에 활용할 수 있다.

다. Simulation 서브모델을 활용한 공장 라인 시뮬레이션

- AAS모델을 활용한 공장 라인 시뮬레이션은 디지털 트윈의 핵심 요소로, 실제 제조 현장에서 발생하는 다양한 데이터(MES, ERP, PLC 등)를 구조화하여 가상의 공장 라인을 구축하고 시뮬레이션을 수행한다.

- 라인 시뮬레이션의 목표로는 생산 공정 최적화, 설비 유지보수 예측, 공정 간 데이터 흐름 개선, 신규 생산 라인 검증, 에너지 절감 및 비용 절감 등이 있다.

- 시뮬레이션을 위한 필요 데이터

데이터 AAS 모델은 다양한 데이터 소스를 포함하며, 그 수행 목적과 시나리오에 의해 가변적이다. 시뮬레이션을 위해 일반적으로 다음과 같은 정보들을 필요로 한다.

표 20 시뮬레이션에 필요한 데이터 목록

| 설비 및 공정 데이터 | • 설비별 가동 상태 (가동/정지/고장) • 설비 성능 지표 (사이클 타임, 가동률, MTBF/MTTR) • 공정 파라미터 (온도, 압력, 속도 등) • 실시간 센서 데이터 (진동, 전류, 온도 등) |
| --- | --- |
| 생산 운영 데이터 (MES, ERP 기반) | • 생산 일정 및 작업 지시 • 품목별 생산 계획 및 목표 • 원자재 및 부품 소요량 • 생산 품질 데이터 (불량률, 검사 결과) • 설비 운영 비용 및 가동 비용 |
| 물류 및 재고 데이터 (WMS, ERP) | • 실시간 재고 현황 • 물류 이동 경로 및 시간 • 자재 흐름 및 보관 위치 |
| 에너지 소비 데이터 | • 설비별 전력 소비량 • 라인 단위 에너지 효율 지표 • 공정 단위 에너지 소비 패턴 |

- AAS 모델 기반 공장 라인 시뮬레이션 수행 과정의 예시

- AAS 모델 구축 및 생성

- MES, ERP, PLC 등 다양한 소스의 데이터를 수집하여, 각 설비와 공정, 품질, 현장 정보를 포함하는 AAS 모델을 구축한다.

- 이 모델은 운영정보, 장비정보, 제품정보, 현장정보 등 주요 프로퍼티를 담아 장비의 특성에 맞게 구성되며, 생성된 AAS 모델은 AASX 파일로 저장된다.

- 시뮬레이션 연동 및 디지털 트윈 기반 가상 공장 생성

- 생성된 AASX 파일은 API 또는 데이터 변환 방식을 통해 시뮬레이션 프로그램에 입력된다.

- 시뮬레이션 프로그램은 메타데이터 요청을 통해 확보한 Simulation 서브모델의 Input Data 정보를 활용하여 필요한 데이터를 자동으로 수집한다. 동시에, 디지털 트윈 시뮬레이션 엔진을 활용하여 가상의 공장 환경을 모델링한다. 시뮬레이션 실행 및 분석

- 시뮬레이션 실행 및 결과 분석

- 다양한 시나리오(예: 생산량 증가, 설비 고장, 자재 부족 등)를 설정하여 시뮬레이션을 실행하고, 그 결과로 생산량, 처리 시간, 장비 활용률 등의 KPI를 도출한다.

- 도출된 결과 데이터는 JSON 형식으로 저장되어 후속 분석과 공정 최적화에 활용된다.

- 또한, 시뮬레이션 결과를 바탕으로 OEE, 공정 병목, 생산 리드타임 등 주요 성과 지표를 분석하고, 예측 유지보수 및 운영 최적화에 필요한 인사이트를 도출할 수 있다.

- 최적화 및 피드백 적용

- 시뮬레이션 결과를 기반으로 생산 스케줄 및 운영 전략을 조정하고, Simulation 서브모델의 Output Data에 반영하여 데이터 일관성을 유지한다.

- AAS 모델은 지속적으로 업데이트되며, AI 기반 최적화 알고리즘과 지속적인 학습 과정을 통해 공정 개선 및 비용 절감, 설비 수명 연장 등의 효과를 극대화한다.

- 시뮬레이션 결과로 얻을 수 있는 핵심 데이터

- 성능 및 생산성 분석

• 전체 및 개별 설비의 OEE(Overall Equipment Effectiveness)

• 공정별 Cycle Time 분석 (병목 공정 식별)

• 생산량 및 목표 대비 달성률

- 공정 최적화 지표

• 공정 간 대기 시간(WIP: Work In Progress) 분석

• 생산 일정 시뮬레이션을 통한 최적 스케줄 도출

• 인력 배치 및 설비 배치 최적화 방안

- 예측 유지보수(Predictive Maintenance)

• 설비 고장 가능성 예측 및 예방 조치 추천
• 센서 데이터 기반 이상 감지 및 조기 대응

- 에너지 및 비용 절감 효과

• 공정 단위 에너지 소비 최적화
• 운영 비용 절감을 위한 생산 전략 분석

- 시뮬레이션 시나리오는 <그림 51>과 같이 정의하며, 이는 예시일 뿐 실제 환경에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

그림 49 Simulation 서브모델 활용 시나리오

- 메타데이터 요청: 시뮬레이션 프로그램은 AAS에 메타데이터 요청을 보내 장비의 기본 정보와 시뮬레이션에 필요한 주요 데이터를 확인한다. 주요 정보에는 운영정보, 장비정보, 제품정보, 현장정보 등이 포함되며, 이는 <그림 52>에서 확인할 수 있다.

그림 50 시뮬레이션에 적용하기 위한 주요 정보

- Input Data 및 생산운영정보 전달: 라인 시뮬레이션을 위해 각 장비의 시간 정보가 필요하며, 이러한 정보는 Simulation 서브모델의 Input 서브모델 컬렉션 정보를 전달한다. 이 외에도 생산 운영 정보는 EMS, ERP 등 외부 시스템에서 가져와야 한다.

- 시뮬레이션 결과 전달: 시뮬레이션이 실행되면 생산량, 처리 시간, 장비 활용률 등의 분석 결과가 생성된다. 이러한 시뮬레이션 결과는 json 형식으로 저장되며, AAS로 다시 전달되어 시스템 내에서 활용될 수 있다.

- Output Data 업데이트: 전달받은 시뮬레이션 결과를 바탕으로 <그림 53>과 같이 AAS의 Simulation 서브모델 Output에 업데이트 할 수 있다. 업데이트된 데이터는 이후 공정 최적화 및 운영 전략 개선을 위한 의사결정에 활용될 수 있다.

그림 51 Output Data 업데이트 예시

- AAS 모델을 기반으로 한 공장 라인 시뮬레이션은 여러 기대 효과를 가져올 수 있다.

- 공정의 병목 현상을 분석하고 최적화함으로써 생산 속도를 증가시켜 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있으며, 에너지 소비 최적화와 유지보수 비용 절감을 통해 비용 절감 효과도 기대할 수 있다.

- 다양한 생산 시나리오를 검증함으로써 공정의 유연성을 높여 급변하는 시장 상황에 민첩하게 대응할 수 있고, 예측 유지보수를 통해 장비의 가용성을 증가시켜 설비의 수명을 연장할 수 있다.

- AAS 기반의 실시간 데이터 연계를 활용하여 최적의 운영 전략을 수립함으로써 데이터 기반 의사 결정을 지원한다.