2025. 10

제조데이터 표준 활용 가이드 초음파가공기 
(Ultrasonic Drilling Machine)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	6

1. AAS 개념	6

2. AAS 구성요소	10

3. AAS 작성 요구사항	15

4. 시맨틱 ID 설정 기준	15

5. AAS 작성 절차	16

II. 장비 개요	18

1.	초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 개요	18

2.	초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 용도 및 유형	19

3.	초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 구조	20

III. AAS 참조모델	23

1. AAS 참조모델 개요	23

2. AAS 참조모델 세부 구성	23

3. AAS 참조모델 근거자료	24

IV. AAS 참조모델 활용 방법	138

1. 활용 사전 요구사항	138

2. 참조모델 기본 활용	139

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리	139

4. AAS 활용 시나리오	148

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	8

표 2 AAS 작성 절차	16

표 3 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 종류 및 특징	19

표 4 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 구성요소 및 역할	21

표 5 참조모델의 Submodels 개요	26

표 6 Identification V1.0 submodel의 구성	29

표 7 ContactInfo submodelcollection의 구성	34

표 8 PhysicalAddress submodelcollection의 구성	35

표 9 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요	37

표 10 DocumentIds SubmodelList의 구성	37

표 11 DocumentClassifications SubmodelList의 구성	38

표 12 DocumentVersions SubmodelList의 구성	38

표 13 Language SubmodelList의 구성	41

표 14 RefersToEntities SubmodelList의 구성	41

표 15 BasedOnReferences SubmodelList의 구성	41

표 16 TranslationOfEntities SubmodelList의 구성	42

표 17 DigitalFiles SubmodelList의 구성	42

표 18 DocumentedEntities SubmodelList의 구성	43

표 19 TechnicalData V2.0 submodel 개요	45

표 20 ProductClassifications SubmodelList의 구성	45

표 21 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성	46

표 22 ProductImages SubmodelList의 구성	47

표 23 TechnicalPropertyAreas SubmodelList의 구성	49

표 24 MechanicalDesign SubmodelCollection의 구성	51

표 25 UltrasonicSystemSpecs SubmodelCollection의 구성	52

표 26 SpindleAndMotion SubmodelCollection의 구성	54

표 27 SlurryAndAbrasiveSystem SubmodelCollection의 구성	55

표 28 ControlAndAutomation SubmodelCollection의 구성	56

표 29 Section SubmodelCollection의 구성	57

표 30 FurtherInformation SubmodelCollection의 구성	58

표 31 SpecificDescriptions SubmodelList 개요	59

표 32 Section SubmodelCollection의 구성	59

표 33 OperationalData V1.0 submodel 개요	61

표 34 UltrasonicOperationState SubmodelCollection의 구성	61

표 35 UltrasonicVibrationPerformance SubmodelCollection의 구성	62

표 36 AbrasiveSlurryMonitoring SubmodelCollection의 구성	63

표 37 MaterialRemovalDynamics SubmodelCollection의 구성	64

표 38 HornToolCondition SubmodelCollection의 구성	66

표 39 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요	68

표 40 DocumentHeader SubmodelCollection의 구성	68

표 41 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성	69

표 42 CompleteSystem SubmodelCollection의 구성	72

표 43 SubSystem SubmodelCollection의 구성	73

표 44 StatusCondition SubmodelCollection의 구성	74

표 45 ApplicableMethod SubmodelCollection의 구성	75

표 46 MethodHeader SubmodelCollection의 구성	76

표 47 StaticParameters SubmodelCollection의 구성	77

표 48 GeneratedSignals SubmodelCollection의 구성	78

표 49 RequiredInputSignals SubmodelCollection의 구성	79

표 50 DocumentFooter SubmodelCollection의 구성	80

표 51 TimeSeries V1.1 submodel 개요	83

표 52 Metadata SubmodelCollection의 구성	83

표 53 Record SubmodelCollection의 구성	84

표 54 Segments SubmodelCollection의 구성	84

표 55 ExternalSegment SubmodelCollection의 구성	85

표 56 LinkedSegment SubmodelCollection의 구성	87

표 57 InternalSegment SubmodelCollection의 구성	90

표 58 Records SubmodelCollection의 구성	92

표 59 ControlConfig__00__ V1.0 submodel의 구성	94

표 60 ControlConfigData__00__ V1.0 SubmodelCollection의 구성	96

표 61 Channels__00__ SubmodelCollection의 구성	97

표 62 AxesReference__00__ SubmodelCollection의 구성	97

표 63 Axes__00__ SubmodelCollection의 구성	98

표 64 AxisConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성	100

표 65 Drive__00__ SubmodelCollection의 구성	100

표 66 DriveConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성	101

표 67 NCProgramConfig__00__ SubmodelCollection의 구성	101

표 68 CommunicationConfig__00__ SubmodelCollection의 구성	102

표 69 Tools__00__ SubmodelCollection의 구성	103

표 70 ContactInformations V1.0 SubmodelCollection의 구성	105

표 71 Phone SubmodelCollection의 구성	108

표 72 Fax SubmodelCollection의 구성	109

표 73 Email SubmodelCollection의 구성	109

표 74 IPCommunication__00__ SubmodelCollection의 구성	110

표 75 CarbonFootprint V1.0 Submodel 개요	112

표 76 ProductCarbonFootprints SubmodelList의 구성	112

표 77 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성	114

표 78 LifeCyclePhases SubmodelList의 구성	115

표 79 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints SubmodelList의 구성	115

표 80 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성	116

표 81 ProductOrSectorSpecificRule SubmodelCollection의 구성	116

표 82 ExternalPcfApi SubmodelCollection의 구성	117

표 83 SimulationModels V1.0 SubmodelCollection의 구성	120

표 84 SimPurpose SubmodelCollection의 구성	123

표 85 Environment SubmodelCollection의 구성	123

표 86 SimulationTool SubmodelCollection의 구성	124

표 87 SolverAndTolerances SubmodelCollection의 구성	125

표 88 TestedToolSolverAlgorithm SubmodelCollection의 구성	126

표 89 ModelFile SubmodelCollection의 구성	126

표 90 ModelFileVersion SubmodelCollection의 구성	127

표 91 SimModManufacturerInformation SubmodelCollection의 구성	128

표 92 Email SubmodelCollection의 구성	129

표 93 Phone SubmodelCollection의 구성	129

표 94 Ports SubmodelCollection의 구성	130

표 95 PortsConnector SubmodelCollection의 구성	130

표 96 Variable SubmodelCollection의 구성	131

표 97 BinaryConnector SubmodelCollection의 구성	132

표 98 HierarchicalStructures V1.1 Submodel 개요	134

표 99 EntryNode Entity의 구성	134

표 100 ArcheType Property의 구성	135

표 101 Node Entity의 구성	136

표 102 운용환경 정의	138

표 103 초음파가공기의 다단계 공정 연계 및 공정 조건 최적화 OperationalData 서브모델 구조	148

표 104 초음파가공기의 실시간 품질 피드백 기반 공정 편차 최소화 OperationalData 서브모델 구조	150

표 105 시뮬레이션에 필요한 데이터 목록	152

그림 목차

그림 1 AAS 변화 흐름도	6

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	7

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	9

그림 4 I4.0 Component의 예시	9

그림 5 AAS 구조도	10

그림 6 AAS 메타모델	10

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계	11

그림 8 IRDI를 사용한 식별자	12

그림 9 URI, URL의 구조	13

그림 10 ecl@ss 홈페이지	13

그림 11CDD 홈페이지	14

그림 12 ETIM 홈페이지	14

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	16

그림 14 초음파가공기의 외부 구조도(1)	20

그림 15 초음파가공기의 외부/내부 구조도(2)	20

그림 16 AAS 참조모델: 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)	23

그림 17 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 참조모델 구성	23

그림 18 CDD 참조	24

그림 19 eCl@ss 참조	24

그림 20 ETIM 참조	25

그림 21 Identification V1.0 submodel 개요	28

그림 22 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요	36

그림 23 TechnicalData V2.0 submodel 개요	44

그림 24 TechnicalPropertyAreas SubmodelList 개요	48

그림 25 FurtherInformation 개요	58

그림 26 SpecificDescriptions 개요	59

그림 27 OperationalData V1.0 개요	60

그림 28 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요	67

그림 29 TimeSeries V1.1 submodel 개요	82

그림 30 ControlConfig__00__ V1.0 submodel 개요	93

그림 31 ContactInformations V1.0 submodel 개요	104

그림 32 CarbonFootprint V1.0 submodel 개요	111

그림 33 SimulationModels V1.0 submodel 개요	119

그림 34 HierarchicalStructures V1.1 submodel 개요	133

그림 35 AASX Package Explorer	138

그림 36 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	139

그림 37 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	140

그림 38 활성화된 Edit 모드	140

그림 39 Edit 모드 활성화 단계	141

그림 40 AAS 생성	141

그림 41 AAS 정보	142

그림 42 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	142

그림 43 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	143

그림 44 Template 이용 Submodel 생성	144

그림 45 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel	144

그림 46 추가한 Submodel 세부내용	145

그림 47 Submodel 생성	145

그림 48 SubmodelCollection 생성	146

그림 49 SubmodelCollection 정보	146

그림 50 Property 생성	147

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

- 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

- 또한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있으며, RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS에 대한 개념과 이에 대한 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 아래와 같이 3단계의 진화 유형을 보이고 있다.

그림 1 AAS 변화 흐름도

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 <표 1>과 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이 하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소들의 다양한 정보를 담아낼 수 있는 유연하고 상호운용 가능한 메타 데이터 모델로, 현실세계의 자산을 정보세계에서 대신할 수 있는 오브젝트라는 의미를 담고 있다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 <그림 3>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소의 다양한 특성을 표현할 수 있는 디지털 트윈 구현 기술로, 데이터 뿐만 아니라 기능도 포함할 수 있다. 또한 설계-생산-사용-폐기에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있다.

- AAS 상호 간의 관계를 표현할 수 있으며, 이를 활용해 더 큰 단위의 자산도 쉽게 표현이 가능하며, 설계단계부터 시제품단계, 사용단계 뿐만 아니라 다른 자산에 포함된 경우에도 모두 표현이 가능하다.

그림 4 I4.0 Component의 예시

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성된다.

그림 5 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있다.

그림 6 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 어트리뷰트, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | - AAS를 구성하는 다양한 프로퍼티(Property)를 일정한 기준에 따라 분류한 프로퍼티의 모음 - 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않음 |
| 프로퍼티(Property) | - 물리 세계는 다양한 오브젝트로 이루어져 있으며, 이러한 오브젝트 중에서 가치를 가지는 것을 자산(Asset)이라고 하며, 이러한 자산의 고유한 특성은 프로퍼티(Property)를 사용하여 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현됨 - 정보세계에서 프로퍼티는 적어도 하나의 고유한 명칭을 가지며, 이를 구분하기 위한 고유의 식별자를 가져야 하며, 하나의 프로퍼티는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되어야 하고, 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되어야 함 |
| 어트리뷰트(Attribute) | - AAS 프로퍼티 역시 하나의 구조화된 데이터로, 그 특징을 표현하기 위하여 다양한 어트리뷰트를 가질 수 있으며, 일반적으로 프로퍼티는 프로퍼티를 구분하기 위하여 고유 식별자(Unique identifier) 어트리뷰트를 가지며, 프로퍼티의 의미를 정의하기 위하여 정의(definition) 어트리뷰트를 가짐 - 이 밖에도 관리를 위한 버전 정보나 단위 정보와 같은 부가적인 어트리뷰트를 가질 수 있음 |
| 컬렉션(Collection) | - Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음 - 특정 Submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, Submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용됨 |

- AAS와 Submodel, Collection, Property의 관계는 <그림 7>과 같이 나타낼 수 있다.

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. AAS 식별자(Identifier)

- AAS식별자는 개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미하며, 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하고. 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRD, International Registration Data Identifier) : 
국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 <그림8>는 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier) :
계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는Property, Submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier): 
응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

마. 시맨틱 (Semantic)

- Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

  - eCl@ss: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 10 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary): IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 11CDD 홈페이지

- ETIM: ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 한다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준이다.

그림 12 ETIM 홈페이지

바. 개념 사전 (Concept Description)

- Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

사. 타입(Type)과 인스턴스(Instance)

- 타입은 개념, 아이디어 등과 연결되는 개념으로 설계와 같은 자산 유형과 연결되며, 인스턴스는 생산, 물류 등과 연결되는 개념으로 개별 상품과 같은 자산 유형과 연결된다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

- 하나의 AAS는 하나 이상의 submode로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 주요 서브모델은 Identification 서브모델, Technical Data 서브모델, Operational Data 서브모델, Documentation 서브모델로 총 4가지가 사용된다.

나. 주요 submodel 정의

- Identification submodel

- AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다.

- 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

- Technical data submodel

- 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다.

- 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

- Operational data submodel

- 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다.

- 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

- Document submodel

- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다.

- 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

4. 시맨틱 ID 설정 기준

- eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다.

- AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

- eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 작성 절차

- AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래의 표와 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 작성 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 활용방안 구체화 → 시스템 요구사항 정리 - 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산/인프라 분석 → 수집 가능 데이터 목록 작성 - 대상 자산에 대한 물리적, 기능적 분석 그리고 전체 공정에서의 역할과 관리할 핵심지표와 관리 목표를 명확하게 분석 |
| 3 | AAS 설계 | Asset 구조 설계 → Submodel 구조 설계 → SMC, Property 등 하위 구조 설계 - 자산을 구성하는 물리적, 기능적 구조를 검토하고, 이를 하나의 자산으로 모델링할 것인지, 구성 요소들을 분리하여 모델링할 것인지 결정 - 자산이 가질 수 있는 다양한 정보들을 관련 집합으로 묶고, 정보 사이의 연관 관계와 상하 관계 설정 |
| 4 | AAS 구현 | 시맨틱 ID 입력 (CDD, eCl@ss등 활용) → AASX Package Explore 등 활용 - AAS 모델링 도구를 사용하여 패키지 형태로 AAS를 제작 |
| 5 | AAS 구현 및 검증 | OPC-UA 등 준용 표준 및 기존 인프라와 연동 → 외부 서비스와 연결 - 작성된 AAS모델을 다양한 포맷으로 변환하여 상위 서비스에서 분석 및 활용 |

II. 장비 개요

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 개요

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)는 고주파(15~40 kHz) 진동 에너지를 이용해 미세 입자(연마재, abrasive)가 공작물 표면을 반복 충격·미세 파쇄시키는 비절삭형 정밀 가공 장비이다. 공구(sonotrode 또는 horn)에 부착된 진동자가 초음파 진동을 발생시키며, 이 진동이 가공유 내의 입자에 전달되어 공작물 표면을 미세하게 제거한다. 초음파 진동은 공구 끝단에서 최대 진폭(Amplitude 10~50 μm)으로 증폭되어, 미세 입자에 순간적인 충격력을 부여함으로써 재료 표면의 국부적 파괴를 유도한다. 이러한 방식은 절삭력에 의존하지 않기 때문에 공정 중 열 변형이나 잔류응력이 거의 발생하지 않으며, 정밀도·표면 거칠기·모서리 품질이 우수하다. 또한 공구와 공작물 간 직접 접촉이 최소화되어 공구 마모가 적고, 고경도·취성 재료뿐 아니라 복합재, 반도체 웨이퍼, 세라믹 기판 등 기계적 절삭이 어려운 소재의 미세 형상 가공에도 탁월한 성능을 발휘한다.

- 최근 제조업에서는 비전도성·초경질 재료의 미세가공 수요 증가와 함께 초음파가공 기술이 주목받고 있다. 반도체, 전자부품, 의료기기, 정밀금형 산업에서 세밀한 홀(hole), 슬롯(slot), 미세패턴 형성에 필수적인 가공 방식으로 자리 잡았다. 또한 기존 연삭·가공(EDM) 대비 미세 결함·열변형이 거의 없고, 표면 품질이 우수하며, 복합재나 단단한 세라믹 부품에도 적용 가능하다는 장점이 있다.

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 주요 기능은 다음 여섯 가지로 나눌 수 있다.

- 초음파 진동 가공 기능: 공구에 초음파 진동을 부여하여 미세 충격을 통한 재료 제거 수행

- 정밀 위치 제어 기능: 마이크로 단위의 깊이·위치 제어로 균일한 미세가공 실현

- 연마 입자 충돌 기능: 연마재의 반복 충돌로 경질 재료 표면을 균일하게 마모

- 냉각 및 세정 기능: 가공유 순환으로 열 축적 방지 및 파편 제거

- 공정 제어 기능: 진동 진폭, 주파수, 이송속도 등 가공 조건을 자동 조절

- 자동화 및 모니터링 기능: CNC 및 센서 기반으로 가공상태를 실시간 감시하고 자동 보정

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 필요성은 다음 다섯 가지로 나눌 수 있다.

- 비전도성 및 초경질 소재의 미세 가공 가능

- 열영향 없는 고정밀 표면 가공 실현

- 공구 마모 최소화 및 생산 품질 안정화

- 복잡 형상 및 미세 홀 가공의 대량생산 대응

- 차세대 반도체·정밀기기 산업의 핵심 공정화

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 용도 및 유형

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)는 주로 세라믹, 유리, 사파이어, 초경합금, 실리콘, 복합재 등 고경도·취성 재료의 미세구멍·홈·패턴 가공에 사용된다. 기계적 절삭이나 방전가공으로 어려운 미세 형상 가공을 가능하게 하며, 열·응력에 민감한 재료에도 손상 없이 정밀 가공할 수 있다. 특히 반도체 웨이퍼의 미세 홀 가공, 의료용 임플란트의 표면처리, 전자부품 절연기판 가공, 광학렌즈 금형 제작, 센서용 미세 홈 가공 등에 널리 활용된다. 또한, 초음파 진동에 의한 국소적 재료 제거 특성으로 인해 복잡한 3차원 미세 형상이나 비원통 구조물의 정밀 가공에도 적용 가능하며, 마이크로 드릴링·마이크로 밀링 등 다른 가공 방식과 병행하여 복합 미세가공 공정을 구성하기도 한다. 최근에는 자동화 제어기술과 결합되어, MEMS(미세전자기계시스템), 광소자, 고정밀 금형 부품 생산 등 차세대 정밀 제조 분야로 응용 범위가 확장되고 있다. 또한, 공구 진폭·주파수·연마입자 조합을 최적화함으로써 가공 효율과 표면 품질을 동시에 향상할 수 있어, 고정밀·고신뢰성 부품 생산에 필수적인 공정으로 평가된다.

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 종류

이러한 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 유형은 적용 방식에 따라 ① 연속식 초음파가공기 (Continuous Ultrasonic Drilling Machine), ② 펄스식 초음파가공기 (Pulsed Ultrasonic Drilling Machine), ③ 혼합형 초음파가공기 (Hybrid Ultrasonic Drilling Machine), ④ CNC 초음파가공기 (CNC Ultrasonic Drilling Machine), ⑤ 로터리형 초음파가공기 (Rotary Ultrasonic Drilling Machine)로 분류할 수 있다.

표 3 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 종류 및 특징

| 종류 | 특징 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- |
| 연속식 초음파가공기 | - 일정 진폭 유지 - 대면적 정밀 가공에 안정적 - 구조 단순, 유지보수 용이 | 반도체 웨이퍼, 유리 플레이트, 세라믹 기판 |
| 펄스식 초음파가공기 | - 에너지 집중형 가공 - 미세 패턴·홀 정밀도 우수 - 열 영향 및 손상 최소 | 의료기기, MEMS, 전자부품 |
| 혼합형 초음파가공기 | - 초음파, 연삭/방전 복합 가공 - 절삭 효율 및 표면 품질 향상 - 고경도 소재 대응 | 세라믹 금형, 복합재, 정밀 부품 |
| CNC 초음파가공기 | - CNC 기반 자동제어 - 다축 동기화 및 대량생산 적합 - 고정밀 형상 가공 지원 | 센서 하우징, 반도체 부품, 금형 |
| 로터리형 초음파가공기 | - 회전 공구에 초음파 진동 부여 - 절삭력 저감, 공구 수명 향상 - 복합 절삭·연마 공정 가능 | 광학 금형, 사파이어, 실리콘 웨이퍼 |

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 구조

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)는 아래와 같은 구조를 가진다.

그림 14 초음파가공기의 외부 구조도(1)

그림 15 초음파가공기의 외부/내부 구조도(2)

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)를 구성하는 핵심 구성 요소는 다음과 같다.

- 진동자(Transducer): 전기 에너지를 초음파 진동 에너지로 변환하며, 고주파 진동을 발생시켜 공구로 전달함으로써 미세 가공을 가능하게 한다.

- 혼/부스터(Horn/Booster): 진동자에서 발생한 초음파를 증폭하고 공구에 효율적으로 전달하여 진폭을 확대하고 가공 효율을 향상시킨다.

- 공구(Sonotrode/Tool): 연마 입자와 함께 공작물에 충격을 전달하여 미세 재료 제거와 정밀 형상 가공을 수행한다.

- 가공유 순환 시스템(Slurry Circulation System): 연마 입자와 냉각유를 순환 공급하여 절삭 부산물을 제거하고 냉각·재활용을 통해 공정 안정성과 표면 품질을 유지한다.

- CNC 제어장치(Control Unit): 진동, 이송, 주파수, 시간 등 가공 공정의 모든 파라미터를 프로그램 기반으로 자동 제어하며, 정밀한 가공과 공정 자동화를 실현한다.

- 이송 장치/기구(Feed Mechanism): 공구 또는 테이블의 미세 위치를 제어하여 균일한 가공 깊이와 정밀한 형상 재현을 가능하게 한다.

- 냉각·세정 시스템(Coolant & Cleaning System): 열 축적 및 입자 막힘을 방지하여 표면 품질과 공정 안정성을 유지한다.

- 기초 프레임/베드(Base Frame/Bed): 기계 전체를 지지하며 구조적 강성을 확보하고 진동을 흡수하여 정밀 가공과 안정적인 장착 환경을 제공한다.

- 모니터링 시스템(Monitoring System): 과진동, 온도, 이상 상황을 실시간 감지하고 필요 시 자동 정지를 수행하여 장비와 공작물을 보호하며 품질을 확보한다.

표 4 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 구성요소 및 역할

| 종류 | 역할 | 작동 결과 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진동자 | 전기 에너지를 초음파 진동 에너지로 변환 | 일정 유량 및 압력 유지 고주파 진동 발생 | 기계 상부 또는 측면 |
| 혼/부스터 | 회전운동 제공 및 호닝헤드 구동금속판 정밀 고정 진동자에서 발생한 초음파를 증폭·전달 진동자에서 발생한 초음파를 증폭·전달 | 진폭 확대 및 진동 효율 향상 | 진동자와 공구 사이 |
| 공구 | 연마 입자와 함께 공작물에 충격 전달 | 미세재료 제거 및 형상 가공 | 가공 챔버 상부 |
| 가공유 순환장치 | 연마 입자 및 냉각유를 순환 공급 | 원통도·직진도 향상, 표면 품질 확보절곡력 전달, 정밀 위치 제어 칩 제거, 냉각 및 입자 재활용 칩 제거, 냉각 및 입자 재활용 | 가공 챔버 하부가공 챔버 하부 |
| CNC 제어장치 | 진동, 이송, 주파수, 시간 등을 자동 제어 | 정밀 제어, 공정 자동화 실현정밀 제어, 공정 자동화 실현 | 기계 전면 콘솔 패널기계 전면 콘솔 패널 |
| 이송 시스템 | 공구 또는 테이블의 미세 위치 제어 공구 또는 테이블의 미세 위치 제어 공구 또는 테이블의 미세 위치 제어 | 균일한 가공 깊이 확보 균일한 가공 깊이 확보균일한 가공 깊이 확보 | 베드 및 공구축 주변베드 및 공구축 주변 |
| 냉각·세정 시스템 | 열 축적 및 입자 막힘 방지 | 표면 품질 유지, 공정 안정화 | 가공 챔버 하부 |
| 기초 프레임/베드 | 구조 강성 유지 및 진동 흡수 | 가공 정밀도 안정화 | 기계 하부 전체 |
| 모니터링 장치 | 과진동·온도·오류 감지 및 자동정지 | 장비 보호 및 품질 확보 | 전체 장비 내부 |

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

- AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

- AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

- 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 ‘초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)’를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

그림 16 AAS 참조모델: 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)

2. AAS 참조모델 세부 구성

- 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 22>과 같이 정의하였다. 필수적인 성격을 띠는 4가지 submodel 외에 7가지의 submodel을 추가하여 총 11가지의 submodel로 구성된다.

그림 17 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) 참조모델 구성

3. AAS 참조모델 근거자료

- AAS 참조모델의 경우 Property 등의 Semantic ID를 부여하기 위해 CDD, eCl@ss, ETIM을 근거로 하여 모델링을 수행하였다.

- AAS 모델링 시 참조모델은 아래의 버전을 참조하였다.

- CDD: IEC 61360-4 - IEC/SC 3D - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- IEC 61987 - IEC/SC 65E - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- IEC 62683 - IEC/TC 121 - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- eCl@ss: ECLASS BASIC 15.0

그림 18 CDD 참조

그림 19 eCl@ss 참조

그림 20 ETIM 참조

- 각 Submodel의 주요 내용은 아래 <표 5>과 같이 구성된다.

표 5 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 | 내용 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification V1.0 | 자산 식별, 설명, 표시 정보의 상호 운용성 확보, 디지털 명판 구현 | Asset ID, 제조사 이름 |  |
| HandoverDocumentation V2.0 | 자산 정보 및 문서 교환을 위한 표준화 형식, 상호 운용성 확보 | 문서 버전 ID, 제목, 상태 값, 디지털 파일 (PDF/A) |  |
| TechnicalData V2.0 | 산업 장비 기술 데이터 제공, 제조사 정보, 제품 분류, 기술 속성 포함 | 기술적 사양, 기능적 특성 |  |
| OperationalData V1.0 | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터 (논리 노드, 데이터 객체) |  |
| TimeSeries V1.1 | 자산 수명 주기를 따라 시계열 데이터를 검색하고 의미적으로 설명하기 위한 시계열 데이터 정보 제공 | 실제 센서와 가상 센서의 센서 데이터, AAS 내부 또는 외부의 기술적 저장 옵션 |  |
| CarbonFootprint V1.0 | 자산 탄소 발자국 정보 교환, 문서화·평가·최적화 | PCF 계산 방법 (ISO 14067), PCF CO2eq 값, 출판일 |  |
| PAMSpecificationSheet V1.0 | PAM 사양 시트 및 플랜트 자산 관리 기능 사양 정보 제공 | 상태 모니터링 및 진단, 유지보수 |  |
| ControlConfig__00__ V1.0 | 하위 모델 "ControlConfig"는 CNC 기계 제어를 위한 다양한 매개변수화를 위한 컬렉션 정보 제공 | CNC 컨트롤러의 구성 및 매개변수화를 간소화 |  |
| ContactInformations V1.0 | 제조업체 또는 공인 서비스 제공업체에 연락하는 방법에 대한 정보 제공 | 유지관리 서비스, 오작동 관리 |  |
| SimulationModels V1.0 | 시뮬레이션 모델의 전체 구성과 실행 환경, 파라미터, 포트, 버전, 제조사 정보를 통합 관리하기 위한 컬렉션 정보 제공 | 공정 정확도와 효율성 분석, 모델 파라미터와 환경설정을 중앙에서 관리 |  |
| Hierarchical Structures V1.1 | 컴포넌트의 조합으로 구성된 제품의 계층적 구성을 포함한 정보 | 물리적 구성 요소, BoM |  |

가. identification V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, File, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: Identification V1.0 그림 21 Identification V1.0 submodel 개요

표 6 Identification V1.0 submodel의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ManufacturerName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerName/1/0 | The company's name that makes the product. 제품을 만드는 회사 이름 | [MANUFACTURER] |
| Prop | ManufacturerId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerId/1/0 | Internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | [MANUFACTURER-ID] |
| Prop | ManufacturerIdProvider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerIdProvider/1/0 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 | KR-CompanyRegistry |
| Prop | ManufacturerTypId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypId/1/0 | Unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | [ASSET-TYPE] |
| Prop | ManufacturerTypName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypName/1/0 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | [ASSET-TYPE-NAME] |
| Prop | ManufacturerTypDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypDescription/1/0 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | [ASSET-TYPE] for sheet and small-part processing |
| Prop | SupplierName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierName/1/0 | Name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | [SUPPLIER] |
| Prop | SupplierId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierId/1/0 | Internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | 000-00-00000 |
| Prop | SupplierIdProvider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierIdProvider/1/0 | The unique identifier for the supplier. 공급업체의 고유 식별자 | KR-BusinessRegistration |
| Prop | SupplierTypId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypId/1/0 | Unique product order identifier of the supplier 공급자의 고유한 제품 주문 식별자 | MES-SMP |
| Prop | SupplierTypName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypName/1/0 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | Sheet-metal & small-part machining equipment supplier |
| Prop | SupplierTypDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypDescription/1/0 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | Supplier of manufacturing equipment |
| Prop | TypClass | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TypClass/1/0 | Class of type or category 유형이나 카테고리의 부류 | [ASSET-TYPE-CLASS] |
| Prop | ClassificationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClassificationSystem/1/0 | System used to categorize products or information. 제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 | KS / ISO XXXX |
| Prop | SecondaryKeyTyp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecondaryKeyTyp/1/0 | Type of key used for additional data categorization 추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 | SerialNumber |
| File | TypThumbnail | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TypThumbnail/1/0 | Small preview image representing a type or category. 유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지 | [ASSETTYPE] _thumbnail.png |
| Prop | AssetId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AssetId/1/0 | A unique identifier for an asset. 자산의 고유 식별자 | [ASSET-TYPE]-YYYY-XXXX |
| Prop | InstanceId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstanceId/1/0 | A unique code for an instance or version of an asset. 자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드 | [ASSET-TYPE]-XXXX |
| Prop | ChargeId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeId/1/0 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch 제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 | LOT-YYYY-MM |
| Prop | SecondaryKeyInstance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecondaryKeyInstance/1/0 | An additional unique identifier for an asset instance. 자산 인스턴스의 추가 고유 식별자 | SN-[ASSET-TYPE]-XXXX |
| Prop | ManufacturingDate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturingDate/1/0 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely 생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 | YYYY-MM-DD |
| Prop | DeviceRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRevision/1/0 | An updated version of Device 업데이트된 버전의 장치 | Rev.X |
| Prop | SoftwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoftwareRevision/1/0 | An updated version of Software 소프트웨어의 업데이트된 버전 | [SOFTWARE-VERSION] |
| Prop | HardwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HardwareRevision/1/0 | A modified version or modification of Hardware for Problem correction 문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 | HW-VX.X |
| File | QrCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QrCode/1/0 | A two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 | [ASSET-TYPE]_QR.png |
| SMC | ContactInfo | https://www.smart-factory.kr/ids/smc/contactinfo/1/0 | This section provides the contact information related to the machine, including manufacturer, supplier, or responsible personnel, enabling traceability, support, and communication regarding the equipment 제조업체, 공급업체 또는 담당자를 포함하여 장비와 관련된 연락처 정보를 제공하여 장비에 대한 추적, 지원 및 커뮤니케이션을 가능하게 함 | - |
| File | CompanyLogo | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompanyLogo/1/0 | A symbol made up of text and images that identifies a business 비즈니스를 식별하는 텍스트와 이미지로 구성된 기호 | [LOGO-FILE].png |
| Prop | URL | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/URL/1/0 | Stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차 | https://www.[MANUFACTURER].com/products/[ASSET-TYPE] |

표 7 ContactInfo submodelcollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Name | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 | Name of the contact person or organization related to the machine 장비 관련 담당자 또는 기관명 | [MANUFACTURER] Support Center |
| Prop | Role | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Role/1/0 | The specific part or function they have in the context 맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 | Manufacturer Support |
| SMC | PhysicalAddress | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CountryCode/1/0 | Physical mailing address of the contact person or organization for the machine 장비 담당자 또는 조직의 실제 우편 주소 | [ADDRESS] |
| Prop | Email | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Email/1/0 | The electronic mailing address 전자 메일 주소 | support@[MANUFACTURER].com |
| Prop | URL | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/URL/1/0 | Stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.[MANUFACTURER].com |
| Prop | PhoneNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PhoneNumber/1/0 | The telephone contact number 전화 연락처 번호 | [+COUNTRYCODE-XXX-XXXX] |
| Prop | FaxNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FaxNumber/1/0 | The number used for sending/receiving documents electronically 팩스 번호 | [+COUNTRYCODE-XXX-XXXX] |

표 8 PhysicalAddress submodelcollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | CountryCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CountryCode/1/0 | Agreed upon symbol for unambiguous identification of a country 국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 | [COUNTRY-CODE] |
| Prop | Street | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Street/1/0 | The street part of an address 주소의 거리 부분 | [STREET-ADDRESS] |
| Prop | PostalCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PostalCode/1/0 | The code for mail delivery within their area 해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 | [ZIP-CODE] |
| Prop | City | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/City/1/0 | The city part of an address 주소의 도시 부분 | [CITY] |
| Prop | StateCounty | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StateCounty/1/0 | The state or county part of an address 주소의 주 또는 군 부분 | [STATE] |

나. HandoverDocumentation V2.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: HandoverDocumentation V2.0

그림 22 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요

표 9 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요

| SubmodelList | SML / ENT 01 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Documents | DocumentIds | 고유한 도메인(예: 제공 조직의 이름 또는 약어)을 식별 |
|  | DocumentClassifications | 분류 시스템에 따른 문서 분류를 설명하는 정보 세트를 포함 |
|  | DocumentVersions | 해당 버전의 문서에 대한 상세 정보, 라이프사이클 상태, 조직 정보, 파일 정보 및 관계 정보를 포함 |
|  | DocumentedEntities | 문서가 AAS 자체의 자산이 아닌 종속된 엔티티 (예: 공급업체 부품과 같은 잘 식별된 자산의 하위 부품)와 관련될 때 사용 |
| Entities | Entity | 자산의 하위 구성 요소(well-identified sub-parts), 예를 들어 제조사에게 납품된 공급업체 부품(supplier parts)과 같은 정보를 포함 |

표 10 DocumentIds SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentId | Prop | DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 | Identifies the domain of the DocumentId DocumentId가 속한 도메인을 식별 일반적으로 문서를 제공하는 조직의 이름 또는 약어로 표현 | https://example.com/manual |
|  | Prop | DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 | Unique identifier of the document within the given domain 주어진 도메인 내에서 문서를 고유하게 식별하는 값 | [ASSET-TYPE]-OM-YYYY |
|  | Prop | DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating the primary identifier of the document, if multiple identifiers exist 여러 DocumentId가 있을 때, 해당 ID가 문서의 기본(primary) 식별자임을 나타냄 | TRUE |

표 11 DocumentClassifications SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Classification | Prop | ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 | Unique identifier of the document class within the classification system 분류 시스템 내에서 문서 클래스를 나타내는 고유 ID | OP-01 |
|  | MLP | ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 | Language-dependent name(s) for the selected ClassId 선택한 ClassId에 대한 언어별 이름 목록 | Operation |
|  | Prop | Classification System | 0173-1#02-ABH997#003 | Identifier of the classification system used 문서 분류에 사용된 분류 시스템 식별자 | VDI2770:2020 |

표 12 DocumentVersions SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Version | SML | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | List of languages used in this DocumentVersion (ISO 639-1/2 codes) 해당 DocumentVersion에서 사용되는 언어 목록 (ISO 639-1/2 코드) | [LANG] |
|  | Prop | Version | 0173-1#02-AAP003#005 | Unique identifier of this document version 문서 버전의 고유 식별 번호 | V1.0 |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-ABG940#003 | Language-dependent title(s) of the document 문서의 언어별 제목 목록 | Operating Manual for [ASSET-TYPE]@[LANG] |
|  | MLP | Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 | Language-dependent subtitle(s) of the document. 문서의 언어별 부제 | User Guide@[LANG] |
|  | MLP | Description | 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text describing the content of the document 문서 내용을 설명하는 평문 텍스트 | Operation, safety instructions and maintenance overview for [ASSET-TYPE]@[LANG] |
|  | MLP | KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 | Language-dependent keywords of the document 문서의 언어별 키워드 목록 | asset, [ASSET-TYPE], operation@[LANG] |
|  | Prop | StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status (StatusValue) was set (YYYY-MM-dd) 문서 상태(StatusValue)가 설정된 날짜 (YYYY-MM-dd) | YYYY-MM-DD |
|  | Prop | StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 | Current lifecycle milestone of the document 문서 수명 주기(lifecycle)의 현재 이정표 | Released |
|  | Prop | Organization ShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Short name or acronym of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 약어 또는 짧은 이름 | [MANUFACTURER] |
|  | Prop | Organization OfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 공식 명칭 | [MANUFACTURER] Co., Ltd. |
|  | SML | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | General "refers to" relationship to other documents or versions 다른 문서/문서 버전과의 일반적인 참조 관계 | - |
|  | SML | BasedOn References | 0173-1#02-ABK289#002 | "Based on" relationship indicating this document is derived from others 다른 문서/문서 버전을 기반으로 함을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | Translation OfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | "Translation of" relationship indicating this document is a translation of another version 다른 문서/문서 버전의 번역본임을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 | List of digital files containing the document content. At least one PDF/A file must be provided 문서 내용을 담고 있는 디지털 파일 목록. 최소한 하나의 PDF/A 파일 필요 | [ASSET-TYPE] _OperatingManual_[LANG].pdf |
|  | File | PreviewFile | 0173-1#02-ABK127#002 | Preview image of the document version 문서 버전의 미리보기 이미지 | [ASSET-TYPE] _OperatingManual_[LANG].jpg |

표 13 Language SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | Language of document 문서의 언어 | [String] en |

표 14 RefersToEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 다른 문서 또는 문서 버전과 일반적인 참조 관계를 형성. 느슨한 관계를 가짐 | - |

표 15 BasedOnReferences SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | BasedOn | 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과 기반 관계를 형성. 일반적으로 해당 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 함. 두 문서 모두 강력한 관계를 가짐 | - |

표 16 TranslationOfEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | TranslationOfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 번역 관계를 형성. 둘 다 강력한 관계를 가짐 | - |

표 17 DigitalFiles SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| File | DigitalFile | 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME 유형, 파일 이름 및 파일 내용 | - |

표 18 DocumentedEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | DocumentedEntity | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity | Reference for the documented entities 문서화된 엔터티에 대한 참조 | - |

다. TechnicalData V2.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: TechnicalData V2.0 그림 23 TechnicalData V2.0 submodel 개요

표 19 TechnicalData V2.0 submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductClassifications | 상업적 제품으로서의 분류 시스템 관련 정보 |
| TechnicalPropertyAreas | Technical data에 대한 개별적인 서브모델 elements 데이터 |
| SpecificDescriptions | 표준 분류에 속하지 않는 특정 사용 사례 또는 응용 분야를 위한 맞춤형 데이터 구조 |
| SubmodelCollection | 설명 |
| GeneralInformation | 장비 공급업체와 장비 자체에 대한 최소 필수 정보를 제공 |
| FurtherInformation | 제조사의 추가적인 텍스트 진술 및 유효성 날짜와 같은 정보 |

표 20 ProductClassifications SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Classification | Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 | Common name of the classification system 분류 시스템의 공통 이름 | ECLASS |
|  | Prop | ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 | Common version identifier of the classification system 분류 시스템의 공통 버전 식별자 | v10.1 |
|  | Prop | ClassificationSystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 | URL providing a reference to the classification system itself 분류 시스템 자체에 대한 참조를 제공하는 URL | [String] |
|  | Prop | ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 | Class identifier of the associated product or industrial equipment 연관된 제품 또는 산업 장비의 클래스 식별자 | [CLASS-ID] |
|  | Prop | ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 | Unique class code within the classification hierarchy. 분류 계층 구조 내에서 고유한 클래스 코드 | [CLASS-NAME] |
|  | MLP | ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 | Name of the product class (MultiLanguageProperty preferred) 제품 클래스의 이름 | [CLASS-NAME] |
|  | Ref | ReferenceToTechnicalPropertyArea | 0173-1#02-ABL358#002 | Reference to the technical property domain referenced by this classification entry 이 분류 항목이 참조하는 기술 속성 영역으로의 참조 | TechnicalData |

표 21 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 | Manufacturer name 제조업체 이름 | [MANUFACTURER] |
| File | CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 | Company logo 회사 로고 | [LOGO-FILE].png |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 | Manufacturer product designation. 제조업체 제품 명칭 | [ASSET-TYPE] |
| Prop | ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 | Manufacturer product number 제조업체 제품 번호 | [ASSET-TYPE]-001 |
| Prop | ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 | Unique order code issued by the manufacturer (alphanumeric) 제조업체가 발행한 고유 주문 코드(문자 숫자 조합) | [ASSET-TYPE]-YYYY |
| SML | ProductImages | 0173-1#02-ABM220#001 | Pictorial representations of the product also related to different applications 다양한 응용 프로그램과 관련된 제품의 그림 표현 | - |

표 22 ProductImages SubmodelList의 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductImage | File | ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 | Product image file 제품 이미지 파일 | png, jpg |
|  | MLP | ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 | Image description 이미지 설명 | Notes or explanations about the image provided@en |

다-2. TechnicalPropertyAreas SubmodelList 내의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같다.

그림 24 TechnicalPropertyAreas SubmodelList 개요 표 23 TechnicalPropertyAreas SubmodelList의 구성 SMC01; idShort; SemanticID; 설명; Value example. TechnicalPropertyArea; SMC; MechanicalDesign; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/MechanicalDesign/1/0; Defines fundamental construction and dimensional parameters of the ultrasonic machining system, which characterize its physical capability and installation requirements 초음파 가공 시스템의 물리적 성능과 설치 요구 조건을 특징짓는 기본 구조 및 치수 매개변수를 정의; -. SMC; UltrasonicSystemSpecs; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/UltrasonicSystemSpecs/1/0; Specifies ultrasonic excitation parameters that define tool oscillation behavior and material removal effectiveness in brittle and hard materials 취성 및 경질 재료 제거 효율을 결정하는 공구 진동 거동을 정의하는 초음파 여기 매개변수를 지정; -. SMC; SpindleAndMotion; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/SpindleAndMotion/1/0; Defines linear feed motion and stroke control parameters that determine tool penetration behavior and material removal efficiency in ultrasonic machining 초음파 가공에서 공구 침투 거동과 재료 제거 효율을 결정하는 선형 이송(Feed) 및 스트로크 제어 파라미터를 정의; -. SMC; SlurryAndAbrasiveSystem; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/SlurryAndAbrasiveSystem/1/0; Represents measurable machining performance indicators for productivity and finished quality accuracy 생산성과 가공 완료 품질 정밀도를 위한 측정 가능한 가공 성능 지표; -. SMC; ControlAndAutomation; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/ControlAndAutomation/1/0; Defines control architecture and automation functions that enhance machining repeatability and operational ease 가공 반복성과 운용 편의성을 향상시키는 제어 아키텍처 및 자동화 기능을 정의; -. SMC; Section; https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary; The idShort is arbitrary idShort는 임의적임; -.

표 24 MechanicalDesign SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | MachineFootprintDimensions | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineFootprintDimensions/1/0 | Overall machine footprint (width × depth × height) required for installation, including recommended clearance for service and ventilation access. 설치에 필요한 전체 기계 외형 치수(폭×깊이×높이)로, 유지보수 및 통풍 접근을 위한 권장 여유 공간을 포함 | 1800 × 1370 × 2400 mm (installation clearance +300 mm recommended) |
| Prop | MaxWorkpieceWidth | 0173-1#02-AAH912#005 | Specification of the maximum expansion of the workpiece orthogonally to its gauge and length 게이지 및 길이에 직교하는 공작물의 최대 확장 사양 | 500 mm |
| Prop | DepthOfTheTable | 0173-1#02-BAG164#007 | For fixed orientation (preferred utilization position), the backwards (generally away from the observer) facing expansion of the product 고정 방향(선호하는 활용 위치)의 경우, 제품의 확장을 향하는 뒤쪽(일반적으로 관찰자로부터 멀리 떨어져 있음)을 향함 | 720 mm |
| Prop | ElectricalSupplySpecification | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricalSupplySpecification/1/0 | Required electrical supply characteristics including nominal voltage, phase configuration, frequency, and recommended protection (breaker/fuse). 정격 전압, 상(相) 구성, 주파수 및 권장 차단기/퓨즈 등 보호 장치를 포함한 전원 공급 사양 | AC 380–400 V, 3-phase, 50/60 Hz, recommended breaker ≥ 30 A |
| Prop | InstallationDepth | 0173-1#02-AAW366#005 | Clear space required in order to to install a given operating resource 지정된 운영 리소스를 설치하는 데 필요한 공간 확보 | 2400 mm |

표 25 UltrasonicSystemSpecs SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | OperatingFrequency | 0173-1#02-AAN653#003 | Frequency at which the measuring equipment operates, e.g. ultrasonic at 40 kHz, radar 26 GHz, TDR 0.5-1.8 GHz 측정 장비가 작동하는 주파수(예: 40kHz의 초음파, 26GHz의 레이더, 0.5~1.8GHz의 TDR) | 40 kHz (ultrasonic excitation) |
| Prop | OutputPowerAtRatedOutputVoltage | 0173-1#02-AAB201#009 | Power output which is provided by the operating unit with due consideration of the specified ambient and operating conditions (as a product from voltage and current) provided that the specified voltage is applied to the output 지정된 전압이 출력에 인가되는 경우 지정된 주변 및 작동 조건을 충분히 고려하여 작동 장치에서 제공하는 전력 출력(전압 및 전류의 산물) | 9000 W |
| Prop | MaxFrequencyOfControlVoltage1 | 0173-1#02-AAF838#005 | Maximum frequency of the circuit for controlling, for which the operational medium is designed 작동 매체가 설계된 제어용 회로의 최대 주파수 | 45 kHz |
| Prop | MinFrequencyOfControlVoltage1 | 0173-1#02-AAF841#005 | Minimum value of the frequency of the circuit for controlling, for which the operational medium is designed 작동 매체가 설계된 제어용 회로의 주파수의 최소값 | 35 kHz |
| Prop | Amplitude | 0173-1#02-AAZ108#003 | Greatest value of the deflection of a vibration 진동 편향의 최대 값 | 10 μm |
| Prop | DesignationOfFrequencyBand | 0173-1#02-ABH488#003 | Frequency of the electrical voltage and/or electromagnetic oscillation for which the device is designed 장치가 설계된 전기 전압 및/또는 전자기 진동의 주파수 | Ultrasonic band 20–40 kHz |

표 26 SpindleAndMotion SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | MaxLengthOfTheStroke | 0173-1#02-BAI084#008 | Distance between the upper and lower terminal point of the stroke 스트로크의 상단과 하단 종점 사이의 거리 | 300 mm |
| Prop | MaxTravelDistance | 0173-1#02-ABL669#001 | Travel distance refers to the distance required by the mold from the fully closed state to the fully open state 이동 거리는 도구가 완전히 닫힌 상태에서 완전히 열린 상태까지 이동하는 데 필요한 거리 | 500 mm |
| Prop | MaxStroke | 0173-1#02-BAA627#009 | Greatest force driven (generally vertical) path which the load acceptance point can cover 하중 수용 지점이 커버할 수 있는 가장 큰 힘 구동(일반적으로 수직) 경로 | 300 mm |
| Prop | FeedSpeed | 0173-1#02-BAI019#006 | Path change per time unit, relating to the material being fed 공급되는 재료와 관련된 시간 단위별 경로 변화 | 0.5–3 mm/s |
| Prop | SystemAccuracy | 0173-1#02-AAZ281#003 | Specifies the measurement system accuracy that is adhered to with differential and integral measurement errors taken into account 미분 및 적분 측정 오차를 고려하여 준수하는 측정 시스템 정확도를 지정 | 0.01–0.02 mm machining accuracy |

표 27 SlurryAndAbrasiveSystem SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SlurryTankCapacity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlurryTankCapacity/1/0 | Total storage capacity of slurry tank in liters. 슬러리 탱크의 총 저장 용량(L) | 640 L |
| Prop | AbrasiveParticleSizeRange | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbrasiveParticleSizeRange/1/0 | Supported particle size range for abrasive grains. 연마 입자에 대해 지원되는 입자 크기 범위 | 5–50 μm |
| Prop | FilterClassMeshWidth | 0173-1#02-AAV689#004 | Classification according to possible filtration efficiency (size of particles to be filtered) or mesh width 가능한 여과 효율(여과할 입자의 크기) 또는 메쉬 폭에 따른 분류 | 50–100 μm mesh |
| Prop | SlurryFlowRateRated | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlurryFlowRateRated/1/0 | Rated slurry circulation flow rate. 정격 슬러리 순환 유량 | 20–30 L/min |
| Prop | AbrasiveMounting | 0173-1#02-AAK397#006 | Describes the attachement of the abrasive 연마재 부착을 설명 | Magnetically coupled abrasive holder |

표 28 ControlAndAutomation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NcQualified | 0173-1#02-BAD082#010 | Whether the function module NC is suitable 기능 모듈 NC가 적합한지 여부 | TRUE |
| Prop | SignalFeedback | 0173-1#02-ABD295#003 | Feedback of actual value in control loop 제어 루프에서 실제 값의 피드백 | Closed-loop feedback of actual machining current & position |
| Prop | DesignOfFeedbackSystem | 0173-1#02-BAE100#008 | Constructive design of a system which compares the actual and specified values of a control variable and continually causes the control variable to be corrected. With the help of such systems the revolution speed can be regulated and positioning problems can be solved 제어 변수의 실제 값과 지정된 값을 비교하고 지속적으로 제어 변수를 수정하는 시스템의 건설적인 설계. 이러한 시스템의 도움으로 회전 속도를 조절하고 위치 결정 문제를 해결할 수 있음 | Hybrid semi-closed loop system comparing command and measured Z-axis discharge gap |
| Prop | Calibration | 0173-1#02-AAV527#004 | Indication of whether the equipment has a calibration 장비에 캘리브레이션이 있는지 여부 표시 | Factory calibrated; yearly calibration recommended |
| Prop | RemoteServiceOption | 0173-1#02-AAV579#003 | Indicate whether there is a possibility for service remotely 원격으로 서비스 가능 여부를 표시 | TRUE |

표 29 Section SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | A functional part of the asset that groups related submodel elements according to their purpose or characteristics 초음파가공기의 기능적 부분으로서, 목적이나 특성에 따라 관련된 서브모델 요소들을 그룹화한 구성 요소 | - |

다-3 FurtherInformation SubmodelCollection 내의 하위 구성요소는 다음과 같다.

그림 25 FurtherInformation 개요

표 30 FurtherInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 | Statement by the manufacturer in text form, e.g. scope of validity of the statements, scopes of application, conditions of operation 제조업체의 텍스트 형식의 설명, 예를 들어 진술의 유효 범위, 적용 범위, 작동 조건 | [TEXT-STATEMENT] |
| Prop | ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 | Denotes a date on which the data specified in the Submodel was valid from for the associated asset 관련 자산에 대해 서브모델에 명시된 데이터가 유효한 날짜 | YYYY-MM-DD |

다-4. SpecificDescriptions SubmodelList 내의 하위 SubmodelCollection는 다음과 같다.

그림 26 SpecificDescriptions 개요

표 31 SpecificDescriptions SubmodelList 개요

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SpecificDescription | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | The idShort is arbitrary idShort는 임의적임 | - |

표 32 Section SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | The idShort is arbitrary idShort는 임의적임 | - |

라. OperationalData V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: OperationalData V1.0

그림 27 OperationalData V1.0 개요

표 33 OperationalData V1.0 submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| UltrasonicOperationState | 공진 주파수 동조 여부와 혼-공작물 접촉 상태를 확인하여 안정적인 재료 제거 조건을 정의 |
| UltrasonicVibrationPerformance | 실시간 주파수, 진폭, 출력 등 초음파 진동 특성을 모니터링하여 캐비테이션과 연마 절삭 효율에 영향을 평가 |
| AbrasiveSlurryMonitoring | 연마 슬러리의 유량, 온도, 입자 농도, 캐비테이션 활성도를 설정하여 재료 침식 메커니즘을 조절 |
| MaterialRemovalDynamics | 관입 이송, 제거율, 혼 전달력 등 실시간 재료 제거 성능을 평가 |
| HornToolCondition | 공구 마모, 피로, 교체 주기를 관리하여 일정한 가공 품질을 유지 |

표 34 UltrasonicOperationState SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | StatusVulneratility | 0173-1#02-ABK287#002 | Current state or situation of an object or a system 초음파 가공 상태(가공, 대기, 일시정지, 정지) | Processing / Idle / Pause / Stop (e.g., “Processing”) |
| Prop | ResonanceFrequency | 0173-1#02-AAC090#008 | The exciter frequency arising with resonance 공진으로 발생하는 여기자 주파수 | 40.02 kHz (auto-tuned) |
| Prop | HornContactStatus | 0173-1#02-AAZ423#004 | Indicates whether the ultrasonic horn (tool) is in a stable and effective contact condition with the slurry and/or the workpiece to ensure proper ultrasonic material removal 혼/공구가 슬러리·공작물과 안정적 접촉 상태인지 여부 | TRUE |
| Prop | AlarmMessage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoistureContent/1/0 | Active alarm or warning message if present 활성 알람 또는 경고 메시지가 존재할 경우 해당 메시지 내용 | “Overcurrent detected – Reduce Z-feed” |
| Prop | WorkingTimeCycles | 0173-1#02-AAZ812#003 | Number of shifting cycles to which a system, sub-system, component or piping was subjected, during operation of a function 기능 작동 중 시스템, 하위 시스템, 구성 요소 또는 배관에 적용된 변속 주기 수 | 12,540 cycles |

표 35 UltrasonicVibrationPerformance SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | UltrasonicFrequency | 0173-1#02-BAJ003#009 | Oscillating figure of the ultrasonic signal per time unit (reverse value of periodical duration of an acoustic oscillation) 시간 단위당 초음파 신호의 진동 수치 (음향 진동의 주기적 지속 시간의 역값) | 40,000 Hz |
| Prop | UltrasonicPower | 0173-1#02-BAJ009#010 | Effective power absorbed by the ultrasonic oscillating systems for emission to the cleaning medium as mechanical power for producing of microscopically small bubbles or the effective power delivered by the ultrasonic generator for operating of the ultrasonic oscillating systems 초음파 진동 시스템이 미세한 기포를 생성하기 위한 기계적 동력으로 세척 매질로 방출하기 위해 흡수하는 유효 전력 또는 초음파 진동 시스템의 작동을 위해 초음파 발생기가 전달하는 유효 전력 | 9,000 W |
| Prop | OverallVibrationVelocity0P | 0173-1#02-ABF215#003 | Maximum oscillation amplitude, expressed as velocity 최대 진동 진폭(속도로 표현) | 2.8 m/s |
| Prop | SurgeImpedance | 0173-1#02-BAE020#007 | For a given frequency, the surge impedance z is defined as the input impedance of a homogenous cable of infinite length 주어진 주파수에서 서지 임피던스 z는 무한 길이의 균질 케이블의 입력 임피던스로 정의 | 38 Ω |

표 36 AbrasiveSlurryMonitoring SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NormalActualVolumeFlow | 0173-1#02-AAT847#005 | Value of the actual or normal volume flow rate at operating conditions 작동 조건에서 실제 또는 정상 체적 유량의 값 | 25 L/min |
| Prop | ConcentrationMeasurementVariables | 0173-1#02-ABF907#004 | Properties characterizing dynamic data which are the result of a concentration measurement 농도 측정의 결과인 동적 데이터를 특징짓는 속성 | “Abrasive concentration stable (30%)” |
| Prop | OperatingTemperature | 0173-1#02-AAN068#006 | Temperature of the process medium at which the ambient temperature range is valid 주변 온도 범위가 유효한 공정 매체의 온도 | 38°C |
| Prop | BroadbandCavitationAccelerationRms | 0173-1#02-ABF240#004 | Root mean square of the oscillation signal due to cavitation within a defined frequency range, expressed as acceleration 정의된 주파수 범위 내에서 캐비테이션으로 인한 진동 신호의 평균 제곱근을 가속도로 표시 | 12.4 m/s² |
| Prop | GreatestFineness | 0173-1#02-BAB181#006 | Particle size which can be achieved by comminution (milling) 분쇄(밀링)로 얻을 수 있는 입자 크기 | 5 μm |

표 37 MaterialRemovalDynamics SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ActualVolume | 0173-1#02-ABF163#003 | Volume of material measured under operating conditions 작동 조건에서 측정된 재료의 부피 | 12,480 mm³ |
| Prop | CuttingDepthMaximum | 0173-1#02-BAA662#008 | Maximum penetration of a cutting edge on the first infeed motion measured parallel to the feed direction 이송 방향과 평행하게 측정된 첫 번째 이송 동작에서 절삭 날의 최대 관통력 | 0.25 mm |
| Prop | MaterialRemovalRateActual | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialRemovalRateActual/1/0 | Instant material removal rate from feedback sensing 센서 기반 실시간 재료 제거율 | 520 mm³/min |
| Prop | AnalogMeasuredValues | 0173-1#02-ABI538#003 | Analog measured values (force, accuracy) 아날로그 측정값(힘, 정확도) | Force: 120 N / Accuracy: 0.015 mm |
| Prop | SpindleLoad | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpindleLoad/1/0 | Tool spindle load percentage caused by machining resistance 가공 저항에 의해 발생한 공구 스핀들 부하율 | 37 % |
| Prop | SurfaceRoughnessOfWettedParts | 0173-1#02-AAQ899#007 | As a maximum depth expressed finishing specification of surface which is wetted by a process medium 공정 매체에 의해 습윤되는 표면의 최대 깊이 표현 마감 사양 | 0.2 μm Ra |

표 38 HornToolCondition SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ExchangeIntervalNumericalValue | 0173-1#02-ABG869#003 | Numerical indication of the interval specified by the manufacturer for a replacement in relation to the unit 장치와 관련하여 제조업체에서 지정한 교체 주기를 숫자로 표시 | 300 hours |
| Prop | WearPart | 0173-1#02-ABD270#003 | Material or substance that wears out during operation and is replaced at fixed intervals or depending on its condition 작동 중에 마모되어 일정 간격으로 또는 상태에 따라 교체되는 재료 또는 물질 | “Graphite-copper EDM electrode (wear rate <0.1%)” |
| Prop | OperatingTimeToFailure | 0173-1#02-ABA724#003 | Operating time accumulated from the first use, or from restoration, until failure 최초 사용 또는 복원 후 장애가 발생할 때까지 누적된 작동 시간 | 210 hours accumulated |
| Prop | MaintenanceCycle | 0173-1#02-AAT765#005 | Period between two maintenance cycles to maintain the specified device properties 지정된 장치 속성을 유지하기 위한 두 유지 관리 주기 사이의 기간 | 150 hours |

마. PAMSpecificationSheet V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel:

PAMSpecificationSheet V1.0

그림 28 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요

표 39 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| DocumentHeader | 자산 유형 및 관련 PAM 사양 시트에 대한 식별자 |
| GeneralInformation | 특정 자산에 대한 세부 정보를 제공 |
| CompleteSystem | 특정 부분이 아닌 전체 자산에 적용되는 상태/오류 프로필을 통합한 상호 연결된 필드 |
| SubSystem | 하위 시스템의 속성 |
| ApplicableMethod | 상태 또는 오류 감지에 사용되는 방법의 특성 |
| DocumentFooter | PAM 사양서 전체와 관련된 릴리스 정보 |

표 40 DocumentHeader SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PAMSpecificationSheetIdentification | 0173-1#02-AAV929#001 | Unique identifier for the PAM specification sheet PAM 사양 시트의 고유 식별자 | PAM Specification Sheet - [ASSET-TYPE] - Version 1.00 |
| Prop | AssetTypeClass | 0173-1#02-AAV939#001 | Defines the general category of the asset described in the PAM specification sheet PAM 사양 시트에 설명된 자산의 일반 범주를 정의 | GenericAsset |
| Prop | AssetTypeIdentification | 0173-1#02-AAV940#001 | Unique identifier for a general asset type's PAM specification sheet 일반 자산 유형의 PAM 사양 시트에 대한 고유 식별자 | [ASSET-TYPE] - [MANUFACTURER] |

표 41 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Specifies the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 자산의 논리적 위치를 지정 | MCH-01 |
| Prop | TechnicalLocation | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the asset within the plant 공장 내 자산의 실제 위치를 지정 | Line 2 - Machining Zone |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV948#001 | Offers a concise explanation of the asset's primary function 자산의 주요 기능에 대한 간략한 설명을 제공 | Machine used for sheet/precision component processing in multi-step manufacturing line |
| Prop | AssetSubtype | 0173-1#02-AAV949#001 | Defines the specific subtype of the asset 자산의 특정 하위 유형을 정의 | Machine |
| Prop | SpecificationSheetReference | 0173-1#02-AAV952#001 | Reference to the technical specification sheet accompanying the asset 자산에 첨부된 기술 사양서 참조 | [ASSET-TYPE]_Spec.pdf |
| Prop | SafetyMeasure | 0173-1#02-AAV950#001 | Denotes whether the asset is part of a safety equipment 자산이 안전 장비의 일부인지 여부 | FALSE |
| Prop | RedundantAssets | 0173-1#02-AAV951#001 | References zero (if empty), one or more backup assets for redundancy purposes 참조는 0(비어 있는 경우), 중복성을 위해 하나 이상의 백업 자산 | FALSE |
| Prop | SILCategory | 0173-1#02-AAV930#002 | Denotes the safety integrity level (SIL), categorized into four levels 안전 무결성 수준(SIL)을 나타내며 4가지 수준으로 분류 | 2 |
| Prop | FailureProbability | 0173-1#02-AAV942#001 | Indicates the probability of a failure occurring, classified into three levels 실패 발생 확률을 3가지 레벨로 분류 | low |
| Prop | FailureSeverity | 0173-1#02-AAV943#001 | Indicates the potential impact or seriousness of a failure, classified into three levels 실패의 잠재적 영향이나 심각성을 3가지 수준으로 분류 | measurable |
| Prop | CriticalityCategory | 0173-1#02-AAV941#001 | A computed value based on Failure Probability and Failure Severity, usually calculated automatically 일반적으로 자동으로 계산되는 실패 확률 및 실패 심각도를 기반으로 계산된 값 | medium |
| Prop | FurtherInformation | 0173-1#02-AAW617#001 | Additional relevant details about the asset, such as maintenance schedules 유지 관리 일정과 같은 자산에 대한 추가 관련 세부 정보 | Operating frequency [kHz], Processing force [N], Axis stroke [mm] (as applicable) |
| Prop | FurtherInformationReference | https://admin-shell.io/idta/prop/furtherinformationreference/1/0 | A field for including references to supplementary information 보충 정보에 대한 참조를 포함하는 필드 | - |
| Prop | GeneralTask | 0173-1#02-AAV956#001 | Detailed description of the task and installation or placement conditions of the specific asset 특정 자산의 작업 및 설치 또는 배치 조건에 대한 자세한 설명 | Processing of sheet and small precision components through bending, ultrasonic machining, drilling, welding and surface finishing |

표 42 CompleteSystem SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StatusCondition | Prop | StatusConditionName | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the asset's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan 자산 상태의 이름으로 정상 작업과의 편차 또는 수명 단축을 강조 | VibrationLevelHigh |
|  | Prop | MonitoringRequired | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring 사용자가 모니터링을 요구하는지 여부를 지정 | TRUE |
|  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the asset's status/fault profile or status monitoring 자산의 상태/오류 프로필 또는 상태 모니터링에 대한 추가 정보를 제공 | Warning triggered when process temperature exceeds threshold |
|  | Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes 모니터링 목적으로 사용되는 PAM 방법의 약어 이름을 캡처 | temp_monitor |
|  | Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107 NAMUR 권장 사항 NE 107에 따른 상태 | maintenance request |
|  | Prop | NE129AlarmCategory | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129 NAMUR 권장 사항 NE 129에 따른 경보/신호 범주 | Asset-Notification |

표 43 SubSystem SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SubSystemName | 0173-1#02-AAV965#001 | Specifies the name of the subsystem 하위 시스템의 이름을 지정 | ProcessingModule |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Indicates the subsystem's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 하위 시스템의 논리적 위치 | MCH-01-PROC |
| Prop | TechnicalLocation | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the subsystem in the plant 공장 내 하위 시스템의 실제 위치 | Primary Processing Zone |
| SMC | StatusCondition | 0173-1#01-AGC980#001 | Characteristics of the subsystems's operational and failure states 하위 시스템의 작동 및 실패 상태의 특성 | [-] 6 elements |
| Prop | SubSystemReference | 0173-1#02-AAW622#001 | Additional references associated to the subsystem 하위 시스템과 관련된 추가 참조 | [String] FilePath |
| Prop | PAMSpecificationSheetIdentification | 0173-1#02-AAV929#001 | The distinct identifier for the PAM specification sheet for the subsystem 하위 시스템의 PAM 사양 시트에 대한 고유 식별자 | Processing Module / Motion and process parameter control |
| Prop | PAMSpecificationSheetReference | 0173-1#02-AAV967#001 | Links to relevant PAM specification documentation for the subsystem 하위 시스템에 대한 관련 PAM 사양 문서에 대한 링크 | [String] FilePath or URL |

표 44 StatusCondition SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | StatusConditionName | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the subsystem's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan 정상 작동과의 편차 또는 수명 단축을 강조하는 하위 시스템 상태의 이름 | VibrationLevelHigh |
| Prop | MonitoringRequired | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring 사용자가 모니터링을 요구하는지 여부를 지정 | TRUE |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the subsystem's status/fault profile or status monitoring 하위 시스템의 상태/오류 프로필 또는 상태 모니터링에 대한 추가 정보를 제공 | Warning triggered when spindle bearing temperature rises |
| Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes 모니터링 목적으로 사용되는 PAM 방법의 약어 이름을 캡처 | temp_monitor |
| Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107 NAMUR 권장 사항 NE 107에 따른 상태 | maintenance request |
| Prop | NE129AlarmCategory | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129 NAMUR 권장 사항 NE 129에 따른 경보/신호 범주 | Asset-Notification |

표 45 ApplicableMethod SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | MethodHeader | https://admin-shell.io/idta/smc/methodheader/1/0 | Header of the employed PAM method 사용된 PAM 방법의 헤더 | [-] 8 elements |
| SMC | StaticParameters | 0173-1#01-AGC984#001 | List of static parameters such as trigger limits 트리거 제한과 같은 정적 매개변수 목록 | [-] 4 elements |
| SMC | GeneratedSignals | 0173-1#01-AGC985#001 | List of generated signals 생성된 신호 목록 | [-] 6 elements |
| SMC | RequiredInputSignals | 0173-1#01-AGC986#001 | List of necessary input signals of the method 방법의 필수 입력 신호 목록 | [-] 8 elements |

표 46 MethodHeader SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | MethodName | 0173-1#02-AAV969#001 | Name of this method used for state or fault detection 상태 또는 오류 감지에 사용되는 이 방법의 이름 | ProcessControlMethod |
| Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV970#001 | The concise identifier of the utilized method 사용된 방법의 간결한 식별자 | temp_monitor |
| Prop | MethodDescription | 0173-1#02-AAV971#001 | Summarizes how this method operates, its installation, and application 이 방법의 작동 방식, 설치 및 적용 방법을 요약 | Control method for positioning, vibration control, or force application |
| Prop | Required | 0173-1#02-AAV973#001 | Specifies if this method is required 이 방법이 필요한지 여부를 지정 | [Boolean] True |
| Prop | ContinuousOrScheduledMonitoring | 0173-1#02-AAV974#001 | Selection between continuous measurement or scheduled inspection 연속 측정 또는 예정된 검사 중 선택 | [String] Scheduled |
| Prop | Interval | 0173-1#02-AAV975#002 | For continuous monitoring, the cycle time, otherwise a scheduling rule 지속적인 모니터링을 위해서 사이클 시간 아니면 스케줄링 규칙을 정함 | [DateTime] 3600s |
| Prop | MethodSheetIdentification | 0173-1#02-AAV972#001 | The distinct identifier for this method used for monitoring this subsystem 이 하위 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 이 방법에 대한 고유 식별자 | [String] PAMMethodeDescription4711 |
| Prop | MethodSheetReference | 0173-1#02-AAV976#001 | Links to the documentation of this method 이 방법의 문서에 대한 링크 | [AnyUri] Link |

표 47 StaticParameters SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ParameterName | 0173-1#02-AAV978#001 | Name of method parameter 메소드 매개변수 이름 | ProcessParameterSet |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV979#001 | Provides a concise explanation of the parameter's purpose 매개변수의 목적에 대한 간략한 설명을 제공 | Process-specific static parameters (e.g., stroke [mm], vibration amplitude [µm], bending angle [°]) |
| Prop | StaticParameterValue | 0173-1#02-AAV980#001 | A static parameter value of a method used for monitoring of this subsystem 이 하위 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 방법의 정적 매개변수 값 | MaxWorkpieceSize: 120 |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Specifies the physical unit of the static parameter 정적 매개변수의 물리적 단위를 지정 | mm |

표 48 GeneratedSignals SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SignalName | 0173-1#02-AAV983#001 | Name of the generated signal 생성된 신호의 이름 | OperatingStatus |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV984#001 | Provides a concise explanation of the generated signal 생성된 신호에 대한 간략한 설명을 제공 | Indicates the current operating status of the equipment during shaft processing |
| Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV985#001 | Specifies the possible range of values for the generated signal 생성된 신호에 대한 가능한 값 범위를 지정 | Idle ¦ Running ¦ Alarm ¦ Stop |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Physical unit of the generated signal 생성된 신호의 물리적 단위 | - |
| Prop | RecordingRequired | 0173-1#02-AAV986#001 | Determines whether the signal is transmitted to the PAM system for long-term archiving 장기 보관을 위해 PAM 시스템으로 신호를 전송할지 여부를 결정 | TRUE |
| Prop | SignalType | 0173-1#02-AAV987#001 | Indicates whether the generated signal from the method is a floating point, integer or binary value 메서드에서 생성된 신호가 부동 소수점, 정수 또는 이진 값인지 여부 | Discrete |

표 49 RequiredInputSignals SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Name | 0173-1#02-AAV989#001 | Name of the required input signal 필요한 입력 신호의 이름 | [String] Flow1 |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV990#001 | Provides a concise explanation of the input signal 입력 신호에 대한 간략한 설명을 제공 | [String] Primary flow |
| Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV991#001 | Specifies the value range of the input signal 입력 신호의 값 범위를 지정 | [String] [0;100] |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Physical unit of the input signal 입력 신호의 물리적 단위 | [String] m |
| Prop | Required | 0173-1#02-AAV992#001 | Specifies whether the input signal is required for the method 입력 신호가 해당 방법에 필요한지 여부 | [Boolean] True |
| Prop | InputAvailable | 0173-1#02-AAV993#001 | Clarification whether this input signal for the method is already available 이 메서드에 대한 입력 신호가 이미 사용 가능한지 여부 | [Boolean] True |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Indicates the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 자산의 논리적 위치 | [String] LEVTDA-V220-AB13-FV01 |
| Prop | RecordingRequired | 0173-1#02-AAV994#001 | Determines whether the values of the input signal are transmitted to the PAM system for long-term archiving 입력 신호의 값을 장기 보관을 위해 PAM 시스템으로 전송할지 여부 | [Boolean] True |

표 50 DocumentFooter SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentConfirmation | Prop | Date | 0173-1#02-AAR969#002 | Date of revision of the PAM specification sheet PAM 사양서 개정일 | [Date] 2024-05-17 |
|  | Prop | Author | 0173-1#02-AAV997#001 | The individual responsible for the document's revision 문서 개정을 담당하는 사람 | [String] H. Müller |
|  | Prop | Checked | 0173-1#02-AAV999#001 | The person who has checked the document 문서를 확인한 사람 | [String] T. Mayer |
|  | Prop | Released | 0173-1#02-AAV998#001 | The individual who has authorized the document for release 문서 공개를 승인한 개인 | [String] O. Boss |
|  | Prop | DocumentVersion | 0173-1#02-AAW000#001 | Identifier for the document's version 문서 버전 식별자 | [String] V0.8 |
|  | Prop | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document 문서 확인과 관련된 회사 이름 | [String] IDTA |

바. TimeSeries V1.1 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: TimeSeries V1.1

그림 29 TimeSeries V1.1 submodel 개요

표 51 TimeSeries V1.1 submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| Metadata | 시계열에 대한 정보를 설명하고 제공하는 데이터 세트 |
| Segments | 시계열의 세그먼트를 포함 |

표 52 Metadata SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | [ASSET-TYPE] Time Series |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | Time series data for [ASSET-TYPE] operation |
| SMC | Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 | A different idShort might be used, as long as it is unique in the Submodel Submodel에서 고유한 한 다른 idShort를 사용 가능 | - |

표 53 Record SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 | Time series records 시계열 기록 | 0~[DURATION] s |
| Prop | sampleAccelerationX | https://sample.com/AccelerationX/1/1 | sampleAccelerationX 샘플 가속X | 0 |
| Prop | sampleAccelerationY | https://sample.com/AccelerationY/1/1 | sampleAccelerationY 샘플 가속Y | 0 |
| Prop | sampleAccelerationZ | https://sample.com/AccelerationZ/1/1 | sampleAccelerationZ 샘플 가속Z | 0 |

표 54 Segments SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 | Reference to a file of data points in sequential order over a period of time 시간 경과에 따른 순차적 데이터 포인트 파일 참조 | - |
| SMC | LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 | Reference to an endpoint of data points in sequential order over a period of time 시간 경과에 따른 순차적 데이터 포인트의 끝점에 대한 참조 | - |
| SMC | InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 | Grouped sequence of data points in sequential order over a specified period of time 지정된 기간 동안 순차적으로 그룹화된 데이터 포인트 시퀀스 | - |

표 55 ExternalSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | Process external sensor data |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | External sensor measurements during processing |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [RECORD-COUNT] |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [HOURS]h |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | 1 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | Running |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| File | File | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 | Sequence of data points in sequential order over a period of time within a paged data file 페이지화된 데이터 파일 내에서 일정 기간 동안 순차적으로 나열된 데이터 포인트 시퀀스 | - |
| Blob | Blob | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 | Sequence of data points in sequential order over a period of time within a BLOB BLOB 내에서 일정 기간 동안 순차적으로 나열된 데이터 포인트 시퀀스 | - |

표 56 LinkedSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | [STRING_TRANSLATABLE] Regular operation |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | [STRING_TRANSLATABLE] IO-Link process data of the sensor during a normal motion@en |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [LONG] 13134 |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [String] P3DT4H59M (According to ISO 8601) or in case of other seamantic id [long] 14 [s] |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | [LONG] 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | [LONG] 3200 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | completed |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 | Specifies a location of a resource on an API server through which time series can be requested API 서버에서 시간 시리즈를 요청할 수 있는 리소스의 위치를 ​​지정 | https://example.com/api/timeseries |
| Prop | Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 | Generic query component to read time series data from an API API에서 시계열 데이터를 읽는 일반 쿼리 구성 요소 | Process-specific sensor measurements (acceleration, force, vibration) |

표 57 InternalSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | Process internal sensor data (force, torque, vibration) |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | Internal sensor measurements during processing |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [RECORD-COUNT] |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [HOURS]h |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | 1 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | Running |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| SMC | Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 | Group of data points in successive order over a specified period of time 지정된 기간 동안 연속된 순서로 나열된 데이터 포인트 그룹 | - |

표 58 Records SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Record | Prop | Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 | Time series records 시계열 기록 | 0~[DURATION] s |
|  | Prop | sampleAccelerationX | https://sample.com/AccelerationX/1/1 | sampleAccelerationX 샘플 가속X | Real-time sensor measurement values (X/Y/Z axis, force, vibration) |
|  | Prop | sampleAccelerationY | https://sample.com/AccelerationY/1/1 | sampleAccelerationY 샘플 가속Y | Real-time sensor measurement values (X/Y/Z axis, force, vibration) |
|  | Prop | sampleAccelerationZ | https://sample.com/AccelerationZ/1/1 | sampleAccelerationZ 샘플 가속Z | Real-time sensor measurement values (X/Y/Z axis, force, vibration) |

사. ControlConfig__00__ V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property 등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel:

ControlConfig__00__ V1.0

그림 30 ControlConfig__00__ V1.0 submodel 개요

표 59 ControlConfig__00__ V1.0 submodel의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | DigitalNameplate | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate | Reference to the digital nameplate of the controller 컨트롤러의 디지털 명판 참조 | [ASSET-TYPE] Controller Digital Nameplate |
| Prop | ControllerType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControllerType/1/0 | The Controller Type describes the type of controller 컨트롤러의 유형을 설명 | Path controlled |
| Prop | TimeUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/TimeUnit/1/0 | Time unit of the control 제어의 시간 단위 | ms |
| Prop | LengthUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/LengthUnit/1/0 | Length Unit of the control 길이 제어의 단위 | mm |
| Prop | FieldbusType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusType/1/0 | Fieldbus Type of the control 필드버스 제어 유형 | EtherCAT |
| Prop | CNCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CNCCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the CNC control CNC 제어의 사이클 시간을 정의 | [CNC_CYCLE_TIME] |
| Prop | PLCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/PLCCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the PLC control PLC 제어의 사이클 시간을 정의 | [PLC_CYCLE_TIME] |
| Prop | FieldbusCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the fieldbus control 필드버스 제어의 사이클 시간을 정의 | [FIELDBUS_CYCLE_TIME] |
| Prop | VelocityUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/VelocityType/1/0 | Defines the velocity unit of the CNC control CNC 제어의 속도 단위를 정의 | m/min |
| Prop | AccelerationUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ AccelerationUnit /1/0 | Defines the acceleration unit unit of the CNC control CNC 제어의 가속 단위를 정의 | m/s² |
| Prop | JerkUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/JerkUnit/1/0 | Defines the jerk unit of the CNC control CNC 제어의 저크 단위를 정의 | m/s³ |
| SMC | ControlConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigData/1/0 | Control configuration data 제어 구성 데이터 | - |
| SMC | Channels__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/1/0 | Collection of channels of the control 제어 채널 모음 | - |
| SMC | Axes__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/1/0 | A collection of axes of the CNC controller CNC 컨트롤러의 축 모음 | - |
| SMC | NCProgramConfig__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramConfig/1/0 | A collection of NC program configuration information SMC "NCProgramConfig"는 NC 프로그램 구성 정보의 컬렉션 | - |
| SMC | CommunicationConfig__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationConfig/1/0 | A collection of communication configuration information 통신 구성 정보 모음 | - |
| SMC | Tools__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Tools/1/0 | A collection of tools of the CNC controller CNC 컨트롤러 도구 모음 | - |

표 60 ControlConfigData__00__ V1.0 SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ControlConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFileName /1/0 | Name of the control configuration file 제어 구성 파일의 이름 | [ASSET-TYPE] _ctrl_config.json |
| File | ControlConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFile/1/0 | File to configure the control 제어를 구성하는 파일 | [File] |

표 61 Channels__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Channel__00__ | Prop | ChannelIdentification | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ChannelIdentification/1/0 | This describes the unique channel identification of the specific channel 특정 채널의 고유한 채널 식별을 설명 | [String] Channel1 |
|  | SMC | AxesReference__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/AxesReference/1/0 | A collection of referenced axes for the specific channel 특정 채널에 대한 참조 축 모음 | - |

표 62 AxesReference__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/AxesReference/1/0 | Unique axis name 고유한 축 이름 | String |
| Ref | ReferenceToAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ReferenceToAxis/1/0 | Reference to the axis 축에 대한 참조 | - |

표 63 Axes__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis__00__ | Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisName/1/0 | Name of the axis 축 이름 | X Axis |
|  | Prop | AxisType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisType/1/0 | Type of the axis 축의 종류 | Linear |
|  | Prop | SimulationAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Axis is a simulated or real one Axis는 시뮬레이션된 축이거나 실제 축 | Real |
|  | Prop | SwLimitSwitchNeg | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchNeg/1/0 | Positive software limit switch 제어 소프트웨어가 정의한 최대 값 | 0 |
|  | Prop | SwLimitSwitchPos | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Negative software limit switch 제어 소프트웨어가 정의한 최소 값 | [AXIS-MAX] |
|  | Prop | VelocityLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/VelocityLimit/1/0 | Velocity limit of the axis 축의 속도 한계 | [VALUE] |
|  | Prop | AccelerationLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AccelerationLimit /1/0 | Accelerationlimit of the axis 축의 가속 한계 | [VALUE] |
|  | Prop | JerkLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/JerkLimit/1/0 | Jerk limit of the axis 축의 저크 한계 | [VALUE] |
|  | SMC | AxisConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigData/1/0 | A collection of axis configuration data 축 구성 데이터 컬렉션 | - |
|  | SMC | Drive__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/1/0 | A collection of drive configuration information 드라이브 구성 정보 모음 | - |

표 64 AxisConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AxisConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFileName/1/0 | Axis configuration file name Axis 구성 파일 이름 | [String] |
| File | AxisConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFile/1/0 | Configuration file of the axis 축의 구성 파일 | X_axis_config.json |

표 65 Drive__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Manual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Manual/1/0 | The manual file of the drive 드라이브의 수동 파일 | - |
| Ref | TechnicalData | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/Submodel/2/0 | Reference to the Submodel Technical Specification of the axis to gather more information 더 많은 정보를 수집하기 위해 축의 하위 모델 기술 사양을 참조 | - |
| SMC | DriveConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/DriveConfigData/1/0 | A collection of drive configuration data 드라이브 구성 데이터 모음 | - |

표 66 DriveConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | DriveConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFileName/1/0 | Name of the configuration file of the drive 드라이브의 구성 파일 이름 | [String] |
| File | DriveConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFile/1/0 | Configuration File of the drive 드라이브의 구성 파일 | - |

표 67 NCProgramConfig__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NCProgramFileType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramFileType/1/0 | NC program file type, which the CNC control can work with CNC 제어가 작동할 수 있는 NC 프로그램 파일 유형 | .nc |
| Prop | NCProgramSyntaxType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxType/1/0 | NC program syntax type NC 프로그램 구문 유형 | G-code |
| File | NCProgramSyntaxManual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxManual/1/0 | Manual file of the syntax of the NC program NC 프로그램 구문의 매뉴얼 파일 | [ASSET-TYPE] _NC_manual.json |

표 68 CommunicationConfig__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | CommunicationType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationType/1/0 | Type of communication to the control 제어에 대한 통신 유형 | Ethernet |
| Prop | CommunicationAdress | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationAdress/1/0 | Communication address into the control 제어에 대한 통신 주소 | 192.168.0.100 |
| Prop | CommunicationInformationModel | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationInformationModel/1/0 | Communication information model if ones exist like OPCUA OPCUA와 같은 통신 정보 모델 | OPC UA |
| Ref | OPCUAServerDataSheet | https://admin-shell.io/idta/opcua-server-datasheet/1/0 | Reference to the OPCUA server datasheet Submodel OPCUA 서버 데이터시트 하위 모델 참조 | [ASSET-TYPE] _OPCUA_datasheet |

표 69 Tools__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tool__00__ | Ref | ToolDescription | https://admin-shell.io/idta/ToolDescription/1/0 | Reference to the tool description Submodel of the specific tool 도구 설명 참조 특정 도구의 하위 모델 | - |

아. ContactInformations V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel:

ContactInformations V1.0

그림 31 ContactInformations V1.0 submodel 개요

표 70 ContactInformations V1.0 SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ContactInformation | Prop | RoleOfContactPerson | 0173-1#02-AAO204#003 | The above mentioned ECLASS enumeration should be declared as “open” for further addition 위에 언급된 ECLASS 열거형은 추가를 위해 "열려 있음"으로 선언 | 0173-1#07-AAS931#001 (technical contact) |
|  | MLP | NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 | Code of a country 국가의 코드 | [COUNTRY-CODE] |
|  | Prop | Language | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language | Language codes defined accord to ISO 639-1 ISO 639-1에 따라 정의된 언어 코드 | [LANGUAGE] |
|  | Prop | TimeZone | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/TimeZone | Notation accord. to ISO 8601 ISO 8601에 따른 표기법 | +09:00 |
|  | MLP | CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 | Mandatory property according to EU Machine Directive 2006/42/EC EU 기계 지침 2006/42/EC에 따른 필수 속성 | [CITY] |
|  | MLP | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document 문서 확인과 관련된 회사 이름 | [COMPANY] |
|  | MLP | Department | 0173-1#02-AAO127#003 | Administrative section within an organisation where a business partner is located 비즈니스 파트너가 있는 조직 내의 관리 섹션 | [DEPARTMENT] |
|  | SMC | Phone | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Phone | Phone number including type 유형을 포함한 전화번호 | - |
|  | SMC | Fax | 0173-1#02-AAQ834#005 | Fax number including type 유형을 포함한 팩스번호 | - |
|  | SMC | Email | 0173-1#02-AAQ836#005 | E-mail address and encryption method 이메일 주소 및 암호화 방식 | - |
|  | SMC | IPCommunication__00__ | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ | IP-based communication channels, e.g. chat or video call IP 기반 커뮤니케이션 채널 (예: 채팅 또는 화상 통화) | - |
|  | MLP | Street | 0173-1#02-AAO128#002 | Street name and house number 도로명과 집 번호 | 123 [CITY]-ro |
|  | MLP | Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 | ZIP code of address 주소의 우편번호 | 24245 |
|  | MLP | POBox | 0173-1#02-AAO130#002 | P.O. box number 사서함 번호 | PF 1234 |
|  | MLP | ZipCodeOfPOBox | 0173-1#02-AAO131#002 | ZIP code of P.O. box address 사서함 주소의 우편번호 | 24246 |
|  | MLP | StateCounty | 0173-1#02-AAO133#002 | Federal state a part of a state 연방주, 주의 일부 | [STATE] |
|  | MLP | NameOfContact | 0173-1#02-AAO205#002 | Surname of a contact person 연락 담당자의 성 | [langString] |
|  | MLP | FirstName | 0173-1#02-AAO206#002 | First name of a contact person 연락처의 이름 | [langString] |
|  | MLP | MiddleNames | 0173-1#02-AAO207#002 | Middle names of contact person 연락처의 중간 이름 | [langString] |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-AAO208#003 | Common, formal, religious, or other title preceding a contact person's name 연락처 이름 앞에 붙는 일반적, 공식적, 종교적 또는 기타 직함 | [langString] |
|  | MLP | AcademicTitle | 0173-1#02-AAO209#003 | Academic title preceding a contact person's name 연락처 이름 앞에 붙는 학위명 | [langString] |
|  | MLP | FurtherDetailsOfContact | 0173-1#02-AAO210#002 | Additional information of the contact person 연락처 추가 정보 | [langString] |
|  | Prop | AddressOfAdditionalLink | 0173-1#02-AAQ326#002 | Web site address where information about the product or contact is given 제품이나 연락처에 대한 정보가 제공되는 웹 사이트 주소 | [String] |

표 71 Phone SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | TelephoneNumber | 0173-1#02-AAO136#002 | Complete telephone number to be called to reach a business partner 사업 파트너에게 연락하기 위해 전화할 전체 전화번호 | [+COUNTRYCODE]-[AREA]-[NUMBER] |
| Prop | TypeOfTelephone | 0173-1#02-AAO137#003 | Characterization of a telephone according to its location or usage 위치나 용도에 따른 전화기의 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
| MLP | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformatio-vailableTime/ | Specification of the available time window 프로세스가 수행될 수 있는 허용 시간 구간 정의 | Mon~Fri 09:00~18:00 |

표 72 Fax SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | FaxNumber | 0173-1#02-AAO195#002 | Complete telephone number to be called to reach a business partner's fax machine 비즈니스 파트너의 팩스기에 연결하기 위해 호출할 전체 전화번호 | [+COUNTRYCODE]-[AREA]-[NUMBER] |
| Prop | TypeOfFaxNumber | 0173-1#02-AAO196#003 | Characterization of the fax according its location or usage 팩스의 위치 또는 용도에 따른 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |

표 73 Email SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 | Electronic mail address of a business partner 사업 파트너의 이메일 주소 | support@[MANUFACTURER].com |
| MLP | PublicKey | 0173-1#02-AAO200#002 | Public part of an unsymmetrical key pair to sign or encrypt text or messages 텍스트나 메시지를 서명하거나 암호화하기 위한 비대칭 키 쌍의 공개 부분 | [langString] |
| Prop | TypeOfEmailAddress | 0173-1#02-AAO199#003 | Characterization of an e-mail address according to its location or usage 위치 또는 용도에 따른 이메일 주소의 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
| MLP | TypeOfPublicKey | 0173-1#02-AAO201#002 | Characterization of a public key according to its encryption process 암호화 프로세스에 따른 공개 키의 특성화 | [langString] |

표 74 IPCommunication__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AddressOfAdditionalLink | 0173-1#02-AAQ326#002 | Web site address where information about the product or contact is given 제품이나 연락처에 대한 정보가 제공되는 웹 사이트 주소 | [String] |
| Prop | TypeOfCommunication | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ ContactInformations/ContactInformation/IPCommunication/TypeOfCommunication | Characterization of an IP-based communication channel IP 기반 통신 채널의 특성화 | Chat |
| MLP | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformatio-vailableTime/ | Specification of the available time window 프로세스가 수행될 수 있는 허용 시간 구간 정의 | Mon~Fri 09:00~18:00 |

자. CarbonFootprint V1.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: CarbonFootprint V1.0

그림 32 CarbonFootprint V1.0 submodel 개요

표 75 CarbonFootprint V1.0 Submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductCarbonFootprints | 제품의 전체 수명 주기 동안 정의된 적용 범위 및 정의된 사용 단위와 관련하여 발생하는 온실가스 배출량의 균형 |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints | 부문별 또는 제품 그룹별 규칙 또는 지침에 따라 결정되며, 제품 수명 주기 전체 또는 특정 부분을 다루는 제품 탄소 발자국 |

표 76 ProductCarbonFootprints SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductCarbonFootprint | SML | PcfCalculationMethods | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품의 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법 | - |
|  | Prop | PcfCO2eq | 0173-1#02-ABG855#003 | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. 정해진 기준에 따라 계산된, 제품 전체의 온실가스 배출량 합계 | [VALUE] |
|  | Prop | ReferenceImpactUnitForCalculation | 0173-1#02-ABG856#003 | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers 제품의 CO2 발자국(탄소발자국) 정보를 표시할 때 기준이 되는 제품의 수량 단위 | kg |
|  | Prop | QuantityOfMeasureForCalculation | 0173-1#02-ABG857#003 | Provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint 기후 변화에 미치는 영향이나 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 사용하는 제품의 개수, 무게, 부피 같은 수량 단위 | kg CO₂-eq per kg product |
|  | SML | LifeCyclePhases | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers 제품의 탄소발자국(PCF) 계산에서, 표준이 정한 방법에 따라 고려해야 하는 제품의 생애주기 단계 | Production |
|  | File | ExplanatoryStatement | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product 구매자나 잠재 구매자, 또는 제품 사용자가 탄소발자국 정보를 올바르게 이해할 수 있도록 제공되는 설명 | [ASSET TYPE]_PCF_Methodology.pdf |
|  | SMC | GoodsHandoverAddress | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation | Hand-over address of the goods transport 물품을 전달하거나 인도해야 하는 주소 | [ADDRESS] |
|  | Prop | PublicationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published 제품 탄소발자국(PCF, 제품이 배출한 온실가스 총량 계산)이 언제 만들어지고 공개되었는지를 나타내는 세계 표준시(UTC) 기준 날짜와 시간 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
|  | Prop | ExpirationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required 환경발자국 계산에 쓰인 자료가 더 이상 오래되지 않았다고 인정되는 최종 날짜 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |

표 77 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfCalculationMethod | 0173-1#02-ABG854#003 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 표준, 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 방법 | [string] “ISO 14067” |

표 78 LifeCyclePhases SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | LifeCyclePhase | 0173-1#02-ABG858#003 | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers PCF 탄소 발자국 진술서가 참조하는 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 수명 주기 단계 | [string] “C4 - landfill” |

표 79 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprint | SML | PcfCalculationMethods | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품의 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법 | - |
|  | SMC | ProductOrSectorSpecificRule | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/1/0 | Contains further information on the product-specific or sector-specific rule used to calculate the carbon footprint 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 제품별 또는 부문별 규칙에 대한 추가 정보가 포함 | - |
|  | SMC | ExternalPcfApi | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/1/0 | An external service that provides carbon footprint information via an interface, allowing on-demand retrieval of this data when required 필요할 때 이 데이터를 주문형으로 검색할 수 있도록 인터페이스를 통해 탄소 발자국 정보를 제공하는 외부 서비스 | - |
|  | SMC | PcfInformation | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfInformation/1/0 | A section in which further content is listed according to the calculation method for the Product Carbon Footprint 제품 탄소발자국 계산방법에 따른 추가 내용이 나열된 섹션 | - |

표 80 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfCalculationMethod | 0173-1#02-ABG854#003 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품이 얼마나 온실가스를 배출하는지 계산할 때 사용하는 공식적인 기준과 절차 | - |

표 81 ProductOrSectorSpecificRule SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfRuleOperator | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector 제품이나 산업 분야의 탄소발자국을 계산하고 관리하기 위한 구체적인 지침과 방법을 정하고 실행하는 기관 | Organization ABC |
| Prop | PcfRuleName | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품에서 발생하는 온실가스 배출량을 계산하기 위한 기준과 방법 | PCF Standard Method |
| Prop | PcfRuleVersion | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산할 때 적용되는 규칙의 특정 버전이나 개정판 | 1.0 |
| File | PcfRuleOnlineReference | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 /1/0 | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint 제품의 탄소발자국을 계산하는 방법을 자세히 설명한 온라인 지침서나 참고 자료 | [ASSET-TYPE]_PCF_Standard.pdf |

표 82 ExternalPcfApi SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfApiEndpoint | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부에서 필요한 데이터를 가져올 수 있는 특정 인터넷 주소(URL) | https://api.example.com/pcf |
| Prop | PcfApiQuery | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부 데이터에서 정보를 가져올 때 사용하는 구체적인 검색어 | GET /pcf_data |

차. SimulationModels V1.0 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: SimulationModels V1.0

그림 33 SimulationModels V1.0 submodel 개요

표 83 SimulationModels V1.0 SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SimulationModel | MLP | Summary | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Summary/1/0 | Short description or overview of the simulation model 시뮬레이션 모델의 간단한 개요나 요약 설명 | Summary of the contents of the simulation model in text form |
|  | SMC | SimPurpose | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SimPurpose/1/0 | Purpose or goal for which the simulation is intended, such as validation or training. 시뮬레이션의 의도된 목적이나 목표 (예: 검증, 교육용) | - |
|  | Prop | TypeOfModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/TypeOfModel/1/0 | Category of the simulation model, for example dynamic, kinematic, or thermal 시뮬레이션 모델의 유형(예: 동적, 운동학적, 열적) | Linear model; Nonlinear model; Data-driven model |
|  | Prop | ScopeOfModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ScopeOfModel/1/0 | Extent or boundary of the simulation, such as component-level or system-level 시뮬레이션의 적용 범위나 한계(예: 부품 단위, 시스템 단위) | Geometry; Kinematics; Dynamics; Material removal dynamics |
|  | Prop | LicenseModel | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/LicenseModel/1/0 | License or access conditions for using the simulation model 시뮬레이션 모델 사용을 위한 라이선스나 접근 조건 | free; perpetual; subscription; volume-based |
|  | Prop | EngineeringDomain | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/EngineeringDomain/1/0 | Engineering field or discipline to which the model belongs 모델이 속한 공학 분야나 영역 | Mechanical Engineering; Mechatronics |
|  | SMC | Environment | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Environment/1/0 | Simulation environment or platform used for model execution 모델 실행에 사용되는 시뮬레이션 환경 또는 플랫폼 | - |
|  | File | RefSimDocumentation | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/RefSimDocumentation/1/0 | File reference containing simulation-related documentation 시뮬레이션 관련 문서를 포함하는 파일 참조 | example_simulation.zip |
|  | SMC | ModelFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFile/1/0 | Main simulation model file or its reference 주요 시뮬레이션 모델 파일 또는 해당 참조 | - |
|  | Prop | ParamMethod | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ParamMethod/1/0 | Method used to define or determine model parameters 모델 매개변수를 정의하거나 설정하는 방법 | By using technical data of asset; pre-parametrized |
|  | File | ParamFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ParamFile/1/0 | File containing the parameter settings or data used in the model 모델에서 사용되는 매개변수 설정이나 데이터를 포함한 파일 | param_file.pdf; param_file.xlsx |
|  | Prop | InitStateMethod | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/InitStateMethod/1/0 | Method used to initialize the starting state of the model 모델의 초기 상태를 설정하는 초기화 방법 | not necessary, by user interface; by setting file; set states within simulation environment; integrated in model; by documentation file |
|  | File | InitStateFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/InitStateFile/1/0 | File containing the initial state data for simulation setup 시뮬레이션 초기 설정을 위한 초기 상태 데이터를 포함한 파일 | init_state_file.pdf; init_state_file.xlsx |
|  | Prop | DefaultSimTime | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DefaultSimTime/1/0 | Default duration or time range for the simulation 시뮬레이션의 기본 수행 시간 또는 지속 기간 | 10; 60; 3600 |
|  | SMC | SimModManufacturerInformation | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SimModManufacturerInformation/1/0 | Information about the creator or provider of the simulation model. 시뮬레이션 모델의 제작자 또는 공급자에 대한 정보 | - |
|  | SMC | Ports | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Ports/1/0 | Definition of input and output ports for simulation model connections. 시뮬레이션 모델 연결을 위한 입출력 포트 정의 | - |

표 84 SimPurpose SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PosSimPurpose | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/PosSimPurpose/1/0 | Describes the main objectives or positive purposes of the simulation, such as performance analysis or process optimization 성능 분석이나 공정 최적화 등 시뮬레이션의 주요 목적이나 긍정적 활용 목적 | Concept evaluation; Control design; Virtual commissioning |
| Prop | NegSimPurpose | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/NegSimPurpose/1/0 | Specifies limitations or inappropriate uses of the simulation, such as unsafe conditions or invalid scenarios 안전하지 않은 조건이나 유효하지 않은 시나리오 등 시뮬레이션의 제한 사항이나 부적절한 활용 목적을 명시 | Energy consumption; Operator Training |

표 85 Environment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | OperatingSystem | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/OperatingSystem/1/0 | Operating system on which the simulation runs 시뮬레이션이 구동되는 운영체제 | Windows 10 64bit |
| Prop | ToolEnvironment | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ToolEnvironment/1/0 | Software environment or framework used for the simulation 시뮬레이션에 사용되는 소프트웨어 환경 또는 프레임워크 | MATLAB R2023b; Simulink |
| MLP | DependencyEnvironment | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DependencyEnvironment/1/0 | External libraries or modules required for the simulation environment 시뮬레이션 환경에 필요한 외부 라이브러리나 모듈 | Requires standard PC with MATLAB/Simulink support |
| Prop | VisualizationInformation | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VisualizationInformation/1/0 | Information related to visualization or graphical output of the simulation 시뮬레이션의 시각화 또는 그래픽 출력에 관한 정보 | integrated |
| SMC | SimulationTool | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SimulationTool/1/0 | Tool or platform used to build and execute the simulation model 시뮬레이션 모델을 구축하고 실행하는 데 사용되는 도구 또는 플랫폼 | - |

표 86 SimulationTool SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SimToolName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModel/SimToolName/1/0 | Name of the simulation software or tool used 사용된 시뮬레이션 소프트웨어 또는 도구의 이름 | MATLAB Simulink 2023b |
| Prop | DependencySimTool | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DependencySimTool/1/0 | External simulation tools or plug-ins required for execution 시뮬레이션 실행에 필요한 외부 도구나 플러그인 | Requires installed Simscape and Simscape Multibody libraries |
| Prop | Compiler | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Compiler/1/0 | Compiler or build environment used for the simulation model 시뮬레이션 모델에 사용된 컴파일러 또는 빌드 환경 | optional / NA |
| SMC | SolverAndTolerances | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SolverAndTolerances/1/0 | Numerical solver settings and tolerance parameters for the simulation 시뮬레이션에 사용되는 수치 해석기 설정과 허용 오차 매개변수 | - |

표 87 SolverAndTolerances SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | StepSizeControlNeeded | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/StepSizeControlNeeded/1/0 | Requirement for adaptive control of the simulation step size 시뮬레이션 단계 크기의 적응형 제어 필요 여부 | TRUE |
| Prop | FixedStepSize | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/FixedStepSize/1/0 | Defined constant time step used during simulation 시뮬레이션 중에 사용되는 고정 시간 간격 | 0.001 |
| Prop | StiffSolverNeeded | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/StiffSolverNeeded/1/0 | Need for a stiff solver to handle rapidly changing system dynamics 급변하는 시스템 동역학을 처리하기 위한 강성 해석기 필요 여부 | FALSE |
| Prop | SolverIncluded | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SolverIncluded/1/0 | Information on whether a solver is included in the simulation tool 시뮬레이션 도구에 해석기가 포함되어 있는지에 대한 정보 | TRUE |
| SMC | TestedToolSolverAlgorithm | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/TestedToolSolverAlgorithm/1/0 | Solver algorithms tested or validated within the simulation tool 시뮬레이션 도구 내에서 검증되거나 테스트된 해석 알고리즘 | - |

표 88 TestedToolSolverAlgorithm SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SolverAlgorithm | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/SolverAlgorithm/1/0 | Name or type of the numerical solver algorithm used 사용된 수치 해석 알고리즘의 이름 또는 종류 | ODE45 |
| Prop | ToolSolverFurtherDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ToolSolverFurtherDescription/1/0 | Additional information or details about the solver implementation 해석기 구현에 대한 추가 정보 또는 세부 설명 | Default step size and tolerance for gear meshing simulation |
| Prop | Tolerance | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Tolerance/1/0 | Accepted numerical error range or precision level for simulation results 시뮬레이션 결과에 대한 허용 오차 범위 또는 정밀도 수준 | 1.00E-04 |

표 89 ModelFile SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ModelFileType | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileType/1/0 | Type or format of the simulation model file such as FMU, MATLAB, or Simulink FMU, MATLAB, Simulink 등 시뮬레이션 모델 파일의 형식 또는 포맷 | - |
| SMC | ModelFileVersion | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileVersion/1/0 | Version information and related files of the simulation model 시뮬레이션 모델의 버전 정보와 관련 파일 | - |

표 90 ModelFileVersion SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ModelVersionId | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelVersionId/1/0 | Identification code or number representing the version of the simulation model 시뮬레이션 모델의 버전을 나타내는 식별 코드 또는 번호 | - |
| File | ModelPreviewImage | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelPreviewImage/1/0 | Image file showing a visual preview or snapshot of the model 모델의 시각적 미리보기나 스냅샷을 보여주는 이미지 파일 | - |
| File | DigitalFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/DigitalFile/1/0 | Main digital file containing the simulation model data 시뮬레이션 모델 데이터를 포함한 주요 디지털 파일 | - |
| MLP | ModelFileReleaseNotesTxt | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileReleaseNotesTxt/1/0 | Text description summarizing updates or changes in the model version 모델 버전의 업데이트나 변경 사항을 요약한 텍스트 설명 | - |
| File | ModelFileReleaseNotesFile | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/ModelFileReleaseNotesFile/1/0 | File containing detailed release notes for the model version 모델 버전에 대한 상세한 릴리스 노트를 포함한 파일 | - |

표 91 SimModManufacturerInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document 문서 확인(승인/검토)과 관련된 회사 이름 | - |
| Prop | Language | 0173-1#02-AAO895#003 | Primary language used in the simulation model documentation or interface 시뮬레이션 모델 문서나 인터페이스에 사용된 기본 언어 | - |
| SMC | Email | 0173-1#02-AAQ836#005 | Contact email information of the simulation model manufacturer 시뮬레이션 모델 제작자의 이메일 연락 정보 | - |
| SMC | Phone | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Phone | Telephone contact information of the simulation model manufacturer 시뮬레이션 모델 제작자의 전화 연락 정보 | - |

표 92 Email SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | TypeOfEmailAddress | 0173-1#02-AAO199#003 | Category or purpose of the email address, such as support or administrative 이메일 주소의 분류 또는 용도(예: 지원, 관리) | - |
| Prop | EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 | Actual email address used for contact 연락용으로 사용되는 실제 이메일 주소 | - |
| Prop | TypeOfPublicKey | 0173-1#02-AAO201#002 | Type or format of the public key associated with the email 이메일과 관련된 공개 키의 유형 또는 형식 | - |
| Prop | PublicKey | 0173-1#02-AAO200#002 | Public cryptographic key used for secure communication 보안 통신에 사용되는 공개 암호 키 | - |

표 93 Phone SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | TypeOfTelephone | 0173-1#02-AAO137#003 | Category or purpose of the telephone, such as mobile or office 전화의 분류 또는 용도(예: 모바일, 사무용) | - |
| Prop | TelephoneNumber | 0173-1#02-AAO136#002 | Actual telephone number for contact 연락을 위한 실제 전화번호 | - |
| Prop | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformatio-vailableTime/ | Time periods during which the phone line is available for contact 전화 연락이 가능한 시간대 | - |

표 94 Ports SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | PortsConnector | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/PortsConnector/1/0 | Definition of general input and output connection ports for the simulation model 시뮬레이션 모델의 일반 입출력 연결 포트 정의 | - |
| SMC | BinaryConnector | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/BinaryConnector/1/0 | Definition of digital or binary connection ports for the simulation model 시뮬레이션 모델의 디지털 또는 이진 연결 포트 정의 | - |

표 95 PortsConnector SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PortConnectorName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/PortsConnectorName/1/0 | Name of the input or output port connector 입출력 포트 커넥터의 이름 | - |
| MLP | PortConDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModel/portConDescription/1/0 | Description or details of the port connector functionality 포트 커넥터 기능에 대한 설명 또는 세부 정보 | - |
| SMC | Variable | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Variable/1/0 | Variables associated with the port connector for data exchange 데이터 교환을 위한 포트 커넥터 관련 변수 | - |

표 96 Variable SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | VariableName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableName/1/0 | Name of the variable used in the simulation model 시뮬레이션 모델에서 사용되는 변수 이름 | - |
| Prop | Range | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/Range/1/0 | Allowed or expected value range for the variable 변수가 가질 수 있는 허용 또는 예상 값 범위 | - |
| Prop | VariableType | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableType/1/0 | Data type of the variable, such as integer, real, or boolean 변수의 데이터 유형(예: 정수, 실수, 불리언) | - |
| MLP | VariableDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableDescription/1/0 | Detailed description or purpose of the variable 변수에 대한 상세 설명 또는 용도 | - |
| Prop | UnitList | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/UnitList/1/0 | List of possible units applicable to the variable 변수에 적용 가능한 단위 목록 | - |
| MLP | UnitDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/UnitDescription/1/0 | Explanation of the units used for the variable 변수에 사용되는 단위에 대한 설명 | - |
| Prop | VariableCausality | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariableCausality/1/0 | Causality of the variable, such as input, output, or internal 변수의 인과 관계(예: 입력, 출력, 내부) | - |
| Prop | VariablePrefix | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/VariablePrefix/1/0 | Prefix or namespace used for the variable identification 변수 식별에 사용되는 접두사 또는 네임스페이스 | - |

표 97 BinaryConnector SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | BinaryConName | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/BinaryConnectorName/1/0 | Name of the binary connection port 이진 연결 포트의 이름 | - |
| MLP | BinaryConDescription | https://admin-shell.io/idta/SimulationModels/BinaryConDescription/1/0 | Description or details of the binary connector functionality 이진 커넥터 기능에 대한 설명 또는 세부 정보 | - |

카. HierarchicalStructures V1.1 submodel의 하위 SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: HierarchicalStructures V1.1

그림 34 HierarchicalStructures V1.1 submodel 개요

표 98 HierarchicalStructures V1.1 Submodel 개요

| idShort | 설명 |
| --- | --- |
| EntryNode | 이 서브모델에서 Entity 트리의 기본 시작점이 되는 엔트리이며, 이 서브모델이 속해 있는 AAS 안에서 관리되는 자산(Asset)을 표현하는Self-managed Entity 여야 한다 |
| ArcheType | 서브모델의 ArcheType(원형/유형)을 나타내며, 사용할 수 있는 열거형 값은 세 가지이다: 1. "Full", 2. "OneDown" 및 3. "OneUp". |

표 99 EntryNode Entity의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EntryNode | Ent | Node | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/Node/1/0 | Base entry point for the Entity tree in this Submodel, this must be a Self-managed Entity reflecting the Assets administrated in the Asset Administration Shell this Submodel is part of. The idShort of the EntryNode can be picked freely and may reflect a name of the asset. Submodel에서 Entity 트리의 기본 진입점으로서, 이 서브모델이 속한 Asset Administration Shell에서 관리하는 자산을 반영하는 Self-managed Entity여야 하며, EntryNode의 idShort는 자산의 이름을 반영하도록 자유롭게 정할 수 있음 | - |
|  | Rel | SameAs | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/SameAs/1/0 | Reference between two Entities in the same Submodel or across Submodels. 동일한 Submodel 내 또는 서로 다른 Submodel 간의 두 Entity 사이의 참조 표시 | MES_OpID_00092 |
|  | Rel | IsPartOf | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/IsPartOf/1/0 | Modeling of logical connections between asset and sub-asset. Either this or "HasPart" must be used, not both. 자산(asset)과 하위 자산(sub-asset) 간의 논리적 연결을 모델링하는 데 사용되며, 이 관계 또는 "HasPart" 중 하나만 사용해야 하고 둘을 동시에 사용 불가 | ProcessGroup-Level2 |
|  | Rel | HasPart | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/HasPart/1/0 | Modeling of logical connections between components and sub-components. Either this or "IsPartOf" must be used, not both. 구성요소(component)와 하위 구성요소(sub-component) 간의 논리적 연결을 모델링하는 데 사용되며, 이 관계 또는 "IsPartOf" 중 하나만 사용해야 하고 둘을 동시에 사용 불가 | OpSegment-04 |

표 100 ArcheType Property의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ArcheType | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/ArcheType/1/0 | ArcheType of the Submodel, there are three allowed enumeration entries: 1. “Full”, 2. “OneDown” and 3. “OneUp”. 서브모델의 ArcheType(원형/유형)을 나타내며, 사용할 수 있는 열거형 값은 세 가지로 정의 1. "Full", 2. "OneDown" 및 3. "OneUp". | OneDown |

표 101 Node Entity의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Node | Ent | Node | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/Node/1/0 | Can be a Co-managed or Self-managed entity. A Node reflects an element in the hierarchical model is set into relation with one or more defined relations. The name of a node can be picked freely but it must be unique in its hierarchical (sub-)level. Co-managed Entity이거나 Self-managed Entity가 될 수 있으며, 노드는 계층 구조 모델에서 하나 이상의 정의된 관계와 연관된 요소를 나타내고, 그 노드의 이름은 자유롭게 정할 수 있지만 해당 계층(하위) 수준 내에서는 고유 해야함 | A-EquipmentModule-A01 |
|  | Rel | SameAs | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/SameAs/1/0 | Reference between two Entities in the same Submodel or across Submodels. 동일한 Submodel 내 또는 서로 다른 Submodel 간의 두 Entity 사이의 참조 | ExternalSystemRef-12345 |
|  | Rel | IsPartOf | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/IsPartOf/1/0 | Modeling of logical connections between asset and sub-asset. Either this or "HasPart" must be used, not both. 자산(asset)과 하위 자산(sub-asset) 간의 논리적 연결을 모델링하는 데 사용되며, 이 관계 또는 "HasPart" 중 하나만 사용해야 하고 둘을 동시에 사용 불가 | AssemblyGroup-01 |
|  | Rel | HasPart | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/HasPart/1/0 | Modeling of logical connections between components and sub-components. Either this or "IsPartOf" must be used, not both. 구성요소(component)와 하위 구성요소(sub-component) 간의 논리적 연결을 모델링하는 데 사용되며, 이 관계 또는 "IsPartOf" 중 하나만 사용해야 하고 둘을 동시에 사용 불가 | ChildNode-03 |
|  | Prop | BulkCount | https://admin-shell.io/idta/HierarchicalStructures/BulkCount/1/0 | To be used if bulk components are referenced, e.g., a 10x M4x30 screw. 10개 묶음의 M4x30 나사처럼 벌크(bulk) 형태의 부품을 참조해야 할 때 사용 | 5 ea |

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

표 102 운용환경 정의

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 
사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io에서 제공하는 패키지 설치

- 다운로드 git 링크: https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

그림 35 AASX Package Explorer

2. 참조모델 기본 활용

- 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.

- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.

- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 36>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 37>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 36 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 37 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 38>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 39>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 38 활성화된 Edit 모드

그림 39 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 40, 41>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 41>과 같은 화면이 나타난다. <그림 41>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 40 AAS 생성

그림 41 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 42>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 43>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 42 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 43 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 44> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 44> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 45>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 46>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 44 Template 이용 Submodel 생성

그림 45 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 46 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 47>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 47 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 48>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 49>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 48 SubmodelCollection 생성

그림 49 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 50>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 50 Property 생성

4. AAS 활용 시나리오

- AAS는 설비 데이터를 구조화된 형태로 표현하여 시스템 간 원활한 통신과 데이터 교환을 가능하게 한다. 본 사례는 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 진동 주파수·진폭·슬러리 공급량 등 가공 조건, 혼(Horn) 접촉 상태, 제거율·표면 품질 등의 운전 데이터, 공구 마모 및 유지보수 이력, 가공 품질 관련 출력 데이터를 통합 관리하여
세라믹·유리·초경합금 등 경질 비전도성 소재의 정밀 홀/곡면 가공 품질을 안정화하고 공정 변동을 최소화하는 방법을 보여준다.

가. Operational Data 서브모델을 활용한 다단계 공정 연계 및 공정 조건 최적화 사례

- 본 시나리오는 UltrasonicOperationState, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics, HornToolCondition 서브모델을 중심으로 구성되며, 상위 시스템(MES/ERP)과 연계하여 초음파 가공 공정을 자동화하고 장비 운전 조건을 최적화하여 미세 가공 품질과 공정 효율성을 확보하는 절차를 설명한다.

- 다단계 공정 연계 및 공정 조건 최적화 시나리오는 다음과 같이 정의한다.
아래 사례는 이해를 돕기 위한 예시이며 실제 데이터와 흐름은 상황에 따라 조정된다.

표 103 초음파가공기의 다단계 공정 연계 및 공정 조건 최적화 OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| UltrasonicOperationState | 초음파 가공 공정의 공진 주파수 유지, 혼(Horn)-공작물 접촉 안정성, 장비 운전 모드를 실시간 파악하여 앞·뒤 공정과 연계된 가공 조건을 자동 조정 |
| UltrasonicVibrationPerformance | 진동 주파수·진폭·출력 등 초음파 진동 특성을 분석하여 슬러리 상태·재료 제거율·장비 부하와 연동한 진동 조건 최적화 |
| AbrasiveSlurryMonitoring | 유량·온도·입자 농도·캐비테이션 활성도를 모니터링하여 전·후 공정에서 요구하는 가공 표면 상태 및 제거 성능에 맞춰 슬러리 조건을 제어 |
| MaterialRemovalDynamics | 실시간 제거율·관입 이송·스핀들 부하 데이터를 기반으로 다음 공정(드릴링/용접/정제)에 필요한 재료 상태를 확보하기 위한 자동 조정 수행 |
| HornToolCondition | 초음파 혼 마모·피로·교체 주기를 관리하여 공정 흐름 전체에서 발생하는 상태 변화를 반영한 예지보전 및 최적 가공 조건 유지 |

- 다단계 공정 연계 및 조건 최적화 시나리오 상세 단계는 다음과 같다.

  - 작업지시 수신 및 초기 설정: MES/ERP에서 발행된 작업지시가 AAS에 등록되면

UltrasonicOperationState, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics, HornToolCondition 서브모델에 작업 ID, 장비 ID, 선·후행 공정 요구조건이 입력된다. StatusVulneratility, ResonanceFrequency, HornContactStatus, UltrasonicFrequency, NormalActualVolumeFlow, MaterialRemovalRateActual 등 주요 값을 점검하여 선행 공정(절곡)에서 넘어온 소재 상태와의 정합성을 사전 확인한다.

  - 혼 상태 및 공진 주파수 기준 설정 단계: UltrasonicOperationState의 ResonanceFrequency와 HornContactStatus를 점검하여 공진 주파수 동조 및 혼-공작물 접촉 안정성을 확인한다. 동시에 AbrasiveSlurryMonitoring의 NormalActualVolumeFlow, OperatingTemperature, ConcentrationMeasurementVariables, BroadbandCavitationAccelerationRms, GreatestFineness 속성을 측정하여 슬러리 상태 기준을 설정한다. HornToolCondition의 ExchangeIntervalNumericalValue, WearPart, OperatingTimeToFailure, MaintenanceCycle 정보를 활용해 공구 상태를 초기 점검하고 필요 시 교체 또는 보정한다.

  - 초음파 가공 수행 및 실시간 상태 감시: UltrasonicVibrationPerformance의 UltrasonicFrequency, UltrasonicPower, OverallVibrationVelocity0P, SurgeImpedance 데이터를 지속적으로 수집하여 진동 특성을 모니터링한다. MaterialRemovalDynamics의 ActualVolume, CuttingDepthMaximum, MaterialRemovalRateActual, AnalogMeasuredValues, SpindleLoad, SurfaceRoughnessOfWettedParts 속성을 결합하여 재료 제거 성능과 표면 품질을 실시간 평가한다. AbrasiveSlurryMonitoring 데이터를 활용해 슬러리 공급과 캐비테이션 강도를 확인하며, 기준치를 벗어나면 UltrasonicOperationState의 AlarmMessage와 연계하여 장비 운전을 자동 조정하고 공정을 일시 정지한다.

  - 공정 편차 감시 및 품질 안정화 제어: UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics 데이터를 상호 비교하여 진동 편차, 슬러리 유량 변화, 재료 제거율 변화를 실시간 감시한다. 허용 범위를 초과하면 장비 상태를 자동 조정하고 알람을 MES로 전송하여 공정 안정성을 확보한다.

  - 예지보전 및 효율 분석 단계: HornToolCondition의 마모 상태(WearPart), 교체 주기(ExchangeIntervalNumericalValue, MaintenanceCycle), 누적 작동 시간(OperatingTimeToFailure)을 분석하여 공구 교체 시점을 산정한다. MaterialRemovalDynamics와 UltrasonicVibrationPerformance 데이터를 결합하여 가공 효율과 장비 부하를 평가하고 유지보수 주기를 최적화한다.

  - 작업 완료 및 데이터 통합 보고: 작업 완료 후 모든 서브모델의 최종 가공 상태(StatusVulneratility), 재료 제거율(MaterialRemovalRateActual), 공구 마모 정보(WearPart, ExchangeIntervalNumericalValue), 스핀들 부하(SpindleLoad), 슬러리 유량 및 온도(NormalActualVolumeFlow, OperatingTemperature) 데이터를 기록한다. 이 데이터는 MES/ERP로 전송되어 가공 효율, 장비 안정성, 공정 편차 개선율을 분석하고 향후 공정 최적화와 예지보전 알고리즘 학습에 활용된다.

- AAS 기반 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) Operational Data 서브모델을 활용하면, 장비의 운전 상태, 초음파 진동 성능, 슬러리 유량과 온도 및 농도, 재료 제거율, 공구 마모 상태 등 주요 데이터를 실시간으로 통합 관리할 수 있다. 이를 통해 정밀 홀 및 내경 가공 품질을 안정적으로 유지하고, 장비 운전 조건의 신뢰성을 확보할 수 있다.

특히 HornToolCondition과 UltrasonicOperationState 서브모델을 활용한 예지보전 체계를 구축하면, 혼 마모, 공진 불안정, 슬러리 이상, 진동 편차 등 이상 징후를 조기에 감지하여 돌발 정지를 예방할 수 있다. 동시에 MaterialRemovalDynamics, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring 데이터를 분석함으로써 재료 제거 효율과 장비 부하를 최적화할 수 있다. 이러한 통합 관리와 실시간 분석을 통해 고정밀·고신뢰 초음파 가공 공정을 구현하고, 스마트 제조 환경에서 정밀 가공 품질 중심의 지속 가능한 공정 체계를 실현할 수 있다.

나. Operational Data 서브모델을 활용한 실시간 품질 피드백 기반 공정 편차 최소화 사례

- Operational Data 서브모델은 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)가 운전되는 과정에서 발생하는 실시간 장비 상태, 초음파 진동 특성, 슬러리 유량 및 농도, 공구 마모 상태, 재료 제거율, 절삭 부하, 온도, 유지보수 이력 등 핵심 데이터를 포함한다.

본 사례는 UltrasonicOperationState, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics, HornToolCondition 데이터를 실시간으로 수집·분석하여 공진 불안정, 혼-공작물 접촉 불량, 슬러리 이상, 재료 제거율 편차, 공구 마모 상태 등의 이상을 조기에 감지하고 예지보전 기반 계획 정비를 수행함으로써 가공 품질 저하와 돌발 정지를 예방하는 Operational Data 서브모델 활용 방안을 설명한다.

- 설비의 Operational Data 서브모델 구조는 다음과 같으며 각 컬렉션별로 해당하는 속성들을 포함한다.

표 104 초음파가공기의 실시간 품질 피드백 기반 공정 편차 최소화 OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| UltrasonicOperationState | 초음파 가공기의 공진 주파수 유지 상태와 혼(Horn)-공작물 접촉 안정성을 실시간 감시하여 공정 편차를 최소화하고 가공 안정성을 확보 |
| UltrasonicVibrationPerformance | 실시간 진동 주파수, 진폭, 출력 데이터를 분석하여 캐비테이션 강도와 연마 절삭 효율을 최적화하고, 편차 발생 시 장비 운전을 조정 |
| AbrasiveSlurryMonitoring | 슬러리 유량, 온도, 입자 농도, 캐비테이션 활성도를 실시간 모니터링하여 재료 침식 변화와 슬러리 공급 불균형을 조기에 감지 |
| MaterialRemovalDynamics | 재료 제거율, 절삭 깊이, 공구 스핀들 부하 등 실시간 제거 성능을 측정하여 홀 정밀도 및 표면 조도의 편차를 평가하고 공정을 보정 |
| HornToolCondition | 혼/소노트로드의 마모, 피로, 교체 주기를 실시간 분석하여 공구 상태 저하에 따른 품질 편차를 방지하고 예지보전을 수행 |

- 실시간 품질 피드백 기반 공정 편차 최소화 시나리오는 다음과 같이 정의한다.

해당 사례는 예시로 작성한 것으로 상황에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

  - 작업지시 수신 및 초기 상태 확인: MES/ERP에서 초음파가공기 운전 지시가 발행되면 AAS를 통해 UltrasonicOperationState, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics, HornToolCondition 서브모델에 작업 ID, 장비 ID, 공정 계획 정보가 등록된다. 이후 ResonanceFrequency, HornContactStatus, UltrasonicFrequency, UltrasonicPower, NormalActualVolumeFlow, ActualVolume, SpindleLoad, WearPart, MaintenanceCycle 값을 기반으로 초기 상태를 점검하며 이상 시 상위 시스템으로 즉시 경보가 전송된다.

  - 공정 조건 설정 및 기준 확보: 작업 시작 전 UltrasonicOperationState와 UltrasonicVibrationPerformance 서브모델의 ResonanceFrequency, HornContactStatus, UltrasonicFrequency, UltrasonicPower 데이터를 활용해 진동 부하와 공정 조건 기준을 설정한다. 동시에 AbrasiveSlurryMonitoring과 MaterialRemovalDynamics를 통해 슬러리 상태와 재료 제거 성능을 확인하여 초기 기준을 확보한다.

  - 실시간 설비 상태 감시 및 이상 탐지: 가공 과정 중에는 UltrasonicFrequency, UltrasonicPower, OverallVibrationVelocity0P, NormalActualVolumeFlow, OperatingTemperature, BroadbandCavitationAccelerationRms, ActualVolume, MaterialRemovalRateActual, SpindleLoad 데이터를 지속적으로 수집한다. 진동 과다, 온도 상승, 슬러리 흐름 이상, 재료 제거율 편차 등이 감지되면 HornToolCondition의 MaintenanceCycle, WearPart, OperatingTimeToFailure가 활성화되며, 시스템은 자동으로 가공 속도를 조정하거나 공정을 일시 정지시킨다.

  - 이상 패턴 분석 및 경보 처리: MaterialRemovalRateActual, ActualVolume, UltrasonicFrequency, UltrasonicPower 데이터와 EnergyAndSystemLoad의 전력 사용량 및 장비 부하율을 분석하여 혼 접촉 불안정, 과도 진동, 출력 과소비 등 이상 징후를 탐지한다. 이상 지속 시 HornToolCondition의 알람이 증가하고 예지보전 트리거가 활성화되어 MaintenanceCycle이 자동 갱신된다.

  - 예지보전 실행 및 계획 정비 최적화: 누적된 UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics 데이터를 기반으로 설비 상태 변화를 분석하고 HornToolCondition의 MaintenanceCycle, WearPart 정보를 반영하여 예지보전 일정을 최적화한다. 이때 EnergyAndSystemLoad의 전력 사용량과 장비 가동률을 함께 고려하여 가공 품질에 영향 없는 시간대에 계획 정비를 예약한다.

  - 작업 종료 및 유지보수 이력 관리: 가공 작업 완료 후 UltrasonicOperationState, UltrasonicVibrationPerformance, AbrasiveSlurryMonitoring, MaterialRemovalDynamics, HornToolCondition 서브모델에 진동 상태, 슬러리 흐름, 재료 제거, 공구 사용 시간, 전력 소비, 알람 기록 등 최종 데이터가 자동 기록된다. 모든 데이터는 MES/ERP로 전송되어 설비 신뢰성, 유지보수 계획, 에너지 효율, 가공 품질 분석에 활용된다.

- AAS 기반 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine) Operational Data 서브모델을 활용하면 실시간 장비 상태, 초음파 진동 특성, 슬러리 유량·온도·농도, 재료 제거율, 절삭 부하, 공구 마모 상태 데이터를 통합 분석할 수 있다. 이를 통해 공정 편차를 조기에 감지하고 자동 보정함으로써 비가동 시간과 돌발 정지를 최소화하며, HornToolCondition 기반 예지보전을 통해 유지보수 자원을 효율적으로 배분할 수 있다. 또한 실시간 피드백을 활용하여 가공 품질을 안정화하고 생산성과 에너지 효율을 동시에 향상시킴으로써, 고신뢰·고정밀 초음파 가공 환경에서 품질 중심의 지속 가능한 공정 체계를 구현할 수 있다.

다. Simulation 서브모델을 활용한 공장 라인 시뮬레이션

- AAS는 설비 데이터를 구조화된 형태로 표현하여 상위 시스템과 설비 간의 효율적인 통신 및 데이터 교환을 가능하게 한다. 본 사례에서는 초음파가공기(Ultrasonic Drilling Machine)의 OperationalData 및 Simulation 서브모델을 활용하여 실제 생산 라인의 운전 데이터를 기반으로 ResonanceFrequency, HornContactStatus, UltrasonicFrequency, UltrasonicPower, NormalActualVolumeFlow, ActualVolume, MaterialRemovalRateActual, SpindleLoad 조건을 반영한 공정 흐름 시뮬레이션을 수행한다. 이를 통해 가공 효율, 공구 사용 최적화, 설비 부하 균형, 예지보전 시점 최적화 등을 실현하는 방법을 설명한다. 이를 통해 초음파 가공 공정의 정밀 가공 품질 향상과 가동 안정성 확보를 목표로 한다.

- 시뮬레이션을 위한 필요 데이터

데이터 AAS 모델은 다양한 데이터 소스를 포함하며 그 수행 목적과 시나리오에 의해 가변적이다. 시뮬레이션을 위해 일반적으로 다음과 같은 정보들을 필요로 한다.

표 105 시뮬레이션에 필요한 데이터 목록

| CNC 제어 데이터 | • 혼/공구 진동, 주축 진동, 진폭, 출력 • 슬러리 온도 및 점도, 유입/유출 압력 및 유량 • 공구 교체 주기 및 펌프 운전 모드 |
| --- | --- |
| 센서 데이터 | • 스핀들 진동, 주축 온도, 절삭력, 절삭유 온도/점도 • 공작물 내경 및 표면 온도 • 설비 전류, 소음, 하중 감지 데이터 |
| 생산 계획 데이터 (MES) | • Lot/Batch 정보, 가공 작업 일정 및 목표 처리량 • 가공 재료 종류, 처리 순서, 장비 할당 정보 • 공정 흐름 및 공구 교체 타이밍 |
| 품질 데이터 (QMS) | • 가공 효율, 제거율, 표면 거칠기 • 미세 균열 발생 여부, 불량 발생 위치 • 공정별 품질 추세 데이터. |
| 공구 정보 및 환경/설비 데이터 | • 혼/공구 종류, 등급, 사용 시간 • 냉각수/슬러리 종류, 점도, 순환 속도 • 설비 전력 소비, 온도, 습도 기록 |
| 과거 공정 히스토리 | • 가공 사이클 시간 기록 및 다운타임 로그 • 공구 마모 및 혼/공구 교체 발생 이력 • 유지보수 및 센서 이상 감지 기록 |

- AAS 모델 기반 공장 라인 시뮬레이션 수행 과정의 예시

- AAS 모델 구축 및 생성

- CNC 제어 데이터, 센서 데이터(전류, 진동, 온도, 초음파 진폭 등), 생산 계획 정보(MES), 품질 데이터(QMS) 등 초음파 가공 공정 운영에 필요한 모든 데이터를 수집한다.

- 이 모델은 운영 정보, 장비 정보, 제품 정보, 현장 정보 등 주요 프로퍼티를 포함하며 Simulation 서브모델과 연동할 수 있도록 표준화된 형태(AASX)로 생성한다.

- 시뮬레이션 환경 연동

- AAS 모델 데이터를 시뮬레이션 엔진(예: AnyLogic, Tecnomatix, Simulink 등)에 입력하여 초음파 가공 공정 라인을 모델링한다.

- 라인 내 초음파가공기 배치, 공정 순서, 절삭 조건, 공구/호른 교체 기준 등을 반영하여 실제 생산환경과 유사한 가상 모델을 구축한다.

- 시뮬레이션 실행 및 결과 분석

- 공구/호른 수명, 진폭, 절삭속도, 작업 순서 변경 등 다양한 변수를 적용하여 초음파 가공 공정을 시뮬레이션한다.

- 시뮬레이션 결과로 Cycle Time, OEE, 에너지 효율, 표면 품질 등 핵심 성능 지표를 산출하고, 공정 병목이나 품질 문제를 사전에 파악한다.

- 산출된 시뮬레이션 결과를 Simulation, Output에 업데이트하여 MES 등 실제 생산 시스템에 피드백한다.

- 이를 기반으로 최적 절삭 조건과 장비 운영 계획을 조정하고 예지보전(PHM) 체계를 적용하여 설비 고장과 다운타임을 예방한다.

- 최적화 및 피드백 적용

- 다양한 시뮬레이션 반복을 통해 공정 조건(절삭 속도, 스트로크 길이, 피드 속도, 초음파 진폭 등)을 최적화하고 실제 운전 데이터와 비교·보정하여 모델 정확도를 향상시킨다.

- AAS 모델은 지속적으로 업데이트되며, 이를 통해 실시간 설비 상태 예측, 공정 자동 조정, 품질 예측, 에너지 절감 전략 등에 활용되어 스마트 제조 환경 구축에 기여한다.

- 시뮬레이션 결과로 얻을 수 있는 핵심 데이터

- 공정 성능 데이터

• 설비별 OEE(Overall Equipment Effectiveness)

• 공정별 Cycle Time 분석 및 병목 공정 식별

• 생산 목표 대비 달성률

- 설비 상태 및 예지보전 데이터

• 초음파 장비 부하, 모터/드라이브 온도, 진동, 공구 상태 모니터링

• 공구/호른 마모, 교체 시점, 장비 성능 저하 예측

• 장비 이상 발생 원인 및 시간 기록

- 품질 관련 데이터

• 가공 표면 품질, 초음파 진폭 안정성 지표

• 절삭 조건(진폭, 피드 속도, 스트로크 길이) 변화에 따른 가공 효율 및 품질

영향 분석

• 불량 발생 위치 및 유형 추적

- 에너지 및 비용 절감 효과

• 절삭 공정 전력 소비 및 장비 가동 효율 분석

• 불필요한 설비 가동 시간 감소

• 공구 및 소모품 교체 주기 최적화로 운영비 절감

- 시뮬레이션 기반 의사결정 데이터

• 최적 운전 조건(절삭 속도, 피드, 스트로크, 초음파 진폭 등) 도출

• 생산 계획 및 공정 순서 재구성

• 예지보전 권고 및 유지보수 계획 수립

- AAS 모델을 기반으로 한 공장 라인 시뮬레이션은 여러 기대 효과를 가져올 수 있다.

- AAS 기반 시뮬레이션을 통해 Cycle Time, 절삭 조건, 공구/호른 교체 주기를 최적화하여 처리 효율을 높이고 병목 공정을 사전에 개선할 수 있다.

- OperationalData의 UltrasonicOperationState, ToolConditionMonitoring, EnergyAndSy stemLoad 데이터를 활용해 예지보전을 수행함으로써 장비 이상과 돌발 정지를 최소화할 수 있다.

- 시뮬레이션 결과를 기반으로 절삭 속도, 피드, 스트로크, 초음파 진폭 등 공정 인자를 최적화하여 가공 품질을 균일하게 유지하고 불량률을 감소시킨다.

- 실시간 운전 데이터와 시뮬레이션 데이터를 연계하여 에너지 사용 효율을 개선하고 스마트팩토리 수준의 지능형 초음파 가공 공정 운영 환경을 구현할 수 있다.

출처: DMG MORI 홈페이지

https://www.dmgmori.co.jp/ko/products/machine/id=1558

출처: DMG MORI 홈페이지(카탈로그)

https://www.dmgmori.co.jp/ko/products/machine/id=1558