제조데이터 표준 활용 가이드(유압식프레스)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

2026. 2

Ⅰ. AAS 개요	3

1. AAS 개념	3

가. Platform Industrie 4.0 및 AAS 등장 배경	3

나. AAS 개념	3

다. AAS 특징	4

라. AAS와 온톨로지의 관계	5

2. AAS 구성요소	6

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조	6

나. AAS 메타모델	6

다. AAS 세부구성 요소	7

라. 시맨틱 (Semantic)	8

마. 시맨틱 확보를 위한 주요 산업 데이터 사전	8

바. 표준 식별자(Identifier) – IRDI, URI, GUID	9

사. Concept Description	12

4. AAS 작성 절차	13

가. AAS 모델링 개발절차	13

나. AAS 모델링 및 구현 상세 프로세스	14

Ⅱ. 공정 및 장비 개요	17

1. 공정 개요	17

가. 정의	17

나. 최적 운영 관점의 3대 핵심 요소	17

다. 공정 구성 BOP (Bill of Process)	18

라. BOP 기반 ICT 시스템 연동 포인트 (X-Data)	18

마. 지능화와 생산성 향상 방안	18

2. 참조모델 대상장비 개요	20

가. 장비 정의	20

나. 유압식 프레스 장비 개요	20

다. 최적 운영 관점의 4대 핵심 요소	20

라. 장비 동작 단계	21

마. 유압식프레스의 일반적인 기능 및 주요 관리 속성	22

바. OEE(설비종합효율) 향상과 예지보전(PdM), 품질유지를 위해 수집해야 할 핵심 모니터링 데이터	22

사. 장비 지능화 및 최적 운영 방안	23

3. 주요 알람 모니터링	25

Ⅲ. AAS 참조모델	28

1. AAS 참조모델 개요	28

가. AAS 참조모델 개요	28

2. AAS  공통 서브모델 구조	28

2-1. Identification	28

2-2. Documentation	31

2-3. Nameplate	34

2-4. CarbonFootprint	37

3. AAS 참조모델 구조	40

3-1. TechnicalData	40

3-2. DataSource	47

3-3. OperationalData	61

3-4. PredictiveMaintenance Contents	98

3-5. AIModelInformation	146

Ⅳ. AAS 참조모델 활용 방법	151

1. 활용 사전 요구사항	151

가. 운용환경 요구사항	151

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항	151

다. 소프트웨어 요구사항	151

2. AAS 신규 개발 및 수정 관리	151

가. AASX PackageExplorer 다운로드	152

나. Edit 모드	153

다. AAS 생성	154

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가	155

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성	158

바. Property 생성	160

3. Type AAS를 실제 Instance AAS로 전환	161

가. AssetInformation 수정	161

나. Submodel수정	162

다. Property 수정	163

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과	164

4. AAS Property의 데이터 타입 지정	165

가. 용어 도메인의 단위 지정	165

나. AAS Property 값에 단위를 추가 필요성	165

다. Aasx Package Explorer에서의 단위 지정 단계	166

Ⅰ. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0 및 AAS 등장 배경

- Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 의미합니다.

- 이러한 Industrie 4.0의 궁극적인 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술을 통해 실제 물리 세계의 자산(Asset)과 프로세스를 디지털 세계에 통합하고, 이 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것입니다.

- RAMI 4.0을 통한 표준화

- Industrie 4.0을 성공적으로 구현하기 위해서는 시스템 간의 상호운용성(Interoperability)을 보장하는 표준화가 핵심적으로 중요합니다. 이는 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계를 넘나드는 전례 없는 시스템 통합을 요구하기 때문입니다.

- 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 이러한 시스템 통합을 위한 참조 아키텍쳐 모델을 제공하고, 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있습니다.

- AAS (Asset Administration Shell)의 등장

- AAS는 Industrie 4.0을 실현하기 위한 가장 핵심적인 요소 기술로 주목받고 있습니다.

- RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS는 물리 자산(Asset)의 모든 관련 정보를 통합하고, 이를 표준화된 인터페이스를 통해 접근 가능하게 만드는 디지털 트윈 역할을 수행하는 개념으로 정의되었습니다.

- AAS는 개념 정의, 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 자산의 디지털 표현을 표준화하여 제조 생애 주기 전반에 걸친 데이터의 통합 및 교환을 가능하게 합니다.

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였습니다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 합니다.

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 물리적 자산을 디지털로 표현하여 정보와 동작을 표준화하고 통합 관리하는 구조입니다. 이 개념은 자산의 전체 라이프사이클 동안 설계, 제조, 유지보수, 폐기에 이르는 모든 데이터를 디지털화하여 관리함으로써 상호운용성과 데이터 교환을 지원하는 데 중점을 둡니다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 합니다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의합니다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있습니다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있습니다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있습니다.

- AAS는 ID 영역과 여러 Submodel(서브모델)로 구성되며, 서브모델은 Submodel Element(SME)들의 집합체입니다. SME(예 : Property, ReferenceElement, SMC 등)이 모여 하나의 Submodel 내용을 구성합니다. 아래 <그림 1>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례를 소개합니다.

그림 1 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 Industrie 4.0 환경에서 물리 자산(Asset)과 디지털 세계를 연결하는 핵심적인 인터페이스 역할을 수행하며, 다음과 같은 특징을 가집니다.

① 디지털 트윈 구현 및 기능적 표현

- 디지털 트윈 구현 기술

: AAS는 현실 세계에 존재하는 모든 생산 요소(자산)의 다양한 특성을 디지털 세계에 투영하는 디지털 트윈(Digital Twin) 구현의 핵심 기술입니다.

- 데이터와 기능의 통합

: AAS는 자산에 대한 데이터(Data)(예: 명칭, 사양, 상태 정보)뿐만 아니라, 자산의 기능(Function)(예: 명령 실행, 파라미터 설정, 서비스 호출)까지 표준화된 방식으로 포함하고 표현할 수 있습니다.

② 자산 생애 주기(Life Cycle) 전반 표현

- AAS는 자산의 단일 시점 정보가 아닌, 설계(Engineering), 생산(Production), 사용(Operation), 폐기(Disposal)에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있습니다.

③ 상호 관계 및 계층적 표현을 통한 확장성

- 관계 표현

: AAS는 AAS 상호 간의 관계(Relation)를 명시적으로 표현할 수 있습니다. 예를 들어, AAS A가 AAS B의 부품이거나, AAS C와 협력 관계에 있음을 나타낼 수 있습니다.

- 계층적 구조

: 이러한 관계 표현 기능을 활용하여, 여러 개의 AAS를 묶어 더 큰 단위의 복합 자산 (예: 생산 라인, 모듈)도 쉽게 표현하고 관리할 수 있습니다.

- 다양한 표현 범위

: 자산이 설계 단계부터 시제품 단계, 사용 단계 뿐만 아니라, 다른 자산에 포함된 상태(Sub-Asset)이든 관계없이 모든 경우를 AAS를 통해 일관되게 표현하고 접근할 수 있습니다.

라. AAS와 온톨로지의 관계

- AAS(Asset Administration Shell)와 온톨로지(Ontology)는 모두 Industrie 4.0 환경에서 정보의 상호 운용성과 지능화를 달성하기 위한 핵심 요소이지만, 서로 다른 역할을 수행하며 상호 보완적인 관계를 가집니다. AAS가 정보의 구조적 표준화를 담당한다면, 온톨로지는 그 정보에 의미론적(Semantic) 명확성을 부여합니다.

- AAS의 역할 : 구조적 표준화 및 인터페이스

- 정보의 캡슐화 및 표준 구조

: AAS는 물리적 자산의 모든 디지털 정보를 ID 영역과 Submodel(서브모델)이라는 표준화된 구조 내에 캡슐화합니다. AAS는 정보를 어떻게(How) 표현하고 접근할지 정의합니다.

- 표준 인터페이스 제공

: AAS는 자산에 대한 데이터 및 기능(예: 명령 실행)에 접근하고 교환하기 위한 표준화된 통신 인터페이스를 제공하여 시스템 간의 연결(Connectivity)을 보장합니다.

- 온톨로지의 역할 : 의미론적 명확성 부여 (Semantic Interoperability)

- 개념적 단일화

: 온톨로지는 특정 산업의 장비(예 : 이동수단, 로봇, 센서) 내에서 사용되는 모든 개념과 용어를 일관성 있고 정형화된 방식으로 정의합니다. 이는 서로 다른 제조사가 만든 장비나 시스템에서 동일한 개념(예 : 속도, 온도)을 사용할 때, 그 의미가 하나의 통일된 개념으로 해석되도록 보장합니다.

- 관계 정의

: 온톨로지는 특정 도메인(예: 제조, 로봇, 공정) 내의 개념(Concepts), 속성(Properties), 그리고 개념 간의 관계(Relations)를 정형화된 방식(Formal Representation)으로 정의합니다.

- 상호보완성 보장

: 온톨로지는 이러한 개념적 틀을 통해, 이종 시스템이나 애플리케이션이 AAS를 통해 교환하는 데이터의 의미를 동일하게 이해할 수 있는 지식 기반을 제공함으로써, 시스템 간의 완벽한 상호보완적 작동을 가능하게 하는 표준화 역할을 수행합니다.

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성됩니다.

그림 2 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있습니다.

그림 3 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | AAS의 논리적 단위 : AAS를 구성하는 다양한 Submodel Element (SME), 특히 Property들을 일정한 기준(예 : 설정, 작업 실시간, 식별 등)에 따라 논리적으로 분류한 모음입니다. |
|  | 표준 인터페이스 : 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델 자체가 자산의 측정 측면을 표현하고 외부 시스템에 표준화된 인터페이스를 제공하는 최소 단위입니다. |
|  | 기준 및 참고 : 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 없으나, 일반적으로 RAMI 4.0의 계층이나 IEC 63278의 표준 Submodel 템플릿을 참고하여 정의됩니다. |
| 프로퍼티(Property) | 자산 특성 표현 : 물리적 자산(Asset)의 고유한 특성이나 상태를 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현하는 가장 기본적인 Submodel Element (SME)입니다. |
|  | 정보의 명확성 : Property는 적어도 하나의 고유한 명칭(ID)을 가지며, 온톨로지에서 정의된 Semantic ID를 통해 똑 같은 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되고 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되도록 보장되어야 합니다. |
| 컬렉션(Collection) | SME의 그룹화 : Submodel Collection은 유사한 특징이나 논리적 관계를 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음입니다. |
|  | 관리 및 구조화 : 컬렉션은 자체로 하나의 SME이며, 특정 Submodel 내에서 복잡한 데이터를 논리적으로 묶어 데이터 구조화를 용이하게 하고, Submodel의 관리를 효율적으로 하는데 사용됩니다. |

표 1 AAS 세부구성 요소

그림 4 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. 시맨틱 (Semantic)

- 시멘틱 (Semantic) 기반의 상호운용성

: AAS가 구조적 표준을 제공한다면, 시맨틱은 그 안에 담긴 정보에 대한 의미적 표준을 제공합니다. 이는 이종 시스템 간의 데이터 교환을 넘어, 데이터에 대한 일관된 해석과 이해를 가능하게 합니다.

- 정의

: Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의됩니다.

- 일관성 확보

: AAS 내의 하나의 Property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, 아래와 같은 데이터 사전(Data Dictionary)에 등록된 고유한 의미와 함께 일관된 Semantic ID를 갖습니다.

마. 시맨틱 확보를 위한 주요 산업 데이터 사전

- eCl@ss

: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공합니다.

그림 5 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary)

: IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)으로 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소입니다. IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있습니다.

그림 6 CDD 홈페이지

- ETIM

: ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 합니다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준입니다.

그림 7 ETIM 홈페이지

바. 표준 식별자(Identifier) – IRDI, URI, GUID

- AAS식별자는 AAS개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미합니다.  모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하며, 식별자를 통해 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해집니다.

- 일반적으로 AAS에 사용되는 식별자(ID)는 3가지 유형(IRDI, URI, GUID)가 있습니다.

- 3가지 식별자 유형에 대한 설명은 아래와 같습니다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRDI, International Registration Data Identifier)

- 정의

: ISO 29002-5와 같은 국제 표준에 따라 정의된 식별자 형식입니다. 국제적으로 공인된 데이터 사전(예 : CDD (Common Data Dictionary), eCl@ss)에서 관리하는 개념에 부여되는 식별자입니다.

- 특징

: 각 기관에 의해 할당된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장됩니다.

- 구조

: 아래의 <그림5>은 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타냅니다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- IRI(Internationalized Resource Identifier)

기존의 URI(Uniform Resource Identifier)를 확장하여, 전 세계의 다양한 언어와 문자(Unicode)를 식별자에 직접 사용할 수 있도록 만든 인터넷 표준 규격(RFC 3987)

- 정의

: AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구합니다. AAS의 요소들은 최대한 표준 사전(eCl@ss, CDD)에서 찾아서 활용해야 하며, 가장 최신 버전을 사용하고 사용한 버전을 명시하여 통일해야 합니다.

만약, 국제적으로 공인된 데이터 사전(예: CDD, eCl@ss) 등에서 제공되는 IRDI가 특정 자산의 특성이나 기능에 대한 적절한 Semantic ID를 정의하지 못한 경우(예 : 단위나 데이터 타입이 다른 경우 등), 프로젝트나 조직 자체적으로 고유한 식별자(ID)를 정의하여 사용할 수 있으며, 이를 IRI라고 부릅니다.

- AAS 내 역할

: 자체적으로 정의된 IRI는 AAS 구성요소(Submodel, Property 등)의 Semantic ID로 사용되어, 의미론적 일관성을 유지하고 데이터의 의미를 명확히 하는 역할을 합니다.

-  형식

: 개발 기관이 자체적으로 Semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 하며, IRI를 사용할 경우에는 중기부에서 정의한 아래의 규칙을 따라야 합니다.

그림 10 중기부에서 정의한 IRI 규칙

그림 11 IRI 작성 규칙(중기부)

3 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier)

- 정의

: 계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 인터넷상의 자원을 식별하는 데 사용되는 일반적인 형식입니다.

- 특징

: 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도, 도메인 이름 등을 활용하여 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있습니다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종입니다.

그림 9 URI, URL의 구조

4전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier)

-  정의
: 응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

사. Concept Description

- 정의

: 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property또는 다른 Submodel Element(SMT)에 연결되어 해당 요소의 의미(Semantic)를 정의합니다.

- AAS 내 역할 4가지

- 모든 SME의 Semantic 연결

: AAS의 모든 SME는 Concept Description을 통해 의미가 정의됩니다. 이는 Property가 나타내는 데이터(예: 숫자 값)가 구체적으로 무엇을 의미하는지(예: 정격 토크, 섭씨 온도)를 명확하게 지정합니다.

- 사전 역할 수행

: Concept Description의 집합인 개념 사전은 AAS의 모든 Property들이 가지는 Semantic에 대한 사전 역할을 수행합니다. 마치 실제 사전처럼 모든 Property의 정의, 데이터 형식, 단위 등을 표준화된 방식으로 표현하고 설명합니다.

- 국제 표준 기반

: CDD (Common Data Dictionary), eCl@ss와 같은 국제 표준 사전에서 제공하는 데이터 형식 및 정의에 기반하여 Concept Description을 구성할 경우, AAS는 국제적인 상호 운용성(Interoperability) 확보가 가능해집니다.

- 자체 표준 기반

: 자체 시스템(예 : ISH)에서 정의하고 제공하는 용어를 사용하여 Concept Description을 구성한 AAS 역시, 해당 시스템이나 협력 지역 내에서는 의미론적 일관성을 통한 상호 운용성 확보가 가능합니다.

4. AAS 작성 절차

가. AAS 모델링 개발절차

- 일반적으로 AAS를 구현 및 활용하기 위해 아래의 표와 같은 절차를 따릅니다.

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악한다 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산에 대해 충분히 이해한 상태에서 정보 수집한다 |
| 3 | Asset 설계 | 수집된 정보에 따라 Asset의 구조를 정의, 모델링한다 |
| 4 | AAS 설계 | 설계한 Asset을 기반으로 AAS를 설계한다. 여기서 설계한 AAS는 AAS를 구성하는 Asset, Submodel, Property 같은 요소들로 이뤄진다 |
| 5 | AAS 구현 | AAS 모델링 툴을 활용하여 실제 패키지 형태의 파일로 생성하며, AAS에 포함되는 모든 Submodel, Property와 같은 요소에 고유 ID (Semantics)가 부여되어야 한다 |
| 6 | 시스템 구현 및 검증 | 작성된 AAS 모델을 다양한 포맷으로 변환하고 시스템을 구현 및 검증한다 |

표 2 AAS 작성 절차

그림 13 AAS 모델링 절차

나. AAS 모델링 및 구현 상세 프로세스

- 대상 장비의 물리적 자산 정의부터 최종 AASX 패키지 배포에 이르기까지, AAS를 구축하는 구체적인 6단계 프로세스를 설명합니다.

- 장비 분석 단계

: 물리적 장비의 작동 방식과 데이터 생성/소비 방식을 심층적으로 이해하고, 이 정보를 AAS 모델링을 위한 구조화된 설계 자료로 전환하는 것이 목표입니다. 이 단계에서 도출된 정보는 Submodel 매핑 및 JSON 템플릿 작성의 기초가 됩니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 기능 정의 | 장비가 수행하는 주요 기능과 역할에 대해 정의합니다. (예: 압력 측정, 온도 제어, 위치 지정) |
| 기능별 데이터 정의 | 정의된 장비의 시스템 또는 기능별로 수집 및 관리되어야 할 데이터를 구체적으로 정의합니다. 데이터의 유형(설정값, 실제값, 임계값, 상태 코드 등)과 측정 단위를 명확히 합니다. |
| 인터페이스 정의 | 장비와 외부 시스템 간의 통신 프로토콜(예 : OPC UA, MQTT) 및 데이터 연동 지점을 명확히 정의합니다. 이는 AAS 서버가 장비의 데이터를 안정적으로 읽어오는 기술적 경로를 확정합니다. |

- Semantic 정의 단계

: 장비 분석 단계에서 도출된 모든 데이터 항목에 대해 데이터의 의미(Semantic)와 표준 단위를 정의하고, 국제적인 식별자(IRDI 등) 또는 자체 식별자(IRI)를 부여하여 데이터의 유일성과 일관성을 확보하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 의미 식별자(Semantic ID) 부여 | 정의된 각 데이터 항목의 의미를 국제 표준 (예 : eCl@ss)의 IRDI (International Registration Data Identifier) 또는 자체 IRI 코드로 매칭합니다. AAS Element의 핵심 속성인 semanticId를 확정합니다. 이는 Submodel 매핑 단계의 기초가 됩니다 |
| 표준 단위(Unit) 매칭 | 모든 수치 데이터 항목에 대해 IEC 61360 표준에 정의된 단위(Unit)를 정확하게 매칭합니다. AAS Element의 unit 속성을 정의하여, 데이터의 정량적 의미를 국제적으로 일관성 있게 전달합니다. |
| 용어 일원화 검증 | 데이터 분석 과정에서 도출된 일원화된 용어가 이 단계에서 정의된 모든 AAS Element의 이름(idShort)에 일관되게 적용되었는지 최종적으로 검증합니다. 검증된 용어는 Semantic 용어로 사용하기 위해 확정되며, 확정된 용어는 AAS 내에 idShort와 semanticId, ConceptDescription에 활용됩니다. |

- Submodel 매핑 단계

: Semantic까지 정의된 장비 데이터 항목들을 어떤 표준 Submodel에 포함시킬지 결정하는 단계입니다. 이 활동을 통해 구조적 일관성을 갖고 자산의 복잡한 정보를 논리적으로 구조화합니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| 필요 Submodel 선정 및 매핑 | IDTA SMT(Submodel Template) 및 KOSMO 표준 등을 기반으로, 장비 분석 단계에서 도출된 데이터 유형을 수용할 최적의 Submodel 목록을 최종 확정합니다. 확정된 목록에 따라 데이터 항목을 배분합니다. |

- SME 구조 설계 단계

: 선정된 Submodel 내에서 실제 데이터를 담을 요소들(Submodel Elements)의 구조를 상세하게 설계하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| SME 구조 설계 | Submodel 내의 각 데이터 요소(예 : SML, SMC, Property 등)의 계층적 구조를 장비의 분석된 내용을 토대로 구조 설계합니다. |

- 상호보완성 확보 단계

: 설계된 데이터 모델의 상호운용성(Interoperability)을 높이기 위해 핵심 메타데이터를 정의하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| idShort 정의 | Submodel 및 각 SME를 짧고 인간이 읽을 수 있게 식별하는 이름을 정의합니다. |
| ConceptDescription 정의 | 정의된 semanticId가 실제로 어떤 의미를 가지는지 상세하게 설명하는 메타데이터 객체(AAS 표준의 ConceptDescription)를 생성합니다. 이는 Semantic ID, 정의, 단위 등을 포함합니다. |
| semanticId 정의 | 생성한 ConceptDescription을 각 SM 및 SME에 해당되는 내용을 참조하여 semanticId를 부여하며 상호보완성을 확보합니다. |
| Qualifier 정의 | 추가적인 제약 조건, 보조적인 설명, 예시 데이터를 Qualifier를 통해 정의할 수 있습니다. |

- Template에서 Instance 확장 단계

: 설계된 표준 모델(Template)을 기반으로 실제 개별 자산에 적용하는 단계입니다.

| 활동 명칭 | 설명 |
| --- | --- |
| AAS Type 활용 | 앞선 1~5단계에서 정의하고 표준화한 AAS Structure (AAS, Submodel, ConceptDescription)는 동일 유형의 장비군(예 : 이동 로봇 시리즈, 특정 모델의 CNC 장비)을 관리하기 위한 AAS 템플릿 (Type) 형태로 생성됩니다. 이 템플릿은 해당 장비군의 표준화된 구조와 Semantic ID를 정의합니다. |
| Instance 확장 (개별 자산 적용) | 이 템플릿을 기반으로 현장의 개별 장비 (예 : 이동로봇 No.1, 이동로봇 No.2)에 대한 AAS 인스턴스 (Instance)를 생성합니다. 하나의 잘 정의된 템플릿을 사용하여 수많은 동일 유형의 인스턴스를 빠르고 일관성 있게 생성할 수 있어, 데이터 관리 및 시스템 통합의 효율성을 극대화합니다. |
| 고유 정보 연결 | 이 과정에서는 Asset 정보(일련번호, 제조사 등)를 개별 장비에 맞게 설정하고 장비의 실시간 상태와 고유 속성값을 반영하여 적용합니다. |

Ⅱ. 공정 및 장비 개요

1. 공정 개요

가. 정의

프레스 차체 부품 생산 공정은 거대한 강판 코일을 자르고, 강력한 압력으로 성형하여 자동차의 뼈대(Body-in-White)를 만드는 핵심 제조 과정.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 한글 단어 | 프레스 차체 부품 생산 공정 |
| 영문명 | Automotive Body Part Stamping Process |
| 한글 설명 | 금속 코일을 풀고 평평하게 편 뒤, 프레스 기계와 금형(Die)을 사용하여 자르고(Blanking), 구부리고(Bending), 성형(Drawing)하여 자동차의 패널이나 프레임 부품을 만드는 공정. |
| 영문 설명 | A manufacturing process that transforms metal coils into automotive body panels or structural frames using presses and dies. It involves uncoiling, leveling, blanking, and various forming stages (drawing, trimming, flanging). |
| 주요 해시태그(한) | #차체생산 #프레스공정 #금형성형 #자동차제조 #스탬핑라인 #소성가공 |
| 주요 해시태그(영) | #BodyStamping #PressProcess #AutomotiveManufacturing #DieForming #MetalStamping #BodyInWhite |

차체 부품 생산은 [코일 투입 → 세척 및 도포 → 코일절단 → 압착(성형) → 취출 → 적재]의 연속 흐름으로 이루어집니다. 고속 라인의 경우 분당 15~20회(SPM) 이상의 속도로 정밀한 형상을 찍어내야 하므로, 장비 간의 동기화(Synchronization)가 핵심입니다.

나. 최적 운영 관점의 3대 핵심 요소

단순 가동을 넘어 '스마트 팩토리' 수준의 최적화를 위해 다음 요소가 관리되어야 합니다.

- 금형 예지보전 (Die PDM): 프레스 가공 시 발생하는 진동과 하중(Tonnage) 데이터를 분석하여 금형의 마모나 파손을 사전에 감지하고 교체 시점을 최적화합니다.

- 재료 효율성 (Material Utilization): 코일에서 부품을 찍어낼 때 버려지는 스크랩을 최소화하는 네스팅(Nesting) 최적화와 공정 간 이송 정밀도를 관리합니다.

- 에너지 원단위 관리: 대형 프레스 모터의 피크 전력을 제어하고, 비가동 시 에너지 대기 전력을 최소화하여 제조 원가를 절감합니다.

다. 공정 구성 BOP (Bill of Process)

공정 순서에 따른 프레스 라인을 구성 주요 장비 그룹을 프로세스 단계별로 정리했습니다.

| 공정 단계 | 공정 명칭 (Process) | 투입 장비 및 모듈 (Resource) | 주요 기능 및 관리 속성 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 재료 공급 (Feeding) | 언코일러(Uncoiler), 레벨러(Leveler) | 코일을 풀고 평탄화 작업 / 코일 장력 및 평탄도 |
| Step 2 | 세척 및 도포 (Cleaning) | 블랭크 워셔(Blank Washer), 오일러 | 이물질 제거 및 가공유 도포 / 세척액 압력 및 유량 |
| Step 3 | 코일 절단 (Blanking) | 블랭킹 프레스 & 전단 금형 | 성형 전 최적 형상으로 절단 / 전단 하중(Tonnage), 피딩 정밀도 |
| Step 4 | 성형 (Stamping) | 메인 프레스크라운(Press Crown), 슬라이드 | 실제 가공 하중 발생 / 하중(Tonnage), 다이쿠션 압력 |
| Step 5 | 이송 (Transfer) | 트랜스퍼 피더(Transfer Feeder), 셔틀 | 공정 간 반제품 고속 이송 / 이송 속도 및 가속도, 동기화 오차 |
| Step 6 | 금형 교체 (Changeover) | QDC(Quick Die Change) 시스템, 무인대차(AGV) | 금형 자동 교체 및 운반 / 교체 시간(C/O Time), 체결 확인 |
| Step 7 | 스크랩 처리 (Scrap) | 스크랩 컨베이어, 슈트(Chute) | 가공 후 남은 고철 배출 / 부하 전류 및 막힘 감지 |
| Step 8 | 최종 적재 (Palletizing) | 적재 로봇(Stacking Robot), 비전 검사기 | 완제품 적재 및 외관 검사 / 취출 성공률, 표면 결함 유무 |

라. BOP 기반 ICT 시스템 연동 포인트 (X-Data)

BOP 상의 각 장비에서 수집되는 데이터(X값)를 통해 전체 라인의 OEE를 최적화할 수 있습니다.

- 언코일러: 코일 무게 및 잔량 데이터를 ERP와 연동하여 자재 공급 지연에 의한 비가동 예방.

- 메인 프레스: 각 스트로크별 토너티(Tonnage) 파형을 분석하여 금형 이상 및 제품 불량 실시간 판정.

- 트랜스퍼 로봇: 로봇의 모터 토크 및 진동을 모니터링하여 라인 속도 저하의 원인인 기구부 마모 감지.

마. 지능화와 생산성 향상 방안

마-1. 프레스 하중(Tonnage) 데이터 활용 실시간 불량 감지 로직

프레스 하중(Tonnage)은 금형이 재료를 누를 때 발생하는 반력을 측정합니다. 이는 사출기의 압력 파형과 유사하게 프레스의 건강 상태와 제품 품질을 직접적으로 대변합니다.

① 데이터 수집 및 전처리

- 수집 대상: 프레스 칼럼(기둥) 또는 슬라이드에 부착된 로드셀/스트레인 게이지 데이터.

- 기준 설정: 정상 제품 100샷의 하중 곡선을 평균화하여 '골든 커브(Golden Curve)' 생성.

- 상/하한 설정: 골든 커브 대비 ±3~5%의 허용 한계선(Envelope) 설정.

② 판정 알고리즘 (Anomaly Detection)

단순 피크(Peak) 값만 보는 것이 아니라, 적분영역(Area)과 기울기(Slope)를 복합 분석합니다.

| 이상 유형 | Tonnage 파형 변화 패턴 | 원인 추정 및 조치 |
| --- | --- | --- |
| 재료 중첩/과후판 | 피크 하중이 한계선 위로 급상승 | 공급부(Feeder) 오작동으로 재료가 2장 겹침 → 즉시 정지 |
| 금형 파손/치핑 | 특정 구간에서 하중이 급격히 소실(Dip) | 금형 날끝 부러짐 또는 이물질 부착 → 금형 점검 |
| 재료 미투입 | 전체 하중이 평소의 10% 이하로 발생 | 원재료 소진 또는 투입 실패 → 피딩 시스템 점검 |
| 금형 온도 변화 | 전체 하중 파형이 점진적으로 상승/하락 | 금형 열팽창에 따른 간극 변화 → 슬라이드 높이(Shut Height) 자동 보정 |

마-2. 금형 교체 시간(C/O) 단축을 위한 자동화 설비 관리 시나리오

프레스 공정에서 QDC(Quick Die Change) 시스템을 활용해 비가동 시간을 최소화하고 가동률을 극대화하는 관리 시나리오입니다.

① [사전 단계] 자동 준비 (External Setup)

- 금형 예열 및 세척: 금형 창고에서 다음 금형을 꺼내어 클리닝 스테이션에서 세척하고, 필요 온도까지 예열합니다.

- 데이터 사전 로드: MES가 차기 생산 모델 정보를 프레스 제어기(PLC)에 전송하여 볼스터(Bolster) 위치 및 클램핑 파라미터를 미리 세팅합니다.

② [교체 단계] 자동화 시퀀스 (Internal Setup)

- 자동 클램핑(Auto Clamping): 슬라이드와 볼스터의 금형 체결 장치를 원터치로 해제/잠금합니다.

- 무인 볼스터 이동 (Moving Bolster): 프레스 내부의 구형 금형을 밖으로 빼고, 외부 대기 중이던 신규 금형(볼스터 포함)이 자동으로 진입합니다.

- 자동 다이 높이 조절 (Shut Height Adjustment): 금형 마스터 정보(BOP)에 입력된 높이값으로 프레스 슬라이드 위치를 0.01mm 단위로 자동 정렬합니다.

③ [검증 단계] 실시간 확인 및 승인

- 금형 인식(RFID/Vision): 장착된 금형의 RFID를 읽어 실제 생산 지시서의 금형과 일치하는지 자동 교차 확인합니다.

- 센서 자동 연결: 유압 및 냉각수 커플러가 자동 체결되고, Tonnage 모니터링 센서의 통신 상태를 체크합니다.

마-3. ICT 시스템 기반의 C/O 관리 지표 (KPI)

금형 교체 시간을 단축하기 위해 ICT 대시보드에서는 다음 데이터를 추적해야 합니다.

- C/O Time Trend: 작업자/조별 금형 교체 시간 편차 분석.

- QDC 가동 상태: 클램프 작동 속도 및 볼스터 이동 모터의 부하 전류 (PdM 용도).

- 첫 제품 합격률(First Off Yield): 금형 교체 후 첫 번째로 찍힌 제품이 얼마나 빨리 양품 범위를 확보하는가 측정.

생산성 향상을 위한 Tonnage 분석은 품질 불량을 줄여 '양품률'을 높이고, QDC 자동화는 '가동률'을 높입니다. 이 두 데이터를 MES에서 통합 관리하면 진정한 의미의 라인 OEE(종합설비효율)를 실시간으로 관리할 수 있습니다.

2. 참조모델 대상장비 개요

가. 장비 정의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 명칭 | 유압식 프레스 |
| 영문명 | Hydraulic Press |
| 설명 | 파스칼의 원리를 이용하여 유압 실린더의 압력으로 금형에 힘을 가하는 설비입니다. 기계식 프레스와 달리 행정(Stroke) 전체 구간에서 일정한 최대 하중을 유지할 수 있으며, 속도와 압력을 정밀하게 제어할 수 있어 깊은 성형(Deep Drawing)이나 대형 부품 가공에 적합합니다. |
|  | A machine that applies force to a die through hydraulic cylinders based on Pascal's principle. Unlike mechanical presses, it can maintain constant maximum pressure throughout the entire stroke and allows for precise control of speed and pressure, making it ideal for deep drawing and large component forming. |
| 주요 해시태그 | #유압식프레스 #유압제어 #심絞리 #금속성형 #파스칼의원리 #정밀압축 |
|  | #HydraulicPress #FluidPower #DeepDrawing #MetalForming #PressureControl #IndustrialPress |

유압식 프레스(Hydraulic Press)는 파스칼의 원리를 이용하여 유압 실린더로 강력한 압력을 발생시켜 금속을 성형, 굽힘, 압착하는 장비입니다. 기계식 프레스에 비해 속도는 느리지만, 행정(Stroke) 전 구간에서 일정한 힘을 낼 수 있고 압력 조절이 정밀하다는 장점이 있습니다.

나. 유압식 프레스 장비 개요

유압식 프레스는 크게 유압 발생 장치(Pump & Motor), 제어 밸브, 그리고 실제 압력을 가하는 슬라이드와 실린더로 구성됩니다.

- 작동 원리: 전동기가 유압 펌프를 구동하여 기름을 압축하고, 이 고압의 유압유가 제어 밸브를 거쳐 실린더로 유입되면서 슬라이드를 하강시켜 공작물을 가공합니다.

- 주요 특징: 압력(Tonnage), 속도, 위치를 자유롭게 조절할 수 있어 심絞리(Deep Drawing) 가공이나 대형 부품 성형에 유리합니다.

다. 최적 운영 관점의 4대 핵심 요소

유압식 프레스의 생산성과 품질을 결정짓는 핵심 관리 포인트입니다.

① 유압유(Hydraulic Oil) 상태 및 온도 관리

유압식 장비에서 기름은 사람의 '혈액'과 같습니다.

- 관리 데이터: 유온(Oil Temperature), 청정도(NAS 등급), 점도 변화.

- 최적 운영: 유온이 너무 높으면 점도가 낮아져 압력 손실과 씰(Seal) 손상이 발생하고, 너무 낮으면 응답 속도가 느려집니다. 통상 40~50°C 유지가 가장 이상적입니다.

② 시스템 압력 및 누유(Leak) 모니터링

일정한 가공력을 유지하기 위해 시스템 내 기밀 유지가 필수적입니다.

- 관리 데이터: 실시간 토출 압력, 펌프 부하 전류, 실린더 하강 속도 변동.

- 최적 운영: 미세 누유가 발생하면 목표 압력에 도달하는 시간이 길어지거나 압력이 불규칙해져 품질 산포가 발생합니다. 압력 파형 분석을 통해 씰의 마모 상태를 예지해야 합니다.

③ 슬라이드 평행도 및 금형 정렬 (Alignment)

대형 프레스일수록 좌우 압력 균형이 중요합니다.

- 관리 데이터: 슬라이드 기울기(Tilt) 데이터, 4개 포스트(Post)의 하중 분 분포.

- 최적 운영: 편심 하중이 발생하면 금형 수명이 단축되고 제품 치수가 틀어집니다. 다축 제어 시스템을 통해 실시간으로 평행도를 보정하는 운영이 필요합니다.

④ 에너지 효율 최적화 (Servo-Hydraulic)

유압 펌프는 비가동 시에도 에너지를 많이 소모하는 경향이 있습니다.

- 최적 운영: 가동 조건에 따라 펌프 회전수를 조절하는 서보 유압 시스템을 적용하여, 대기 중 전력 소모를 차단하고 필요한 순간에만 최대 압력을 발생시켜 에너지 원단위를 절감합니다.

라. 장비 동작 단계

| 동작단계 | 공정 명칭 | 투입 장비 (Resource) | 주요 역할 및 관리 속성 |
| --- | --- | --- | --- |
| P100 | 유압 발생 | 메인 모터, 유압 펌프 | 시스템 구동을 위한 유압 에너지 생성 / 모터 부하, 토출 유량 |
| P200 | 압력 제어 | 비례 제어 밸브, 매니폴드 | 공정에 맞는 정밀한 압력 및 속도 조절 / 응답 시간, 제어 전압 |
| P300 | 소재 안착 | 볼스터 (Bolster), 소재 이송기 | 금형 내 소재 정위치 배치 / 소재 감지 확인, 원점 세팅 |
| P400 | 압착/성형 | 유압 실린더, 슬라이드 | 실제 가공 수행 / 피크 압력(Tonnage), 유지 시간(Dwell) |
| P500 | 냉각 및 여과 | 오일 쿨러, 오일 필터 | 유압유 상태 최적화 유지 / 오일 온도, 필터 차압 |
| P600 | 제품 취출 | 취출 로봇, 다이쿠션(Cushion) | 성형 완료품 인출 및 적재 / 쿠션 압력, 로봇 동기화 |

마. 유압식프레스의 일반적인 기능 및 주요 관리 속성

| 기능모듈 (L1) | 하위구성요소 (L2) | L2_영문 | 주요 역할 및 기능 설명 | 주요 관리 속성 (Technical/Operational) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유압 발생 및 동력 | 유압 펌프 및 모터 | Pump & Motor | 전기에너지를 유압 에너지(유량/압력)로 변환 | 모터 전류(A), 토출 유량, 펌프 진동 |
| (Hydraulic Power) | 유압유 저장 탱크 | Oil Tank | 유압유 저장, 방열 및 기포 제거 | 유압유 온도, 유량 레벨, 청정도(NAS) |
| 압력 및 방향 제어 | 서보/비례 제어 밸브 | Servo/Proportional Valve | 실린더로 유입되는 압력과 유량의 정밀 제어 | 응답 시간(ms), 제어 전압, 스풀 위치 |
| (Control System) | 매니폴드 블록 | Manifold Block | 유압 회로의 경로를 통합하고 누유 방지 | 압력 손실률, 씰(Seal) 기밀 상태 |
| 액추에이터 | 메인 실린더 | Main Cylinder | 고압 유체를 물리적인 가압력(Force)으로 변환 | 피크 압력(Tonnage), 실린더 속도 |
| (Actuator) | 슬라이드/램 | Slide / Ram | 금형 상부를 지지하며 상하 운동 수행 | 평행도(Parallelism), 하행정 거리 |
| 소재 지지 및 보조 | 다이 쿠션 | Die Cushion | 성형 시 소재 주름 방지 및 배출 보조 압력 | 쿠션 압력, 쿠션 행정 위치 |
| (Auxiliary System) | 볼스터/테이블 | Bolster / Table | 금형 하부를 지지하며 강성 유지 | 소재 안착 확인 센서 신호 |
| 청정 및 냉각 | 오일 쿨러/팬 | Oil Cooler / Fan | 가동 중 발생하는 유압유의 열을 식힘 | 냉각수 입/출구 온도, 팬 회전수 |
| (Cooling & Filter) | 오일 필터 유닛 | Oil Filter Unit | 유압유 내 이물질을 제거하여 계통 보호 | 필터 전/후 차압, 교체 주기 |
| 제어 및 안전 | PLC 및 HMI | Controller & HMI | 가공 레시피 관리 및 시퀀스 제어 | 사이클 타임(C/T), 에러 로그, 공정 파라미터 |
| (Safety & Logic) | 하중 모니터 | Tonnage Monitor | 각 지점별 가해지는 하중 실시간 감시 | 편심 하중(Off-center Load), 하중 파형 |

바. OEE(설비종합효율) 향상과 예지보전(PdM), 품질유지를 위해 수집해야 할 핵심 모니터링 데이터

1. 가동 효율 및 성능 데이터 (OEE 직결)

설비가 왜 멈추는지, 계획대로 생산하고 있는지를 실시간으로 파악하기 위한 데이터입니다.

- 수집 데이터: 가동/정지 신호(Run/Stop), 실시간 사이클 타임(Actual C/T), 알람 코드(Alarm Code), 생산 실적(양품/불량 수량).

- 활용 방안: * 가동률(Availability): 계획 정지 대비 돌발 정지 시간을 분석하여 상습 고장 부위를 파악합니다.

  - 성능 효율(Performance): 표준 사이클 타임과 실제 타임의 차이를 분석하여 미세 지연(Minor Stoppage) 구간을 찾아냅니다.

2. 설비 물리 상태 데이터 (PdM 핵심)

설비 내부의 기계적·전기적 변화를 감지하여 고장이 나기 전에 수리 시점을 예측하기 위한 데이터입니다.

- 수집 데이터: 진동(Vibration), 소음(Acoustic Emission), 모터 부하 전류(Load Current), 주요 구동부 온도.

- 이상 포착 및 효과:

  - 진동/소음: 베어링 마모, 축 불량(Misalignment), 기어 파손의 전조 증상인 특정 주파수 변동을 포착합니다.

  - 부하 전류: 모터에 가해지는 부하 패턴을 분석하여 기구적 걸림(Jam)이나 절연 파괴를 사전에 감지합니다.

3. 공정 품질 및 환경 데이터 (품질 효율)

공정 조건의 변동이 제품 품질에 미치는 영향을 추적하여 불량을 사전에 방지하기 위한 데이터입니다.

- 수집 데이터: 압력(Pressure), 유량(Flow), 내부 온도 프로파일, 습도.

- 이상 포착 및 효과:

  - 압력/유량 변동: 유압 시스템의 누유나 냉각 라인의 막힘을 감지하여 공정 안정성을 확보합니다.

  - 품질 상관관계: 특정 공정 수치(X값)가 임계치를 벗어날 때 발생하는 불량(Y값)의 인과관계를 학습하여 실시간 불량 판정을 수행합니다.

4. 에너지 및 원단위 데이터 (원가 최적화)

생산에 투입되는 자원 효율을 측정하여 제조 원가를 절감하고 설비 부하를 관리하기 위한 데이터입니다.

- 수집 데이터: 전력 소비량(kWh), 가스/에어 사용량, 제품당 에너지 소비 원단위.

- 이상 포착 및 효과:

  - 에너지 누수: 비가동 중에도 전력이나 에어 소모가 많다면 누설(Leak)이나 대기 전력 낭비를 잡아낼 수 있습니다.

  - 설비 노후화: 동일 제품 생산 시 전력 소비가 점진적으로 늘어난다면 기계적 마찰 증가 등 설비 효율 저하의 신호로 판단합니다.

사. 장비 지능화 및 최적 운영 방안

장비의 다운타임을 줄이고 품질 안정성을 확보하는 데 중점을 두고 있습니다.

유압식 프레스의 지능화와 효율화를 위한 3가지 핵심 전략은 다음과 같습니다. 이 로직들은 설비의 가동률을 높이고, 전력 비용을 절감하며, 품질 사고를 원천 차단하는 데 목적이 있습니다.

1. 유압 압력 파형 분석을 통한 실시간 불량 판정 로직

프레스 가공 시 실린더에 가해지는 압력의 흐름(Waveform)은 제품의 품질 상태를 투영합니다. 이를 정밀 분석하여 가공 직후 즉시 불량을 판정합니다.

- 데이터 수집: 유압 실린더 상/하단 압력 센서 데이터 (1ms 단위 고속 샘플링).

- 핵심 지표 추출 (X):

  - 접촉 시점 압력 (Contact Point): 금형이 소재에 닿는 순간의 압력 급증 구간.

  - 피크 압력 (Peak Tonnage): 성형이 완료되는 최하사점에서의 최대 압력.

  - 압력 유지 구간 (Dwell Time): 설정된 압력이 일정하게 유지되는 구간의 파형 안정성.

- 불량 판정 로직 (Envelope Method):

  - 정상 범위(Golden Waveform) 설정: 양품 생산 시의 압력 곡선을 기준으로 상하한 임계치(Tolerance Band)를 설정합니다.

  - 이상 감지: 실시간 파형이 임계치를 벗어날 경우 불량으로 간주합니다.

    - 예: 파형이 기준보다 낮음 → 소재 미투입 또는 두께 부족.

    - 예: 피크 압력 급증 → 금형 내 이물질 혼입 또는 소재 중첩.

2. 서보 유압 제어를 통한 전력 에너지 절감 시나리오

기존 유압 프레스는 모터가 항상 일정 속도로 회전하여 대기 전력 소모가 큽니다. 이를 서보 모터+기어 펌프 조합으로 제어하여 에너지를 혁신적으로 절감합니다.

- 에너지 절감 시나리오:

  - 대기/준비 단계 (Idle): 모터 회전수를 최소화(0~100 RPM)하여 불필요한 전력 소모 및 유온 상승 방지.

  - 급속 하강 단계 (Rapid Down): 자중 강하를 활용하며 모터는 위치 제어 모드로 필요한 유량만 공급.

  - 가압/성형 단계 (Pressing): 고토크 가압이 필요한 순간에만 모터 회전수를 높여 최대 압력 발생.

  - 압력 유지 단계 (Holding): 누설량만큼만 보충 가동하여 회전수 대폭 감소.

- 기대 효과: 기존 유도 모터 방식 대비 약 30~50%의 전력 절감 및 냉각 팬 가동 시간 단축.

3. OEE 향상을 위한 금형 교체(QDC) 자동화 가이드

프레스의 비가동 시간 중 가장 큰 비중을 차지하는 금형 교체(Change-over) 시간을 단축하여 설비종합효율(OEE)을 극대화합니다.

- QDC(Quick Die Change) 4대 핵심 기술:

  - 자동 클램핑 (Auto Clamping): 수동 볼트 체결 대신 유압/전동 클램프를 사용하여 버튼 하나로 금형 고정 및 해제 (교체 시간 70% 단축).

  - 다이 리프터 (Die Lifter): 테이블 홈에 장착되어 무거운 금형을 들어 올려 작은 힘으로도 위치 조정이 가능하게 함.

  - 금형 전단기/반입 장치 (Die Cart/Bolster): 금형을 사전 세팅하여 레일을 통해 자동으로 투입하는 무인 교환 시스템.

  - 데이터 연동 (Recipe Management): 금형별 최적 압력, 속도, 행정 데이터를 MES와 연동하여 금형 장착 즉시 세팅값 자동 로드.

- OEE 관리 포인트: 교체 시작부터 첫 양품 생산(First Good Piece)까지의 시간을 데이터로 측정하여 '준비교체 손실'을 집중 관리합니다.

4. 유압유 NAS 등급(청정도) 자동 모니터링 및 필터 교체 시스템

유압 시스템 고장의 70~80%는 유압유 오염에서 시작됩니다. 미세 입자를 실시간으로 감시하여 밸브 고착과 펌프 마모를 원천 차단하는 설계안입니다.

① 시스템 구성 및 데이터 수집

- 인라인 입자 카운터 (Online Particle Counter): 유압 라인에 직접 설치하여 ISO 4406 또는 NAS 1638 등급을 실시간 측정합니다.

- 수분 센서 (Moisture Sensor): 유압유 내 수분 함유량(%) 및 포화도를 측정하여 산화 및 부식 가능성을 감시합니다.

- 필터 차압 센서 (Differential Pressure Sensor): 필터 전단과 후단의 압력 차이를 측정하여 물리적 막힘 정도를 파악합니다.

② 알림 및 보전 로직

- 상태 기반 필터 교체 (CbM): 단순히 주기(시간)에 맞추는 것이 아니라, (차압 상승) + (NAS 등급 저하) 데이터가 일치할 때 "필터 교체 알림"을 생성합니다.

- 비정상 오염 감지: NAS 등급이 급격히 나빠질 경우, 내부 부품(펌프, 씰)의 심각한 마모나 파손으로 간주하여 즉시 설비를 정지시키고 정밀 진단을 지시합니다.

5. 프레스 하중 편차(Off-center Loading) 감지 및 금형 보호 로직

대형 프레스에서 하중이 한쪽으로 쏠리면 슬라이드 기구부가 뒤틀리고 금형이 편마모되어 파손될 위험이 큽니다. 이를 방지하기 위한 실시간 보정 및 보호 로직입니다.

① 하중 편차 감지 원리

- 4점 하중 측정 (4-Point Load Sensing): 프레스 기둥(Tie-rod)이나 슬라이드 상단의 4개 지점에 로드셀(Load Cell) 또는 스트레인 게이지를 설치하여 각 지점의 하중(P_1, P_2, P_3, P_4)을 독립적으로 측정합니다.

- 편심 모멘트 계산: 각 지점의 하중 차이를 계산하여 하중 중심점이 설계 허용 범위(X, Y 좌표)를 벗어나는지 실시간 계산합니다.

② 금형 파손 방지 및 보호 로직

- 단계 1: 경고 (Warning): 하중 편차가 허용치의 80%에 도달하면 대시보드에 경고를 띄우고 금형 안착 상태 재점검을 유도합니다.

- 단계 2: 속도 제어 및 보정: 서보 유압 시스템과 연동하여 하중이 적게 걸리는 쪽의 유량을 조절, 슬라이드의 수평(Parallelism)을 능동적으로 유지합니다.

- 단계 3: 긴급 정지 (Interlock): 편차가 위험 수치를 초과하여 기구부 파손이 우려될 경우, 행정(Stroke) 도중 즉시 슬라이드를 정지시키고 상승시켜 금형 파손을 방지합니다.

3가지 핵심 전략을 통합 운영한다면 다음의 시너지 및 기대 효과를 불러올 수 있습니다.

- 유압유 모니터링: 밸브 및 펌프의 수명을 2~3배 연장하며, 불필요한 유압유 전체 교체 비용을 절감합니다.

- 편심 하중 방지: 고가의 금형 파손을 막고, 가공 제품의 두께 균일도(TIR)를 획기적으로 개선하여 품질 등급을 높입니다.

3. 주요 알람 모니터링

알람들은 AAS참조모델의 PredictiveMaintenance 서브모델내 SMC 하위의 Alarm SMC의 데이터로 관리되는 주요 알람을 정리하면

1. 작동유 온도 과상승 (Oil Temperature High)

- 발생 원인 : 냉각기(Cooler) 성능 저하, 장시간 연속 가동에 의한 마찰열 발생, 유압유 부족으로 인한 방열 불량.

- 관리 목적 : 유압유의 점도 저하로 인한 윤활 성능 상실 방지 및 패킹(Seal)류의 열 변형 및 누유 예방.

- 조치 :

- 장비를 일시 정지하고 오일 냉각 시스템(팬 또는 냉각수) 작동 상태 점검.

- 유압유 레벨 확인 및 보충.

- 오일 쿨러의 필터나 냉각 라인 세척.

2. 시스템 압력 이상 (High/Low System Pressure)

- 발생 원인 : 유압 펌프(Pump) 고장, 압력 조절 밸브(Relief Valve) 오작동, 유압 라인 내 심한 누유 또는 공기 유입.

- 관리 목적 : 프레스의 가압력 부족으로 인한 성형 불량 방지 및 이상 고압으로 인한 배관 파손 사고 예방.

- 조치 :

- 압력 게이지를 통해 실제 압력 확인 및 릴리프 밸브 재설정.

- 펌프 구동 모터의 소음 및 진동 확인.

- 유압 회로 내 에어 빼기(Bleeding) 작업 실시.

3. 유압유 레벨 저하 (Low Oil Level)

- 발생 원인 : 실린더 패킹 마모로 인한 외부 누유, 호스 파손, 유압 탱크 드레인 밸브 미폐쇄.

- 관리 목적 : 펌프의 공동현상(Cavitation, 기포 발생)을 방지하여 펌프 파손을 막고 시스템 전체의 응답성 저하 방지.

- 조치 :

- 프레스 주변 및 지하 피트(Pit)의 누유 지점 긴급 점검 및 수리.

- 규격에 맞는 유압유 즉시 보충.

- 누유 감지 센서 작동 여부 점검.

4. 슬라이드 평형 이상 (Slide Parallelism Fault)

- 발생 원인 : 다축 실린더 간의 유량 불균형, 가이드(Gib) 마모 또는 윤활 부족, 편심 하중 발생.

- 관리 목적 : 금형(Die)의 편마모 및 파손 방지, 가공 정밀도 유지 및 메인 프레임의 구조적 변형 예방.

- 조치 :

- 슬라이드 좌우/전후 높이를 측정하여 평형도 재조정.

- 비례 제어 밸브(Servo Valve)의 응답성 점검.

- 가이드 면에 자동 윤활유 공급 상태 확인.

5. 필터 막힘 알람 (Oil Filter Clogging)

- 발생 원인 : 장비 마모에 따른 금속 가루 발생, 유압유 산화로 인한 슬러지 생성, 필터 교체 주기 도래.

- 관리 목적 : 오염물질이 정밀 밸브(솔레노이드, 서보 밸브) 내부로 유입되어 발생하는 스풀(Spool) 고착 및 장비 오작동 방지.

- 조치 :

- 차압 센서 확인 후 막힌 필터 엘리먼트 즉시 교체.

- 유압유 오염도(NAS 등급) 분석 의뢰.

- 오일 탱크 내부 청소 및 필요 시 전체 오일 교환(Flushing).

Ⅲ. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

가. AAS 참조모델 개요

참조모델은 IDTA 제공 Identification, Digital Nameplate, Handover Documentation, Technical Data, PDM, Carbon Footprint, AI Model Nameplate 등에 장비 특성 감안하여 추가한 기본 SMT와 개별 장비의 실제 운영관리 데이터 속성을 정의한 OperationalData 서브모델과 장비의 데이터 원천 정보를 정의한 DataSource 서브모델로 구성하였습니다.

TechnicalData 서브모델은 IDTA가 제공한SMT에 개별 장비 사양을 정리해서 가이드에 반영하였으며 또한PredictiveMaintenance 서브모델도 IDTA 표준 SMT을 기본으로 장비의 주요 기능에 대한 예지보전 항목을 추가하였으며 AIModelNameplate IDTA 표준 SMT을 기본으로 장비에 적용 가능한 AI 모델 등의 프로파일을 추가 정리한 내용만을 가이드에 정리했습니다.

제품 생산 또는 제품 가공 장비의 OperationalData Submodel은 다음의 목적을 위해 ITC 시스템에서 인터페이스 정의한 생산지시/생산로그/생산현황의 SMC속성군을 정리하였습니다.

1. 가동률 향상을 위한 예지보전 관리 속성군

2. 최상 품질 유지를 위한 필요 관리 속성군

3. 에너지 관리 속성군

4. PDM 관련 속성군

5. 장비최적운영 및 Phygical.AI에 필요한 관리 속성군

6. 품질 및 생산관리

추가적으로 장비 운영 기준과 발생 정보의 원천인 PLC 및 ICT 시스템 연결 정보와 데이터 칼럼을 담은 DataSource Submodel도 정의하였습니다.

AssetInterfaceDescription, AssetInterfaceMappingConfiguration 서브모델은 향후 발표되는 IDTA SMT와 연계 활용 가능성이 높으므로 가이드에는 표기하지 않았으나 AAS 모델내에서 포함하였습니다.

2. AAS  공통 서브모델 구조

2-1. Identification

| LV | Element | idShort | value(sample) | Unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | Identification |  | - | Identification | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/identification |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerName | AAA manufacture- | - | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#002 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerId01 | A011- | - | ManufacturerId01 | 0173-1#02-AAY812#001 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerIdProvider | AAAP MFT- | - | ManufacturerIdProvider | 0173-1#02-AAP796#004 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypId | A015- | - | ManufacturerTypId | 0173-1#02-AAO676#003 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypName | 제작사 | - | ManufacturerTypName | 0173-1#02-AAW338#001 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerTypDescription | -설계및 제작사 | - | ManufacturerTypDescription | 0173-1#02-AAU734#001 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierName | Suppler B- | - | SupplierName | 0173-1#02-AAO735#003 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierId | A0015- | - | SupplierId | 0173-1#02-AAY813#001 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierIdProvider | A0020- | - | SupplierIdProvider | www.company.com/ids/cd/7183_0272_7091_7264 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypId | 01 | - | SupplierTypId | 0173-1#02-AAO736#004 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypName | Supplier 01 | - | SupplierTypName | 0173-1#02-AAM551#002 |
| 1 | ┕ Prop | SupplierTypDescription | 유통 및 서비스- | - | SupplierTypDescription | 0173-1#02-AAU730#001 |
| 1 | ┕ Prop | TypClass | - | - | TypClass | 0173-1#02-AAU731#001 |
| 1 | ┕ Prop | ClassificationSystem | - | - | ClassificationSystem | www.company.com/ids/cd/4135_0272_7091_2192 |
| 1 | ┕ Prop | SecondaryKeyTyp | - | - | SecondaryKeyTyp | www.company.com/ids/cd/3175_0272_7091_0469 |
| 1 | ┕ File | TypThumbnail |  | - | TypThumbnail | www.company.com/ids/cd/4401_1272_7091_3437 |
| 1 | ┕ Prop | AssetId | P0010- | - | AssetId | www.company.com/ids/cd/7373_4082_7091_2893 |
| 1 | ┕ Prop | InstanceId | P0010_01- | - | InstanceId | www.company.com/ids/cd/9544_4082_7091_8596 |
| 1 | ┕ Prop | ChargeId | OW001- | - | ChargeId | 0173-1#02-AAQ196#001 |
| 1 | ┕ Prop | SecondaryKeyInstance | - | - | SecondaryKeyInstance | www.company.com/ids/cd/3195_4082_7091_9039 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturingDate | 2024-01-15T10:30:00Z | - | ManufacturingDate | 0173-1#02-AAR972#002 |
| 1 | ┕ Prop | DeviceRevision | 1.0- | - | DeviceRevision | www.company.com/ids/cd/4370_5082_7091_1975 |
| 1 | ┕ Prop | SoftwareRevision | 1.0.0- | - | SoftwareRevision | www.company.com/ids/cd/2190_5082_7091_3557 |
| 1 | ┕ Prop | HardwareRevision | 1.0- | - | HardwareRevision | www.company.com/ids/cd/3401_5082_7091_6886 |
| 1 | ┕ File | QrCode |  | - | QrCode | www.company.com/ids/cd/3121_5082_7091_1060 |
| 1 | ┕ SMC | ContactInfo01 |  | - | ContactInfo01 | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/contactinfo |
| 2 | ┕ Prop | Name | - | - | Name | 0173-1#02-AAO735#003 |
| 2 | ┕ Prop | Role | - | - | Role | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/role |
| 2 | ┕ SMC | PhysicalAddress |  | - | PhysicalAddress | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/physicaladdress |
| 3 | ┕ Prop | CountryCode | A01 | - | CountryCode | 0173-1#02-AAO730#001 |
| 3 | ┕ Prop | Street | - | - | Street | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/street |
| 3 | ┕ Prop | PostalCode | 201000 | - | PostalCode | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/postalcode |
| 3 | ┕ Prop | City | 100- | - | City | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/city |
| 3 | ┕ Prop | StateCounty | 2040- | - | StateCounty | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/statecounty |
| 2 | ┕ Prop | Email | AAA@xxx.com | - | Email | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/email |
| 2 | ┕ Prop | URL | xxx.com/01/ | - | URL | 0173-1#02-AAO694#001 |
| 2 | ┕ Prop | Phone | 010-1234-1234 | - | Phone | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/phone |
| 2 | ┕ Prop | Fax | 02-3333-1234 | - | Fax | https://www.hsu-hh.de/aut/aas/fax |
| 1 | ┕ File | CompanyLogo |  | - | CompanyLogo | www.company.com/ids/cd/5232_8082_7091_1138 |
| 1 | ┕ Prop | URL | xxx.com/01/- | - | URL | 0173-1#02-AAO694#001 |

2-2. HandoverDocumentation

| LV | Element | idShort | value(sample) | Unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | HandoverDocumentation |  | - | The Submodel defines a set meta data for the handover of documentation from the manufacturer to the operator for industrial equipment. | 0173-1#01-AHF578#003 |
| 1 | ┕ Prop | numberOfDocuments | 100 | - | numberOfDocuments | 0173-1#02-ABH990#001 |
| 1 | ┕ SMC | Document__00__ |  | - | Each SMC describes a Document (see IEC 82045-1 and IEC 8245-2), which is associated to the particular Asset Administration Shell. | 0173-1#02-ABI500#003/0173-1#01-AHF579#003*01 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentId__00__ |  | - | Set of document identifiers for the Document. One ID in this collection should be used as a preferred ID | 0173-1#02-ABI501#003/0173-1#01-AHF580#001*03 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentDomainId | DOC001- | - | Identification of the domain in which the given DocumentId is unique. The domain ID can e.g., be the name or acronym of the providing organisation. | 0173-1#02-ABH994#003 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentIdentifier | - | - | Identification number of the Document within a given domain, e.g. the providing organisation. | 0173-1#02-AAO099#004 |
| 3 | ┕ Prop | DocumentIsPrimary | N/A | - | Flag indicating that a DocumentId within a collection of at least two DocumentId`s is the ‘primary’ identifier for the document. This is the preferred ID of the document (commonly from the point of view of the owner of the asset). Note: can be omitted, if the ID is not primary. Note: can be omitted, if only one ID is for a Document. Contraint: only one DocumentId in a collection may be marked as primary. | 0173-1#02-ABH995#004 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentClassification__00__ |  | - | Set of information for describing the classification of the Document according to ClassificationSystems. Constraint: at least one classification according to VDI 2770 shall be provided. | 0173-1#02-ABI502#003/0173-1#01-AHF581#003*01 |
| 3 | ┕ Prop | ClassId | C010- | - | Unique ID of the document class within a classficationsystem. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018”, the given IDs of VDI2770:2018 shall be used | 0173-1#02-ABH996#003 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | ClassName |  | - | List of language-dependent names of the selected ClassID. Constraint: If ClassificationSystem is set to “VDI2770:2018” then the given names of VDI2770:2018 need be used. Constraint: languages shall match at least the language specifications of the included DocumentVersions (below). | 0173-1#02-ABJ219#003 |
| 3 | ┕ Prop | ClassificationSystem | - | - | Identification of the classification system. For classifications according VDI 2270 always set to "VDI2770:2018". Further classification systems are commonly used, such as "IEC61355-1:2008". | 0173-1#02-ABH997#003 |
| 2 | ┕ SMC | DocumentVersion__00__ |  | - | Information elements of individual VDI 2770 DocumentVersion entities. Note: at the time of handover, this collection shall include at least one DocumentVersion. | 0173-1#02-ABI503#003/0173-1#01-AHF582#003*01 |
| 3 | ┕ Prop | Language__00__ | ENG- | - | This property contains a list of languages used within the DocumentVersion. Each property codes one language identification according to ISO 639-1 or ISO 639-2 used in the Document. | 0173-1#02-AAN468#009 |
| 3 | ┕ Prop | Version | 1.0- | - | Design that partly deviates from the previous | 0173-1#02-AAP003#005 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | Title |  | - | Denotes the focus of the document and has a referential or communicative function, which is to refer to the content, subject matter or theme of the document | 0173-1#02-ABG940#004 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | SubTitle |  | - | List of language-dependent subtitles of the Document. | 0173-1#02-ABH998#003 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | Description |  | - | text note | 0173-1#02-AAN466#004 |
| 3 | ┕ MultiLanguageProperty | KeyWords |  | - | List of language-dependent keywords of the Document. Note: Mutiple keywords are given as comma separated list for each language. Constraint: For each language-depended KeyWord a Title and Summary shall exist for the given language. Note: This can be intentionally a blank. | 0173-1#02-ABH999#003 |
| 3 | ┕ Prop | StatusSetDate | N/A | - | Date when the document status was set. Format is YYYY-MM-dd. | 0173-1#02-ABI000#003 |
| 3 | ┕ Prop | StatusValue | - | - | Each document version represents a point in time in the document life cycle. This status value refers to the milestones in the document life cycle. The following two values should be used for the application of this guideline: InReview (under review), Released (released) | 0173-1#02-ABI001#003 |
| 3 | ┕ Prop | OrganizationShortName | - | - | Organiziation short name of the author of the Document. | 0173-1#02-ABI002#003 |
| 3 | ┕ Prop | OrganizationOfficialName | - | - | Official name of the organization of author of the Document. | 0173-1#02-ABI004#003 |
| 3 | ┕ Ref | RefersTo__00__ |  | - | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship | 0173-1#02-ABK288#002 |
| 3 | ┕ Ref | BasedOn__00__ |  | - | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship | 0173-1#02-ABK289#002 |
| 3 | ┕ Ref | TranslationOf__00__ |  | - | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship | 0173-1#02-ABK290#002 |
| 3 | ┕ File | DigitalFile__00__ |  | - | Note: each DigitalFile represents the same content or Document version, but can be provided in different technical formats (PDF, PDFA, html, etc.) or by a link. | 0173-1#02-ABK126#003 |
| 3 | ┕ File | PreviewFile__00__ |  | - | Provides a preview image of the DocumentVersion, e.g. first page, in a commonly used image format and low resolution. Note: low resolution e.g. < 512 x 512 pixels. Constraint: the MIME type needs to match the file type. Allowed file types are JPG, PNG, BMP. | 0173-1#02-ABK127#002 |
| 2 | ┕ Ref | DocumentedEntity__00__ |  | - | Identifies entities, which are subject to the Document. Note: can be omitted, if the subject of the Document is the overall Asset of the Asset Administration Shell. Note: if no Entity according clause 2.2 is referenced, this ReferenceElement is not required at all. Note: This mechanism substitutes the ObjectId-provision of the VDI2770 (see section 2.2 and appendix B). | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity |
| 1 | ┕ Entity | Entity |  | - | States, that the described Entity is an important entity for documentation of the superordinate Asset of the Asset Administration Shell. Note: typically, such Entities are well-identified sub-parts of the Asset, such as supplier parts delivered to the manufacturer of the Asset. | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/EntityForDocumentation |

2-3. Nameplate

| LV | Element | idShort | value(sample) | Unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | Nameplate |  | - | Contains the nameplate information attached to the product | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |
| 1 | ┕ Prop | URIOfTheProduct | https://api.siemens.com/products/motor-v20-12345 | - |  | 0112/2///61987#ABN590#002 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerName | AA Manufactue | - |  | 0112/2///61987#ABA565#009 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductDesignation | AA Manufactue Desc | - |  | 0112/2///61987#ABA567#009 |
| 1 | ┕ SMC | AddressInformation |  | - | Note: this set of information is defined by SMT drop-in "Address Information" | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductRoot |  | - |  | 0112/2///61360_7#AAS011#001 |
| 1 | ┕ MultiLanguageProperty | ManufacturerProductFamily |  | - |  | 0112/2///61987#ABP464#002 |
| 1 | ┕ Prop | ManufacturerProductType | 1 | - |  | 0112/2///61987#ABA300#008 |
| 1 | ┕ Prop | OrderCodeOfManufacturer | O202501 | - |  | 0112/2///61987#ABA950#008 |
| 1 | ┕ Prop | ProductArticleNumberOfManufacturer | - | - |  | 0112/2///61987#ABA581#007 |
| 1 | ┕ Prop | SerialNumber | S012000010111A01 | - |  | 0112/2///61987#ABA951#009 |
| 1 | ┕ Prop | YearOfConstruction | ‘20230101’ | - |  | 0112/2///61987#ABP000#002 |
| 1 | ┕ Prop | DateOfManufacture | ‘20240101’ | - |  | 0112/2///61987#ABB757#007 |
| 1 | ┕ Prop | HardwareVersion | 1.0- | - |  | 0112/2///61987#ABA926#008 |
| 1 | ┕ Prop | FirmwareVersion | 1.0- | - |  | 0112/2///61987#ABA302#006 |
| 1 | ┕ Prop | SoftwareVersion | 1.0- | - |  | 0112/2///61987#ABA601#008 |
| 1 | ┕ Prop | CountryOfOrigin | A01- | - | Note: Country codes defined accord. to DIN EN ISO 3166-1 alpha-2 codes | 0112/2///61987#ABP462#001 |
| 1 | ┕ Prop | UniqueFacilityIdentifier | A00101- | - |  | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/UniqueFacilityIdentifier |
| 1 | ┕ File | CompanyLogo |  | - |  | 0112/2///61987#ABP463#001 |
| 1 | ┕ SML | Markings |  | - | Note: CE marking is declared as mandatory according to EU Blue Guide | 0112/2///61360_7#AAS006#001 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Note: CE marking is declared as mandatory according to the Blue Guide of the EU-Commission | 0112/2///61360_7#AAS009#001 |
| 3 | ┕ Prop | MarkingName | - | - |  | 0112/2///61987#ABA231#009 |
| 3 | ┕ Prop | DesignationOfCertificateOrApproval | - | - | Note: Approval identifier, reference to the certificate number, to be entered without spaces | 0112/2///61987#ABH783#003 |
| 3 | ┕ Prop | IssueDate | N/A | - | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day | 0112/2///61987#ABO097#001 |
| 3 | ┕ Prop | ExpiryDate | N/A | - | Note: format by lexical representation: CCYY-MM-DD Note: to be specified to the day | 0112/2///61987#ABH830#002 |
| 3 | ┕ File | MarkingFile |  | - |  | 0112/2///61987#ABO100#002 |
| 3 | ┕ Prop | MarkingAdditionalText | - | - |  | 0112/2///61987#ABB146#007 |
| 1 | ┕ SMC | AssetSpecificProperties |  | - |  | 0173-1#02-ABI218#003/0173-1#01-AGZ672#004 |
| 2 | ┕ Prop | ArbitraryProperty | - | - | Note: Every property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp |
| 2 | ┕ MultiLanguageProperty | ArbitraryMLP |  | - | Note: Every multilanguage property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP |
| 2 | ┕ File | ArbitraryFile |  | - | Note: Every file can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile |
| 2 | ┕ SML | GuidelineSpecificProperties |  | - |  | 0173-1#02-ABI219#003/0173-1#01-AHD205#004 |
| 3 | ┕ SMC | #00 |  | - |  | 0173-1#01-AHD205#004 |
| 4 | ┕ Prop | GuidelineForConformityDeclaration | - | - |  | 0173-1#02-AAO856#002 |
| 4 | ┕ Prop | ArbitraryProperty | - | - | Note: Every property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryProp |
| 4 | ┕ File | ArbitraryFile |  | - | Note: Every file can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryFile |
| 4 | ┕ MultiLanguageProperty | ArbitraryMLP |  | - | Note: Every multilanguage property can be used. | https://admin-shell.io/SMT/General/ArbitraryMLP |

2-4. CarbonFootprint

| LV | Element | idShort | value(sample) | Unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | CarbonFootprint |  | - | The Submodel provides the means to access the Carbon Footprint of the asset. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/CarbonFootprint/1/0 |
| 1 | ┕ SML | ProductCarbonFootprints |  | - | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprints/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Balance of greenhouse gas emissions along the entire life cycle of a product in a defined application and in relation to a defined unit of use. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductCarbonFootprint/1/0 |
| 3 | ┕ SML | PcfCalculationMethods |  | - | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | 01 | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product. | 0173-1#02-ABG854#003 |
| 3 | ┕ Prop | PcfCO2eq | 0.0 | - | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. | 0173-1#02-ABG855#003 |
| 3 | ┕ Prop | ReferenceImpactUnitForCalculation | 12 | - | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers. | 0173-1#02-ABG856#003 |
| 3 | ┕ Prop | QuantityOfMeasureForCalculation | 0.0 | - | provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint. | 0173-1#02-ABG857#003 |
| 3 | ┕ SML | LifeCyclePhases |  | - | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | 2 | - | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers | 0173-1#02-ABG858#003 |
| 3 | ┕ File | ExplanatoryStatement |  | - | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | GoodsHandoverAddress |  | - | Indicates the hand-over address of the goods transport | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation |
| 3 | ┕ Prop | PublicationDate | 20250101 | - | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ExpirationDate | 20280101 | - | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SML | ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints |  | - | Product Carbon Footprints, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | #00 |  | - | Product Carbon Footprint, which is determined in accordance with sector or product group-specific rules or guidelines and covers the life cycle or parts of a product life cycle. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificCarbonFootprint/1/0 |
| 3 | ┕ SML | PcfCalculationMethods |  | - | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | #00 | - | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product. | 0173-1#02-ABG854#003 |
| 3 | ┕ SMC | ProductOrSectorSpecificRule |  | - | Contains further information on the product-specific or sector-specific rule used to calculate the carbon footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleOperator | - | - | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleName | - | - | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfRuleVersion | - | - | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 |
| 4 | ┕ File | PcfRuleOnlineReference |  | - | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ExternalPcfApi |  | - | An external service that provides carbon footprint information via an interface, allowing on-demand retrieval of this data when required. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfApiEndpoint | N/A | - | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PcfApiQuery | - | - | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | PcfInformation |  | - | A section in which further content is listed according to the calculation method for the Product Carbon Footprint. | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfInformation/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ArbitraryContent | - | - | Free area for structured collection of specific items of a specific PCF. | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary |

3. AAS 참조모델 구조

- 참조모델은 IDTA 제공 Identification, Digital Nameplate, Handover Documentation, TechnicalData, PDM, Carbon Footprint, AI Model Nameplate 등에 장비 특성 감안하여 추가한 기본 SMT와 개별 장비의 실제 운영관리 데이터 속성을 정의한 OperationalData 서브모델과 장비의 데이터 원천 정보를 정의한 DataSource 서브모델로 구성하였습니다.

- 제품 생산 또는 제품 가공 장비의 OperationalData Submodel은 1. 가동률 향상을 위한 예지보전 관리 속성군 2. 최상 품질 유지를 위한 필요 관리 속성군 3. 에너지 관리 속성군 4. PDM 관련 속성군 5. 장비최적운영 및 Phygical.AI에 필요한 관리속성군 6. 품질 및 생산관리를 위하여 ITC 시스템에서 인터페이스 정의한 생산지시/생산로그/생산현황의 SMC속성군을 정리하였으며 추가로 장비운영 기준과 발생 정보의 원천인 PLC 및 ICT 시스템 연결 정보와 데이터 칼럼을 담은 DataSource Submodel도 정의하였습니다.

- 벨트식 컨베이어, 체인식 컨베이어 등 생산 지원 장비는 가동관리 관점의 주요기능 모니터링 관리 속성을 중점으로 정리하였습니다.

- 본 가이던스는 앞서 소개한 프레스 차체 부품 공정의 장비인 유압식 프레스 (Hydraulic press)를 대상으로 구현한 AAS 구조를 참조모델로 설명합니다.

3-1. TechnicalData

| LV | Element | idShort | Value (sample) | Unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | TechnicalData | - | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TechnicalData/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EquipmentSpecification 장비_사양 | - | - | A collection of the equipments unique technical specification information, such as model name, manufacturer, dimensions, capacity, and performance. 장비의 모델명, 제조사, 규격, 용량, 성능 등 장비의 고유한 기술적 제원 정보의 집합. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentSpecification/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | EquipmentModelName 장비_모델_이름 | - | - | The name that identifies the equipments product type by manufacturer. 장비의 제조사별 제품 유형을 식별하는 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentModelName/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Width 너비 | 5 | m | The size of an object or space in the lateral direction (breadth). 물체나 공간의 측면 방향 크기 (폭). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Width/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Height 높이 | 3.2 | m | Vertical distance from a reference plane. 기준면으로부터의 수직 거리. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Height/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TotalWeight 총_무게 | 15 | ton | Total weight of the entire equipment. 설비 전체의 무게. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalWeight/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PowerSupplyVoltage 전원_공급_전압 | 380 | V | Indicates the voltage of the power supplied to the equipment. Used for power quality monitoring and equipment protection. 설비에 공급되는 전원의 전압을 나타내는 값으로, 전력 품질 감시 및 설비 보호에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyVoltage/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Ratedcurrent 정격전류 | 10.5 | A | The rated current value that a device or circuit can handle under normal operation, used for overload protection and design reference. 장비나 회로가 정상적으로 동작할 수 있는 기준 전류 값으로, 과부하 방지 및 설계 기준에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedcurrent/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Ratedpower 정격전력 | 45 | kW | The maximum or reference power by design that equipment can output safely and continuously 장비가 안전하고 연속적으로 낼 수 있는 설계상의 최대 또는 기준 전력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpower/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Ratedforce 정격힘 | 2000 | kN | Indicates the rated force that equipment or components can safely exert. Used for equipment specification management and load limit setting. 설비나 부품이 안전하게 발휘할 수 있는 정격 힘을 나타내는 값으로, 설비 사양 관리 및 부하 한계 설정에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedforce/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Ratedpressure 정격압력 | 18.5 | bar | The standard pressure designed for the equipment or system to safely and continuously withstand. 장비나 시스템이 안전하고 연속적으로 견딜 수 있도록 설계된 기준 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpressure/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsDrivingSystem 유압_구동_시스템 | - | - | A set of driving devices that generate mechanical movement or power using fluid pressure. 유체의 압력을 이용하여 기계적인 움직임이나 동력을 발생시키는 구동 장치들의 집합이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsDrivingSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicCylinder 유압_실린더 | - | - | A device that converts hydraulic energy into linear motion energy. 유압 에너지를 직선 운동 에너지로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicCylinder/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaximumStrokeVelocity 최대_스트로크_속도 | 250 | mm/s | The fastest velocity an actuator or machine element can achieve when performing a stroke operation. 액추에이터나 기계 요소가 스트로크 동작을 수행할 때 낼 수 있는 가장 빠른 속도이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumStrokeVelocity/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedpressure 정격압력 | 18.5 | bar | The standard pressure designed for the equipment or system to safely and continuously withstand. 장비나 시스템이 안전하고 연속적으로 견딜 수 있도록 설계된 기준 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicPump 유압_펌프 | - | - | A pump device that supplies fluid pressure to the hydraulic system 유압 시스템에 유체 압력을 공급하는 펌프 장치 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPump/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedcurrent 정격전류 | 10.5 | A | The rated current value that a device or circuit can handle under normal operation, used for overload protection and design reference. 장비나 회로가 정상적으로 동작할 수 있는 기준 전류 값으로, 과부하 방지 및 설계 기준에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedcurrent/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | PumpMotor 펌프_모터 | - | - | Data group related to the current operating status of the motor driving the pump that circulates the fluid 유체를 순환시키는 펌프를 구동하는 모터의 현재 작동 상태 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpMotor/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Ratedoutput 정격출력 | 30 | kW | The mechanical output (power) that a motor can continuously produce under the rated conditions (voltage, frequency, etc.) guaranteed by the manufacturer. 제조사가 보증하는 정격 조건(전압, 주파수 등) 하에서 모터가 연속적으로 낼 수 있는 기계적인 출력(일률). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedoutput/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MainFrame 메인_프레임 | - | - | The main skeleton that supports the overall structure of the facility or equipment and where major components are mounted. 설비나 장비의 전체적인 구조를 지탱하고 주요 부품들이 장착되는 주 골격이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainFrame/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Slide 슬라이드 | - | - | A mechanical part that guides or performs linear motion 직선 운동을 안내하거나 수행하는 기구부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slide/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaximumStrokeDistance 최대_스트로크_거리 | 500 | mm/s | The maximum linear distance an axis can travel. 축이 최대로 이동할 수 있는 직선 거리. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaximumStrokeDistance/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedvelocity 정격속도 | 15 | mm/s | Standard velocity designed for the equipment or component to operate normally 장비나 부품이 정상적으로 동작하도록 설계된 기준 속도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedvelocity/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Bolster 볼스터 | - | - | A steel plate or structure installed on the bed to support the die in press machines. 프레스 기계 등에서 금형을 받쳐주기 위해 베드 위에 설치하는 강판 또는 구조물이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bolster/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedpayload 정격하중 | 10 | ton/m² | The maximum weight or load that a device or system is designed to withstand without damage. 장치나 시스템이 손상 없이 견딜 수 있도록 설계된 최대 무게나 부하. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpayload/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsUnit 유압_유닛 | - | - | An independent device consisting of a hydraulic pump, tank, valves, etc., integrated to supply hydraulic pressure. 유압 펌프, 탱크, 밸브 등이 일체형으로 구성되어 유압을 공급하는 독립적인 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsUnit/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsTank 유압_탱크 | - | - | A container in a hydraulic system that stores hydraulic fluid and performs air bubble removal and oil cooling functions. 유압 시스템에서 작동유를 저장하고, 기포 제거 및 오일 냉각 기능을 수행하는 용기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsTank/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | TankCapacity 탱크_용량 | 400 | L | The volume of liquid or gas that the tank can hold to the maximum. 탱크가 최대로 담을 수 있는 액체나 기체의 용량. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TankCapacity/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | CoolingDevice 냉각_장치 | - | - | A device that removes heat to lower the temperature of a system or component. 시스템이나 부품의 열을 제거하여 온도를 낮추는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedtemperature 정격온도 | 45 | °C | The standard value specified by the manufacturer to guarantee the performance and safety of equipment or a device. Includes voltage, current, speed, output, etc. 설비나 장치의 성능과 안전을 보증하기 위해 제조사가 지정한 기준값. 전압, 전류, 속도, 출력 등이 포함됨 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedtemperature/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ControlSystem 제어_시스템 | - | - | The identifier or name for the overall control system that governs the equipments operation. 장비의 동작을 제어하는 전체 제어 시스템 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Linearencoder 리니어엔코더 | - | - | A sensor device that measures linear displacement or position and converts it into an electrical signal. 직선 이동 거리나 위치를 측정하여 전기적 신호로 변환하는 센서 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Linearencoder/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | StrokeDistanceRange 스트로크_거리_범위 | 500 | mm/s | The interval between the minimum and maximum values of the stroke distance possible in setting or design. 설정 또는 설계상 가능한 스트로크 거리의 최소값과 최대값 사이의 구간이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistanceRange/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Loadcell 로드셀 | - | - | A sensor that measures the load 하중을 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadcell/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedpayload 정격하중 | 10 | ton/m² | The maximum weight or load that a device or system is designed to withstand without damage. 장치나 시스템이 손상 없이 견딜 수 있도록 설계된 최대 무게나 부하. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpayload/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MoldSystem 금형_시스템 | - | - | The entire system including the mold for product forming and its sub-elements such as cooling and ejectors. 제품 성형을 위한 금형과 이를 구성하는 냉각, 이젝터 등의 하위 요소를 포함한 전체 시스템이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MoldSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ClampingDevice 클램핑_장치 | - | - | A mechanism that firmly fixes a workpiece or mold in a designated position so that it does not move. 공작물이나 금형 등을 움직이지 않도록 정해진 위치에 단단히 고정하는 기구이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedpressure 정격압력 | 210 | bar | The standard pressure designed for the equipment or system to safely and continuously withstand. 장비나 시스템이 안전하고 연속적으로 견딜 수 있도록 설계된 기준 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Diecushion 다이쿠션 |  | - | A device that applies constant holding force to the material using compressed air or hydraulic pressure from the bottom of the die during press processing to prevent wrinkles and assist in forming. 프레스 가공 시 다이(Die) 하부에서 압축 공기나 유압을 이용해 재료에 일정한 유지력을 가하여 주름을 방지하고 성형을 돕는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Diecushion/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Ratedpressure 정격압력 | 210 | bar | The standard pressure designed for the equipment or system to safely and continuously withstand. 장비나 시스템이 안전하고 연속적으로 견딜 수 있도록 설계된 기준 압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedpressure/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | StrokeDistanceRange 스트로크_거리_범위 | 500 | mm/s | The interval between the minimum and maximum values of the stroke distance possible in setting or design. 설정 또는 설계상 가능한 스트로크 거리의 최소값과 최대값 사이의 구간이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistanceRange/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | CirculationPumpMotor 순환_펌프_모터 | - | - | the Pump motor. 액을 필터로 순환시켜 순도와 균일도를 유지 펌프 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpMotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Ratedoutput 정격출력 | 30 | kW | The mechanical output (power) that a motor can continuously produce under the rated conditions (voltage, frequency, etc.) guaranteed by the manufacturer. 제조사가 보증하는 정격 조건(전압, 주파수 등) 하에서 모터가 연속적으로 낼 수 있는 기계적인 출력(일률). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Ratedoutput/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ModelInternalApplicationUnit 모델_내부_적용_단위 | - | - | A standardized measurement reference set for operations and logic processing among attributes within a data or numerical analysis model. It acts as an internal control unit that ensures consistent computational results by normalizing incoming external data into a specific format required by the model's algorithms. 데이터 모델이나 수치 해석 모델 내부에서 속성 간 연산 및 로직 처리를 위해 설정된 표준화된 계량 기준입니다. 외부 계측 데이터가 모델로 유입될 때 해당 단위로 변환(Normalization)되어 처리되며, 모델 내 알고리즘이 일관된 계산 결과(가령 하중 분산, 응력 해석 등)를 도출할 수 있도록 보장하는 내부 통제 단위 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelInternalApplicationUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PressureUnit 압력_단위 | bar | - | A unit representing the amount of force applied per unit area (e.g., Pa, bar, psi, kgf/cm²). 단위 면적당 가해지는 힘의 크기를 나타내는 단위 (예: Pa, bar, psi, kgf/cm²). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | DistanceUnit 거리_단위 | mm | - | A unit of measurement for the spatial interval between two points (e.g., mm, m, inch). Used in product specifications, equipment layout, tolerance management, etc. 두 점 사이의 공간적 간격을 나타내는 측정 단위 (예: mm, m, inch). 제품 규격, 설비 배치, 공차 관리 등에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DistanceUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TorqueUnit 토크_단위 | Nm | - | Defines the unit of measurement for a torque value (e.g., Nm, kgf·m, lbf·ft). It must be managed alongside the value for accurate data interpretation. 토크 값의 측정 단위(예: Nm, kgf·m, lbf·ft). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TorqueUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | SpeedUnit 속도_단위 | m/s | - | The unit group used to measure velocity. The representative unit is meters per second (m/s), and users may choose other units as needed. 속도의 측정 단위 그룹. 대표 단위는 m/s(초속미터)이며, 사용자는 필요에 따라 단위를 선택할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpeedUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TemperatureUnit 온도_단위 | °C | - | A unit for measuring temperature (e.g., ℃(Celsius), ℉(Fahrenheit), K(Kelvin)). 온도를 측정하는 단위 (예: ℃(섭씨), ℉(화씨), K(절대온도)). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TimeUnit 시간_단위 | min | - | The standard unit used when measuring or indicating time (sec, min, hour, etc.) 시간을 측정하거나 표기할 때 사용하는 기준 단위 (sec, min, hour 등) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TimeUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LevelUnit 레벨_단위 | mm | - | The unit used when measuring level values such as liquid level, noise level, or signal strength. 액체 수위, 소음 수준, 신호 강도 등의 수위 값을 측정할 때 사용되는 단위임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LevelUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | FlowrateUnit 유량_단위 | L/min | - | The unit of measurement for the volume or mass of a fluid that passes per unit of time (e.g., L/min, m³/hr, kg/s). 단위 시간 당 통과하는 유체의 부피 또는 질량을 나타내는 측정 단위. (예: L/min, m³/hr, kg/s) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateUnit/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LengthUnit 길이_단위 | m |  | Units used for measuring length, such as mm, cm, inch. Fundamental for design, machining, and inspection. 길이를 측정할 때 사용하는 단위. 예: mm, cm, inch 등. 설계, 가공, 검사의 기본 기준. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LengthUnit/1/0 |

3-2. DataSource

| Lv | Element | idShort | Value (sample) | unit | Description | SemanticID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | DataSource |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataSource/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Controlbox 컨트롤박스 |  | - | A general purpose control panel that houses electrical/electronic components (PLC, switches, relays, etc.) to control and protect the equipment. 설비의 전기/전자 부품(PLC, 스위치, 릴레이 등)을 내장하여 시스템을 제어하고 보호하는 범용 제어반. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Controlbox/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | FactoryID 공장_ID | - | - | A code or ID assigned to uniquely identify a specific factory, especially when managing multiple production sites. 여러 생산 거점을 관리할 경우, 특정 공장을 고유하게 식별하기 위해 부여된 코드 또는 ID. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FactoryID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LineID 라인_ID | L01 | - | A unique ID identifying each line. Equivalent to lineNumber it is recommended to use the number for consistency. 라인의 개별 대상을 고유하게 식별하는 번호나 코드. 라인_번호와 동일한 개념이며, 일관성을 위해 번호 사용을 권장함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LineID/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | OPCUAInterface OPCUA_인터페이스 |  | - | An interface for using OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), a platformindependent communication standard for secure and reliable data exchange between industrial automation systems. 산업 자동화 시스템 간의 안전하고 신뢰성 있는 데이터 교환을 위한 플랫폼 독립적인 통신 표준(OPC UA)을 사용하기 위한 인터페이스. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OPCUAInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EndpointURL 엔드포인트_URL | DNS001/101/A01/ | - | Summary information about an item or object, used to concisely describe its key features, such as function, purpose, and status. Essential for documentation, reports, dashboards, etc. 외부에서 특정 서비스나 데이터에 접근할 수 있는 최종 목적지의 네트워크 주소(URL). API를 호출하거나 특정 리소스에 접근하기 위한 구체적인 경로를 의미 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndpointURL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | UserName 사용자_이름 | GilDong | - | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UserName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Password 비밀번호 | ******* | - | The string code that verifies the users identity and grants system access rights. 사용자의 신원을 확인하고 시스템 접근 권한을 부여하는 문자열 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SecurityPolicyContent 보안_정책_내용 | ABCD | - | Detailed contents and actionable items of a security policy. 보안 정책의 구체적인 내용 및 실행 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecurityPolicyContent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CertificateFile 인증서_파일 | CF250101_001 | - | A digital certificate file used to establish a trusted relationship between a server and a client and to encrypt the communication. 서버와 클라이언트 간의 신뢰 관계를 구축하고 통신을 암호화하기 위해 사용되는 디지털 인증서 파일. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OPCUACertificateFile/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | VariableNode 변수_노드 |  | - | A fundamental element in the OPC UA object model that represents a value. 데이터 값을 저장하고 전달하는 OPC UA 객체 모델의 기본 구성 요소입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VariableNode/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ID | A01 | - | It is a subconcept of code and is an identifier that is a mixture of letters and numbers that identifies individual entities. It serves to uniquely distinguish specific individual objects. Bus number and ID are used as the same concept and should not be used interchangeably. 코드의 하위 개념으로 개별적인 실체를 식별하는 문자와 숫자가 혼합된 식별자임. 주로 공식적인 실체에 사용함. 특정 개별 대상을 고유하게 구분하는 역할을 함. 번호와 아이디(ID)는 동일한 개념으로 사용되며, 혼용하지 않는다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Description 설명 | 현재시간 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | BrowseName 탐색_이름 | - | - | A non-localized name used to uniquely identify a node within the server hierarchy. 서버 내에서 노드를 고유하게 식별하기 위해 사용되는 비언어적 이름입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BrowseName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DisplayName 표시_이름 | timestamp | - | A human-readable name for the node that is intended to be displayed in a user interface. 사용자 인터페이스에 표시되는 이름으로, 다국어 지원이 가능한 가독성 높은 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DisplayName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | DX01200 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Unit 단위 | datetime | - | A standardized standard for expressing measured values. Examples include meters (m), kilograms (kg), and volts (V), and it clarifies the meaning of values. 측정된 값을 표현하기 위한 표준화된 기준임. 미터(m), 킬로그램(kg), 볼트(V) 등이 있으며, 값의 의미를 명확하게 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Unit/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Arraydimension 배열차원 | 1 | - | Defines the number of dimensions for a variable if it is structured as an array. 변수가 배열 형태일 때 그 구조가 몇 차원(1차원, 2차원 등)인지를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arraydimension/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | 1 | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MinimumSamplingInterval 최소_샘플링_주기 | sec | - | The shortest time interval at which a server checks for changes in the data value. 서버가 데이터의 변화를 확인하기 위해 확인하는 가장 짧은 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinimumSamplingInterval/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ID | A02 | - | It is a subconcept of code and is an identifier that is a mixture of letters and numbers that identifies individual entities. It serves to uniquely distinguish specific individual objects. Bus number and ID are used as the same concept and should not be used interchangeably. 코드의 하위 개념으로 개별적인 실체를 식별하는 문자와 숫자가 혼합된 식별자임. 주로 공식적인 실체에 사용함. 특정 개별 대상을 고유하게 구분하는 역할을 함. 번호와 아이디(ID)는 동일한 개념으로 사용되며, 혼용하지 않는다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Description 설명 | 장비가동여부 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | BrowseName 탐색_이름 | A02 | - | A non-localized name used to uniquely identify a node within the server hierarchy. 서버 내에서 노드를 고유하게 식별하기 위해 사용되는 비언어적 이름입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BrowseName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DisplayName 표시_이름 | OPYN | - | A human-readable name for the node that is intended to be displayed in a user interface. 사용자 인터페이스에 표시되는 이름으로, 다국어 지원이 가능한 가독성 높은 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DisplayName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | DX2001 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Unit 단위 | - | - | A standardized standard for expressing measured values. Examples include meters (m), kilograms (kg), and volts (V), and it clarifies the meaning of values. 측정된 값을 표현하기 위한 표준화된 기준임. 미터(m), 킬로그램(kg), 볼트(V) 등이 있으며, 값의 의미를 명확하게 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Unit/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Arraydimension 배열차원 | - | - | Defines the number of dimensions for a variable if it is structured as an array. 변수가 배열 형태일 때 그 구조가 몇 차원(1차원, 2차원 등)인지를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Arraydimension/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | 1 | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MinimumSamplingInterval 최소_샘플링_주기 | sec | - | The shortest time interval at which a server checks for changes in the data value. 서버가 데이터의 변화를 확인하기 위해 확인하는 가장 짧은 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MinimumSamplingInterval/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MQTTInterface MQTT_인터페이스 |  | - | A contact point or connection specification for exchanging data with external systems via the MQTT protocol. MQTT 프로토콜을 통해 외부 시스템과 데이터를 주고받기 위한 접점 또는 연결 규격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MQTTBrokerAddress MQTT_브로커_주소 | 198/29/003/A01 | - | The network IP or domain address of the server that mediates MQTT messages. MQTT 메시지를 중계하는 서버의 네트워크 IP 또는 도메인 주소입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTBrokerAddress/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PortNumber 포트_번호 | 80 | - | Identifiers that classify upper organizations 네트워크 통신에서 특정 프로세스나 서비스를 식별하기 위해 사용되는 논리적인 번호. IP 주소가 컴퓨터의 주소라면, 포트 번호는 그 컴퓨터 안의 특정 프로그램으로 가는 문의 번호에 해당. (예: HTTP 80, HTTPS 443) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PortNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | UserName 사용자_이름 | GilDong | - | The real name of the system user. Used for identifying the user and distinguishing users within the system. 시스템 사용자의 실제 이름. 사용자 본인 식별 및 시스템 내 사용자 구분에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UserName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Password 비밀번호 | ******* | - | The string code that verifies the users identity and grants system access rights. 사용자의 신원을 확인하고 시스템 접근 권한을 부여하는 문자열 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Password/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ClientCertificationID 클라이언트_인증_ID | ALLMighty | - | A unique identifier used to identify and authenticate a client when connecting to the broker. 브로커 접속 시 클라이언트를 식별하고 인증하기 위해 사용하는 고유 식별자입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClientCertificationID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | TLSActivationYesno TLS_활성화_여부 | Yes | - | Determines whether to encrypt the communication channel using Transport Layer Security (TLS). 전송 계층 보안(TLS)을 사용하여 통신 구간을 암호화할지 여부를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TLSActivationYesno/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | QOSLevel QOS_레벨 | 1 | - | Sets the reliability level of message delivery (0: At most once, 1: At least once, 2: Exactly once). 메시지 전송의 신뢰성 등급(0: 최대 한 번, 1: 적어도 한 번, 2: 정확히 한 번)을 설정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QOSLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BaseTopicpath 기본_토픽경로 |  | - | The upper-level path commonly used across the entire MQTT topic structure. 전체 MQTT 토픽 구조에서 공통적으로 사용되는 상위 계층의 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BaseTopicpath/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Payload 페이로드 |  | - | The actual body of core data being transmitted, excluding headers and metadata. 헤더와 메타데이터를 제외하고 전송하려는 실제 핵심 데이터 본문입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MQTTTopicpath MQTT_토픽경로 | - | - | The specific data path where messages are published or subscribed to. 메시지가 발행(Publish)되거나 구독(Subscribe)되는 구체적인 데이터 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTTopicpath/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FieldName 필드_이름 | date | - | A unique name assigned to identify a specific data attribute or column. 데이터 항목을 식별하기 위해 부여된 고유한 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | datetime | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MetadataKeyID 메타데이터_키_ID | date01 | - | A unique key value assigned to identify supplementary information (metadata) of the data. 데이터의 부가 정보를 식별하기 위해 할당된 고유한 키 값입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MetadataKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | D200 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MQTTTopicpath MQTT_토픽경로 | - | - | The specific data path where messages are published or subscribed to. 메시지가 발행(Publish)되거나 구독(Subscribe)되는 구체적인 데이터 경로입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MQTTTopicpath/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FieldName 필드_이름 | - | - | A unique name assigned to identify a specific data attribute or column. 데이터 항목을 식별하기 위해 부여된 고유한 명칭입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FieldName/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MetadataKeyID 메타데이터_키_ID | m03 | - | A unique key value assigned to identify supplementary information (metadata) of the data. 데이터의 부가 정보를 식별하기 위해 할당된 고유한 키 값입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MetadataKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | d020 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ModbusInterface 모드버스_인터페이스 |  | - | A data group for defining Modbus interface information, a communication protocol widely used in industrial settings. 산업 현장에서 널리 사용되는 통신 프로토콜인 Modbus 인터페이스 정보 정의하기 위한 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModbusInterface/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CommunicationType 통신_유형 | 1 | - | Defines the method of data transmission (e.g., Serial, Ethernet) or the specific type of protocol used. 데이터 전송 방식(예: Serial, Ethernet, Wireless 등)이나 프로토콜의 종류를 정의합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CommunicationType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | IPAddress IP_주소 | 10.30.98.01 | - | A unique numerical address assigned to each device (e.g., PLC, PC, server) connected to a network. 네트워크에 연결된 장치(PLC, PC, 서버 등)에 부여되는 고유한 숫자 주소. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPAddress/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DataRegisterMappingFile 데이터_레지스터_매핑_파일 | - | - | A document or file containing mapping information between device internal addresses (registers) and data items. 장치 내부의 주소(레지스터)와 데이터 항목 간의 매핑 정보를 담고 있는 문서 또는 파일입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataRegisterMappingFile/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Type 유형 | 1 | - | The kind or form that distinguishes an item or subject. 항목이나 대상을 구분하는 종류나 형식. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Type/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RPIValue RPI_값 | - | - | The actual numerical value (usually in ms) of the set Requested Packet Interval. 설정된 요청 패킷 간격(RPI)의 실제 시간 수치(보통 ms 단위)입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPIValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CommunicationDeviceID 통신_장치_ID | - | - | A unique ID used to identify individual equipment performing communication on a network. 네트워크상에서 통신을 수행하는 개별 장비를 식별하기 위한 고유 ID입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CommunicationDeviceID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Payload 페이로드 |  | - | The actual body of core data being transmitted, excluding headers and metadata. 헤더와 메타데이터를 제외하고 전송하려는 실제 핵심 데이터 본문입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SlaveAddress 슬레이브_주소 | - | - | A unique number assigned to identify each subordinate device in a Modbus network. Modbus 네트워크에서 각 하위 장치를 식별하기 위해 할당된 고유 번호입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlaveAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FunctionCode 기능_코드 | P-PLATE-12T | - | A command code used by the master to tell the slave which type of action (read, write, etc.) to perform. 마스터가 슬레이브에게 수행할 동작(읽기, 쓰기 등)을 지시하는 명령 코드입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FunctionCode/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterStartAddress 레지스터_시작_주소 | - | - | The initial physical or logical location of the register where data reading or writing begins. 데이터를 읽거나 쓰기 시작할 레지스터의 최초 물리적논리적 위치입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterStartAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterDataQuantity 레지스터_데이터_수량 | - | - | The total number of consecutive registers to be read from or written to, starting from the base address. 시작 주소로부터 연속적으로 읽거나 쓸 레지스터의 총 개수입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterDataQuantity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | D3010 | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SlaveAddress 슬레이브_주소 | - | - | A unique number assigned to identify each subordinate device in a Modbus network. Modbus 네트워크에서 각 하위 장치를 식별하기 위해 할당된 고유 번호입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SlaveAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FunctionCode 기능_코드 | P-PLATE-12T | - | A command code used by the master to tell the slave which type of action (read, write, etc.) to perform. 마스터가 슬레이브에게 수행할 동작(읽기, 쓰기 등)을 지시하는 명령 코드입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FunctionCode/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterStartAddress 레지스터_시작_주소 | - | - | The initial physical or logical location of the register where data reading or writing begins. 데이터를 읽거나 쓰기 시작할 레지스터의 최초 물리적논리적 위치입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterStartAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | RegisterDataQuantity 레지스터_데이터_수량 | - | - | The total number of consecutive registers to be read from or written to, starting from the base address. 시작 주소로부터 연속적으로 읽거나 쓸 레지스터의 총 개수입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegisterDataQuantity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PLCMemoryAddress PLC_메모리_주소 | - | - | The physical or logical address where the value is stored within the source data system 데이터 원천 시스템 내에서 값이 저장된 물리적 또는 논리적 주소 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PLCMemoryAddress/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Value 값 | - | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ICTOTDataInterface ICTOT_데이터_인터페이스 |  | - | A collection of information on connection methods and specifications for data exchange between Information Technology (ICT) systems and Operational Technology (OT) systems. 정보기술(ICT) 시스템과 운영기술(OT) 시스템 간의 데이터 교환을 위한 연결 방식 및 규격에 대한 집합 정보 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ICTOTDataInterface/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ERP |  | - | Enterprise Resource Planning system that integrates and manages core business processes such as production, materials, HR, and finance. 전사적 자원 관리 시스템(Enterprise Resource Planning). 생산, 자재, 인사, 회계 등 기업의 핵심 정보를 통합 관리하는 플랫폼. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ERP/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | SystemID 시스템_ID | - | - | An official identifier for uniquely identifying an information system such as MES, ERP, or SCM. It has the same meaning as SystemNumber. MES, ERP, SCM 등 정보 시스템을 고유하게 식별하기 위한 공식적인 식별자. SystemNumber와 동일한 의미를 가집니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SystemID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EndpointURL 엔드포인트_URL | - | - | Summary information about an item or object, used to concisely describe its key features, such as function, purpose, and status. Essential for documentation, reports, dashboards, etc. 외부에서 특정 서비스나 데이터에 접근할 수 있는 최종 목적지의 네트워크 주소(URL). API를 호출하거나 특정 리소스에 접근하기 위한 구체적인 경로를 의미 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndpointURL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProtocolName 프로토콜_이름 | - | - | The name of the protocol used for data communication (e.g., OPCUA, MQTT, Modbus TCP). 데이터 통신에 사용되는 프로토콜의 이름 (예: OPCUA, MQTT, Modbus TCP). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtocolName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DatabaseType 데이터베이스_유형 | 1 | - | The type of Database Management System (DBMS) being used (e.g., MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). 사용되는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 종류 (예: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseType/1/0 |
| 3 | ┕ SML | DatabaseTable 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | #00 데이터베이스_테이블 |  | - | A collection of data stored in a database, organized in a structure of rows and columns. 행과 열의 구조로 정렬된 데이터베이스 내의 데이터 저장소 집합입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DatabaseTable/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Name 이름 | - | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | AccessAuthorityLevel 접근_권한_레벨 | - | - | Determines the level of permission (read, write, etc.) a user or group has for a node. 특정 사용자나 그룹이 노드에 대해 가지는 읽기, 쓰기 등의 권한 범위를 결정합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccessAuthorityLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MappingKeyID 매핑_키_ID | M03 | - | A unique identifier used to link and identify corresponding items between different data sources. 서로 다른 데이터 소스 간의 항목을 연결하고 식별하기 위해 사용되는 고유 식별자입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MappingKeyID/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DataSynchronizationCycle 데이터_동기화_주기 | min | - | The time interval at which local and remote databases are updated to ensure data consistency. 로컬 데이터와 원격 데이터베이스 간의 상태를 일치시키기 위해 실행되는 시간 간격입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataSynchronizationCycle/1/0 |
| 5 | ┕ SMC | Column 컬럼 |  | - | This is the most common definition in data analysis and programming, referring to a vertical column of data of the same type. It refers to a vertical line in a tabular data structure. 동일한 성격의 데이터가 나열되는 세로 열로 데이터 분석이나 프로그래밍에서 가장 많이 접하게 되는 정의입니다. 표(Table) 형태의 데이터 구조에서 세로 줄을 의미합니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Column/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | Timestamp 타임스탬프 |  | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | time | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | timestamp | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | 1 | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |
| 6 | ┕ SMC | OperationYesno 가동_여부 |  | - | Information on whether the equipment or system is currently in operation. 장비나 시스템이 현재 작동 중인지 여부에 대한 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationYesno/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Name 이름 | OPYN | - | A word given to an object, group, or phenomenon to distinguish it from something else. 다른 것과 구별하기 위하여 사물, 단체, 현상 따위에 붙여서 부르는 말 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Description 설명 | 장비가동여부 | - | Explanatory content to aid understanding of a subject or phenomenon. Detailed text description of the item. 대상이나 현상에 대한 이해를 돕기 위한 해설 내용. 항목에 대한 상세한 텍스트 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Description/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | Value 값 | 1 | - | The actual data content or numerical figure held by a variable or tag at a specific point in time. 특정 시점에 변수나 태그가 가지고 있는 실제 데이터의 수치 또는 내용입니다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Value/1/0 |
| 7 | ┕ Prop | DataType 데이터_유형 | Cha | - | The classification of data based on its structure and format. Includes types such as structured, unstructured, realtime, and historical, affecting processing and storage methods. 데이터의 구조와 형식을 분류한 유형. 정형, 비정형, 실시간, 이력 등으로 나뉘며 처리 방식과 저장 구조에 영향을 줌. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DataType/1/0 |

3-3. OperationalData

| Lv | Element | idShort | Value (sample) | unit | Description | SemanticID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SM | OperationalData |  | - |  | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationalData/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | PresentTime 현재_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z |  | Between a certain time and a certain time 시간의 어느 한 시점을 의미하는 데이터도메인으로 Timestamp, 시각과 동일하다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentTime/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | LastUpdateDatetime 마지막_업데이트_일시 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | Indicates the date and time when the data or status was last updated. Used for checking data currency and history management. 데이터나 상태가 마지막으로 갱신된 날짜와 시간을 나타내는 값으로, 데이터의 최신성 확인 및 이력 관리에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateDatetime/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | BatchData 배치_데이터 |  | - | A collection of process, quality, and equipment data related to a specific production batch or lot. (A group term, e.G., Submodel) 특정 생산 배치(Batch) 또는 로트(Lot)와 관련된 공정, 품질, 설비 데이터의 집합. (서브모델 등 그룹 용어) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchData/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | BatchID 배치_ID | ID-2024-001 | - | A unique identifier assigned to a group of products (a batch or lot) produced together under the same conditions. Used for production history tracking and quality control. 동일한 조건에서 함께 생산되는 제품 그룹(배치 또는 로트)에 부여되는 고유 식별자. 생산 이력 추적 및 품질 관리에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BatchID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | StartTime 시작_시간 | 2024-05-20 8:00 |  | The recorded time at which a task, process, or event began. 작업, 공정 또는 이벤트가 시작된 시점을 기록한 시간 정보임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StartTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | EndTime 종료_시간 | 2024-05-20 20:00 | - | The timestamp indicating when a task, state, or process was completed. 작업, 상태 또는 프로세스가 종료된 시점을 나타내는 시간 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaterialSize 자재_크기 | 200 | mm | The external dimensions (length, width, etc.) of the material being processed. 가공 대상 소재의 외형적 치수 (길이, 너비 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSize/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaterialThickness 자재_두께 | 12.5 | mm | The thickness of the material being processed. 가공 대상 소재의 두꺼운 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialThickness/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Setting 설정 |  | - | A collection of grouped configuration items such as standard values, conditions, and parameters for operating a system or equipment. 장비 또는 시스템 작동을 위한 기준값, 조건, 파라미터 등을 그룹화한 설정 항목 집합임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Setting/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RecipeID 레시피_ID | ID-2024-001 | - | This is a unique identifier (ID) assigned to a set of process conditions (recipe) for creating a specific product manufacturing process. By managing numerous settings, such as temperature, pressure, and time, with a single ID, it improves production consistency and efficiency. 특정 제품을 만들기 위한 공정 조건들의 묶음(레시피)에 부여되는 고유한 식별 ID의 정보임. 온도, 압력, 시간 등 수많은 설정값을 하나의 ID로 관리하여 생산의 일관성과 효율성을 높임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RecipeID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RetentionTime 유지_시간 | 480 | min | The time duration set to maintain a specific state or value without variation. 특정 상태나 값을 변동 없이 유지하도록 설정된 시간 기간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RetentionTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkOrderID 작업_지시_ID | ID-2024-001 | - | A unique number or code that identifies the individual work instruction document. 개별 작업 지시 문서를 고유하게 식별하는 번호나 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkerID 작업자_ID | ID-2024-001 | - | The unique identifier of the worker who is currently operating or responsible for the machine. 현재 장비를 조작하거나 담당하고 있는 작업자의 고유 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkerID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Force 힘 | 500 | kN | Indicates the magnitude of actual force applied during the process. Used for quality variation analysis and anomaly detection. 공정 중 작용하는 실제 힘의 크기를 나타내는 값으로, 품질 편차 분석 및 이상 징후 탐지에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Force/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Pressure 압력 | 180 | bar | The magnitude of force applied perpendicularly to a unit area. 단위 면적에 수직으로 가해지는 힘의 크기. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressure/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OilTemperature 오일_온도 | 25.5 | °C | The temperature of oil such as lubricants or hydraulic fluids. Used to assess normal operation and prevent overheating of equipment. 윤활유 또는 유압유 등의 기름의 온도. 장비의 정상 작동 여부 및 과열 방지 판단에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OilTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Voltage 전압 | 220.0 | V | The difference in electrical potential energy between two points in a circuit. It is the source of the force that drives charge flow and is a fundamental electrical measurement that determines the operating state of a system. 회로의 두 지점 사이의 전기적인 위치 에너지 차이. 전하를 흐르게 하는 힘의 원천으로, 시스템의 동작 상태를 파악하는 기본적인 전기적 측정값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Voltage/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | MainFrame 메인_프레임 |  | - | The main skeleton that supports the overall structure of the facility or equipment and where major components are mounted. 설비나 장비의 전체적인 구조를 지탱하고 주요 부품들이 장착되는 주 골격이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainFrame/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Slide 슬라이드 |  | - | A mechanical part that guides or performs linear motion 직선 운동을 안내하거나 수행하는 기구부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slide/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | StrokeDistance 스트로크_거리 | 150.5 | mm | Indicates the physical distance traveled by the ram during one reciprocating motion, determining the size of the machinable product. 램(Ram)이 1회 왕복 운동할 때 이동하는 물리적인 거리를 의미하며, 가공 가능한 제품의 크기를 결정한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistance/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Bolster 볼스터 |  | - | A steel plate or structure installed on the bed to support the die in press machines. 프레스 기계 등에서 금형을 받쳐주기 위해 베드 위에 설치하는 강판 또는 구조물이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bolster/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FlatnessTolerance 평면도_허용오차 | 001 | mm | The maximum allowable range of flatness required on the design drawing. 설계 도면상에서 요구되는 평면도의 최대 허용 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlatnessTolerance/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsDrivingSystem 유압_구동_시스템 |  | - | A set of driving devices that generate mechanical movement or power using fluid pressure. 유체의 압력을 이용하여 기계적인 움직임이나 동력을 발생시키는 구동 장치들의 집합이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsDrivingSystem/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicCylinder 유압_실린더 |  | - | A device that converts hydraulic energy into linear motion energy. 유압 에너지를 직선 운동 에너지로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicCylinder/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Pressure 압력 | 180 | bar | The magnitude of force applied perpendicularly to a unit area. 단위 면적에 수직으로 가해지는 힘의 크기. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressure/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Speed 속도 | 150 | mm/s | The extent of the distance an object or process moves per unit of time. 물체나 공정이 단위 시간당 이동하는 거리의 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Speed/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicPump 유압_펌프 |  | - | A pump device that supplies fluid pressure to the hydraulic system 유압 시스템에 유체 압력을 공급하는 펌프 장치 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPump/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DischargeFlowrate 토출_유량 | 5.5 | L/min | The amount of fluid flowing out (discharged) per unit time from a pump or nozzle. 펌프나 노즐 등에서 단위 시간당 밖으로 흘러나오는(토출되는) 유체의 양이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeFlowrate/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsControlSystem 유압_제어_시스템 |  | - | A system that precisely controls machine operation by regulating fluid pressure, flow rate, and direction. 유체의 압력, 유량, 방향 등을 조절하여 기계의 동작을 정밀하게 제어하는 시스템이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsControlSystem/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | MainServoValve 메인_서보_밸브 |  | - | The main valve that regulates flow rate or pressure according to electrical signals to control the main operation of the system. 시스템의 주요 동작을 제어하기 위해 전기 신호에 따라 유량이나 압력을 조절하는 메인 밸브이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainServoValve/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | TargetOpeningdegree 목표_개도율 | 70 | % | The target opening degree (%) that a valve or gate must reach in the control system. 제어 시스템에서 밸브나 게이트가 도달해야 하는 목표 열림 정도(%)이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetOpeningdegree/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsUnit 유압_유닛 |  | - | An independent device consisting of a hydraulic pump, tank, valves, etc., integrated to supply hydraulic pressure. 유압 펌프, 탱크, 밸브 등이 일체형으로 구성되어 유압을 공급하는 독립적인 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsUnit/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | CoolingDevice 냉각_장치 |  | - | A device that removes heat to lower the temperature of a system or component. 시스템이나 부품의 열을 제거하여 온도를 낮추는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingDevice/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Temperature 온도 | 25.5 | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicsFilter 유압_필터 |  | - | A component that prevents system failure by removing foreign substances or contaminant particles in hydraulic fluid. 유압유 내의 이물질이나 오염 입자를 제거하여 시스템 고장을 방지하는 부품이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsFilter/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DifferentialpressureTolerance 차압_허용오차 | 10 | bar | The allowable fluctuation range for the pressure difference (differential pressure) between two points in the system. 시스템 내 두 지점 간의 압력 차이(차압)에 대해 허용되는 변동 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DifferentialpressureTolerance/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ControlSystem 제어_시스템 |  | - | The identifier or name for the overall control system that governs the equipments operation. 장비의 동작을 제어하는 전체 제어 시스템 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlSystem/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | TargetCycletime 목표_사이클타임 | 8 | s- | Target production cycle time defined by the recipe 레시피에 설정된 목표 생산 주기 시간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetCycletime/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Linearencoder 리니어엔코더 |  | - | A sensor device that measures linear displacement or position and converts it into an electrical signal. 직선 이동 거리나 위치를 측정하여 전기적 신호로 변환하는 센서 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Linearencoder/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | StrokeDistance 스트로크_거리 | 150.5 | mm | Indicates the physical distance traveled by the ram during one reciprocating motion, determining the size of the machinable product. 램(Ram)이 1회 왕복 운동할 때 이동하는 물리적인 거리를 의미하며, 가공 가능한 제품의 크기를 결정한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistance/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Repeatability 반복정밀도 | 0.02 | mm | The range of error when a robot repeatedly moves to the same position. 로봇이 동일한 위치로 반복해서 이동할 때 발생하는 오차의 범위. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Repeatability/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Loadcell 로드셀 |  | - | A sensor that measures the load 하중을 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadcell/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Pressingforce 가압력 | 1500 | kN | Pressing force 가압력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressingforce/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | StandardCycletime 표준_사이클타임 | 15 | s | The ideal (standard) time required to produce one unit of a product in a specific process. It serves as a benchmark for process capability and performance evaluation. 특정 공정에서 제품 하나를 생산하는 데 걸리는 이상적인(표준) 시간. 공정 능력 및 성능 평가의 기준이 됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StandardCycletime/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | DieSystem 금형_시스템 |  | - | An information technology system designed to systematically manage the design, production, storage, lifecycle, and maintenance history of dies. 금형의 설계, 제작, 보관, 수명 및 유지보수 이력을 체계적으로 관리하기 위한 정보 기술 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSystem/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ClampingPressure 클램핑_압력 | 120 | bar | 명 The amount of force per unit area applied by a clamping device to hold a workpiece or mold securely in place. In injection molding, it is the pressure required to keep the mold halves closed against the internal pressure of the injected material. 가공물이나 금형을 고정 장치(클램프)로 누를 때 단위 면적당 가해지는 힘의 크기입니다. 사출 성형에서는 용융된 재료가 주입될 때 금형이 벌어지지 않도록 버티는 힘을 의미하며, 일반 가공에서는 공작물이 움직이지 않게 고정하는 수치적 강도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingPressure/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | ClampingDevice 클램핑_장치 |  | - | A mechanism that firmly fixes a workpiece or mold in a designated position so that it does not move. 공작물이나 금형 등을 움직이지 않도록 정해진 위치에 단단히 고정하는 기구이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingDevice/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ClampingPressure 클램핑_압력 | 120 | bar | 명 The amount of force per unit area applied by a clamping device to hold a workpiece or mold securely in place. In injection molding, it is the pressure required to keep the mold halves closed against the internal pressure of the injected material. 가공물이나 금형을 고정 장치(클램프)로 누를 때 단위 면적당 가해지는 힘의 크기입니다. 사출 성형에서는 용융된 재료가 주입될 때 금형이 벌어지지 않도록 버티는 힘을 의미하며, 일반 가공에서는 공작물이 움직이지 않게 고정하는 수치적 강도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingPressure/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Diecushion 다이쿠션 |  | - | A device that applies constant holding force to the material using compressed air or hydraulic pressure from the bottom of the die during press processing to prevent wrinkles and assist in forming.. 프레스 가공 시 다이(Die) 하부에서 압축 공기나 유압을 이용해 재료에 일정한 유지력을 가하여 주름을 방지하고 성형을 돕는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Diecushion/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | StrokeLocationCoordinate 스트로크_위치_좌표 | (0 0 10.2) | mm | The real-time coordinate or specific point of a reciprocating machine part (such as a piston or ram) within its full travel range. It indicates where the part is at a specific moment, often measured by sensors for precise motion control and monitoring. 왕복 운동을 하는 기계 부품(피스톤, 램, 실린더 로드 등)이 전체 행정(Stroke) 구간 중 현재 어느 지점에 위치해 있는지를 나타내는 실시간 좌표 또는 위상 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeLocationCoordinate/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | TargetPressingforce 목표_가압력 | 1550 | kN | The pressing force you want to maintain when working. 작업 시 유지하고자 하는 가압력. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetPressingforce/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | WorkOrder 작업_지시 |  | - | Official instructions issued to workers or equipment for producing a specific product. 특정 제품을 생산하기 위해 작업자나 장비에 내려진 공식 명령 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Workorder/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LineID 라인_ID | ID-2024-001 | - | A unique ID identifying each line. Equivalent to lineNumber it is recommended to use the number for consistency. 라인의 개별 대상을 고유하게 식별하는 번호나 코드. 라인_번호와 동일한 개념이며, 일관성을 위해 번호 사용을 권장함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LineID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductCode 제품_코드 | CODE-001 | - | An identifier code used to classify a product based on specific criteria (e.g., product family, color). 제품을 특정 기준(예: 제품군, 색상)에 따라 분류하기 위해 사용하는 식별 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductID 제품_ID | ID-2024-001 | - | A unique identifier assigned to a product for identification in all processes like production, sales, and management. 조직에서 생산, 판매, 관리하는 모든 제품을 시스템 내에서 고유하게 식별하기 위해 부여하는 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_지시_번호 | 100 | - | The sequence or identification number assigned to the production order document (often the same as ID). 생산 지시 문서에 부여된 순서 또는 식별 번호 (일반적으로 ID와 동일). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AllocationQuantity 할당_수량 | 1500 | 개- | The total number of products assigned to be produced by the equipment or line via the work instruction. 작업 지시를 통해 해당 장비나 라인에 생산하도록 지정된 제품의 총 개수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AllocationQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionCompletionQuantity 생산_완료_수량 | 1515 | 개- | The total number of products actually completed against the work instruction. 작업 지시 대비 실제로 생산이 완료된 제품의 총 개수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionCompletionQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialSize 자재_크기 | 200 | mm | The external dimensions (length, width, etc.) of the material being processed. 가공 대상 소재의 외형적 치수 (길이, 너비 등). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialSize/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialThickness 자재_두께 | 12.5 | mm | The thickness of the material being processed. 가공 대상 소재의 두꺼운 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialThickness/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialTechnicalstandard 자재_규격 |  | - | The exact specification or characteristic information of the material actually used. 실제로 사용된 소재의 정확한 규격이나 특성 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialTechnicalstandard/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkStartTime 작업_시작_시간 | 2024-05-20 7:30 |  | The time at which the actual work based on the work instruction commenced. 작업 지시에 따른 실제 작업이 개시된 시각. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkStartTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkCompletionTime 작업_완료_시간 | 2024-05-20 20:15 |  | The time at which the actual work based on the work instruction completed. 작업 지시에 따른 실제 작업이 완료된 시각. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkCompletionTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkOrderID 작업_지시_ID | ID-2024-001 | - | A unique number or code that identifies the individual work instruction document. 개별 작업 지시 문서를 고유하게 식별하는 번호나 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderID/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | CNC |  | - | The abbreviation for Computer Numerical Control. A system that automatically and precisely controls the movement of equipment. 컴퓨터 수치 제어(Computer Numerical Control)의 약어. 장비의 움직임을 자동으로 정밀 제어하는 시스템. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CNC/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ProgramNumber 프로그램_번호 | 100 | - | A unique identifier (ID) for an individual software program. (Standardized from ProgramNumber). 개별 소프트웨어 프로그램을 고유하게 식별하기 위한 식별자(ID). (ProgramNumber에서 통일) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProgramNumber/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ProgramName 프로그램_이름 | 이름 | - | The official name of the program as recognized by the system or users. 시스템이나 사용자가 인지하는 프로그램의 공식 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProgramName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CNCProgramLineNumber CNC_프로그램_라인_번호 | 100 | - | The sequence number assigned to each individual command line inside the CNC program. CNC 프로그램 내부의 개별 명령 줄에 부여된 순서 번호. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CNCProgramLineNumber/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ProductionPlan 생산_계획 |  | - | Preestablished plan for product manufacturing, including schedule, quantity, material, and workforce allocation. 제품 생산을 위해 사전에 수립된 계획으로, 생산 일정, 생산량, 자재 및 인력 배치 등이 포함됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionPlan/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionDate 생산_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual date when the product was produced, used for quality traceability, performance aggregation, and production schedule analysis. 실제 제품이 생산된 날짜를 의미하며, 품질 추적, 실적 집계, 생산 일정 분석 등에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OperationTime 가동_시간 | 640 | min | The total time that equipment was actually engaged in production activities. It is the net operating time, excluding downtime from the total loading time. 설비가 실제로 생산 활동을 한 시간의 총합. 설비 부하 시간에서 비가동 시간을 제외한 순수 가동 시간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownStartTime 비가동_시작_시간 | 25 | min | The time at which the equipment or system switched to a non-operational state (downtime start). 장비나 시스템이 비가동 상태로 전환된 시점 (다운타임 시작). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownStartTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | StandardCycletime 표준_사이클타임 | 15 | s- | The ideal (standard) time required to produce one unit of a product in a specific process. It serves as a benchmark for process capability and performance evaluation. 특정 공정에서 제품 하나를 생산하는 데 걸리는 이상적인(표준) 시간. 공정 능력 및 성능 평가의 기준이 됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StandardCycletime/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ProductProductionLog 제품_생산_로그 |  | - | Data file or database record collected in real-time by the Manufacturing Execution System (MES) or equipment control systems, documenting all events and status changes that occur chronologically as a specific product or Lot passes through the production process. It typically includes records of job start/end, equipment errors, and measured process parameters. 제조 실행 시스템(MES) 또는 설비 제어 시스템에서 실시간으로 수집되는, 특정 제품 또는 Lot(로트)가 생산 공정을 통과하면서 발생하는 모든 이벤트(Event)와 상태 변화(Status Change)를 시간 순서대로 기록한 데이터 파일 또는 데이터베이스 기록. 작업 시작/종료, 설비 오류, 공정 파라미터 측정값 등 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductProductionLog/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductType 제품_유형 | 1 | - | The kind or form of product classified according to function, characteristics, etc. 제품을 기능, 특징 등에 따라 분류한 종류나 형식. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductID 제품_ID | ID-2024-001 | - | A unique identifier assigned to a product for identification in all processes like production, sales, and management. 조직에서 생산, 판매, 관리하는 모든 제품을 시스템 내에서 고유하게 식별하기 위해 부여하는 식별자. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_오더_번호 | 100 | - | The unique identifier issued internally by an MES or ERP system to instruct a production activity. (Distinguished from a customer Purchase Order (PO) number). MES 또는 ERP 시스템에서 생산 활동을 지시하기 위해 내부적으로 발행한 고유 식별자. (고객 주문번호(PO)와 구별됨) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_지시_번호 | 100 | - | The sequence or identification number assigned to the production order document (often the same as ID). 생산 지시 문서에 부여된 순서 또는 식별 번호 (일반적으로 ID와 동일). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderNumber/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaterialTechnicalstandard 자재_규격 |  |  | The exact specification or characteristic information of the material actually used. 실제로 사용된 소재의 정확한 규격이나 특성 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaterialTechnicalstandard/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PartSizeToleranceVerificationResult 부품_크기_허용오차_검증_결과_내용 | 통과 | - | The result of whether the actual dimensions of the finished part meet the permitted tolerance range 가공 완료된 부품의 실제 크기가 허용된 공차 범위를 만족하는지에 대한 결과 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PartSizeToleranceVerificationResult/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DefectiveproductType 불량품_유형 | 1 | - | A classification of the cause of failure for a product that has been rejected in a quality inspection (e.g., scratch, short shot, contamination, breakage). 품질 검사에서 불합격 판정을 받은 제품의 불량 원인을 분류한 유형 (예: 스크래치, 미성형, 오염, 파손). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectiveproductType/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ProductionStatus 생산_현황 |  | - | A data group representing realtime production status and history per process and product in the factory, used for traceability and condition monitoring. 공장 공정별, 제품별 생산 진행 상태와 실시간 이력을 포함하는 데이터 그룹으로, 생산 이력관리 및 상태 파악에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionStatus/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionDatetime 생산_일시 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The exact timestamp when a product was produced, including date and time down to seconds. 제품이 생산된 정확한 시점을 나타내는 일시 정보로, 연월일과 시분초를 포함함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionDatetime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | WorkOrderID 작업_지시_ID | ID-2024-001 | - | A unique number or code that identifies the individual work instruction document. 개별 작업 지시 문서를 고유하게 식별하는 번호나 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionQuantity 생산_수량 | 100 | - | The total quantity of products actually produced during a specific period or for a specific work order. 특정 기간 또는 특정 작업 지시(오더)에 따라 실제로 생산된 제품의 총 수량 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DefectiveproductQuantity 불량품_수량 | 100 | - | The total number of defective products that occurred in a specific process, lot, or period. 특정 공정, 로트, 기간 등에서 발생한 불량품의 총 개수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectiveproductQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ProductionOrderNumber 생산_지시_번호 | 100 | - | The sequence or identification number assigned to the production order document (often the same as ID). 생산 지시 문서에 부여된 순서 또는 식별 번호 (일반적으로 ID와 동일). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WorkorderNumber/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | EnergyData 에너지_데이터 |  | - | Measurement information related to energy usage, such as equipment power consumption and gas consumption. 장비의 전력 소비, 가스 소모 등 에너지 사용과 관련된 측정 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyData/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Activepower 유효전력 | 150 | kW | Power supplied from the power source and actually consumed by the load 전원에서 공급되고 부하에서 실제로 소비되는 전력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Activepower/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CoolingElectricpowerConsumption 냉각_전력_소비량 | 1500.0 | kWh | The amount of power consumed by the cooling device to lower the equipments temperature. 온도를 낮추는 냉각 장치가 소모하는 전력 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationGasConsumption 누적_가스_소비량 | 2000.0 | Nm³ | The total amount of gas used up to a specific point in time. 특정 시점까지 사용한 가스의 총 합계 양. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationGasConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerbatchAccumulationElectricpowerConsumption 배치당_누적_전력_소비량 | 750.0 | kWh/batch | The total cumulative electrical energy (e.g., kWh) consumed by the process from the start to the completion of a specific production batch. 특정 생산 배치(Batch)가 시작되어 완료될 때까지 해당 공정에서 소비된 총 누적 전력량. (단위: kWh) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerbatchAccumulationElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerbatchEnergyConsumption 배치당_에너지_소비량 | 2500.0 | kWh/batch | The total amount of energy consumed (kWh/Batch) from the start to the completion of a single drying batch operation. Used for energy efficiency analysis. 단일 건조 배치(Batch) 작업이 시작되어 완료될 때까지 소비된 총 에너지 양 (kWh/Batch). 에너지 효율 분석에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerbatchEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerproductEnergyConsumption 제품당_에너지_소비량 | 0.5 | kWh | The amount of energy consumed to produce one unit of a product. It is a key indicator for production cost analysis and energy efficiency improvement. 제품 한 단위를 생산하는 데 소비된 에너지의 양. 생산 원가 분석 및 에너지 효율 개선을 위한 핵심 지표 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerproductEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerunitworkEnergyConsumption 단위작업당_에너지_소비량 | 0.5 | kWh/work | The amount of energy consumed to cut a unit length or area (efficiency indicator). 1회 작업(공정)을 수행하는 데 소모된 에너지 양 (효율 지표). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerunitworkEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PerunitweightEnergyConsumption 단위무게당_에너지_소비량 | 0.03 | kWh/kg | The total amount of energy consumed (kWh/kg) to produce/process a unit weight (e.g., 1kg) of product. A key performance indicator (KPI) for evaluating the furnaces energy efficiency. 제품 단위 무게(예: 1kg)를 생산/처리하는 데 소비된 총 에너지 양 (kWh/kg). 로의 에너지 효율성을 평가하는 핵심 지표(KPI) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PerunitweightEnergyConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EnergyEfficiencyIndicator 에너지_효율_지표 | 0.15 | kWh/cycle | A numerical index used to evaluate and compare energy efficiency. 에너지 효율을 평가하고 비교하기 위해 사용되는 수치 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyEfficiencyIndicator/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EnergyUnit 에너지_단위 | kWh | - | The measurement unit (e.g., Joule (J), kilowatt-hour (kWh)) indicating the magnitude of energy. 에너지의 크기를 나타내는 측정 단위 (예: 줄(J), 킬로와트시(kWh)). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyUnit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PercycleEnergyConsumption 주기당_에너지_소비량 | 0.5 | kWh/cycle | Indicates the total amount of energy consumed during one cycle. Used for energy cost analysis and abnormal overload detection. 한 사이클 동안 소비된 에너지의 총량을 나타내는 값으로, 공정별 에너지 원가 분석 및 이상 과부하 탐지에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PercycleEnergyConsumption/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Threshold 임계값 |  | - | This is the threshold value at which a phenomenon or reaction begins. If this value is exceeded or dropped below, the systems state changes or a specific action (such as an alarm) is triggered. 어떤 현상이나 반응이 일어나기 시작하는 경계가 되는 값임. 이 값을 넘어서거나 밑돌면 시스템의 상태가 변하거나 특정 동작(알람 발생 등)이 실행됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Threshold/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentUpperlimit 전류_상한 | 20 | A | The maximum standard value of current allowed during equipment operation. 장비 작동 시 허용되는 전류의 최대 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VoltageTolerance 전압_허용오차 | 10 | V | A range of allowable variations of voltage that ensures stable operation at the reference voltage indicated on the equipment. Usually expressed as a percentage (%), for example 220V ±10% means normal operation between 198V and 242V. 장비에 표기된 기준 전압에서 안정적으로 작동을 보장하는 전압의 변동 허용 범위임. 보통 백분율(%)로 표시하며, 예를 들어 220V ±10%라면 198V ~ 242V 사이에서 정상 작동함을 의미함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VoltageTolerance/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MainFrame 메인_프레임 |  | - | The main skeleton that supports the overall structure of the facility or equipment and where major components are mounted. 설비나 장비의 전체적인 구조를 지탱하고 주요 부품들이 장착되는 주 골격이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainFrame/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Frame 프레임 |  | - | A structural system that supports the load of equipment and holds various components in their designated positions. 장비나 구조물의 하중을 지지하고 구성 부품들을 정해진 위치에 고정하기 위한 금속이나 강철제의 뼈대 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Frame/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FasteningTorqueLowerlimit 체결_토크_하한 | 110 | Nm | The minimum torque value that must be guaranteed for safety and prevention of loosening of the fastening part. 체결 부위의 풀림 방지 및 안전을 위해 보장되어야 하는 최소한의 토크 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FasteningTorqueLowerlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | LevelnessTolerance 수평도_허용오차 | 0.01 | mm/m | The maximum fluctuation range or error margin of levelness allowed during equipment installation. 장비 설치 시 허용되는 수평도의 최대 변동 폭 또는 오차 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LevelnessTolerance/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Slide 슬라이드 |  | - | A mechanical part that guides or performs linear motion 직선 운동을 안내하거나 수행하는 기구부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slide/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ParallelismTolerance 평행도_허용오차 | 0.01 | mm/m | The maximum allowable range of parallelism required on the design drawing. 설계 도면상에서 요구되는 평행도의 최대 허용 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ParallelismTolerance/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | StrokeDistanceUpperlimit 스트로크_거리_상한 | 500 | mm | The maximum allowable value of stroke distance limited for safety or design. 안전이나 설계를 위해 제한된 스트로크 거리의 최대 허용 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistanceUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Bolster 볼스터 |  | - | A steel plate or structure installed on the bed to support the die in press machines. 프레스 기계 등에서 금형을 받쳐주기 위해 베드 위에 설치하는 강판 또는 구조물이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bolster/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FlatnessTolerance 평면도_허용오차 | 0.01 | mm/m | The maximum allowable range of flatness required on the design drawing. 설계 도면상에서 요구되는 평면도의 최대 허용 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlatnessTolerance/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | LoadingPayloadUpperlimit 적재_하중_상한 | 1500 | kg | The maximum weight limit value of the loaded object that the equipment can safely handle. 장비가 안전하게 감당할 수 있는 적재 물체의 최대 무게 한계값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadingPayloadUpperlimit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsDrivingSystem 유압_구동_시스템 |  | - | A set of driving devices that generate mechanical movement or power using fluid pressure. 유체의 압력을 이용하여 기계적인 움직임이나 동력을 발생시키는 구동 장치들의 집합이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsDrivingSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicCylinder 유압_실린더 |  | - | A device that converts hydraulic energy into linear motion energy. 유압 에너지를 직선 운동 에너지로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicCylinder/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | SpeedUpperlimit 속도_상한 | 500 | mm/s | Maximum allowable value of operation speed. 허용 가능한 동작 속도의 최대값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SpeedUpperlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PressureUpperlimit 압력_상한 | 300 | bar | Maximum allowable internal pressure of the ink system. 잉크 시스템 내부 압력의 최대 허용치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Hydraulicoil 유압유 |  |  | 유압 시스템에서 동력 전달에 사용되는 작동유. The working fluid used for power transmission in a hydraulic system. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Hydraulicoil/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | DK | 2.7 |  | 유전상수, 재료의 전기적 특성을 나타내는 값으로 유전율과 진공의 유전율 사이의 비율. 신호 속도와 임피던스에 영향을 미침 Dk = ε/ε₀ (ε은 재료의 유전율/ε₀는 진공 유전율) A value that represents the electrical properties of a material and is the ratio between the dielectric constant and the dielectric constant of vacuum. Affects signal speed and impedance Dk = ε/ε₀ (ε is the dielectric constant of the material/ε₀ is the vacuum dielectric constant) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DK/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Conductivity 전도도 | 500 | pS/m | Refers to the physical quantity representing the ease with which electric charges move within a substance or solution. It is primarily used as an indicator to manage process quality by measuring the ion concentration or purity of liquids. 물체 또는 용액 속에서 전하가 이동하기 쉬운 정도를 나타내는 물리량 주로 액체의 이온 농도나 순도를 측정하여 공정 품질을 관리하는 지표로 활용된다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Conductivity/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Temperature 온도 | 70 | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Viscosity 점도 | 53.0 | cSt | The degree of viscosity of the fluid. It changes depending on temperature 유체(流體)의 점성 정도. 온도에 의하여 변화함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Viscosity/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Moistureamount 수분량 | 500 | ppm | The amount or ratio of moisture contained in a material or environment. 재료나 환경에 포함된 수분의 양이나 비율. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Moistureamount/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicPump 유압_펌프 |  | - | A pump device that supplies fluid pressure to the hydraulic system 유압 시스템에 유체 압력을 공급하는 펌프 장치 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPump/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CurrentUpperlimit 전류_상한 | 20 | A | The maximum standard value of current allowed during equipment operation. 장비 작동 시 허용되는 전류의 최대 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentUpperlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FlowrateLowerlimit 유량_하한 | 9 | L/min | The minimum standard value of fluid flow (e.g., coolant or gas) that must be maintained for system stability. 냉각수나 가스 등의 유체 흐름이 시스템 안정을 위해 유지되어야 하는 최소 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateLowerlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | VibrationRMSUpperlimit 진동_RMS_상한 | 7.1 | mm/s- | The maximum management limit value that the root mean square (RMS) of equipment vibration must not reach. 설비 진동의 실효값(RMS)이 도달해서는 안 되는 관리상의 최대 한계값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationRMSUpperlimit/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | PumpMotor 펌프_모터 |  | - | Data group related to the current operating status of the motor driving the pump that circulates the fluid 유체를 순환시키는 펌프를 구동하는 모터의 현재 작동 상태 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpMotor/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | CurrentStandarddeviation 전류_표준편차 | 0.08 | % | The statistical standard deviation of the current values measured over a period. Used to detect increased electrical irregularity or instability in the current. 일정 기간 동안 측정된 전류 값들의 통계적 표준 편차. 전류의 전기적 불규칙성 또는 불안정성 증가를 감지하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentStandarddeviation/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 25.5 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Loadrate 부하율 | 85.5 | % | The ratio of the current load to the rated capacity of the equipment 장비의 정격 용량 대비 현재 사용 중인 부하의 비율 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadrate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsUnit 유압_유닛 |  | - | An independent device consisting of a hydraulic pump, tank, valves, etc., integrated to supply hydraulic pressure. 유압 펌프, 탱크, 밸브 등이 일체형으로 구성되어 유압을 공급하는 독립적인 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsUnit/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsTank 유압_탱크 |  | - | A container in a hydraulic system that stores hydraulic fluid and performs air bubble removal and oil cooling functions. 유압 시스템에서 작동유를 저장하고, 기포 제거 및 오일 냉각 기능을 수행하는 용기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsTank/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FluidLevelUpperlimit 유체_레벨_상한 | 90.0 | % | The maximum limit value for safety management that the fluid height (level) in a tank or vessel can reach. 탱크나 용기 내 유체 높이(수위)가 도달할 수 있는 안전 관리상의 최대 한계값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidLevelUpperlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FluidLevelLowerlimit 유체_레벨_하한 | 20.0 | % | The minimum limit value of fluid height (level) to be maintained to prevent pump suction failure, etc. 펌프 흡입 불량 등을 방지하기 위해 유지해야 하는 유체 높이(수위)의 최소 한계값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidLevelLowerlimit/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | CoolingDevice 냉각_장치 |  | - | A device that removes heat to lower the temperature of a system or component. 시스템이나 부품의 열을 제거하여 온도를 낮추는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FlowrateLowerlimit 유량_하한 | 5.5 | L/min | The minimum standard value of fluid flow (e.g., coolant or gas) that must be maintained for system stability. 냉각수나 가스 등의 유체 흐름이 시스템 안정을 위해 유지되어야 하는 최소 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateLowerlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | TemperatureLowerlimit 온도_하한 | 10 | °C | The minimum temperature standard that equipment, parts, or materials can safely withstand. 장비나 부품, 재료가 안전하게 견딜 수 있는 최소 온도 기준 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureLowerlimit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsControlSystem 유압_제어_시스템 |  | - | A system that precisely controls machine operation by regulating fluid pressure, flow rate, and direction. 유체의 압력, 유량, 방향 등을 조절하여 기계의 동작을 정밀하게 제어하는 시스템이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsControlSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Manifoldblock 매니폴드블록 |  | - | A block component used in hydraulic or pneumatic systems to integrate or distribute multiple flow paths. 유압 또는 공압 시스템에서 여러 개의 유로를 하나로 통합하거나 분배하기 위해 사용하는 블록이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Manifoldblock/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | FlowpathDifferentialpressureTolerance 유로_차압_허용오차 | 2.5 | bar | The allowable fluctuation range or limit from the designed standard flow path differential pressure. 설계상 기준이 되는 유로 차압에서 허용될 수 있는 변동 폭 또는 한계이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowpathDifferentialpressureTolerance/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ControlSystem 제어_시스템 |  | - | The identifier or name for the overall control system that governs the equipments operation. 장비의 동작을 제어하는 전체 제어 시스템 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Linearencoder 리니어엔코더 |  | - | A sensor device that measures linear displacement or position and converts it into an electrical signal. 직선 이동 거리나 위치를 측정하여 전기적 신호로 변환하는 센서 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Linearencoder/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | LocationCoordinateTolerance 위치_좌표_허용오차 | 0.5 | mm | The allowable margin of error between the target location coordinate and the actually reached location. 목표한 위치 좌표와 실제 도달한 위치 간에 허용되는 오차의 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LocationCoordinateTolerance/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RepeatabilityTolerance 반복정밀도_허용오차 | 0.03 | mm | The allowable range of variation (error) in values when repeatedly measured or operated under the same conditions. 동일한 조건에서 반복 측정하거나 동작했을 때 허용되는 값의 변동 범위(오차)이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RepeatabilityTolerance/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Loadcell 로드셀 |  | - | A sensor that measures the load 하중을 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadcell/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PressingforceUpperlimit 가압력_상한 | 2000 | kN | Maximum allowable value of pressing force. 허용 가능한 가압력의 최대값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressingforceUpperlimit/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DelayTimeTolerance 지연_시간_허용오차 | 50 | ms | The allowable error range between the set delay time and the actually occurred delay time. 설정된 지연 시간과 실제 발생한 지연 시간 사이에서 허용되는 오차 범위이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DelayTimeTolerance/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | DieSystem 금형_시스템 |  | - | An information technology system designed to systematically manage the design, production, storage, lifecycle, and maintenance history of dies. 금형의 설계, 제작, 보관, 수명 및 유지보수 이력을 체계적으로 관리하기 위한 정보 기술 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSystem/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ClampingDevice 클램핑_장치 |  | - | A mechanism that firmly fixes a workpiece or mold in a designated position so that it does not move. 공작물이나 금형 등을 움직이지 않도록 정해진 위치에 단단히 고정하는 기구이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingDevice/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ClampingPressure 클램핑_압력 | 120 | bar | 명 The amount of force per unit area applied by a clamping device to hold a workpiece or mold securely in place. In injection molding, it is the pressure required to keep the mold halves closed against the internal pressure of the injected material. 가공물이나 금형을 고정 장치(클램프)로 누를 때 단위 면적당 가해지는 힘의 크기입니다. 사출 성형에서는 용융된 재료가 주입될 때 금형이 벌어지지 않도록 버티는 힘을 의미하며, 일반 가공에서는 공작물이 움직이지 않게 고정하는 수치적 강도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingPressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Diecushion 다이쿠션 |  | - | A device that applies constant holding force to the material using compressed air or hydraulic pressure from the bottom of the die during press processing to prevent wrinkles and assist in forming. 프레스 가공 시 다이(Die) 하부에서 압축 공기나 유압을 이용해 재료에 일정한 유지력을 가하여 주름을 방지하고 성형을 돕는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Diecushion/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | PressingforceUpperlimit 가압력_상한 | 2000 | kN | Maximum allowable value of pressing force. 허용 가능한 가압력의 최대값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressingforceUpperlimit/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | StrokeLocationCoordinate 스트로크_위치_좌표 | (0 0 10.2) | mm | The real-time coordinate or specific point of a reciprocating machine part (such as a piston or ram) within its full travel range. It indicates where the part is at a specific moment, often measured by sensors for precise motion control and monitoring. 왕복 운동을 하는 기계 부품(피스톤, 램, 실린더 로드 등)이 전체 행정(Stroke) 구간 중 현재 어느 지점에 위치해 있는지를 나타내는 실시간 좌표 또는 위상 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeLocationCoordinate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | CirculationPumpMotor 순환_펌프_모터 |  | - | the Pump motor. 액을 필터로 순환시켜 순도와 균일도를 유지 펌프 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpMotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentStandarddeviation 전류_표준편차 | 10 | % | The statistical standard deviation of the current values measured over a period. Used to detect increased electrical irregularity or instability in the current. 일정 기간 동안 측정된 전류 값들의 통계적 표준 편차. 전류의 전기적 불규칙성 또는 불안정성 증가를 감지하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentStandarddeviation/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 90 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Loadrate 부하율 | 99 | % | The ratio of the current load to the rated capacity of the equipment 장비의 정격 용량 대비 현재 사용 중인 부하의 비율 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadrate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | OperatingMode 운영_방식 |  | - | The classification of the manner in which the equipment or system is functioning (e.g., 0=Automatic, 1=Manual, 2=Maintenance, 3=Energy Saving Mode). (Master Data) 설비나 시스템이 작동하는 방식의 분류 (예: 0=자동, 1=수동, 2=점검, 3=에너지 절감 모드). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperatingMode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ControlType 제어_유형 | 1 | - | Equipment control method (Auto/Manual/Remote). 장비 제어 방식 (자동/수동/원격). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PresentOperationMode 현재_가동_방식 | 자동 |  | The type of operation mode the equipment is currently executing (e.g., automatic, manual). 장비가 현재 작동하고 있는 운전 방식의 종류 (예: 자동, 수동). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentOperationMode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | CODE-001 | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | CODE-001 | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ProductionOperatingLog 생산_운영_로그 |  | - | The totality of operation and control records generated by systems (primarily MES) that manage and control all production activities on the manufacturing floor. It encompasses all time-based records across the entire production operation, including work order execution, material input/consumption, operator activity logs, equipment status changes, and process control commands, in addition to individual product history. 제조 현장의 모든 생산 활동을 관리하고 제어하는 시스템(주로 MES)에서 발생하는 운영 및 제어 기록의 총체. 개별 제품의 생산 이력 외에도, 작업 지시 실행, 자재 투입/소모, 작업자 활동 기록, 설비 가동 상태 변경, 공정 제어 명령 등 생산 운영 전반에 걸친 모든 시간 기반의 기록. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionOperatingLog/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ProductionDate 생산_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual date when the product was produced, used for quality traceability, performance aggregation, and production schedule analysis. 실제 제품이 생산된 날짜를 의미하며, 품질 추적, 실적 집계, 생산 일정 분석 등에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionDate/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | OperationTime 가동_시간 | 640 | min | The total time that equipment was actually engaged in production activities. It is the net operating time, excluding downtime from the total loading time. 설비가 실제로 생산 활동을 한 시간의 총합. 설비 부하 시간에서 비가동 시간을 제외한 순수 가동 시간 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TotalDownTime 총_비가동_시간 | 120 | min | The total sum of time the equipment was not running due to unplanned reasons such as failure, material waiting, or quality issues. 고장, 자재 대기, 품질 문제 등 계획되지 않은 원인으로 인해 설비가 가동되지 못한 시간의 총 합. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalDownTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AccumulationCuttingCount 누적_절단_횟수 | 500 | - | The total number of times the material was cut. 소재를 절단한 총 합계 횟수. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationCuttingCount/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | TotalAccumulationMovementCount 총_누적_동작_횟수 | 500 | - | Indicates the accumulated operation count of the equipment or process. Used for component life management and production aggregation. 설비 또는 공정의 누적 동작 횟수를 나타내는 값으로, 부품 수명 관리 및 생산 실적 집계에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalAccumulationMovementCount/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | StrokeCount 스트로크_횟수 | 500 | - | Indicates the stroke operation count of the ram or drive unit. Used for wear prediction and maintenance timing decisions. 램 또는 구동부의 스트로크 동작 횟수를 나타내는 값으로, 기구부 마모도 예측 및 유지보수 시점 판단에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeCount/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | DetailContent 상세_내용 |  | - | A field used to provide more detailed content, including descriptions, definitions, or histories. 설명이나 정의, 이력 등의 보다 구체적인 내용을 작성하는 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DetailContent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownCode 비가동_코드 | CODE-001 | - | A code that classifies and identifies the reason for the downtime status when the equipment is not operating. 장비가 작동하지 않는 비가동 상태의 원인을 분류하고 식별하는 코드. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownStartTime 비가동_시작_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z |  | The time at which the equipment or system switched to a non-operational state (downtime start). 장비나 시스템이 비가동 상태로 전환된 시점 (다운타임 시작). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownStartTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownEndTime 비가동_종료_시간 | 2024-01-15T10:30:00Z |  | The time at which the equipment or systems non-operational state finished (downtime end). 장비나 시스템의 비가동 상태가 마무리된 시점 (다운타임 종료). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownEndTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | DownTime 비가동_시간 | 25 | min | The time during which equipment is stopped from production due to unplanned reasons, such as breakdowns, material shortages, or operator absence. 고장, 자재 부족, 작업자 부재 등 계획되지 않은 원인으로 인해 설비가 생산을 멈춘 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DownTime/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ActualDataMonitoring 실제_데이터_모니터링 |  | - | A function or system that collects, visualizes, and displays real-time actual data (measured values, states) from equipment and processes. 설비, 공정 등에서 발생하는 실제 데이터(측정값, 상태)를 실시간으로 수집하고 시각화하여 보여주는 기능 또는 시스템. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualDataMonitoring/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | EquipmentState 장비_상태 |  | - | Real-time information indicating the current operating mode or operational availability of a specific production facility or equipment on the manufacturing floor. It is typically categorized into states such as Run/Operating, Down/Stop, Idle/Standby, or Fault/Failure, and is monitored in real-time via the MES (Manufacturing Execution System). 제조 현장의 특정 생산 설비 또는 장치가 현재 어떤 운영 모드나 작동 여부에 있는지 나타내는 실시간 정보. 일반적으로 가동(Run/Operating), 비가동(Down/Stop), 대기(Idle/Standby), 고장(Fault/Failure) 등으로 구분되며, MES(제조 실행 시스템)를 통해 실시간으로 모니터링 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentState/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | EquipmentStateType 장비_상태_유형 | 가동 | - | A classification value that distinguishes the current state of the equipment (e.g., running, idle, breakdown, maintenance). 장비의 현재 상태를 구분하는 분류 값 (예: 가동, 대기, 고장, 점검). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentStateType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OptimizationIndex 최적화_지수 | 0.95 | - | Numerical value indicating the degree of optimization. 최적화된 정도를 나타내는 수치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OptimizationIndex/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LightcurtainStateType 라이트커튼_상태_유형 | Yes | - | The status of whether the safety device, the light curtain, is currently operating normally. 안전 장치인 라이트 커튼이 현재 정상 작동 중인지 여부. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LightcurtainStateType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmType 알람_유형 | 1(심각) | - | A classification of alarms based on their nature or severity (e.g., Critical, Warning, Information). It is used to prioritize alarms and differentiate response procedures. 알람을 성격이나 중요도에 따라 분류한 유형 (예: 심각(Critical), 경고(Warning), 정보(Information)). 알람의 우선순위를 정하고 대응 절차를 차별화하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmType/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | CODE-001 | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | CODE-001 | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ElectricpowerConsumption 전력_소비량 | 1500.0 | kWh | The total accumulated amount of electricity actually used when a device with power consumption is used for a certain period of time. 소비 전력을 가진 기기를 일정 시간 동안 사용했을 때, 실제로 사용된 전기의 총 누적량. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ElectricpowerConsumption/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CNCCPUUserate CNCCPU_사용률 | 85.5 | % | The utilization ratio of the Central Processing Unit (CPU) inside the equipments Computer Numerical Control (CNC) unit. 장비의 수치 제어 장치(CNC) 내부의 중앙 처리 장치(CPU) 사용 비율. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CNCCPUUserate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationProductionQuantity 누적_생산_수량 | 400 | 개- | The total sum of products completed over a specific period. 특정 기간 동안 총 생산 완료된 제품의 개수 합계. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationProductionQuantity/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ToolWearIndex 공구_마모_지수 | 0.95 | - | An index value quantifying the estimated progress of tool wear using sensor data, etc. 공구의 마모 진행 정도를 센서 데이터 등을 통해 추정하여 수치화한 지표값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ToolWearIndex/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LubricationPressure 윤활_압력 | 10 | bar | Indicates the pressure of the lubrication supply line. Used to prevent equipment wear and overheating due to lubrication failure. 윤활유 공급 라인의 압력을 나타내는 값으로, 윤활 불량으로 인한 설비 마모 및 과열 방지에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LubricationPressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | MainFrame 메인_프레임 |  | - | The main skeleton that supports the overall structure of the facility or equipment and where major components are mounted. 설비나 장비의 전체적인 구조를 지탱하고 주요 부품들이 장착되는 주 골격이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainFrame/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Frame 프레임 |  | - | A structural system that supports the load of equipment and holds various components in their designated positions. 장비나 구조물의 하중을 지지하고 구성 부품들을 정해진 위치에 고정하기 위한 금속이나 강철제의 뼈대 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Frame/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Levelness 수평도 | 0.02 | mm/m | A value indicating the degree to which the floor or installation surface of equipment is flat and not tilted relative to the ground. 바닥이나 장비의 설치 면이 지면을 기준으로 기울어지지 않고 평평한 정도를 나타내는 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Levelness/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FasteningTorque 체결_토크 | 125.5 | Nm | The rotational force applied to secure appropriate clamping force when assembling bolts or nuts. 볼트나 너트 등을 조립할 때 적절한 체결력을 확보하기 위해 가하는 회전력이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FasteningTorque/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Slide 슬라이드 |  | - | A mechanical part that guides or performs linear motion 직선 운동을 안내하거나 수행하는 기구부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slide/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Parallelism 평행도 | 0.04 | mm/m | The magnitude of error indicating how parallel two planes or lines are to each other relative to a datum. 두 개의 평면이나 직선이 기준면(Datum)에 대해 서로 나란한 정도를 나타내는 오차 크기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Parallelism/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | StrokeDistance 스트로크_거리 | 150.5 | mm | Indicates the physical distance traveled by the ram during one reciprocating motion, determining the size of the machinable product. 램(Ram)이 1회 왕복 운동할 때 이동하는 물리적인 거리를 의미하며, 가공 가능한 제품의 크기를 결정한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeDistance/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Bolster 볼스터 |  | - | A steel plate or structure installed on the bed to support the die in press machines. 프레스 기계 등에서 금형을 받쳐주기 위해 베드 위에 설치하는 강판 또는 구조물이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bolster/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Flatness 평면도 | 0.05 | mm | A geometric tolerance indicating the magnitude of deviation of an object`s surface from a mathematically perfect plane. 물체의 표면이 수학적으로 완벽한 평면으로부터 벗어난 크기를 나타내는 기하 공차이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Flatness/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | LoadingPayload 적재_하중 | 850 | kg | The weight (payload) of an object that a robot or equipment can lift or load and work with. 로봇이나 장비가 들어 올리거나 싣고 작업할 수 있는 물체의 무게(하중)이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LoadingPayload/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsDrivingSystem 유압_구동_시스템 |  | - | A set of driving devices that generate mechanical movement or power using fluid pressure. 유체의 압력을 이용하여 기계적인 움직임이나 동력을 발생시키는 구동 장치들의 집합이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsDrivingSystem/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicCylinder 유압_실린더 |  | - | A device that converts hydraulic energy into linear motion energy. 유압 에너지를 직선 운동 에너지로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicCylinder/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Pressure 압력 | 180 | bar | The magnitude of force applied perpendicularly to a unit area. 단위 면적에 수직으로 가해지는 힘의 크기. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressure/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Speed 속도 | 300 | mm/s | The extent of the distance an object or process moves per unit of time. 물체나 공정이 단위 시간당 이동하는 거리의 정도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Speed/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | HydraulicLeakageYesno 유압_누유_여부 | No | - | Status indicating whether a hydraulic leak is detected. 유압 계통의 기름 누출 발생 여부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicLeakageYesno/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Hydraulicoil 유압유 |  |  | 유압 시스템에서 동력 전달에 사용되는 작동유. The working fluid used for power transmission in a hydraulic system. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Hydraulicoil/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DK |  |  | 유전상수, 재료의 전기적 특성을 나타내는 값으로 유전율과 진공의 유전율 사이의 비율. 신호 속도와 임피던스에 영향을 미침 Dk = ε/ε₀ (ε은 재료의 유전율/ε₀는 진공 유전율) A value that represents the electrical properties of a material and is the ratio between the dielectric constant and the dielectric constant of vacuum. Affects signal speed and impedance Dk = ε/ε₀ (ε is the dielectric constant of the material/ε₀ is the vacuum dielectric constant) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DK/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Conductivity 전도도 |  | pS/m | Refers to the physical quantity representing the ease with which electric charges move within a substance or solution. It is primarily used as an indicator to manage process quality by measuring the ion concentration or purity of liquids. 물체 또는 용액 속에서 전하가 이동하기 쉬운 정도를 나타내는 물리량 주로 액체의 이온 농도나 순도를 측정하여 공정 품질을 관리하는 지표로 활용된다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Conductivity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Temperature 온도 |  | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Viscosity 점도 |  | cSt | The degree of viscosity of the fluid. It changes depending on temperature 유체(流體)의 점성 정도. 온도에 의하여 변화함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Viscosity/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Moistureamount 수분량 |  | ppm | The amount or ratio of moisture contained in a material or environment. 재료나 환경에 포함된 수분의 양이나 비율. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Moistureamount/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicPump 유압_펌프 |  | - | A pump device that supplies fluid pressure to the hydraulic system 유압 시스템에 유체 압력을 공급하는 펌프 장치 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPump/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | VibrationRMS 진동_RMS | - | mm/s | An index representing the intensity of the vibration signal using the Root Mean Square (RMS) value. 진동 신호의 세기를 제곱 평균 제곱근(RMS) 값으로 나타낸 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationRMS/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | HydraulicPressureDeviation 유압_압력_편차 | 10 | bar | Indicates the difference (deviation) between set pressure and actual pressure. Used for evaluating hydraulic control performance and detecting anomalies. 설정 압력과 실제 압력 간의 차이(편차)를 나타내는 값으로, 유압 제어 성능 평가 및 이상 탐지에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPressureDeviation/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | HydraulicLeakagePossibilityYesno 유압_누유_가능_여부 | Yes | - | Indicates the suspected possibility of hydraulic leak (True/False). Used for emergency inspection and equipment protection measures. 유압 시스템의 누유 발생 가능성 여부를 판단하는 값(True/False)으로, 긴급 점검 및 설비 보호 조치에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicLeakagePossibilityYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | OilTemperature 오일_온도 | 25.5 | °C | The temperature of oil such as lubricants or hydraulic fluids. Used to assess normal operation and prevent overheating of equipment. 윤활유 또는 유압유 등의 기름의 온도. 장비의 정상 작동 여부 및 과열 방지 판단에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OilTemperature/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | DischargeFlowrate 토출_유량 | 5.5 | L/min | The amount of fluid flowing out (discharged) per unit time from a pump or nozzle. 펌프나 노즐 등에서 단위 시간당 밖으로 흘러나오는(토출되는) 유체의 양이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargeFlowrate/1/0 |
| 5 | ┕ SMC | PumpMotor 펌프_모터 |  | - | Data group related to the current operating status of the motor driving the pump that circulates the fluid 유체를 순환시키는 펌프를 구동하는 모터의 현재 작동 상태 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpMotor/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | CurrentFluctuationrange 전류_변동폭 | 10.5 | A | The difference (Range) between the maximum and minimum current values measured over a period. Indicates the stability or fluctuation range of the current. (Statistically distinct from CurrentVariability) 일정 기간 동안 측정된 전류의 최대값과 최소값의 차이(Range). 전류의 안정성 또는 변동폭을 나타냅니다. (전류_변동성과는 통계적 의미가 다름) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentFluctuationrange/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | VibrationAccelerationRms 진동_가속도_RMS | 1.95 | g | The Root Mean Square value of a vibration acceleration waveform over time. Rather than measuring instantaneous peaks, it represents the overall energy content of the vibration, serving as a standard metric for diagnosing structural health and mechanical conditions such as wear, imbalance, or bearing defects. 진동 신호의 가속도 파형에서 시간 경과에 따른 진폭 변화를 제곱평균제곱근(RMS) 방식으로 산출한 값입니다. 진동의 순시적인 피크값(Peak)보다는 전체적인 진동 에너지의 크기를 나타내며, 기계의 마모, 불균형, 베어링 결함 등 구조적인 건전성 상태를 진단하는 표준 척도로 사용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationRms/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | Loadrate 부하율 | 85.5 | % | The ratio of the current load to the rated capacity of the equipment 장비의 정격 용량 대비 현재 사용 중인 부하의 비율 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadrate/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 25.5 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | RPM | 1700 | RPM | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsControlSystem 유압_제어_시스템 |  | - | A system that precisely controls machine operation by regulating fluid pressure, flow rate, and direction. 유체의 압력, 유량, 방향 등을 조절하여 기계의 동작을 정밀하게 제어하는 시스템이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsControlSystem/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | ControlValve 제어_밸브 |  | - | A valve asset or related property group that regulates the opening degree based on control signals (e.g., 4-20mA) to precisely control the flow rate of fluids such as gas, steam, or water. 가스, 스팀, 물 등의 유체 유량을 정밀하게 조절하기 위해 제어 신호(예: 4-20mA)를 받아 개도율을 조절하는 밸브 자산 또는 관련 속성 그룹. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlValve/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ResponseTime 응답_시간 | 50 | ms | The time taken for a system or equipment to complete response after receiving a command or input. 시스템이나 장비가 명령이나 입력을 받은 후 응답을 완료하는 데 걸린 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResponseTime/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FeedbackOpeningdegree 피드백_개도율 | 65 | % | The value received back by checking the actual opening degree of opening/closing devices such as valves through sensors. 밸브 등의 개폐 장치에서 실제 열린 정도를 센서를 통해 확인하여 되돌려 받는 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FeedbackOpeningdegree/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Manifoldblock 매니폴드블록 |  | - | A block component used in hydraulic or pneumatic systems to integrate or distribute multiple flow paths. 유압 또는 공압 시스템에서 여러 개의 유로를 하나로 통합하거나 분배하기 위해 사용하는 블록이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Manifoldblock/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FlowpathDifferentialpressure 유로_차압 | 10 | bar | The pressure difference between the inlet and outlet of a flow path, or between two specific points. 유체가 흐르는 경로(유로)의 입구와 출구, 또는 특정 두 지점 간의 압력 차이이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowpathDifferentialpressure/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ValveMountingTorque 밸브_장착_토크 | 120 | Nm | The amount of rotational force that must be applied to screws or bolts when fixing (mounting) a valve to piping or equipment. 밸브를 배관이나 장비에 고정(장착)할 때 나사나 볼트에 가해야 하는 회전력의 크기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ValveMountingTorque/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | HydraulicsUnit 유압_유닛 |  | - | An independent device consisting of a hydraulic pump, tank, valves, etc., integrated to supply hydraulic pressure. 유압 펌프, 탱크, 밸브 등이 일체형으로 구성되어 유압을 공급하는 독립적인 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsUnit/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicsTank 유압_탱크 |  | - | A container in a hydraulic system that stores hydraulic fluid and performs air bubble removal and oil cooling functions. 유압 시스템에서 작동유를 저장하고, 기포 제거 및 오일 냉각 기능을 수행하는 용기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsTank/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | FluidLevel 유체_레벨 |  | %- | Indicates the level of the fluid tank (coolant or hydraulic oil). 가공액 또는 작동유 탱크의 수위를 의미한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidLevel/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | CoolingDevice 냉각_장치 |  | - | A device that removes heat to lower the temperature of a system or component. 시스템이나 부품의 열을 제거하여 온도를 낮추는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingDevice/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Temperature 온도 | 25.5 | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 5 | ┕ SMC | Coolant 냉각수 |  | - | The liquid used to absorb and remove heat from equipment or a system. 장비나 시스템의 열을 흡수하고 제거하기 위해 사용되는 액체. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Coolant/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | Flowrate 유량 | 5.5 | L/min | The amount or speed at which a liquid or gas flows per unit time. 액체나 기체가 단위 시간당 흐르는 양이나 속도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Flowrate/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | Temperature 온도 | 25.5 | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 6 | ┕ Prop | StateType 상태_유형 | 정상 | - | The kind or category that classifies the current status of equipment or a system. 장비나 시스템의 현재 상태를 분류하는 종류나 범주. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StateType/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | HydraulicsFilter 유압_필터 |  | - | A component that prevents system failure by removing foreign substances or contaminant particles in hydraulic fluid. 유압유 내의 이물질이나 오염 입자를 제거하여 시스템 고장을 방지하는 부품이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsFilter/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Differentialpressure 차압 | 3 | bar | The pressure difference between two points (mainly before/after filters or inside/outside cleanrooms) 두 지점 간의 압력 차이 (주로 필터 전후단이나 클린룸 내외부) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Differentialpressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | ControlSystem 제어_시스템 |  | - | The identifier or name for the overall control system that governs the equipments operation. 장비의 동작을 제어하는 전체 제어 시스템 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlSystem/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Linearencoder 리니어엔코더 |  | - | A sensor device that measures linear displacement or position and converts it into an electrical signal. 직선 이동 거리나 위치를 측정하여 전기적 신호로 변환하는 센서 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Linearencoder/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | LocationCoordinate 위치_좌표 | (0 0 10.2) | mm | Numerical values such as X, Y, Z indicating the point in space where the target (equipment, material, etc.) is currently located 대상(장비, 자재 등)이 현재 위치하고 있는 공간상의 지점을 나타내는 X, Y, Z 등의 수치 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LocationCoordinate/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Repeatability 반복정밀도 | 0.1 | mm | The range of error when a robot repeatedly moves to the same position. 로봇이 동일한 위치로 반복해서 이동할 때 발생하는 오차의 범위. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Repeatability/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | Loadcell 로드셀 |  | - | A sensor that measures the load 하중을 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadcell/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Payload 하중 | 1350 | kN | The weight or magnitude of force of an object that equipment or robots must handle or transfer. 장비나 로봇이 감당하거나 이송해야 하는 물체의 무게 또는 힘의 크기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Payload/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | PeakPayload 피크_하중 | (0 0 150.2) | mm | The highest payload value instantaneously occurred or measured during the work cycle. 작업 사이클 중 순간적으로 발생하거나 측정된 가장 높은 하중 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PeakPayload/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | SafetyPhotoelectricSensor 안전_광전_센서 |  | - | A safety sensor that stops equipment by detecting worker approach or hazardous situations via light (photoelectric) without contact. 작업자의 접근이나 위험 상황을 빛(광전)을 이용해 비접촉으로 감지하여 설비를 정지시키는 안전 센서이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyPhotoelectricSensor/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SafetyRelayEnergizationYesno 안전_릴레이_통전_여부 | Yes | - | The status (Yes/No) of whether the relay constituting the safety circuit is energized and operational. 안전 회로를 구성하는 릴레이에 전원이 공급되어 작동 가능한 상태인지에 대한 여부(예/아니오)이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SafetyRelayEnergizationYesno/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | SensorActivationYesno 센서_작동_여부 | Yes | - | The status (Yes/No) of whether the sensor is normally turned on or sending an operation signal. 센서가 정상적으로 켜져 있거나 작동 신호를 보내고 있는지에 대한 상태(예/아니오)이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SensorActivationYesno/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | IOStateType IO_상태_유형 | 디지털 | - | A classification distinguishing the logic state (N.O./N.C., etc.) or signal method (digital/analog) of input/output (IO) signals. 입출력(IO) 신호의 논리 상태(N.O./N.C. 등)나 신호 방식(디지털/아날로그)을 구분하는 분류이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IOStateType/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | DelayTime 지연_시간 | 0.1 | sec | The time intentionally or mechanically delayed from the moment a signal is input until the actual operation or reaction occurs. 신호가 입력된 시점부터 실제 동작이나 반응이 일어나기 전까지 의도적 혹은 기계적으로 늦춰지는 시간이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DelayTime/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | AchievementCycletime 실적_사이클타임 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The actual cycle time taken to complete a process or operation. (Concept contrasted with target value) 공정이나 작업을 완료하는 데 실제로 소요된 주기 시간이다. (목표 값과 대비되는 개념) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AchievementCycletime/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | DieSystem 금형_시스템 |  | - | An information technology system designed to systematically manage the design, production, storage, lifecycle, and maintenance history of dies. 금형의 설계, 제작, 보관, 수명 및 유지보수 이력을 체계적으로 관리하기 위한 정보 기술 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSystem/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ChecklistStateType 체크리스트_상태_유형 | 완료 | - | Completion status of inspection items. 점검 항목의 완료 여부 상태. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChecklistStateType/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | ClampingDevice 클램핑_장치 |  | - | A mechanism that firmly fixes a workpiece or mold in a designated position so that it does not move. 공작물이나 금형 등을 움직이지 않도록 정해진 위치에 단단히 고정하는 기구이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingDevice/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | ClampingPressure 클램핑_압력 | 120 | bar | 명 The amount of force per unit area applied by a clamping device to hold a workpiece or mold securely in place. In injection molding, it is the pressure required to keep the mold halves closed against the internal pressure of the injected material. 가공물이나 금형을 고정 장치(클램프)로 누를 때 단위 면적당 가해지는 힘의 크기입니다. 사출 성형에서는 용융된 재료가 주입될 때 금형이 벌어지지 않도록 버티는 힘을 의미하며, 일반 가공에서는 공작물이 움직이지 않게 고정하는 수치적 강도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingPressure/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | MountingSensingYesno 장착_감지_여부 | Yes | - | The status of whether the sensor detected that the part or tool was correctly mounted in the designated position. 부품이나 공구가 지정된 위치에 올바르게 장착되었는지를 센서가 감지했는지에 대한 상태이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MountingSensingYesno/1/0 |
| 4 | ┕ SMC | DieCushion 다이_쿠션 |  | - | A device that supports the material from the bottom of the die or assists forming pressure during press processing. 프레스 가공 시 금형의 하부에서 소재를 지지하거나 성형 압력을 보조하는 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieCushion/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | Pressingforce 가압력 | 1500 | kN | Pressing force 가압력 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Pressingforce/1/0 |
| 5 | ┕ Prop | StrokeLocationCoordinate 스트로크_위치_좌표 | (0 0 150.2) | mm | The real-time coordinate or specific point of a reciprocating machine part (such as a piston or ram) within its full travel range. It indicates where the part is at a specific moment, often measured by sensors for precise motion control and monitoring. 왕복 운동을 하는 기계 부품(피스톤, 램, 실린더 로드 등)이 전체 행정(Stroke) 구간 중 현재 어느 지점에 위치해 있는지를 나타내는 실시간 좌표 또는 위상 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StrokeLocationCoordinate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 |  | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Output 출력 | 45 | kW | Measured power value of the laser actually being irradiated. 장비가 현재 시점에 실제로 생성(또는 소비)하고 있는 일률(Power). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Output/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | LensTemperature 렌즈_온도 | 25.5 | °C | The current operating temperature of the lens component inside the laser head. 레이저 헤드 내부 렌즈 부품의 현재 작동 온도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LensTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | InsideTemperature 내부_온도 | ID-2024-001 | °C | The temperature value measured inside a specific area of the equipment or system. 장비나 시스템의 특정 영역 내부에서 측정된 온도 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InsideTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationOutputTime 누적_출력_시간 | 600 | min | The total time duration that the core module (e.g., laser) actually generated output. 레이저 등 핵심 모듈이 실제로 출력을 발생시킨 총 시간 기간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationOutputTime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PumpDiodeCurrent 펌프_다이오드_전류 | 10.5 | A | The current value flowing through the diode within the pump control circuit. 펌프 제어 회로 내 다이오드를 통해 흐르는 전류 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Die/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Die 금형 |  |  | Mold related data groups 금형 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpDiodeCurrent/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | InstallationDieID 설치_금형_ID |  |  | The identifier of the die currently mounted on a specific production equipment or machine and being used in the actual process. 현재 특정 생산 설비나 장비에 장착되어 실제 공정에 사용 중인 금형의 식별 번호. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstallationDieID/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationStrokeCount 누적_스트로크_횟수 |  |  | 장비(예: 프레스, 사출기)가 가동되는 동안 수행한 스트로크 동작의 총 누적 횟수 The cumulative number of stroke operations performed during the operation of equipment (e.g., press, injection molding machine). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationStrokeCount/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ChangeoverDatetime 교체_일시 |  |  | 서로 다른 제품 생산을 위해 설비의 금형, 공구 등을 바꾸는 작업(Changeover)이 시작되거나 완료된 날짜와 시각. The date and time when the operation of changing molds, tools, etc. (Changeover) of the equipment for different product production started or was completed. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChangeoverDatetime/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ChangeoverRequirementTime 교체_소요_시간 |  |  | 생산 설비나 부품을 신규 또는 정비된 것으로 교체하기 위해 필요한 전체 시간. The total time required to replace production equipment or parts with new or refurbished ones. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChangeoverRequirementTime/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | CirculationPumpMotor 순환_펌프_모터 |  | - | ThePumpmotor. 액을 필터로 순환시켜 순도와 균일도를 유지 펌프 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpMotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentFluctuationrange 전류_변동폭 | 10.5 | A | The difference (Range) between the maximum and minimum current values measured over a period. Indicates the stability or fluctuation range of the current. (Statistically distinct from CurrentVariability) 일정 기간 동안 측정된 전류의 최대값과 최소값의 차이(Range). 전류의 안정성 또는 변동폭을 나타냅니다. (전류_변동성과는 통계적 의미가 다름) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentFluctuationrange/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationAccelerationRms 진동_가속도_RMS | 1.95 | g | The Root Mean Square value of a vibration acceleration waveform over time. Rather than measuring instantaneous peaks, it represents the overall energy content of the vibration, serving as a standard metric for diagnosing structural health and mechanical conditions such as wear, imbalance, or bearing defects. 진동 신호의 가속도 파형에서 시간 경과에 따른 진폭 변화를 제곱평균제곱근(RMS) 방식으로 산출한 값입니다. 진동의 순시적인 피크값(Peak)보다는 전체적인 진동 에너지의 크기를 나타내며, 기계의 마모, 불균형, 베어링 결함 등 구조적인 건전성 상태를 진단하는 표준 척도로 사용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationRms/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationLevel 진동_레벨 | 1 | - | The real-time measured intensity (e.g., mm/s) of vibration originating from rotating components such as fans, motors, or pumps. Used to detect anomalies like imbalance or bearing wear. 팬, 모터, 펌프 등 회전체에서 발생하는 진동의 강도를 실시간으로 측정한 값 (예: mm/s). 설비의 불균형, 베어링 마모 등 이상 징후 감지에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationLevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MotorTemperature 모터_온도 | 25.5 | °C | The temperature measured at a specific point on a motor, which can include the temperature of core parts like the internal windings or bearings. 모터의 특정 지점에서 측정된 온도로, 내부 권선이나 베어링 등 핵심 부위의 온도를 포함할 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorTemperature/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Loadrate 부하율 | 85.5 | % | The ratio of the current load to the rated capacity of the equipment 장비의 정격 용량 대비 현재 사용 중인 부하의 비율 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadrate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RPM | 1700 | RPM | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | SensorHealth 센서_건전성 |  | - | A quantified index (e.g., 0-100) or state (e.g., Normal, Warning, Danger) indicating how normal the sensors current condition is, based on a comprehensive judgment of malfunction, failure, or performance degradation (Drift). 센서의 현재 상태가 얼마나 정상적인지를 나타내는 정량적 지수(예: 0~100) 또는 상태(예: 정상, 경고, 위험)로, 오작동, 고장 또는 성능 저하(드리프트)에 대한 종합적인 판단을 기반으로 함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SensorHealth/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | PositionAngleSensor 위치_각도_센서 |  | - | A device that senses the position or rotation angle of equipment components. 장비 부품의 위치나 회전 각도를 감지하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PositionAngleSensor/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationSensorStateType 진동_센서_상태_유형 | 정상 |  | The classification type indicating the current operational status of the vibration sensor (e.g., 0=Normal, 1=Disconnect, 2=Fault, 3=Communicating). 진동을 측정하는 센서의 현재 작동 상태를 나타내는 분류 유형 (예: 0=Normal, 1=Disconnect, 2=Fault, 3=Communicating). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationSensorStateType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PressureSensorStateType 압력_센서_상태_유형 | 정상 |  | The type that classifies the current operating status of the pressure sensor (e.g., normal, error, calibration needed). 압력 센서의 현재 작동 상태를 분류하는 종류 (예: 정상, 오류, 보정 필요). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureSensorStateType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | CurrentSensor 전류_센서 |  |  | A sensor that measures the intensity of current flowing in the circuit and transmits it to the monitoring system 전류를 실제로 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentSensor/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | FlowrateSensor 유량_센서 | 5.5 | L/min | A device that senses the amount or speed of fluid flow and converts it into an electrical signal. 유체의 흐름 양이나 속도를 감지하여 전기 신호로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowrateSensor/1/0 |

3-4. PredictiveMaintenance Contents

개별 알람 관리 속성은 모델에 정의하지 않고, 알람 전체 코드에 대하여 별도의 DB에서 관리하고 있다는 가정하에 정의되었습니다.

| Lv | Element | idShort | Value (sample) | unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SMC | Content |  | - | The substance of specific information contained within a particular item, document, message, or data record. 특정 항목, 문서, 메시지 또는 데이터 레코드 내에 포함되어 있는 구체적인 정보의 실체. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Content/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | PresentDate 현재_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | Todays date when data collection or analysis is performed. 데이터 수집이나 분석이 이루어지는 오늘의 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentDate/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | MainBreakdownMode 메인_고장_방식 | 마모 | - | Indicates the primary type or mode of equipment failure. Used for root cause analysis and prevention of recurrence. 설비 고장의 주된 유형이나 모드를 나타내는 값으로, 고장 원인 분석 및 재발 방지 대책 수립에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainBreakdownMode/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | WholeHealthIndex 전체_건전성_지수 | - | - | Indicates the comprehensive health index of the entire equipment. Used for establishing macroscopic maintenance strategies. 설비 전체의 건강 상태를 종합적으로 나타내는 지수 값으로, 거시적인 유지보수 전략 수립에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WholeHealthIndex/1/0 |
| 1 | ┕ Prop | WholeHealthStateType 전체_건전성_상태_유형 | 1 | - | Indicates the current overall health state of the equipment. Used to determine the need for immediate action. 설비의 현재 종합적인 건강 상태(정상/주의/위험 등)를 나타내는 값으로, 즉각적인 조치 필요성 판단에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WholeHealthStateType/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Alarm 알람 | - | - | A warning signal that notifies the user of anomalies or problems in equipment or a system. 장비나 시스템의 이상 징후나 문제를 사용자에게 알리는 경고 신호. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Alarm/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCode 알람_코드 | E120 | - | A unique code assigned to systematically classify and identify various alarm types. It is used to quickly and accurately identify the cause when an alarm occurs. 다양한 알람 유형을 체계적으로 분류하고 식별하기 위해 부여하는 고유한 코드. 알람 발생 시 원인을 빠르고 정확하게 파악하는 데 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmCodeDescription 알람_코드_설명 | E120 | - | The predefined description of the failure or event that a specific alarm code (e.g., E-101) represents in the system. (Master Data) 시스템에 사전에 정의된 특정 알람 코드(예: E-101)가 의미하는 고장 또는 이벤트의 내용(설명). (기준정보) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCodeDescription/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmContent 알람_내용 | 송풍기 과부하 | - | Detailed content of the alarm. Used to explain the cause, e.g., temperature threshold exceeded. 알람에 대한 상세 내용. 예: 온도 임계값 초과 등 알람 발생 원인 설명에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmContent/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AlarmAccumulationCount 알람_누적_횟수 | 12 | 회 | The total cumulative count of all alarms and errors that have occurred since the start of equipment operation. Used for reliability analysis. 장비 가동 시작 이후 발생한 모든 알람 및 오류의 총 누적 횟수. 설비 신뢰성 분석에 사용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmAccumulationCount/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | PresentAlarmCount 현재_알람_횟수 | 2 | 회 | The total count of alarms currently occurring or accumulated. 현재 발생 중이거나 누적된 알람의 총 횟수 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PresentAlarmCount/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LastAlarmCode 마지막_알람_코드 | E120 | - | Indicates the identification code of the most recently occurred alarm. Used for rapid problem identification and response guidance lookup. 가장 최근에 발생한 알람의 식별 코드를 나타내는 값으로, 신속한 문제 식별 및 대응 가이드 조회에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LastAlarmContent 마지막_알람_내용 | 송풍기 과부하 | - | Indicates the detailed message content of the most recently occurred alarm. Used by operators to understand specific failure causes. 가장 최근에 발생한 알람의 상세 메시지 내용을 나타내는 값으로, 운영자가 구체적인 고장 원인을 파악하는 데 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmContent/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EmergencyStopHistory 비상_정지_이력 | - | - | A collection of information recording the time, cause, and action taken when the equipment stopped emergently. 장비가 비상 정지된 시점, 원인, 조치 내용 등을 기록한 정보 집합. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopHistory/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Timestamp 타임스탬프 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | A value that represents the date and time 날짜와 시간을 나타내는 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | Code 코드 | E30 | - | A symbol system assigned to briefly represent or classify information 정보를 간략하게 표현하거나 분류하기 위해 부여된 기호 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Code/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | DetailContent 상세_내용 | 과부하 | - | A field used to provide more detailed content, including descriptions, definitions, or histories. 설명이나 정의, 이력 등의 보다 구체적인 내용을 작성하는 항목. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DetailContent/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ActionContent 조치_내용 | 윤활작업 | - | A textual description detailing the specific corrective or preventive actions taken in response to a problem or event. Can be used as a detailed explanation for an ActionCode. 특정 문제나 이벤트에 대해 수행한 조치의 구체적인 내용을 기술하는 텍스트. ActionCode에 대한 상세 설명으로 사용될 수 있음. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActionContent/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | MaintenanceHistory 유지보수_이력 | - | - | A collection of past records regarding equipment repair, inspection, and part replacements. Each history entry includes properties like date, work content, replaced parts, and personnel. 설비의 정비, 점검, 부품 교체에 대한 과거 기록의 집합. 각 이력은 날짜, 작업 내용, 교체 부품, 담당자 등의 속성을 포함함. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceHistory/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenanceType 유지보수_유형 | 1 | - | Classification based on cause or nature of failure. Includes mechanical, electrical, and system errors. 고장의 원인 또는 성격에 따른 분류. 기계적, 전기적, 시스템 오류 등으로 나뉨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceType/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenanceWorkCode 유지보수_작업_코드 | PM2501 | - | A code categorizing types of maintenance work. E.g., periodic inspection, lubrication, cleaning, etc. 유지보수 작업을 유형별로 분류한 코드. 예: 정기점검, 윤활, 청소 등 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceWorkCode/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenanceWorkContent 유지보수_작업_내용 | 부품 교체 및 청소 | - | Detailed description of the performed maintenance work. Includes replacement, cleaning, repairs, and is used for recordkeeping and future analysis. 수행된 유지보수 작업의 상세 내용. 교체, 청소, 수리 등의 작업 내용을 기록하여 이력 관리와 추후 분석에 활용됨. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceWorkContent/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenanceWorkDate 유지보수_작업_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date when the maintenance task was actually performed. 설비 보전 작업을 실제로 수행한 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceWorkDate/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenanceRequestID 유지보수_요청_ID | MR2503 | - | A unique number that identifies the maintenance request case for the equipment. 장비에 대한 유지보수 요청 건을 고유하게 식별하는 번호. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRequestID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MaintenancePlanDate 유지보수_계획_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date on which a preventive or scheduled maintenance activity is planned to be performed and registered in the system. 예방보전 또는 정기보수 활동을 수행하기로 사전에 계획하고 시스템에 등록한 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenancePlanDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Powersupply 전원공급장치 | - | - | A device that converts and supplies electrical energy in an appropriate form required for a system or equipment to operate. 시스템이나 장비가 작동하는 데 필요한 적절한 형태로 전기 에너지를 변환하고 공급하는 장치임. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Powersupply/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | SMPS | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | HydraulicsUnit 유압_유닛 | - | - | An independent device consisting of a hydraulic pump, tank, valves, etc., integrated to supply hydraulic pressure. 유압 펌프, 탱크, 밸브 등이 일체형으로 구성되어 유압을 공급하는 독립적인 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsUnit/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsTank 유압_탱크 | - | - | A container in a hydraulic system that stores hydraulic fluid and performs air bubble removal and oil cooling functions. 유압 시스템에서 작동유를 저장하고, 기포 제거 및 오일 냉각 기능을 수행하는 용기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsTank/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FluidLevel 유체_레벨 | 2000 | mm | Indicates the level of the fluid tank (coolant or hydraulic oil). 가공액 또는 작동유 탱크의 수위를 의미한다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidLevel/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Oil Level Gauge | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | CoolingDevice 냉각_장치 | - | - | A device that removes heat to lower the temperature of a system or component. 시스템이나 부품의 열을 제거하여 온도를 낮추는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingDevice/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Temperature 온도 | 25.5 | °C | The current temperature value measured at a specific point. 특정 지점에서 측정된 현재 온도 값 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Temperature/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Cooling Fan Motor | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicsFilter 유압_필터 | - | - | A component that prevents system failure by removing foreign substances or contaminant particles in hydraulic fluid. 유압유 내의 이물질이나 오염 입자를 제거하여 시스템 고장을 방지하는 부품이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsFilter/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Differentialpressure 차압 | 18.5 | bar | The pressure difference between two points (mainly before/after filters or inside/outside cleanrooms) 두 지점 간의 압력 차이 (주로 필터 전후단이나 클린룸 내외부) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Differentialpressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Filter Element | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | MainFrame 메인_프레임 | - | - | The main skeleton that supports the overall structure of the facility or equipment and where major components are mounted. 설비나 장비의 전체적인 구조를 지탱하고 주요 부품들이 장착되는 주 골격이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainFrame/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Frame 프레임 | - | - | A structural system that supports the load of equipment and holds various components in their designated positions. 장비나 구조물의 하중을 지지하고 구성 부품들을 정해진 위치에 고정하기 위한 금속이나 강철제의 뼈대 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Frame/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Levelness 수평도 | 0.1 | mm/m | A value indicating the degree to which the floor or installation surface of equipment is flat and not tilted relative to the ground. 바닥이나 장비의 설치 면이 지면을 기준으로 기울어지지 않고 평평한 정도를 나타내는 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Levelness/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Slide 슬라이드 | - | - | A mechanical part that guides or performs linear motion 직선 운동을 안내하거나 수행하는 기구부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Slide/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Parallelism 평행도 | 0.05 | mm | The magnitude of error indicating how parallel two planes or lines are to each other relative to a datum. 두 개의 평면이나 직선이 기준면(Datum)에 대해 서로 나란한 정도를 나타내는 오차 크기이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Parallelism/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Bolster 볼스터 | - | - | A steel plate or structure installed on the bed to support the die in press machines. 프레스 기계 등에서 금형을 받쳐주기 위해 베드 위에 설치하는 강판 또는 구조물이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bolster/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Flatness 평면도 | 0.01 | mm | A geometric tolerance indicating the magnitude of deviation of an object`s surface from a mathematically perfect plane. 물체의 표면이 수학적으로 완벽한 평면으로부터 벗어난 크기를 나타내는 기하 공차이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Flatness/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Guide Gib | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | HydraulicsDrivingSystem 유압_구동_시스템 | - | - | A set of driving devices that generate mechanical movement or power using fluid pressure. 유체의 압력을 이용하여 기계적인 움직임이나 동력을 발생시키는 구동 장치들의 집합이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsDrivingSystem/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicCylinder 유압_실린더 | - | - | A device that converts hydraulic energy into linear motion energy. 유압 에너지를 직선 운동 에너지로 변환하는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicCylinder/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | HydraulicLeakageYesno 유압_누유_여부 | Yes | - | Status indicating whether a hydraulic leak is detected. 유압 계통의 기름 누출 발생 여부 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicLeakageYesno/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Piston Rod | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Hydraulicoil 유압유 |  |  | The working fluid used for power transmission in a hydraulic system. 유압 시스템에서 동력 전달에 사용되는 작동유 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Hydraulicoil/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | OilOxidationIndex 오일_산화_지수 |  |  | A numerical value indicating the degree of chemical degradation of oil used for lubrication or operation in machinery due to reaction with oxygen. Since oil oxidation causes viscosity changes, sludge formation, and corrosion, this index is used as a measure for predictive maintenance to estimate the remaining useful life of the oil and determine the optimal replacement timing. 기계 설비나 장비의 윤활 및 작동에 사용되는 오일이 산소와 반응하여 화학적으로 변질된 정도를 나타내는 수치이다. 오일의 산화는 점도 변화, 슬러지 생성, 부식 등을 유발하므로, 이 지수를 통해 오일의 잔여 수명을 예측하고 적절한 교체 시기를 결정하는 예지 보전의 척도로 활용된다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OilOxidationIndex/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 |  |  | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | HydraulicPump 유압_펌프 | - | - | A pump device that supplies fluid pressure to the hydraulic system 유압 시스템에 유체 압력을 공급하는 펌프 장치 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicPump/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationRMS 진동_RMS | - | - | An index representing the intensity of the vibration signal using the Root Mean Square (RMS) value. 진동 신호의 세기를 제곱 평균 제곱근(RMS) 값으로 나타낸 지표. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Current 전류 | 10.5 | A | Real-time amount of current flowing through equipment or parts (rapid changes may be signs of overload) 실시간 전류 (과부하 징후 감지) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Current/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Flowrate 유량 | 120 | L/min | The amount or speed at which a liquid or gas flows per unit time. 액체나 기체가 단위 시간당 흐르는 양이나 속도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Flowrate/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | PumpMotor 펌프_모터 | - | - | Data group related to the current operating status of the motor driving the pump that circulates the fluid 유체를 순환시키는 펌프를 구동하는 모터의 현재 작동 상태 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpMotor/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RPM | 2500 | rpm | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | VibrationFrequency 진동_주파수 | 30 | Hz | The number of times the shaking or vibration phenomenon of the equipment or component repeats per unit time (Hz). 장비나 부품의 떨림 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수 (Hz). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationFrequency/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | AccumulationOperationTime 누적_가동_시간 | 3600 | min | Accumulated time a machine or system operates under normal conditions used to assess productivity, reliability, and maintenance intervals. 장비 또는 시스템이 정상적으로 가동(운전)된 누적 시간을 의미 이는 장비의 총 유효 생산 시간을 파악하거나, 설비의 신뢰성 및 유지보수 주기 설정 등에 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationOperationTime/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Bearing | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | HydraulicsControlSystem 유압_제어_시스템 | - | - | A system that precisely controls machine operation by regulating fluid pressure, flow rate, and direction. 유체의 압력, 유량, 방향 등을 조절하여 기계의 동작을 정밀하게 제어하는 시스템이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HydraulicsControlSystem/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MainServoValve 메인_서보_밸브 | - | - | The main valve that regulates flow rate or pressure according to electrical signals to control the main operation of the system. 시스템의 주요 동작을 제어하기 위해 전기 신호에 따라 유량이나 압력을 조절하는 메인 밸브이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainServoValve/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ResponseTime 응답_시간 | 10 | ms | The time taken for a system or equipment to complete response after receiving a command or input. 시스템이나 장비가 명령이나 입력을 받은 후 응답을 완료하는 데 걸린 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ResponseTime/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | PLC Module | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Manifoldblock 매니폴드블록 | - | - | A block component used in hydraulic or pneumatic systems to integrate or distribute multiple flow paths. 유압 또는 공압 시스템에서 여러 개의 유로를 하나로 통합하거나 분배하기 위해 사용하는 블록이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Manifoldblock/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | FlowpathDifferentialpressure 유로_차압 | 18.5 | bar | The pressure difference between the inlet and outlet of a flow path, or between two specific points. 유체가 흐르는 경로(유로)의 입구와 출구, 또는 특정 두 지점 간의 압력 차이이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FlowpathDifferentialpressure/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | ControlSystem 제어_시스템 | - | - | The identifier or name for the overall control system that governs the equipments operation. 장비의 동작을 제어하는 전체 제어 시스템 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlSystem/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Linearencoder 리니어엔코더 | - | - | A sensor device that measures linear displacement or position and converts it into an electrical signal. 직선 이동 거리나 위치를 측정하여 전기적 신호로 변환하는 센서 장치이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Linearencoder/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Repeatability 반복정밀도 | - | - | The range of error when a robot repeatedly moves to the same position. 로봇이 동일한 위치로 반복해서 이동할 때 발생하는 오차의 범위. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Repeatability/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Scanning Reticle | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Loadcell 로드셀 | - | - | A sensor that measures the load 하중을 측정하는 센서 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Loadcell/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PeakPayload 피크_하중 | 1850 | kN | The highest payload value instantaneously occurred or measured during the work cycle. 작업 사이클 중 순간적으로 발생하거나 측정된 가장 높은 하중 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PeakPayload/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Strain Gauge | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | DieSystem 금형_시스템 | - | - | An information technology system designed to systematically manage the design, production, storage, lifecycle, and maintenance history of dies. 금형의 설계, 제작, 보관, 수명 및 유지보수 이력을 체계적으로 관리하기 위한 정보 기술 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DieSystem/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | ClampingDevice 클램핑_장치 | - | - | A mechanism that firmly fixes a workpiece or mold in a designated position so that it does not move. 공작물이나 금형 등을 움직이지 않도록 정해진 위치에 단단히 고정하는 기구이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingDevice/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ClampingPressure 클램핑_압력 | 18.5 | bar | 명 The amount of force per unit area applied by a clamping device to hold a workpiece or mold securely in place. In injection molding, it is the pressure required to keep the mold halves closed against the internal pressure of the injected material. 가공물이나 금형을 고정 장치(클램프)로 누를 때 단위 면적당 가해지는 힘의 크기입니다. 사출 성형에서는 용융된 재료가 주입될 때 금형이 벌어지지 않도록 버티는 힘을 의미하며, 일반 가공에서는 공작물이 움직이지 않게 고정하는 수치적 강도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClampingPressure/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | - | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Diecushion 다이쿠션 |  | - | A device that applies constant holding force to the material using compressed air or hydraulic pressure from the bottom of the die during press processing to prevent wrinkles and assist in forming. 프레스 가공 시 다이(Die) 하부에서 압축 공기나 유압을 이용해 재료에 일정한 유지력을 가하여 주름을 방지하고 성형을 돕는 장치. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Diecushion/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | PeakPayload 피크_하중 | 500 | kN | The highest payload value instantaneously occurred or measured during the work cycle. 작업 사이클 중 순간적으로 발생하거나 측정된 가장 높은 하중 값이다. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PeakPayload/1/0 |
| 3 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Clamping Piston | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 4 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | CirculationPumpMotor 순환_펌프_모터 | - | - | the Pump motor. 액을 필터로 순환시켜 순도와 균일도를 유지 펌프 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationPumpMotor/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | RPM | 2500 | rpm | It is a unit that indicates how many times a device that rotates and does work in one minute is used as a unit with its own meaning of revolutions per minute. Abbreviation for Revolution/Rotation per minute 회전하면서 일을 하는 장치가 1분동안 몇 번을 하는지 나타내는 단위로 분당 회전수라는 자체의 의미와 단위로 사용됨. Revolution/Rotation per minute의 약자 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RPM/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationAcceleration 진동_가속도 | 0.2 | g | The rate of change of velocity per unit of time due to the vibration of equipment or a structure. A key indicator for measuring vibration intensity. (Unit: m/s², G) 설비나 구조물의 진동으로 인해 발생하는 단위 시간당 속도 변화량. 진동의 세기를 측정하는 주요 지표 중 하나. (단위: m/s², G) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAcceleration/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationAccelerationPeakValue 진동_가속도_피크_값 | 1.5 | g | The maximum absolute amplitude of a vibration acceleration waveform measured from the zero reference point. Unlike RMS, which reflects overall energy, the peak value is effective for capturing instantaneous impacts or sudden load changes, making it a critical metric for diagnosing early mechanical faults or fracturing. 진동 신호의 가속도 파형에서 기준점(0)으로부터 가장 높게 솟은 최대 진폭의 절댓값을 의미합니다. 전체적인 에너지를 나타내는 RMS와 달리, 순간적으로 발생하는 충격(Impact)이나 돌발적인 하중 변화를 포착하는 데 효과적이며, 기계의 초기 결함이나 깨짐 현상을 진단할 때 중요한 지표로 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationAccelerationPeakValue/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | VibrationFrequency 진동_주파수 | 30 | Hz | The number of times the shaking or vibration phenomenon of the equipment or component repeats per unit time (Hz). 장비나 부품의 떨림 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수 (Hz). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationFrequency/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | AccumulationOperationTime 누적_가동_시간 | 3600 | min | Accumulated time a machine or system operates under normal conditions used to assess productivity, reliability, and maintenance intervals. 장비 또는 시스템이 정상적으로 가동(운전)된 누적 시간을 의미 이는 장비의 총 유효 생산 시간을 파악하거나, 설비의 신뢰성 및 유지보수 주기 설정 등에 활용 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationOperationTime/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | MainSignalType 메인_신호_유형 | 1 | - | Classification system for key signals that control the overall operation or represent the status of equipment or systems 장비나 시스템의 전체 동작을 제어하거나 상태를 대표하는 핵심 신호의 분류 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainSignalType/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Bearing | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | MaintenanceRecommendationDate 정비_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date recommended for maintenance activities or repairs to be performed to maintain optimal performance, based on the analysis of the current condition and data of the equipment. 장비나 설비의 현재 상태 및 데이터를 분석하여 최적의 성능 유지를 위해 보전 활동이나 수리가 수행되어야 할 것으로 제안되는 날짜 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceRecommendationDate/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | Bearing 베어링 | - | - | A component that supports a rotating shaft within the equipment to move smoothly without friction. 장비 내 회전 축이 마찰 없이 원활하게 움직이도록 지지하는 부품. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Bearing/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | OperationTemperature 가동_온도 | 25.5 | °C | Temperature when the equipment is operating. 장비가 가동 중일 때의 온도. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationTemperature/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | MainMotor 메인_모터 | - | - | The motor that provides the main power needed for equipment operation. 장비 운전에 필요한 주요 동력을 제공하는 모터. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MainMotor/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentRMS 전류_RMS | 35.5 | A | The effective value of alternating current represented by the Root Mean Square (RMS) value. 교류 전류의 실효 값을 제곱 평균 제곱근(RMS)으로 나타낸 값. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRMS/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | CurrentVariability 전류_변동성 | 0.08 | % | The degree of change or irregularity in the current value over time. 전류 값이 시간에 따라 변하는 정도나 불규칙성. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentVariability/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | VibrationFrequency 진동_주파수 | 14.2 | Hz | The number of times the shaking or vibration phenomenon of the equipment or component repeats per unit time (Hz). 장비나 부품의 떨림 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수 (Hz). | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/VibrationFrequency/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AccumulationUseTime 누적_사용_시간 | 36000 | H | The total time the equipment has been used or operated since its initial installation. 장비가 처음 설치된 이후 총 사용되거나 작동한 시간. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AccumulationUseTime/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | Prediction 예측 | - | - | The result of an AI models data analysis regarding a future state, value, or type. (e.g., failure prediction, quality prediction, demand forecasting). AI 모델이 데이터 분석을 통해 도출한 미래 상태, 값, 유형 등에 대한 결과. (예: 고장 예측, 품질 예측, 수요 예측) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Prediction/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | Healthlevel 건강수준 | 1 | - | A certain standard or degree of health 건강을 나눈 일정한 표준이나 정도 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Healthlevel/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | BreakdownPartName 고장_부품_이름 | Outer Race | - | The name of the component that experienced a failure. 고장이 발생한 부품의 명칭. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BreakdownPartName/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | ReplacementRecommendationDate 교체_권고_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The future date when component replacement is recommended, based on the predicted remaining useful life. 예측된 잔존 수명을 바탕으로 부품 교체가 권장되는 미래 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReplacementRecommendationDate/1/0 |

3-5. AIModelInformation

| LV | Element | idShort | Value (sample) | unit | Description | SemanticId |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SMC | AITypeSpecificInformation | - | - | AI 모델 정보 요약 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AITypeSpecificInformation/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | RULPredictionModel RUL_예측_모델 | - | - | A data group related to a PdM AI model that predicts the Remaining Useful Life (RUL) of components by analyzing sensor data and operation history of the equipment or parts. 설비 또는 부품의 센서 데이터, 가동 이력 등을 분석하여 해당 부품의 잔여 유효 수명(RUL)을 예측하는 예지보전 AI 모델 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RULPredictionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelID 모델_ID | HyPre-RUL-05 | - | Unique ID distinguishing the model. 모델을 구분하는 고유 ID. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelID/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelVersion 모델_버전 | 2 | - | The version information of the software or hardware model of the equipment or system. 장비나 시스템의 소프트웨어 또는 하드웨어 모델의 버전 정보. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelVersion/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 잔존 수명을 예측하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | LastLearningDate 마지막_학습_일자 | 2024-01-15T10:30:00Z | - | The date on which the AI model was last trained using the most recent data to improve performance or update patterns. AI 모델이 최신 데이터를 사용하여 성능 개선이나 패턴 업데이트를 위해 마지막으로 학습을 수행한 날짜. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastLearningDate/1/0 |
| 2 | ┕ SMC | PredictionResult 예측_결과 | 58 | mon | The predicted value of a future state derived from an AI model or statistical analysis (e.g., 80% failure probability, 30 days remaining useful life). AI 모델이나 통계적 분석을 통해 도출된 미래 상태에 대한 예측에 관한 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PredictionResult/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | AIInferenceResultValue AI_추론_결과_값 | 58 | mon | The prediction or classification result value output by an AI model after analyzing input data in realtime. (e.g., predicted RUL, defect probability, optimal setpoint). AI 모델이 실시간으로 입력 데이터를 분석하여 출력하는 예측 또는 분류 결과 값. (예: 예상 잔존수명, 불량 확률, 최적 설정값) | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AIInferenceResultValue/1/0 |
| 3 | ┕ Prop | RUL | 60 | mon | Abbreviation for Remaining Useful Life. The estimated time or operational life remaining before a piece of equipment or a component fails. 잔존 유효 수명(Remaining Useful Life)의 약어. 설비나 부품이 고장 나기 전까지 앞으로 사용 가능한 예상 시간 또는 수명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RUL/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EquipmentOptimumOperatingModel 장비_최적_운영_모델 | - | - | A data group related to an AI model or logic that derives optimal operating conditions (e.g., temperature, time) or calculates an Optimization Index by comprehensively considering energy efficiency, productivity, and quality targets. 에너지 효율, 생산성, 품질 목표를 종합적으로 고려하여 장비의 최적 운전 조건(예: 온도, 시간)을 도출하거나 최적화 지수를 계산하는 AI 모델 또는 로직 관련 데이터 그룹 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EquipmentOptimumOperatingModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 최적 운전 조건을 도출하거나 최적화 지수를 계산하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | EnergyOptimizationModel 에너지_최적화_모델 | - | - | An AI model that suggests operating conditions to minimize energy consumption while achieving production goals. 생산 목표를 달성하는 동시에 에너지 소모를 최소화하도록 운영 조건을 제시하는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EnergyOptimizationModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 생산 목표를 달성하는 동시에 에너지 소모를 최소화하도록 운영 조건을 제시하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | DefectiveproductTypeClassificationModel 불량품_유형_분류_모델 | - | - | An AI model that analyzes data or images to automatically classify the occurred defect into defined types. 데이터나 이미지를 분석하여 발생한 불량을 자동으로 정의된 유형으로 분류하는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DefectiveproductTypeClassificationModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 불량을 정의된 유형으로 분류하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | AbnormalityDetectionModel 이상_탐지_모델 | - | - | An AI model that learns normal patterns and automatically finds abnormal patterns in the collected data. 정상 패턴을 학습하여 수집된 데이터 중 비정상적인 패턴을 자동으로 찾아내는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AbnormalityDetectionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 비정상적인 패턴을 자동으로 찾아내는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | MotorVibrationAbnormalityDetectionModel 모터_진동_이상_탐지_모델 | - | - | Model detecting failure signs by analyzing motor vibration data. 모터 진동 데이터를 분석하여 고장 징후를 찾는 모델. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MotorVibrationAbnormalityDetectionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 모터 진동 데이터를 분석하여 고장 징후를 찾는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | RamHealthDiagnosisModel 램_건전성_진단_모델 | - | - | An analytical model or algorithm that assesses the physical condition and performance of a ram by monitoring data such as vibration, friction, and deviation in stroke position. It identifies early signs of wear or misalignment, enabling predictive maintenance to prevent unexpected failures and maintain machining precision. 램의 작동 데이터(진동, 마찰력, 스트로크 위치 편차 등)를 수집하여 정상 상태와 비교 분석하는 알고리즘입니다. 이를 통해 램의 마모, 뒤틀림, 윤활 부족 등 정밀도에 영향을 주는 결함 징후를 조기에 발견하고, 기계적 고장이 발생하기 전 최적의 정비 시점을 제시 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RamHealthDiagnosisModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 램의 결함 징후를 조기에 발견하고 기계적 고장이 발생하기 전 최적의 정비 시점을 제시하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | PayloadDiagnosisModelDescription 하중_진단_모델_설명 | - | - | A technical framework that estimates the magnitude, location, and characteristics of external forces (loads) acting on a structure or mechanical system by integrating sensor measurement data with numerical analysis or AI algorithms to assess the system's safety status. 구조물이나 기계 시스템에 가해지는 외력(하중)의 크기, 위치, 특성을 직접 측정하기 어려운 경우, 센서 계측 데이터와 수치 해석 또는 AI 알고리즘을 결합하여 이를 역으로 추정하고 시스템의 안전 상태를 판별하는 기술적 체계 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PayloadDiagnosisModelDescription/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | 하중을 추정하고 시스템의 안전 상태를 판별하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |
| 1 | ┕ SMC | CNCSystemLogAbnormalityDetectionModel CNC_시스템_로그_이상_탐지_모델 | - | - | An AI model that analyzes operation logs of the CNC control system to automatically detect abnormal patterns or errors. CNC 제어 시스템의 운영 로그를 분석하여 비정상적인 패턴이나 오류를 자동으로 탐지하는 AI 모형. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CNCSystemLogAbnormalityDetectionModel/1/0 |
| 2 | ┕ Prop | ModelDescription 모델_설명 | CNC 제어 시스템의 비정상적인 패턴이나 오류를 자동으로 탐지하는 모델 | - | Detailed description of the model. 모델에 대한 상세 설명. | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ModelDescription/1/0 |

Ⅳ. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

표 20 운용환경 정의

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io에서 제공하는 패키지 설치

- 다운로드 git 링크

그림 27 AASX Package Explorer

: https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases/tag/v2025-10-21

2. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적입니다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 28>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 29>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.

- https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases/tag/v2025-10-21

그림 28 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 29 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 30>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 31>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 30 활성화된 Edit 모드

그림 31 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 32>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 33>과 같은 화면이 나타난다. <그림 33>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 32 AAS 생성

그림 33 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 34>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 34>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 34 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 35 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 35> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 36> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 37>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 38>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 36 Template 이용 Submodel 생성

그림 37 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 38 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 39>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 39 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 40>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 41>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 40 SubmodelCollection 생성

그림 41 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 42>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 42 Property 생성

3. Type AAS를 실제 Instance AAS로 전환

가. AssetInformation 수정

○ Edit 모드에서 아래 그림과 같이 AssetInformation을 선택 시 표시되는 오른쪽 Element 메뉴의 kind 값을 Instance로 선택한다.

그림 43 AssetInformation 선택

그림 44 AssetInformation의 kind 변경

○ 실제 제품의 고유한 global id(IRI 형태)를 부여하여, 이 값을 아래의 그림과 같이 AssetInformation의 globalAssetId 부분에 입력한다.

일반적으로 자산(Asset)이 인스턴스화되면, 개별 인스턴스마다 고유한 식별정보가 부여된다. 이는 제품의 유형 및 제품 생산 기업의 내부 지침에 따라 다양한 형식으로 부여될 것이며, Asset Information 의 Global Asset Id에는 개별 제품을 구분하고 식별할 수 있는 이러한 고유 식별정보가 부여되어야 한다. 또한, 모든 Asset Administration Shell은 자산이 생산된 시점부터, 자산에 부여된 global asset id를 사용하여 대상 자산을 구분하므로, 이 식별자는 제품의 폐기시까지 변경 없이 유지되어야 한다.

그림 45 AssetInformation의 globalAssetId 입력

○ 마지막으로, 아래 그림과 같이 AssetInformation의 assetType을 Instance로 입력한다.

그림 46 AssetInformation의 assetType 선택

나. Submodel수정

○ Edit 모드에서 아래 그림의 서브모델의 Kind (of model) 메뉴의 Instance를 선택한다.

그림 47 Submodel 인스턴스

다. Property 수정

○ 서브모델에 있는 Property중에서, 개별 제품마다 변경되는 값들을 입력한다. 예를 들어 SerialNumber / DateOfManufacture / FirmwareVersion등과 같은 제품별 값들을 입력한다.

그림 48 Property 인스턴스

라. AAS 모델을 인스턴스 변환 결과

○ 아래 그림은 인스턴스 변환 결과를 비교한 화면이다. AssetInformation과 Indentificatoin 서브모델에서의 인스턴스 전과 후의 결과이다. 개별 제품별로 달라지는 이러한 프로퍼티들은, 모델에 적용된 서브모델의 종류나 프로퍼티의 구성에 따라 달라질 수 있으며, 이 가이드 문서에서는 가장 대표적인 프로퍼티를 대상으로 변경이 필요한 부분을 기술하였다.

그림 49 AAS 인스턴스 전 화면

그림 50 AAS 인스턴스 후 화면

4. AAS Property의 데이터 타입 지정

가. 용어 도메인의 단위 지정

○ AAS(Asset Administration Shell)에서 단위(Unit)는 주로 Property와 연결되며, 기술적인 속성값을 명확히 정의하는 데 사용됩니다. 예를 들어 온도를 측정하는 단위로 섭씨 (Celsius, °C), 화씨 (Fahrenheit, °F), 켈빈 (Kelvin, K) 등 데이터의 사용 용도에 따라 다르게 지정될 수 있으므로, 정확한 단위의 지정이 필수적입니다.

나. AAS Property 값에 단위를 추가 필요성

① 데이터 해석의 정확성 보장

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 오해방지 | - 길이(Length)라는 Property의 값이 100으로 입력되었을 때, 100밀리미터(mm)인지, 100센티미터(cm)인지, 100미터(m)인지 알 수 없습니다. - 단위가 없으면 시스템 간 데이터 교환 시 값이 완전히 다르게 해석되어 심각한 오류를 초래할 수 있습니다. |
| 기술 사양 준수 | - 산업 환경에서 힘(Force)이나 압력(Pressure) 같은 물리량은 사용되는 단위계(예: SI 단위계, Imperial 단위계)에 따라 값이 달라지므로, Unit-kN, Unit=Bar와 같이 단위를 명시해야 데이터가 기술 사양에 맞게 활용될 수 있습니다. |

②자동화된 데이터 처리 및 변환

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 시스템 간 통신 | - AAS는 서로 다른 제조사, 시스템, 소프트웨어 간의 데이터 교환을 표준화합니다. 단위를 명시하면 수신 시스템이 해당 데이터를 즉시 인지하고, 필요할 경우 다른 단위계로 자동 변환할 수 있습니다. - 예를들어 화씨를 섭씨로, Bar를 Pascal로 변환가능합니다. |
| 연산의 신뢰성 | - 단위가 명확해야 소프트웨어 애플리케이션이나 PLC(Programmable Logic Controller)가 데이터를 이용한 계산(예 : 면적, 부피, 효율 계산)을 수행할 때 오차 없이 신뢰성을 확보할 수 있습니다. |

③표준화 및 상호 운용성 확보

| 구분 | 설명 |
| --- | --- |
| 표준 참조 | - AAS는 IEC 61360과 같은 산업 표준을 통해 단위를 지정합니다. - 이는 특정 산업 용어 및 측정 단위가 국제적으로 통용되는 방식으로 정의됨을 의미합니다. |
| 데이터의 의미 부여 | - 단위를 지정하는 것은 해당 Property 값이 측정 가능한 물리량임을 명확히 하며, AAS의 핵심 목표인 데이터의 의미적 명확성을 달성합니다. |

○ 이러한 이유로 AAS에서는 Property를 정의할 때, SemnaticID를 통해 Concept Description에 연결하고, 여기에 IEC 61360 데이터 사양을 활용하여 단위를 명시하는 것을 필수적인 접근 방식으로 규정합니다..

다. Aasx Package Explorer에서의 단위 지정 단계

○AASX Package Explorer에서 Property의 단위를 지정하려면, 해당 Property에 연결된 SemanticId가 적절한 개념 설명을 참조해야 하며, 이 개념 설명이 단위를 포함해야 합니다.

○ Aasx Package Explorer에서 단위를 지정하는 방법은 아래와 같습니다.

- Concept Description 확인 및 생성

○ AASX Package Explorer를 Edit 상태에서 새로운 Concept Descriptions 생성합니다.

○ Property에 해당하는 메타정보(idShort, description, Semantic ID)를 입력한 후 HasDataSpecificatio부분의 Specifications Create data element를 눌러 Spec. records Add IEC61360 으로 이동합니다.

- IEC 61360 데이터 사양에 단위 지정

○ Data Specification IEC 61360의 편집 화면에서 UnitId 또는 Unit 필드를 찾아 해당 단위와 표준 ID를 지정합니다.

○ IEC 61360 사양은 ECLASS IRDI와 같은 사전 정의된 UnitId를 사용하여 단위를 지정하도록 권장하며, Unit 필드에는 사람이 읽을 수 있는 단위 기호(예: mm, N, °C 등)를 지정할 수 있습니다.

- Property에 Concept Description 연결

○ Submodel 내의 Property (예 : Temperature)를 선택한 후 편집한 Concept Description의 ID를 연결합니다.

○ 이 SemanticId 연결을 통해 Property는 개념 설명에 정의된 단위 정보를 상속받게 됩니다.