2025. 10

제조데이터 표준 활용 가이드 세척기(PARTS WASHER)

AAS표준(IEC 63278-1:2023)을 중심으로

목 차

I. AAS 개요	4

1. AAS 개념	4

2. AAS 구성요소	8

3. AAS 작성 요구사항	13

4. 시맨틱 ID 설정 기준	13

5. AAS 작성 절차	14

II. 장비 개요	16

1.	세척기(Parts Washer) 개요	16

2.	세척기(Parts Washer) 용도 및 유형	17

3.	세척기(Parts Washer) 구조	18

III. AAS 참조모델	21

1. AAS 참조모델 개요	21

2. AAS 참조모델 세부 구성	21

3. AAS 참조모델 근거자료	22

IV. AAS 참조모델 활용 방법	117

1. 활용 사전 요구사항	117

2. 참조모델 기본 활용	118

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리	118

4. AAS 활용 시나리오	127

표 목차

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차	8

표 2 AAS 작성 절차	16

표 3 세척기(Parts Washer)의 종류 및 특징	19

표 4 세척기(Parts Washer)의 구성요소 및 역할	21

표 5 참조모델의 Submodels 개요	26

표 6 Identification submodel의 구성	29

표 7 ContactInfo submodelcollection의 구성	34

표 8 PhysicalAddress submodelcollection의 구성	35

표 9 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요	37

표 10 DocumentIds SubmodelList의 구성	37

표 11 DocumentClassifications SubmodelList의 구성	38

표 12 DocumentVersions SubmodelList의 구성	38

표 13 Language SubmodelList의 구성	41

표 14 RefersToEntities SubmodelList의 구성	41

표 15 BasedOnReferences SubmodelList의 구성	41

표 16 TranslationOfEntities SubmodelList의 구성	42

표 17 DigitalFiles SubmodelList의 구성	42

표 18 DocumentedEntities SubmodelList의 구성	43

표 19 TechnicalData V2.0 submodel 개요	45

표 20 ProductClassifications SubmodelList의 구성	45

표 21 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성	46

표 22 ProductImages SubmodelList의 구성	47

표 23 TechnicalPropertyAreas SubmodelList의 구성	49

표 24 CleaningPerformance SubmodelCollection의 구성	50

표 25 ProcessControl SubmodelCollection의 구성	52

표 26 FluidHandling SubmodelCollection의 구성	53

표 27 MechanicalComponents SubmodelCollection의 구성	54

표 28 WasteManagement SubmodelCollection의 구성	55

표 29 Section SubmodelCollection의 구성	56

표 30 FurtherInformation SubmodelCollection의 구성	57

표 31 SpecificDescriptions SubmodelList 개요	58

표 32 Section SubmodelCollection의 구성	58

표 33 OperationalData submodel 개요	60

표 34 MachineStatus SubmodelCollection의 구성	60

표 35 ProcessParameters SubmodelCollection의 구성	61

표 36 SensorMeasurements SubmodelCollection의 구성	62

표 37 OperationConditions SubmodelCollection의 구성	63

표 38 EnergyAndConsumption SubmodelCollection의 구성	64

표 39 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요	67

표 40 DocumentHeader SubmodelCollection의 구성	67

표 41 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성	68

표 42 CompleteSystem SubmodelCollection의 구성	71

표 43 SubSystem SubmodelCollection의 구성	72

표 44 StatusCondition SubmodelCollection의 구성	73

표 45 ApplicableMethod SubmodelCollection의 구성	74

표 46 MethodHeader SubmodelCollection의 구성	75

표 47 StaticParameters SubmodelCollection의 구성	76

표 48 GeneratedSignals SubmodelCollection의 구성	77

표 49 RequiredInputSignals SubmodelCollection의 구성	78

표 50 DocumentFooter SubmodelCollection의 구성	79

표 51 TimeSeries V1.1 submodel 개요	82

표 52 Metadata SubmodelCollection의 구성	82

표 53 Record SubmodelCollection의 구성	83

표 54 Segments SubmodelCollection의 구성	83

표 55 ExternalSegment SubmodelCollection의 구성	84

표 56 LinkedSegment SubmodelCollection의 구성	86

표 57 InternalSegment SubmodelCollection의 구성	89

표 58 Records SubmodelCollection의 구성	91

표 59 ControlConfig__00__ V1.0 submodel의 구성	93

표 60 ControlConfigData__00__ V1.0 SubmodelCollection의 구성	95

표 61 Channels__00__ SubmodelCollection의 구성	96

표 62 AxesReference__00__ SubmodelCollection의 구성	96

표 63 Axes__00__ SubmodelCollection의 구성	97

표 64 AxisConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성	99

표 65 Drive__00__ SubmodelCollection의 구성	99

표 66 DriveConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성	100

표 67 NCProgramConfig__00__ SubmodelCollection의 구성	100

표 68 CommunicationConfig__00__ SubmodelCollection의 구성	101

표 69 Tools__00__ SubmodelCollection의 구성	102

표 70 ContactInformation V1.0 SubmodelCollection의 구성	104

표 71 Phone SubmodelCollection의 구성	107

표 72 Fax SubmodelCollection의 구성	108

표 73 Email SubmodelCollection의 구성	108

표 74 IPCommunication__00__ SubmodelCollection의 구성	109

표 75 CarbonFootprint V1.0 Submodel 개요	111

표 76 ProductCarbonFootprints SubmodelList의 구성	111

표 77 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성	113

표 78 LifeCyclePhases SubmodelList의 구성	114

표 79 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints SubmodelList의 구성	114

표 80 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성	115

표 81 ProductOrSectorSpecificRule SubmodelCollection의 구성	115

표 82 ExternalPcfApi SubmodelCollection의 구성	116

표 83 운용환경 정의	118

표 84 세척기(Parts Washer)의 작업지시 기반 가공 운영 및 생산 추적 OperationalData 서브모델 구조	128

표 85 세척기(Parts Washer)의 설비 상태 모니터링 및 유지보수 관리  OperationalData 서브모델 구조	130

그림 목차

그림 1 AAS 변화 흐름도	6

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력	7

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS	9

그림 4 I4.0 Component의 예시	9

그림 5 AAS 구조도	10

그림 6 AAS 메타모델	10

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계	11

그림 8 IRDI를 사용한 식별자	12

그림 9 URI, URL의 구조	13

그림 10 ecl@ss 홈페이지	13

그림 11 CDD 홈페이지	14

그림 12 ETIM 홈페이지	14

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식	16

그림 14 세척기의 외부 구조도(1)	20

그림 15 세척기의 외부/내부 구조도(2)	20

그림 16 AAS 참조모델: 세척기(Parts Washer)	23

그림 17 세척기(Parts Washer) 참조모델 구성	23

그림 18 CDD 참조	24

그림 19 eCl@ss 참조	25

그림 20 ETIM 참조	25

그림 21 Identification V1.0 submodel 개요	28

그림 22 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요	36

그림 23 TechnicalData V2.0 submodel 개요	44

그림 24 TechnicalPropertyAreas SubmodelList 개요	48

그림 25 FurtherInformation 개요	57

그림 26 SpecificDescriptions 개요	58

그림 25 OperationalData V1.0 개요	59

그림 26 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요	66

그림 27 TimeSeries V1.1 submodel 개요	81

그림 28 ControlConfig__00__ V1.0 submodel 개요	93

그림 29 ContactInformations V1.0 submodel 개요	104

그림 30 CarbonFootprint V1.0 submodel 개요	111

그림 31 AASX Package Explorer	119

그림 32 AASX PackageExplorer 다운로드 경로	120

그림 33 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면	121

그림 34 활성화된 Edit 모드	121

그림 35 Edit 모드 활성화 단계	122

그림 36 AAS 생성	122

그림 37 AAS 정보	123

그림 38 IDTA SubmodelTemplate 다운로드	123

그림 39 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기	124

그림 40 Template 이용 Submodel 생성	125

그림 41 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel	125

그림 42 추가한 Submodel 세부내용	126

그림 43 Submodel 생성	126

그림 44 SubmodelCollection 생성	127

그림 45 SubmodelCollection 정보	127

그림 46 Property 생성	128

I. AAS 개요

1. AAS 개념

가. Platform Industrie 4.0

- Industrie 4.0은 유연하고 효율적인 생산을 위해 정보통신기술(ICT)을 활용하여 산업용 장비와 공정을 네트워크화 하는 ‘산업 부문의 디지털 전환’ 전략을 말하며, 이러한 Industrie 4.0의 목표는 사이버 물리시스템(CPS; Cyber Physical System) 기술 및 제품 시장에서의 우위를 확보하는 것이다.

- 이러한 Industrie 4.0을 구현하기 위해서는 표준화가 핵심적으로 중요하다. Industrie 4.0은 도메인, 계층 경계 및 생애 주기 단계에 걸쳐 전례 없는 시스템 통합을 요구한다. 독일은 RAMI 4.0 (Reference Architecture Model Industrie 4.0)을 통해 국제 표준화 과정에서 모델을 제공하고 있으며, 이를 통해 재빠른 표준화를 바탕으로 국제적 협력을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.

- 또한 Industrie 4.0을 실현하기 위한 핵심 요소 기술로 AAS가 주목받고 있으며, RAMI4.0 표준이 2015년 4월 발간된 이후, AAS에 대한 개념과 이에 대한 표준 명세서(Specification), 그리고 기술 구현 방향을 꾸준히 제시해왔으며, 아래와 같이 3단계의 진화 유형을 보이고 있다.

그림 1 AAS 변화 흐름도

- 관련 기구

- 16년 하노버 박람회에서 독일 산업계 표준화 기관인 Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.), DIN (DeutscheInstitut für Normung e. V) 등이 “SCI (Standardization Council Induestire) 4.0” 이니셔티브 설립을 발표하였다. 해당 표준화위원회는 Industry 4.0 관련 표준화를 시작하고 국내 및 국제적으로 표준을 조정하는 것을 목표로 한다.

그림 2 SCI 4.0의 주요 워킹 그룹 및 국제협력

- ISO는 1947년에 설립된 국제표준화기구로, 다양한 산업 및 기술 분야에서 전 세계적으로 일관성 있고 호환 가능한 표준을 개발하는 것을 목표로 하는 비영리 기구이다. ISO는 ISO정관(Statute) 제2조에 명기된 바와 같이 상품 및 서비스의 국제적 교환을 촉진하고, 지적, 과학적, 기술적, 경제적 활동 분야에서의 협력 증진을 위하여 세계의 표준화 및 관련 활동의 발전을 촉진시키는데 있다. 이러한 목적 달성을 위하여, ISO는 표준 및 관련 활동의 세계적인 조화를 촉진시키기 위한 조치를 취하며 국제표준을 개발, 발간하며 해당 표준이 세계적으로 사용되도록 조치를 취하고, 표준화 사업에 관한 연구를 통해 타 국제기구와 협력한다.

- IEC(International Electrotechnical Commission)는 1906년에 설립된 비영리 국제 표준화 기구로, 전기 및 전자 기술 분야에서 표준에 대한 준수 확인 등과 같은 표준화에 대한 제반 현안 및 관련 사항에 대한 국제간 협력을 촉진하여 국제간의 이해를 증진시키는 것을 목적으로 한다. IEC의 표준화 작업은 ISO와 공동으로 제정한 ISO/IEC Directive에 따라 이루어지므로 <표 1>과 같이 ISO의 표준화 작업 절차와 대동소이 하다. 다만 질의단계 문서를 ISO에서는 DIS라 부르는 반면 IEC는 CDV라 부르는 점이 다르다. 기타 특이 사항은 Directive의 IEC 부속서에 설명되어 있다.

표 1 ISO/IEC 표준 제정 절차

| 프로젝트 단계 | 관 련 문 서 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 명 칭 | 약 어 |
| 0 예비단계 | 예비 작업 항목 | PWI |
| 1 제안단계 | 신규 작업 항목 제안 | NP |
| 2 준비단계 | 작업 초안 | WD |
| 3 위원회단계 | 위원회안 | CD |
| 4 질의단계 | 질의안/투표용 위원회안 | DIS/CDV |
| 5 승인단계 | 최종 국제표준안 | FDIS |
| 6 출판단계 | 국제표준 | IS |

나. AAS 개념

- Asset Administration Shell(AAS)은 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소들의 다양한 정보를 담아낼 수 있는 유연하고 상호운용 가능한 메타 데이터 모델로, 현실세계의 자산을 정보세계에서 대신할 수 있는 오브젝트라는 의미를 담고 있다. 특히, AAS는 다양한 자산의 상태, 특성 및 동작을 디지털 트윈 형태로 구현하여, 실시간 모니터링 및 최적화를 가능하게 하고, 정보의 일관성과 신뢰성을 높이며, 다른 시스템과의 통합을 용이하게 한다. 이를 통해 제조 및 운영의 효율성을 향상시키고, Industrie 4.0의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

- IEC 63278-1에서는 자산의 표준화된 디지털 표현 구조인 AAS를 정의한다. IEC 63278-1은 AAS의 목적을 ‘두 개 이상의 소프트웨어 애플리케이션이 정보를 교환하고, 교환된 정보를 신뢰할 수 있고 안전한 방식으로 상호 활용할 수 있도록 하는 것’이라고 명시하고 있다.

- AAS를 보다 원활하게 제작하기 위해 AASX Package Explorer라는 오픈소스 소프트웨어 툴이 AAS 표준과 함께 개발이 진행되고 있다. 이후 버전에 따라 형식 및 기능이 달라질 수 있다. 아래 <그림 3>는 AASX Package Explorer를 활용하여 AAS를 표현한 하나의 사례이다.

그림 3 AASX Package Explorer로 나타낸 6축 로봇의 AAS

다. AAS 특징

- AAS는 현실세계에 존재하는 모든 생산 요소의 다양한 특성을 표현할 수 있는 디지털 트윈 구현 기술로, 데이터뿐만 아니라 기능도 포함할 수 있다. 또한 설계-생산-사용-폐기에 이르는 라이프 사이클 전체에 대한 모든 특성을 표현할 수 있다.

- AAS 상호 간의 관계를 표현할 수 있으며, 이를 활용해 더 큰 단위의 자산도 쉽게 표현이 가능하며, 설계단계부터 시제품단계, 사용단계 뿐만 아니라 다른 자산에 포함된 경우에도 모두 표현이 가능하다.

그림 4 I4.0 Component의 예시

2. AAS 구성요소

가. IEC 63278-1에 정의된 AAS구조

- IEC 63278-1에 정의된 AAS의 개략적인 구조는 AAS 내부 구성요소, 자산과의 연결, 외부와의 인터페이스 등 세부분으로 구성된다.

그림 5 AAS 구조도

나. AAS 메타모델

- AAS는 하나의 자산(Asset)과 연결되어 있으며, 여러 개의 서브모델(Submodel)로 구성되며, AAS의 라이프 사이클에 따라 여러 개의 뷰(View)를 가질 수 있으며, AAS 프로퍼티들의 시맨틱을 보장하기 위한 개념사전(Concept Dictionary)를 가질 수 있다.

그림 6 AAS 메타모델

다. AAS 세부구성 요소

- AAS 서브모델, 프로퍼티, 어트리뷰트, 컬랙션은 각각 다음과 같이 정의할 수 있다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서브모델(Submodel) | - AAS를 구성하는 다양한 프로퍼티(Property)를 일정한 기준에 따라 분류한 프로퍼티의 모음 - 모든 AAS는 하나 이상의 서브모델로 구성되며, 서브모델을 구분하기 위한 지정된 기준은 존재하지 않음 |
| 프로퍼티(Property) | - 물리 세계는 다양한 오브젝트로 이루어져 있으며, 이러한 오브젝트 중에서 가치를 가지는 것을 자산(Asset)이라고 하며, 이러한 자산의 고유한 특성은 프로퍼티(Property)를 사용하여 정보 세계의 기술적인 데이터로 표현됨 - 정보세계에서 프로퍼티는 적어도 하나의 고유한 명칭을 가지며, 이를 구분하기 위한 고유의 식별자를 가져야 하며, 하나의 프로퍼티는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되어야 하고, 어떠한 곳에서도 동일한 의미로 해석되어야 함 |
| 어트리뷰트(Attribute) | - AAS 프로퍼티 역시 하나의 구조화된 데이터로, 그 특징을 표현하기 위하여 다양한 어트리뷰트를 가질 수 있으며, 일반적으로 프로퍼티는 프로퍼티를 구분하기 위하여 고유 식별자(Unique identifier) 어트리뷰트를 가지며, 프로퍼티의 의미를 정의하기 위하여 정의(definition) 어트리뷰트를 가짐 - 이 밖에도 관리를 위한 버전 정보나 단위 정보와 같은 부가적인 어트리뷰트를 가질 수 있음 |
| 컬렉션(Collection) | - Collection은 유사한 특징을 가지는 여러 Submodel Element들을 그룹화한 모음 - 특정 Submodel 내에서 유사한 특성을 공유하는 property들이 모여 하나의 collection을 구성하며, Submodel의 관리와 데이터 구조화에 유용하게 사용됨 |

- AAS와 Submodel, Collection, Property의 관계는 <그림 7>과 같이 나타낼 수 있다.

그림 7 AAS, submodel, Submodel collection, property의 관계

라. AAS 식별자(Identifier)

- AAS식별자는 개체를 유일하게 식별할 수 있는 일정한 형식의 정보를 의미하며, 모든 AAS는 다른 AAS와 구분되어야 하고. 상호 데이터 교환 및 인터페이스가 가능해야 한다.

- 국제 등록 데이터 식별자 (IRD, International Registration Data Identifier) : 
국제적으로 공인된 데이터 사전(CDD, eCl@ss 등)에서 관리하는 국제 등록 식별자로, 각 기관에 의해 부여된 식별자이기 때문에 전 세계적으로 고유한 식별자임이 보장된다. 아래의 <그림8>는 ISO 29002-5에 따른 IRDI의 구조를 나타낸다.

그림 8 IRDI를 사용한 식별자

- 통합 자원 식별자 (URI, Uniform Resource Identifier) :
계층적으로 경로를 지정할 수 있는 구조로, 공인된 기관에 의해 식별자가 부여되지 않더라도 전 세계적으로 고유한 식별자를 정의할 수 있다. IRDI로 정의할 수 없는Property, Submodel, AAS 등의 식별자에는 일반적으로 URI를 사용한다. 보통 인터넷에서 많이 사용되고 있는 식별자인 URL(Uniform Resource Locators)도 URI의 일종이다.

그림 9 URI, URL의 구조

- 전역 고유 식별자 (GUID, Global Unique Identifier) : 
응용 소프트웨어에서 사용되는 유사 난수의 일종으로, AAS에서는 GUID만으로 식별자를 정의하지 않고, URI와 조합하여 사용하는 경우가 많으며, AAS의 식별자로 GUID를 사용하는 것은 권장하지 않는다.

마. 시맨틱 (Semantic)

- Semantic은 데이터의 의미와 해석을 보장하는 요소로, 사람이든 기계든 동일한 의미로 이해할 수 있도록 정의된다. 하나의 property는 도메인 내에서 하나의 의미로만 정의되며, eCl@ss, CDD 등 데이터 사전에 등록된 고유한 의미를 통해 일관된 semantic을 갖는다.

  - eCl@ss: 전 세계 다양한 산업의 제품, 서비스, 소재, 시스템을 분류하고 기술하는 데 사용되는 ISO/IEC 규격 제품 데이터 표준으로, 데이터에 대한 메타데이터와 사람과 기계 모두 이해할 수 있는 통일된 언어를 제공한다.

그림 10 ecl@ss 홈페이지

- CDD (Common Data Dictionary): IEC 61360 공통 데이터 사전(CDD)은 전기 전자 산업 전반에서 사용되는 공통의 용어 및 개념을 저장하는 저장소로, IEC 국제표준이나 업계 표준 등을 기반으로 일반적으로 사용하는 용어 및 개념을 정의하고 있다.

그림 11 CDD 홈페이지

- ETIM: ETIM International은 ETIM 분류 모델의 관리자로서 전 세계 ETIM 조직을 대표하며, 모든 기술 제품에 대한 지속 가능한 분류 표준을 목표로 한다. ETIM은 제품 데이터를 분류 체계에 기반해 공유하고 교환하기 위한 형식으로, B2B 전문가 간 정보 흐름을 체계화하기 위해 개발된 표준이다.

그림 12 ETIM 홈페이지

바. 개념 사전 (Concept Description)

- Concept Description이란 개념 사전을 구성하는 개별 항목들을 의미하며, AAS에서 사용되는 하나의 property에 연결된 property의 semantic을 의미한다. 개념사전은 AAS의 모든 property들이 가지는 semantic의 집합으로, 마치 사전처럼 모든 property의 정의와 형식, 단위 등을 표현한다. AAS의 모든 property는 Concept Description을 통해 의미가 정의되고. CDD, eCl@ss와 같은 데이터베이스에서 제공하는 표준 데이터 형식에 기반하여, property의 의미와 정의, 단위 등을 설명하는 사전 역할을 한다.

사. 타입(Type)과 인스턴스(Instance)

- 타입은 개념, 아이디어 등과 연결되는 개념으로 설계와 같은 자산 유형과 연결되며, 인스턴스는 생산, 물류 등과 연결되는 개념으로 개별 상품과 같은 자산 유형과 연결된다.

3. AAS 작성 요구사항

가. AAS의 필수 구성요소

- 하나의 AAS는 하나 이상의 submode로 구성되어야 한다. AAS를 구성하는 submodel에 대한 리스트를 제한하거나 필수 submodel을 규정하지는 않고 있지만, 일반적으로 사용되는 주요 서브모델은 Identification 서브모델, Technical Data 서브모델, Operational Data 서브모델, Documentation 서브모델로 총 4가지가 사용된다.

나. 주요 submodel 정의

- Identification submodel

- AAS의 기본이 되는 submodel로, AAS 표준에서 필수로 지정되지는 않았으나 모든 AAS가 반드시 가져야 하는 submodel이다.

- 자산을 식별하기 위한 고유 번호, 자산에 대한 설명, 판매 정보, 제조 정보 등 다양한 정보를 포함하며, 포함되는 정보에 대한 제한은 없다.

- Technical data submodel

- 자산의 기술적인 특징과 매개변수를 의미하는 기술사양 정보를 포함한다.

- 일반적으로 해당 submodel에 포함된 데이터들은 제조 현장으로부터 실시간으로 수집되지 않는 데이터들이다.

- Operational data submodel

- 제조 현장에서 실시간으로 수집되는 동작 정보를 포함하며, 실제 공정 또는 제조 설비에서 수집되는 데이터를 의미한다.

- 해당 submodel의 명칭이 반드시 ‘Operational Data’일 필요는 없다. 그러나 일반적인 정보들의 경우, ‘Operational Data’라는 명칭을 사용하여 실시간 데이터를 다룬다는 점을 명확히 하는 것이 권장된다.

- Document submodel

- Document submodel은 데이터 시트나 도면과 같은 부가 정보를 포함한다.

- 실제 파일은 링크 형태로 추가되며, 파일에 대한 설명이나 정보는 property로 포함된다. 해당 submodel은 데이터 수집 플랫폼에서 데이터를 수집하는 대상은 아니다.

4. 시맨틱 ID 설정 기준

- eCl@ss, CDD 등에서 적절한 Semantics가 정의되지 않은 경우

- AAS의 모든 property는 semantic이 필요하지만, 반드시 eCl@ss/CDD 등에 정의된 semantic을 사용해야 하는 것은 아니다.

- AAS는 고유한 식별자를 활용하여 모든 property의 의미가 유일하게 정의되고 구분되는 것을 요구한다. 따라서 eCl@ss/CDD 등에 적절한 semantic이 없을 경우 자체적으로 이를 정의하여 사용해야 한다.

- 자체적으로 semantic을 정의하는 경우 URI 형식의 식별자를 사용하여야 한다. URI를 사용할 경우에는 아래의 형식을 따라야 한다.

그림 13 데이터 수집 플랫폼에서 사용하는 URI 형식

- eCl@ss/CDD에 정의된 Semantics의 단위나 데이터 타입이 다른 경우

- property의 semantic은 해당 semantic이 정의하고 있는 모든 사항을 그대로 적용하는 경우에만 의미가 있으므로, 데이터 타입, 단위 등이 다른 경우 역시 별도로 semantic을 정의하여야 한다.

5. AAS 작성 절차

- AAS를 구현 및 활용하기 위해 일반적으로 아래의 표와 같은 절차를 따른다.

표 2 AAS 작성 절차

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 목표 설정 | 활용방안 구체화 → 시스템 요구사항 정리 - 시스템 요구사항을 분석하고 활용 여부에 대해 파악 |
| 2 | 대상 탐색 | 모델링할 자산/인프라 분석 → 수집 가능 데이터 목록 작성 - 대상 자산에 대한 물리적, 기능적 분석 그리고 전체 공정에서의 역할과 관리할 핵심지표와 관리 목표를 명확하게 분석 |
| 3 | AAS 설계 | Asset 구조 설계 → Submodel 구조 설계 → SMC, Property 등 하위 구조 설계 - 자산을 구성하는 물리적, 기능적 구조를 검토하고, 이를 하나의 자산으로 모델링할 것인지, 구성 요소들을 분리하여 모델링할 것인지 결정 - 자산이 가질 수 있는 다양한 정보들을 관련 집합으로 묶고, 정보 사이의 연관 관계와 상하 관계 설정 |
| 4 | AAS 구현 | 시맨틱 ID 입력 (CDD, eCl@ss등 활용) → AASX Package Explore 등 활용 - AAS 모델링 도구를 사용하여 패키지 형태로 AAS를 제작 |
| 5 | AAS 구현 및 검증 | OPC-UA 등 준용 표준 및 기존 인프라와 연동 → 외부 서비스와 연결 - 작성된 AAS모델을 다양한 포맷으로 변환하여 상위 서비스에서 분석 및 활용 |

II. 장비 개요

- 세척기(Parts Washer) 개요

- 세척기(Parts Washer)는 건설기계, 산업용 장비, 농기계 등에서 사용되는 대형·정밀 금속 부품을 세정하기 위한 전용 자동 세척 시스템이다. 유압장치, 엔진부품, 변속기 하우징, 베어링 하우징 등 오일, 슬러지, 절삭유, 금속분진이 다량 발생하는 부품을 대상으로, 고압수·세제·초음파·에어 블로우 등을 결합하여 이물질 제거 및 표면 청정도 확보를 수행한다. 기존의 수동 세척공정에서 발전한 자동화 세척기는 프로그램 제어, 회전·이송 세척, 다단 필터링 및 자동 건조 기능을 통합하여 세정 품질의 일관성과 생산 효율을 극대화한다.

- 최근 제조 산업에서는 환경규제 강화와 정밀 조립 품질 확보를 위해 부품 세정공정의 자동화·친환경화 요구가 커지고 있다. 특히 유압 밸브, 펌프, 기어박스 등 내부 유로가 복잡한 부품의 경우, 미세한 오염물도 제품 수명에 큰 영향을 주기 때문에 정밀 자동세척기의 도입이 필수화되고 있다. 이에 따라 세척기는 단순 청소 장비를 넘어, 생산라인 품질관리·전처리 공정의 핵심 장비로 인식되고 있으며, IoT 기반 세정 데이터 모니터링 및 AI 세척조건 최적화 기술이 도입되는 추세이다.

- 세척기(Parts Washer)의 주요 기능은 다음 여섯 가지로 나눌 수 있다.

- 세척 기능: 고압 노즐 및 초음파를 이용한 오염물 분해 및 탈착

- 회전·이송 기능: 부품 회전 또는 트레이 이송을 통한 전면 세정

- 여과·순환 기능: 오염된 세척수의 필터링 및 재순환 관리

- 건조 기능: 에어 블로우 및 히터를 이용한 수분 제거

- 자동제어 기능: PLC 또는 HMI를 통한 세정공정 프로그램 제어

- 안전·모니터링 기능: 온도·압력·유량·오염도 센서를 통한 실시간 감시 및 이상 알람

- 세척기(Parts Washer)의 필요성은 다음 다섯가지로 나눌 수 있다.

- 부품 조립 전 청정도 관리 및 품질 안정성 확보

- 공정 자동화 및 인력 절감을 통한 생산 효율 향상

- 세척수 재활용 및 친환경 설계로 운영비 절감

- 표면 오염 제거로 후공정(도장, 조립, 용접) 품질 향상

-  스마트 제조라인 핵심 공정 장비화

- 세척기(Parts Washer) 용도 및 유형

- 세척기(Parts Washer)는 엔진·유압시스템·변속기·차체 부품 등 다양한 중대형 금속부품의 세정 및 표면 처리 전 단계에서 사용된다. 특히 가공 후 남은 절삭유, 금속칩, 탄소 슬러지, 녹, 분진 등을 제거하여 부품 내부 유로의 막힘이나 오염에 의한 성능 저하를 방지하고, 정밀 조립 전 청정도(Particle Cleanliness) 기준을 만족시키기 위한 필수 공정으로 활용된다. 또한 부품의 형상과 오염 정도에 따라 스프레이 세척, 초음파 세척, 침적 세척, 복합 세척 방식이 적용되며, 대량 생산 라인에서는 로봇 핸들링과 자동 이송 시스템이 결합되어 무인 세척라인을 구성한다. 따라서 본 장비는 중장비 제조, 재제조, 정비(MRO) 등 다양한 산업군에서 핵심 품질공정으로 도입되고 있다.

- 세척기(Parts Washer)의 종류

이러한 세척기의 유형은 적용 방식에 따라 ① 단독형 세척기 (Standalone Type), ② 인라인 세척기 (In-Line Conveyor Type), ③ 로터리 테이블형 세척기 (Rotary Table Type), ④ 멀티탱크 복합 세척기 (Multi-Tank Hybrid Type), ⑤ 친환경 수세형 세척기 (Eco-Water Type)로 분류할 수 있다.

표 3 세척기(Parts Washer)의 종류 및 특징

| 종류 | 특징 | 적용 분야 |
| --- | --- | --- |
| 단독형 세척기 | - 개별 부품 단위의 독립 세정 - 설치 및 운용이 간단 - 소량·다품종 생산에 적합 | 소형 중장비 부품, 정비용 부품 세정, 생산 전·후 품질검사용 세정 |
| 인라인 세척기 | - 컨베이어 라인과 연동되어 자동 이송 세정 - 세정–건조–검사 공정 자동화 가능 - 대량 생산 및 조립라인과 연계 운용 | 엔진 블록, 유압 밸브, 트랜스미션 케이스 등 대량 생산 부품 세정 |
| 로터리 테이블형 세척기 | - 회전 테이블 위에서 다면 세정 및 열풍 건조 수행 - 복수 공정(세정·헹굼·건조) 통합 가능 - 청정도 관리가 용이 | 유압 실린더, 펌프 하우징, 베어링 하우징 등 정밀 금속 부품 |
| 멀티탱크 복합 세척기 | - 초음파·스프레이·에어블로우 등 복합 공정 - 다단 탱크 간 자동 이송 및 순환 세정 | 유압·공압 시스템 부품, 연료 분사기, 전자제어 모듈 하우징 등 고정밀 부품 |
| 친환경 수세형 세척기 | - 수계 세정제 사용, 용제 불필요 - 폐수 재활용 및 필터링 시스템 내장 - 유지비 절감 및 환경규제 대응 | 친환경 중장비 제조라인, 재생부품 리퍼비시 공정, 공장 내 청정 세정라인 |

- 세척기(Parts Washer) 구조

- 세척기(Parts Washer)는 아래와 같은 구조를 가진다.

그림 14 세척기의 외부 구조도(1)

그림 15 세척기의 외부/내부 구조도(2)

- 세척기(Parts Washer)를 구성하는 핵심 구성 요소는 다음과 같다.

- 세정 챔버 (Washing Chamber): 중장비 부품의 세정이 이루어지는 주 공간으로, 고압 분사와 초음파 세정을 통해 오염을 제거하는 핵심 영역이다.

- 회전 트레이/컨베이어 (Rotary Table/Conveyor): 부품을 일정한 속도로 회전·이송시켜 다면 세정과 자동 이동을 지원한다.

- 고압 노즐 (High-Pressure Nozzle): 세정수를 고압으로 분사하여 표면의 오염물과 입자를 효과적으로 제거한다.

- 초음파 유닛 (Ultrasonic Unit): 미세 진동을 발생시켜 부품 내외부의 미립자와 오일을 제거하며, 고청정 세정을 실현한다.

- 펌프/히터 유닛 (Pump & Heater Unit): 세정수를 순환시키고 적정 온도를 유지하여 세정 효율을 향상하고 오염물 용해를 촉진한다.

- 여과 시스템 (Filtration System): 세정수 내 불순물을 제거하고 재활용함으로써 세정액의 수명을 연장하고 폐수를 최소화한다.

- 건조 유닛 (Drying Unit): 고온의 열풍과 에어 블로우를 이용하여 세정 후 부품의 수분을 완전히 제거한다.

- 제어 패널/PLC (Control Panel/PLC): 세정 시간, 온도, 압력 등 주요 조건을 자동 제어하여 공정의 안정성과 반복 정밀도를 확보한다.

- 안전 및 센서 장치(Safety/Monitoring System): 온도, 압력, 유량 등의 상태를 실시간 감시하고 이상 발생 시 경보를 발생시켜 장비를 보호한다.

- 기초 프레임/베드(Base Frame/Bed): 전체 구조의 강성을 유지하고 진동을 흡수하여 세정 과정의 안정성과 내구성을 확보한다.

표 4 세척기(Parts Washer)의 구성요소 및 역할

| 종류 | 역할 | 작동 결과 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 세정 챔버 | 부품 세정이 이루어지는 주 공간 | 고압분사·초음파 세정 수행 | 기계 상부 중앙 |
| 회전 트레이/컨베이어 | 공작물 정밀 고정, 반복정밀도 확보 부품 이송 및 회전 세정 지원 | 표면 처리, 버 제거 | 챔버 내부 하부 |
| 고압 노즐 | 세정수를 분사하여 오염물 제거 | 표면 오염 제거, 세정력 향상 | 챔버 내부 |
| 초음파 유닛 | 미세 진동으로 미립자·오일 제거 | 미세 오염 세정, 내부유로 청정도 확보 미세 오염 세정, 내부유로 청정도 확보 | 절삭칼 연결부 세정조 하단 세정조 하단 |
| 펌프/ 히터 유닛 | 세정수 순환 및 온도 유지 | 세정 효율 향상, 오염물 용해 촉진 세정 효율 향상, 오염물 용해 촉진 | 기계 전면/측면 콘트롤 패널 탱크부 측면 |
| 여과 시스템 | 세정수 내 불순물 제거 및 재활용 세정수 내 불순물 제거 및 재활용 | 정확한 위치 제어, 반복성 향상 세정액 수명 연장, 폐수 감소 세정액 수명 연장, 폐수 감소 | 각 구동부 모터/유압장치 연결부 탱크 하단부 탱크 하단부 |
| 건조 유닛 | 에어 블로우 및 열풍을 통한 수분 제거 에어 블로우 및 열풍을 통한 수분 제거 | 공구 수명 및 품질 유지 완전 건조, 후공정 준비 완전 건조, 후공정 준비 | 세정 챔버 후단 |
| 제어 패널/PLC | 세정조건, 시간, 온도 제어 | 자동화 세정, 반복정밀도 확보 | 기계 전면부 |
| 안전 및 센서 장치 | 온도, 압력, 유량 감시 및 이상 알람 | 기계 보호 및 공정 안전 확보 | 전체 시스템 |
| 기초프레임/ 베드 | 구조적 강성 유지 및 진동 흡수 구조적 강성 유지 및 진동 흡수 | 기계/공작물 보호, 알람 구조적 강성 유지 및 진동 흡수 | 구조적 강성 유지 및 진동 흡수 구조적 강성 유지 및 진동 흡수 |

III. AAS 참조모델

1. AAS 참조모델 개요

- AAS 참조모델이란 AAS에 익숙하지 않은 사용자들을 위해 AAS 작성을 돕기 위해 만들어진 AAS 모델이다.

- AAS는 데이터를 발생시키는 개체를 대상으로 작성할 수 있으므로 하나의 AAS 하위에 여러 AAS가 존재할 수 있다.

- 본 가이드라인에서는 앞서 소개한 장비인 ‘세척기(Parts Washer)’를 대상으로 구현한 AAS 모델을 참조 모델로 소개한다.

그림 16 AAS 참조모델: 세척기(Parts Washer)

2. AAS 참조모델 세부 구성

- 세척기(Parts Washer) 참조모델의 전체구조는 아래 <그림 17>과 같이 정의하였다. 필수적인 성격을 띠는 4가지 submodel 외에 5가지의 submodel을 추가하여 총 9가지의 submodel로 구성된다.

그림 17 세척기(Parts Washer) 참조모델 구성

3. AAS 참조모델 근거자료

- AAS 참조모델의 경우 Property 등의 Semantic ID를 부여하기 위해 CDD, eCl@ss, ETIM을 근거로 하여 모델링을 수행하였다.

- AAS 모델링 시 참조모델은 아래의 버전을 참조하였다.

- CDD: IEC 61360-4 - IEC/SC 3D - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- IEC 61987 - IEC/SC 65E - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- IEC 62683 - IEC/TC 121 - Common Data Dictionary (CDD - V2.0018.0002)

- eCl@ss: ECLASS BASIC 15.0

그림 18 CDD 참조

그림 19 eCl@ss 참조

그림 20 ETIM 참조

- 각 Submodel의 주요 내용은 아래 <표 5>과 같이 구성된다.

표 5 참조모델의 Submodels 개요

| Submodel명 | 설명 | 내용 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification V1.0 | 제품과 제조사에 대한 일반적인 정보 | Asset ID, 제조사 이름 |  |
| HandoverDocumentation V2.0 | 제품의 브로셔, 설치/시운전/유지보수 매뉴얼 등 다양한 문서 정보 | 사용자 매뉴얼, 제품 카탈로그 |  |
| TechnicalData V2.0 | 제품의 기술적인 사양서, 데이터시트 정보 | 기술적 사양, 기능적 특성 |  |
| OperationalData V1.0 | 자산의 운영 및 성능에 대한 실시간 데이터 및 상태 정보를 포함 | 실시간 상태 정보, 성능 데이터(논리 노드, 데이터 객체) |  |
| TimeSeries V1.1 | 자산 수명 주기를 따라 시계열 데이터를 검색하고 의미적으로 설명하기 위한 시계열 데이터 정보 | 실제 센서와 가상 센서의 센서 데이터, AAS 내부 또는 외부의 기술적 저장 옵션 |  |
| CarbonFootprint V1.0 | 자산 탄소 발자국 정보 교환, 문서화·평가·최적화 | PCF 계산 방법 (ISO 14067), PCF CO2eq 값, 출판일 |  |
| PAMSpecificationSheet V1.0 | PAM 사양 시트 및 플랜트 자산 관리 기능 사양 정보 | 상태 모니터링 및 진단, 유지보수 |  |
| ControlConfig__00__ V1.0 | 하위 모델 "ControlConfig"는 CNC 기계 제어를 위한 다양한 매개변수화를 위한 컬렉션 정보 | CNC 컨트롤러의 구성 및 매개변수화를 간소화 |  |
| ContactInformations V1.0 | 제조업체 또는 공인 서비스 제공업체에 연락하는 방법에 대한 정보 | 유지관리 서비스, 오작동 관리 |  |

가. Identification submodel의 하위 SubmodelCollection, File, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: Identification V1.0 그림 21 Identification V1.0 submodel 개요

표 6 Identification submodel의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ManufacturerName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerName/1/0 | The company's name that makes the product. 제품을 만드는 회사 이름 | [MANUFACTURER] |
| Prop | ManufacturerId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerId/1/0 | Internationally unique identification number for the manufacturer of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 제조업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | [MANUFACTURER-ID] |
| Prop | ManufacturerIdProvider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerIdProvider/1/0 | DUNS-no., supplier number, or other number as identifier of an offeror or supplier of the identification DUNS 번호, 공급업체 번호 또는 식별 제공자 또는 공급업체의 식별자로 사용되는 기타 번호 | KR-CompanyRegistry |
| Prop | ManufacturerTypId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypId/1/0 | Unique product identifier of the manufacturer 제조업체의 고유 제품 식별자 | [ASSET-TYPE] |
| Prop | ManufacturerTypName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypName/1/0 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | [ASSET-TYPE-NAME] |
| Prop | ManufacturerTypDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturerTypDescription/1/0 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | High-precision [ASSET-TYPE] |
| Prop | SupplierName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierName/1/0 | Name of supplier which provides the customer with a product or a service 고객에게 제품이나 서비스를 제공하는 공급자 이름 | [SUPPLIER] |
| Prop | SupplierId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierId/1/0 | Internationally unique identification number for the supplier of the device or the product and for the physical location 장치 또는 제품 공급업체와 물리적 위치에 대한 국제 고유 식별 번호 | 000-00-00000 |
| Prop | SupplierIdProvider | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierIdProvider/1/0 | The unique identifier for the supplier. 공급업체의 고유 식별자 | KR-BusinessRegistration |
| Prop | SupplierTypId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypId/1/0 | Unique product order identifier of the supplier 공급자의 고유한 제품 주문 식별자 | MachineTool |
| Prop | SupplierTypName | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypName/1/0 | Short description of the product 제품에 대한 간단한 설명 | Industrial Machine Supplier |
| Prop | SupplierTypDescription | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SupplierTypDescription/1/0 | Description of the product, it's technical features and implementation if needed 제품 설명, 기술적 특징 및 필요한 경우 구현 | Supplier of CNC machine tools |
| Prop | TypClass | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TypClass/1/0 | Class of type or category 유형이나 카테고리의 부류 | [ASSET-TYPE-CLASS] |
| Prop | ClassificationSystem | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ClassificationSystem/1/0 | System used to categorize products or information. 제품이나 정보를 분류하는데 사용되는 시스템 | KS / ISO XXXX |
| Prop | SecondaryKeyTyp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecondaryKeyTyp/1/0 | Type of key used for additional data categorization 추가 데이터 분류에 사용되는 키 유형 | SerialNumber |
| File | TypThumbnail | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TypThumbnail/1/0 | Small preview image representing a type or category. 유형이나 카테고리를 나타내는 작은 미리보기 이미지. | [ASSET-TYPE]_thumbnail.png |
| Prop | AssetId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AssetId/1/0 | A unique identifier for an asset. 자산의 고유 식별자 | [ASSET-TYPE]-YYYY-XXXX |
| Prop | InstanceId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InstanceId/1/0 | A unique code for an instance or version of an asset. 자산의 인스턴스나 버전을 위한 고유 코드 | [ASSET-TYPE]-XXXX |
| Prop | ChargeId | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ChargeId/1/0 | Number assigned by the manufacturer of a material to identify the manufacturer's batch 제조업체의 배치를 식별하기 위해 자재 제조업체가 할당한 번호 | LOT-YYYY-MM |
| Prop | SecondaryKeyInstance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SecondaryKeyInstance/1/0 | An additional unique identifier for an asset instance. 자산 인스턴스의 추가 고유 식별자 | SN-[ASSET-TYPE]-XXXX |
| Prop | ManufacturingDate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ManufacturingDate/1/0 | Date from which the production and / or development process is completed or from which a service is provided completely 생산 및/또는 개발 프로세스가 완료되거나 서비스가 완전히 제공되는 날짜 | YYYY-MM-DD |
| Prop | DeviceRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRevision/1/0 | An updated version of Device 업데이트된 버전의 장치 | Rev.X |
| Prop | SoftwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SoftwareRevision/1/0 | An updated version of Software 소프트웨어의 업데이트된 버전 | [SOFTWARE-VERSION] |
| Prop | HardwareRevision | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HardwareRevision/1/0 | A modified version or modification of Hardware for Problem correction 문제 해결을 위한 하드웨어 수정 또는 수정 | HW-VX.X |
| File | QrCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QrCode/1/0 | A two-dimensional barcode that stores information, easily scannable by smartphones and other devices 정보를 저장하여 스마트폰 등으로 쉽게 스캔할 수 있는 2차원 바코드 | [ASSET-TYPE]_QR.png |
| SMC | ContactInfo | https://www.smart-factory.kr/ids/smc/contactinfo/1/0 | This section provides the contact information related to the machine, including manufacturer, supplier, or responsible personnel, enabling traceability, support, and communication regarding the equipment 제조업체, 공급업체 또는 담당자를 포함하여 장비와 관련된 연락처 정보를 제공하여 장비에 대한 추적, 지원 및 커뮤니케이션을 가능하게 함 | - |
| File | CompanyLogo | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompanyLogo/1/0 | A symbol made up of text and images that identifies a business 비즈니스를 식별하는 텍스트와 이미지로 구성된 기호 | [LOGO-FILE].png |
| Prop | URL | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/URL/1/0 | Stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차 | https://www.[MANUFACTURER].com/products/[ASSET-TYPE] |

표 7 ContactInfo submodelcollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Name | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Name/1/0 | Name of the contact person or organization related to the machine 장비 관련 담당자 또는 기관명 | [MANUFACTURER] Support Center |
| Prop | Role | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Role/1/0 | The specific part or function they have in the context 맥락에 따른 특정 역할 또는 기능 | Manufacturer Support |
| SMC | PhysicalAddress | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CountryCode/1/0 | Physical mailing address of the contact person or organization for the machine 장비 담당자 또는 조직의 실제 우편 주소 | [ADDRESS] |
| Prop | Email | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Email/1/0 | The electronic mailing address 전자 메일 주소 | support@[MANUFACTURER].com |
| Prop | URL | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/URL/1/0 | Stated as link to a home page. The home page is the starting page or table of contents of a web site with offerings. It usually has the name index.htm or index.html 홈페이지 링크로 명시. 제공 사항이 포함된 웹 사이트의 시작 페이지 또는 목차. 일반적으로 이름은 index.htm 또는 index.html | https://www.[MANUFACTURER].com |
| Prop | PhoneNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PhoneNumber/1/0 | The telephone contact number 전화 연락처 번호 | =82-XX-XXX-XXXX |
| Prop | FaxNumber | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FaxNumber/1/0 | The number used for sending/receiving documents electronically 팩스 번호 | =82-XX-XXX-XXXX |

표 8 PhysicalAddress submodelcollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | CountryCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CountryCode/1/0 | Agreed upon symbol for unambiguous identification of a country 국가를 명확하게 식별하기 위해 합의된 기호 | [COUNTRY-CODE] |
| Prop | Street | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Street/1/0 | The street part of an address 주소의 거리 부분 | [STREET-ADDRESS] |
| Prop | PostalCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PostalCode/1/0 | The code for mail delivery within their area 해당 지역 내 우편 배송을 위한 코드 | [ZIP-CODE] |
| Prop | City | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/City/1/0 | The city part of an address 주소의 도시 부분 | [CITY] |
| Prop | StateCounty | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StateCounty/1/0 | The state or county part of an address 주소의 주 또는 군 부분 | [STATE] |

나. HandoverDocumentation V2.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: HandoverDocumentation V2.0

그림 22 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요

표 9 HandoverDocumentation V2.0 submodel 개요

| SubmodelList | SML / ENT 01 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Documents | DocumentIds | 고유한 도메인(예: 제공 조직의 이름 또는 약어)을 식별 |
|  | DocumentClassifications | 분류 시스템에 따른 문서 분류를 설명하는 정보 세트를 포함 |
|  | DocumentVersions | 해당 버전의 문서에 대한 상세 정보, 라이프사이클 상태, 조직 정보, 파일 정보 및 관계 정보를 포함 |
|  | DocumentedEntities | 문서가 AAS 자체의 자산이 아닌 종속된 엔티티 (예: 공급업체 부품과 같은 잘 식별된 자산의 하위 부품)와 관련될 때 사용 |
| Entities | Entity | 자산의 하위 구성 요소(well-identified sub-parts), 예를 들어 제조사에게 납품된 공급업체 부품(supplier parts)과 같은 정보를 포함 |

표 10 DocumentIds SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentId | Prop | DocumentDomainId | 0173-1#02-ABH994#003 | Identifies the domain of the DocumentId DocumentId가 속한 도메인을 식별 일반적으로 문서를 제공하는 조직의 이름 또는 약어로 표현 | https://example.com/manual |
|  | Prop | DocumentIdentifier | 0173-1#02-AAO099#004 | Unique identifier of the document within the given domain 주어진 도메인 내에서 문서를 고유하게 식별하는 값 | [ASSET-TYPE]-OM-YYYY |
|  | Prop | DocumentIsPrimary | 0173-1#02-ABH995#003 | Flag indicating the primary identifier of the document, if multiple identifiers exist 여러 DocumentId가 있을 때, 해당 ID가 문서의 기본(primary) 식별자임을 나타냄 | True |

표 11 DocumentClassifications SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Classification | Prop | ClassId | 0173-1#02-ABH996#003 | Unique identifier of the document class within the classification system 분류 시스템 내에서 문서 클래스를 나타내는 고유 ID | DOC-CLASS-001 |
|  | MLP | ClassName | 0173-1#02-ABJ219#002 | Language-dependent name(s) for the selected ClassId 선택한 ClassId에 대한 언어별 이름 목록 | Operation |
|  | Prop | Classification System | 0173-1#02-ABH997#003 | Identifier of the classification system used 문서 분류에 사용된 분류 시스템 식별자 | VDI2770:2020 |

표 12 DocumentVersions SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Version | SML | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | List of languages used in this DocumentVersion (ISO 639-1/2 codes) 해당 DocumentVersion에서 사용되는 언어 목록 (ISO 639-1/2 코드) | [LANG] |
|  | Prop | Version | 0173-1#02-AAP003#005 | Unique identifier of this document version 문서 버전의 고유 식별 번호 | V1.0 |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-ABG940#003 | Language-dependent title(s) of the document 문서의 언어별 제목 목록 | Operating Manual for [ASSET-TYPE]@[LANG] |
|  | MLP | Subtitle | 0173-1#02-ABH998#003 | Language-dependent subtitle(s) of the document 문서의 언어별 부제 | User Guide@[LANG] |
|  | MLP | Description | 0173-1#02-AAN466#004 | Plain text describing the content of the document 문서 내용을 설명하는 평문 텍스트 | Operation, safety instructions and maintenance overview for [ASSET-TYPE]@[LANG] |
|  | MLP | KeyWords | 0173-1#02-ABH999#003 | Language-dependent keywords of the document 문서의 언어별 키워드 목록 | asset, [ASSET-TYPE], operation@[LANG] |
|  | Prop | StatusSetDate | 0173-1#02-ABI000#003 | Date when the document status (StatusValue) was set (YYYY-MM-dd) 문서 상태(StatusValue)가 설정된 날짜 (YYYY-MM-dd) | YYYY-MM-DD |
|  | Prop | StatusValue | 0173-1#02-ABI001#003 | Current lifecycle milestone of the document 문서 수명 주기(lifecycle)의 현재 이정표 | Released |
|  | Prop | Organization ShortName | https://api.eclass-cdp.com/0173-1-02-ABI002-003 | Short name or acronym of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 약어 또는 짧은 이름 | [MANUFACTURER] |
|  | Prop | Organization OfficialName | 0173-1#02-ABI004#003 | Official name of the organization that created the document 문서를 작성한 조직의 공식 명칭 | [MANUFACTURER] Co., Ltd. |
|  | SML | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | General "refers to" relationship to other documents or versions 다른 문서/문서 버전과의 일반적인 참조 관계 | - |
|  | SML | BasedOn References | 0173-1#02-ABK289#002 | "Based on" relationship indicating this document is derived from others 다른 문서/문서 버전을 기반으로 함을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | Translation OfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | "Translation of" relationship indicating this document is a translation of another version 다른 문서/문서 버전의 번역본임을 나타내는 관계 | - |
|  | SML | DigitalFiles | 0173-1#02-ABK126#002 | List of digital files containing the document content. At least one PDF/A file must be provided 문서 내용을 담고 있는 디지털 파일 목록. 최소한 하나의 PDF/A 파일 필요 | [ASSET-TYPE] _OperatingManual_[LANG].pdf |
|  | File | PreviewFile | 0173-1#02-ABK127#002 | Preview image of the document version 문서 버전의 미리보기 이미지 | [ASSET-TYPE] _OperatingManual_[LANG].jpg |

표 13 Language SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Language | 0173-1#02-AAN468#008 | Language of document 문서의 언어 | [String] en |

표 14 RefersToEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | RefersToEntities | 0173-1#02-ABK288#002 | Forms a generic refers to-relationship to another document or document version. They have a loose relationship 다른 문서 또는 문서 버전과 일반적인 참조 관계를 형성. 느슨한 관계를 가짐 | - |

표 15 BasedOnReferences SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | BasedOn | 0173-1#02-ABK289#002 | Forms a based on-relationship to another document or document version. Typically states, that the content of the document bases on another document (e.g. specification requirements). Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과 기반 관계를 형성. 일반적으로 해당 문서의 내용이 다른 문서(예: 사양 요구 사항)를 기반으로 함. 두 문서 모두 강력한 관계를 가짐 | - |

표 16 TranslationOfEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | TranslationOfEntities | 0173-1#02-ABK290#002 | Forms a translation of-relationship to another document or document version. Both have a strong relationship 다른 문서 또는 문서 버전과의 번역 관계를 형성. 둘 다 강력한 관계를 가짐 | - |

표 17 DigitalFiles SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| File | DigitalFile | 0173-1#02-ABK126#002 | MIME-Type, file name and file contents given by the file SubmodelElement 파일 SubmodelElement에서 제공하는 MIME 유형, 파일 이름 및 파일 내용 | - |

표 18 DocumentedEntities SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | DocumentedEntity | https://admin-shell.io/vdi/2770/1/0/Document/DocumentedEntity | Reference for the documented entities 문서화된 엔터티에 대한 참조 | - |

다. TechnicalData V2.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: TechnicalData V2.0 그림 23 TechnicalData V2.0 submodel 개요

표 19 TechnicalData V2.0 submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductClassifications | 상업적 제품으로서의 분류 시스템 관련 정보 |
| TechnicalPropertyAreas | Technical data에 대한 개별적인 서브모델 elements 데이터 |
| SpecificDescriptions | 표준 분류에 속하지 않는 특정 사용 사례 또는 응용 분야를 위한 맞춤형 데이터 구조 |
| SubmodelCollection | 설명 |
| GeneralInformation | 장비 공급업체와 장비 자체에 대한 최소 필수 정보를 제공 |
| FurtherInformation | 제조사의 추가적인 텍스트 진술 및 유효성 날짜와 같은 정보 |

표 20 ProductClassifications SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Classification | Prop | ClassificationSystem | 0173-1#02-ABL424#001 | Common name of the classification system 분류 시스템의 공통 이름 | ECLASS |
|  | Prop | ClassificationSystemVersion | 0173-1#02-AAR710#003 | Common version identifier of the classification system 분류 시스템의 공통 버전 식별자 | V10.1 |
|  | Prop | ClassificationSystemUrl | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0 | URL providing a reference to the classification system itself 분류 시스템 자체에 대한 참조를 제공하는 URL | [String] |
|  | Prop | ProductClassId | 0173-1#02-ABG776#003 | Class identifier of the associated product or industrial equipment 연관된 제품 또는 산업 장비의 클래스 식별자 | [CLASS-ID] |
|  | Prop | ProductClassCodedName | 0173-1#02-ABK128#002 | Unique class code within the classification hierarchy. 분류 계층 구조 내에서 고유한 클래스 코드 | [CLASS-NAME] |
|  | MLP | ProductClassName | 0173-1#02-ABK273#002 | Name of the product class (MultiLanguageProperty preferred) 제품 클래스의 이름 | [CLASS-NAME] |
|  | Ref | ReferenceToTechnicalPropertyArea | 0173-1#02-ABL358#002 | Reference to the technical property domain referenced by this classification entry 이 분류 항목이 참조하는 기술 속성 영역으로의 참조 | TechnicalData |

표 21 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ManufacturerName | 0173-1#02-AAO677#004 | Manufacturer name 제조업체 이름 | [MANUFACTURER] |
| File | CompanyLogo | 0173-1#02-ABI776#002 | Company logo 회사 로고 | [LOGO-FILE].png |
| MLP | ManufacturerProductDesignation | 0173-1#02-AAW338#003 | Manufacturer product designation. 제조업체 제품 명칭 | [ASSET-TYPE] |
| Prop | ManufacturerArticleNumber | 0173-1#02-AAO676#005 | Manufacturer product number 제조업체 제품 번호 | [ASSET-TYPE]-001 |
| Prop | ManufacturerOrderCode | 0173-1#02-AAO227#004 | Unique order code issued by the manufacturer (alphanumeric) 제조업체가 발행한 고유 주문 코드 (문자 숫자 조합) | [ASSET-TYPE]-YYYY |
| SML | ProductImages | 0173-1#02-ABM220#001 | Pictorial representations of the product also related to different applications 다양한 응용 프로그램과 관련된 제품의 그림 표현 | - |

표 22 ProductImages SubmodelList의 구성

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductImage | File | ImageFile | 0173-1#02-ABK291#002 | Product image file 제품 이미지 파일 | png, jpg |
|  | MLP | ImageNote | 0173-1#02-ABL423#001 | Image description 이미지 설명 | Notes or explanations about the image provided@en |

다-2. TechnicalPropertyAreas SubmodelList 내의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같다.

그림 24 TechnicalPropertyAreas SubmodelList 개요 표 23 TechnicalPropertyAreas SubmodelList의 구성 SMC01; idShort; SemanticID; 설명; Value example. Technical PropertyArea; SMC; CleaningPerformance; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/CleaningPerformance/1/0; Represents the core cleaning capability parameters defining how effectively the washer removes contaminants and maintains product quality 세척기의 핵심 세정 성능을 나타내며, 오염물 제거 효율과 세정 품질 유지 정도를 정의; -. SMC; ProcessControl; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/ProcessControl/1/0; Defines the adjustable process parameters and control settings that directly affect cleaning consistency and quality 세척 품질과 일관성에 직접 영향을 미치는 제어 가능한 공정 변수들을 정의; -. SMC; FluidHandling; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/FluidHandling/1/0; Covers the handling, circulation, and filtration characteristics of the cleaning fluid to ensure stability and reusability 세척액의 순환, 여과 및 안정적 재사용을 보장하기 위한 유체 관리 특성; -. SMC; MechanicalComponents; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/MechanicalComponents/1/0; Describes the mechanical elements involved in the washing process such as nozzles, brushes, and ultrasonic units 노즐, 브러시, 초음파 장치 등 세척 공정에 관련된 기계 구성 요소를 설명; -. SMC; WasteManagement; https://www.smart-factory.kr/ids/smc/WasteManagement/1/0; Defines parameters for handling, treating, and monitoring waste or effluent generated during cleaning 세척 과정에서 발생하는 폐수 및 폐기물의 처리와 관리에 대한 특성을 정의; -. SMC; Section; https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary; The idShort is arbitrary idShort는 임의적임; -.

표 24 CleaningPerformance SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NominalRemovalEfficiency | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NominalRemovalEfficiency/1/0 | Nominal percentage of contaminants removed under design conditions 설계 기준 오염물 제거율(%) | 98% |
| Prop | NominalCycleTime | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NominalCycleTime/1/0 | Designed duration of one complete cleaning cycle under nominal operating conditions 표준 운전 조건에서 1회 세척 사이클을 완료하는 데 소요되도록 설계된 기준 시간으로, 장비의 처리 능력과 생산성 산정에 활용되는 설계 파라미터 | 300 sec |
| Prop | ThroughputRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ThroughputRate/1/0 | Number of parts cleaned per hour under nominal conditions 표준 운전 조건에서 단위 시간당 처리 가능한 부품 수를 의미하며, 장비의 생산 처리 용량을 나타내는 설계 지표 | 40 parts/h |
| Prop | MaxParticleSizeRemoved | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxParticleSizeRemoved/1/0 | Maximum particle size that the system is designed to remove 시스템이 설계상 제거 가능하도록 정의된 최대 오염 입자 크기로, 필터링 및 세정 성능 한계를 규정하는 기술 사양 | 100 μm |
| Prop | CleanlinessLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CleanlinessLevel/1/0 | Specifies cleanliness classification according to standards (e.g. ISO 16232) ISO 16232 등 국제 청정도 기준에 따라 정의된 목표 청정 등급으로, 세척 완료 후 부품 표면의 허용 오염 수준을 규정 | ISO 16232 Class 8 |

표 25 ProcessControl SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SetTemperature | 0173-1#02-ABC740#003 | Given fluid temperature measured at a specific location at a certain point in time 특정 시점의 특정 위치에서 측정된 주어진 유체 온도 | 60 °C |
| Prop | SetPressure | 0173-1#02-AAZ819#003 | Pressure to which a pressure control component is adjusted 압력 제어 구성 요소가 조정되는 압력 | 12 bar |
| Prop | AgitationMode | 0173-1#02-AAW255#004 | Differentiation between rotary and oscillating mechanism of action 회전식과 진동식 작동 메커니즘의 차이점 | Rotary |
| Prop | TemperatureRampRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureRampRate/1/0 | Designed rate of temperature increase toward target value 초기 상태에서 목표 세척 온도까지 상승하는 설계 기준 온도 증가율로, 공정 안정성 및 장비 열 부하 특성을 반영 | 2.0 °C/min |
| Prop | ControlTolerance | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ControlTolerance/1/0 | Allowable tolerance range for process control parameters 온도·압력 등 주요 제어 변수에 대해 허용되는 편차 범위를 정의하며, 공정 품질 유지 및 제어 안정성을 확보하기 위한 설계 기준 | ±2 % |

표 26 FluidHandling SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | CirculationFlow | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CirculationFlow/1/0 | Indicates the flow rate of the cleaning liquid circulating through the system 시스템 내에서 순환하는 세척액의 유량 | 120 L/min |
| Prop | FiltrationRating | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FiltrationRating/1/0 | Specifies the filtration fineness or pore size of the filters used in the cleaning system 세척 시스템에서 사용되는 필터의 여과 정도 또는 구멍 크기를 명시 | 100 μm |
| Prop | ReuseRatio | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ReuseRatio/1/0 | Percentage of cleaning fluid reused after filtration compared to total usage 전체 사용량 대비 여과 후 재사용되는 세척액의 비율 | 85% |
| Prop | WaterTankVolume | 0173-1#02-AAE582#009 | Volume of water tank 물 탱크의 부피 | 800 L |
| Prop | MaxAllowableConductivity | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxAllowableConductivity/1/0 | Maximum allowable electrical conductivity of cleaning fluid 세척액 내 이온 농도 증가를 관리하기 위해 허용되는 최대 전도도 기준값으로, 세정 품질 유지 및 부식 방지를 위한 설계 파라미터 | 1500 μS/cm |

표 27 MechanicalComponents SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NozzleCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NozzleCount/1/0 | Number of spray nozzles installed 세척 시스템 내 설치된 분사 노즐의 개수로, 분사 범위 및 세정 균일성에 영향을 미침 | 24 ea |
| Prop | NozzleDiameter | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NozzleDiameter/1/0 | Internal diameter of spray nozzles 노즐 내부 직경으로, 분사 속도 및 압력 분포 특성을 결정 | 2.5 mm |
| Prop | UltrasonicPower | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UltrasonicPower/1/0 | Designed ultrasonic output power 세척조에 인가되는 초음파의 설계 출력으로, 미세 오염물 제거 성능을 좌우 | 500 W |
| Prop | PumpType | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpType/1/0 | Type of circulation pump 세척액 순환을 담당하는 펌프의 구조 또는 형식 | High-pressure centrifugal |
| Prop | PumpRatedFlow | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PumpRatedFlow/1/0 | Rated flow capacity of circulation pump 순환 펌프가 설계상 제공 가능한 정격 유량으로, 전체 유체 처리 능력을 규정 | 150 L/min |

표 28 WasteManagement SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | EffluentFlow | 0173-1#02-AAI746#004 | Maximum material volume which can be moved in a unit time from the pump 펌프에서 단위 시간에 이동할 수 있는 최대 재료 부피 | 60 L/min |
| Prop | WasteSolidMass | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WasteSolidMass/1/0 | Designed maximum solid residue capacity 세척 과정에서 발생하는 고형 오염물을 수용하도록 설계된 최대 용량 | 25 kg |
| Prop | WaterRecoveryRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WaterRecoveryRate/1/0 | Designed water recovery ratio 처리된 세척수를 시스템 내부에서 재사용하도록 설계된 회수 비율 | 0.8 |
| Prop | MaxDischargePH | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxDischargePH/1/0 | Maximum allowable discharge ph 외부 방류 시 환경 기준을 만족하기 위해 허용되는 최대 ph 값 | 9.0 pH |
| Prop | DesignedSludgeInterval | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DesignedSludgeInterval/1/0 | Designed sludge removal interval 슬러지 축적을 방지하기 위해 설계 단계에서 정의된 정기 제거 주기 | 168 h |

표 29 Section SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | A functional part of the machine that groups related submodel elements according to their purpose or characteristics 장비의 기능적 부분으로서, 목적이나 특성에 따라 관련된 서브모델 요소들을 그룹화한 구성 요소 | - |

다-3. FurtherInformation SubmodelCollection 내의 하위 구성요소는 다음과 같다.

그림 25 FurtherInformation 개요

표 30 FurtherInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | TextStatement | 0173-1#02-ABK134#002 | Statement by the manufacturer in text form, e.g. scope of validity of the statements, scopes of application, conditions of operation 제조업체의 텍스트 형식의 설명, 예를 들어 진술의 유효 범위, 적용 범위, 작동 조건 | [TEXT-STATEMENT] |
| Prop | ValidDate | 0173-1#02-ABL775#001 | Denotes a date on which the data specified in the Submodel was valid from for the associated asset 관련 자산에 대해 서브모델에 명시된 데이터가 유효한 날짜 | YYYY-MM-DD |

다-4. SpecificDescriptions SubmodelList 내의 하위 SubmodelCollection는 다음과 같다.

그림 26 SpecificDescriptions 개요

표 31 SpecificDescriptions SubmodelList 개요

| SMC01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SpecificDescription | SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | The idShort is arbitrary idShort는 임의적임 | - |

표 32 Section SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | Section | https://admin-shell.io/SMT/General/Arbitrary | The idShort is arbitrary idShort는 임의적임 | - |

라. OperationalData submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: OperationalData V1.0

그림 25 OperationalData V1.0 개요

표 33 OperationalData submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| MachineStatus | 세척기의 현재 운전 상태와 제어 상태 |
| ProcessParameters | 세척 공정 중 측정 및 제어되는 주요 파라미터를 포함 |
| SensorMeasurements | 상태 모니터링 및 진단을 위한 센서 데이터를 포함 |
| OperationConditions | 이송, 속도, 가공 깊이, 윤활 등 공정 관련 값을 모니터링 |
| EnergyAndConsumption | 운전 중 에너지 및 자원 소비량 데이터를 수집 |

표 34 MachineStatus SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | MachineState | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MachineState/1/0 | Shows the current machine state: IDLE, RUNNING, STOPPED, or ERROR 장비의 현재 운전 상태를 나타내며 공정 수행 가능 여부 판단의 기준 정보 | RUNNING |
| Prop | CurrentRecipe | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipe/1/0 | Currently active cleaning recipe or program 현재 적용 중인 세척 레시피 또는 운전 프로그램 식별자 | GEAR_STD_01 |
| Prop | ErrorCode | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ErrorCode/1/0 | Displays the error or fault code associated with the current alarm 현재 발생 중인 알람 또는 이상 상태를 식별하는 오류 코드 | NONE |
| Prop | AlarmCount | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AlarmCount/1/0 | Total number of alarms during current operation 현재 운전 세션 동안 발생한 알람 누적 횟수 | 1 count |
| Prop | Timestamp | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Timestamp/1/0 | Timestamp of the current machine status record 상태 데이터가 수집된 시점을 나타내는 시간 정보 | 2026-01-26T10:15:30 (ISO 8601) |

표 35 ProcessParameters SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ActualPressure | 0173-1#02-ABL799#001 | Last actual value of the working pressure determined in the application 애플리케이션에서 작동 압력의 최종 결정된 실제 값 | 11 bar |
| Prop | ActualFluidTemperature | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualFluidTemperature/1/0 | Measured temperature of cleaning fluid during operation 운전 중 세척액의 실제 온도로, 세정 효율 및 공정 안정성 판단에 사용 | 58.5 °C |
| Prop | ActualFlowRate | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActualFlowRate/1/0 | Measured circulation flow rate 세척 시스템 내 실제 순환 유량 | 118 L/min |
| Prop | CycleProgress | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CycleProgress/1/0 | Indicates progress of the cleaning cycle in percentage 세척 사이클의 현재 진행률 | 0.65 |
| Prop | RinseStage | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RinseStage/1/0 | Current rinse stage index 세척 공정 내 현재 헹굼 단계 위치 | 2 stage |

표 36 SensorMeasurements SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AmbientTemperature | 0173-1#02-AAZ842#003 | Temperature of the surrounding operating environment of a component or system 구성 요소 또는 시스템의 주변 작동 환경 온도 | 23 °C |
| Prop | FluidLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidLevel/1/0 | Liquid level in cleaning tank 세척 탱크 내 세척액 잔량 수준 | 620 L |
| Prop | PressureSensorStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureSensorStatus/1/0 | Pressure sensor health status 압력 센서 정상 동작 여부 | TRUE |
| Prop | TemperatureSensorStatus | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TemperatureSensorStatus/1/0 | Temperature sensor health status 온도 센서 정상 동작 여부 | TRUE |
| Prop | SludgeLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SludgeLevel/1/0 | Detected sludge accumulation level 슬러지 축적 수준으로 유지보수 필요성 판단에 활용 | 0.35 |

표 37 OperationConditions SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | FluidPH | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FluidPH/1/0 | Measured ph value of the cleaning liquid 세척액의 ph 값을 측정한 결과 | 8.2 pH |
| Prop | TurbidityLevel | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TurbidityLevel/1/0 | Indicates optical turbidity level of the cleaning fluid 세척수의 탁도(혼탁도) 수준을 나타냄 | 18 NTU |
| Prop | DischargePH | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DischargePH/1/0 | Measured ph of discharged wastewater 외부 방류 시 폐수의 실제 ph 값 | 7.5 pH |
| Prop | FilterPressureDrop | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FilterPressureDrop/1/0 | Pressure differential across the filtration system 여과 시스템 전후 압력 차이값 | 0.6 bar |
| Prop | FluidConductivity | 0173-1#02-AAC822#009 | Scalar or tensor quantity the product of which by the electric field strength in a medium is equal to the electric current density 매체의 전기장 세기에 의한 곱이 전류 밀도와 같은 스칼라 또는 텐서 수량 | 1200 μS/cm |

표 38 EnergyAndConsumption SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | TotalEnergyUsed | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalEnergyUsed/1/0 | Cumulative electrical energy used 누적 전력 사용량 | 2450 kWh |
| Prop | WaterConsumption | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/WaterConsumption/1/0 | Water consumed during cleaning process 세척 공정 중 사용된 총 물 사용량 | 320 L |
| Prop | DetergentConsumption | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DetergentConsumption/1/0 | Consumed detergent or chemical amount 운전 중 사용된 세제 또는 화학 약품량 | 4.5 L |
| Prop | TotalCyclesCompleted | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TotalCyclesCompleted/1/0 | Total completed cleaning cycles 설치 이후 누적 완료된 세척 사이클 수 | 1280 cycles |
| Prop | UptimeRatio | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/UptimeRatio/1/0 | Operational uptime ratio 전체 시간 대비 실제 운전 시간 비율 | 0.92 |

마. PAMSpecificationSheet submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: PAMSpecificationSheet V1.0

그림 26 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요

표 39 PAMSpecificationSheet V1.0 submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| DocumentHeader | 자산 유형 및 관련 PAM 사양 시트에 대한 식별자 |
| GeneralInformation | 특정 자산에 대한 세부 정보를 제공 |
| CompleteSystem | 특정 부분이 아닌 전체 자산에 적용되는 상태/오류 프로필을 통합한 상호 연결된 필드 |
| SubSystem | 하위 시스템의 속성 |
| ApplicableMethod | 상태 또는 오류 감지에 사용되는 방법의 특성 |
| DocumentFooter | PAM 사양서 전체와 관련된 릴리스 정보 |

표 40 DocumentHeader SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PAMSpecificationSheetIdentification | 0173-1#02-AAV929#001 | Unique identifier for the PAM specification sheet PAM 사양 시트의 고유 식별자 | PAM Specification Sheet - [ASSET-TYPE] - Version 1.00 |
| Prop | AssetTypeClass | 0173-1#02-AAV939#001 | Defines the general category of the asset described in the PAM specification sheet PAM 사양 시트에 설명된 자산의 일반 범주를 정의 | GenericAsset |
| Prop | AssetTypeIdentification | 0173-1#02-AAV940#001 | Unique identifier for a general asset type's PAM specification sheet 일반 자산 유형의 PAM 사양 시트에 대한 고유 식별자 | [ASSET-TYPE] - [MANUFACTURER] |

표 41 GeneralInformation SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Specifies the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 자산의 논리적 위치를 지정 | MCH-01 |
| Prop | TechnicalLocation | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the asset within the plant 공장 내 자산의 실제 위치를 지정 | Line 2 - Machining Zone |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV948#001 | Offers a concise explanation of the asset's primary function 자산의 주요 기능에 대한 간략한 설명을 제공 | CNC horizonta for precision machining ≤ Ø260 mm |
| Prop | AssetSubtype | 0173-1#02-AAV949#001 | Defines the specific subtype of the asset 자산의 특정 하위 유형을 정의 | CNC |
| Prop | SpecificationSheetReference | 0173-1#02-AAV952#001 | Reference to the technical specification sheet accompanying the asset 자산에 첨부된 기술 사양서 참조 | [ASSET-TYPE]_Spec.pdf |
| Prop | SafetyMeasure | 0173-1#02-AAV950#001 | Denotes whether the asset is part of a safety equipment 자산이 안전 장비의 일부인지 여부 | FALSE |
| Prop | RedundantAssets | 0173-1#02-AAV951#001 | References zero (if empty), one or more backup assets for redundancy purposes 참조는 0(비어 있는 경우), 중복성을 위해 하나 이상의 백업 자산 | FALSE |
| Prop | SILCategory | 0173-1#02-AAV930#002 | Denotes the safety integrity level (SIL), categorized into four levels 안전 무결성 수준(SIL)을 나타내며 4가지 수준으로 분류 | 2 |
| Prop | FailureProbability | 0173-1#02-AAV942#001 | Indicates the probability of a failure occurring, classified into three levels 실패 발생 확률을 3가지 레벨로 분류 | low |
| Prop | FailureSeverity | 0173-1#02-AAV943#001 | Indicates the potential impact or seriousness of a failure, classified into three levels 실패의 잠재적 영향이나 심각성을 3가지 수준으로 분류 | measurable |
| Prop | CriticalityCategory | 0173-1#02-AAV941#001 | A computed value based on Failure Probability and Failure Severity, usually calculated automatically 일반적으로 자동으로 계산되는 실패 확률 및 실패 심각도를 기반으로 계산된 값 | medium |
| Prop | FurtherInformation | 0173-1#02-AAW617#001 | Additional relevant details about the asset, such as maintenance schedules 유지 관리 일정과 같은 자산에 대한 추가 관련 세부 정보 | Coolant capacity [L], Spindle motor [kW] |
| Prop | FurtherInformationReference | https://admin-shell.io/idta/prop/furtherinformationreference/1/0 | A field for including references to supplementary information 보충 정보에 대한 참조를 포함하는 필드 | - |
| Prop | GeneralTask | 0173-1#02-AAV956#001 | Detailed description of the task and installation or placement conditions of the specific asset 특정 자산의 작업 및 설치 또는 배치 조건에 대한 자세한 설명 | Metal rod cutting and precision outer diameter machining |

표 42 CompleteSystem SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| StatusCondition | Prop | StatusConditionName | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the asset's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan 자산 상태의 이름으로 정상 작업과의 편차 또는 수명 단축을 강조 | Spindle Overheat |
|  | Prop | MonitoringRequired | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring 사용자가 모니터링을 요구하는지 여부를 지정 | TRUE |
|  | Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the asset's status/fault profile or status monitoring 자산의 상태/오류 프로필 또는 상태 모니터링에 대한 추가 정보를 제공 | Turret Tool Post / Automatic turret, n-tool |
|  | Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes 모니터링 목적으로 사용되는 PAM 방법의 약어 이름을 캡처 | temp_monitor |
|  | Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107 NAMUR 권장 사항 NE 107에 따른 상태 | maintenance request |
|  | Prop | NE129AlarmCategory | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129 NAMUR 권장 사항 NE 129에 따른 경보/신호 범주 | Asset-Notification |

표 43 SubSystem SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SubSystemName | 0173-1#02-AAV965#001 | Specifies the name of the subsystem 하위 시스템의 이름을 지정 | Spindle System |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Indicates the subsystem's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 하위 시스템의 논리적 위치 | MCH-01-SPD |
| Prop | TechnicalLocation | 0173-1#02-AAV947#001 | Specifies the actual location of the subsystem in the plant 공장 내 하위 시스템의 실제 위치 | Main Spindle Zone |
| SMC | StatusCondition | 0173-1#01-AGC980#001 | Characteristics of the subsystems's operational and failure states 하위 시스템의 작동 및 실패 상태의 특성 | [-] 6 elements |
| Prop | SubSystemReference | 0173-1#02-AAW622#001 | Additional references associated to the subsystem 하위 시스템과 관련된 추가 참조 | [String] FilePath |
| Prop | PAMSpecificationSheetIdentification | 0173-1#02-AAV929#001 | The distinct identifier for the PAM specification sheet for the subsystem 하위 시스템의 PAM 사양 시트에 대한 고유 식별자 | Spindle System / Speed and torque control |
| Prop | PAMSpecificationSheetReference | 0173-1#02-AAV967#001 | Links to relevant PAM specification documentation for the subsystem 하위 시스템에 대한 관련 PAM 사양 문서에 대한 링크 | [String] FilePath or URL |

표 44 StatusCondition SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | StatusConditionName | 0173-1#02-AAV958#001 | Name of the subsystem's state, highlighting deviations from normal operations or reduced lifespan 정상 작동과의 편차 또는 수명 단축을 강조하는 하위 시스템 상태의 이름 | Spindle Overheat |
| Prop | MonitoringRequired | 0173-1#02-AAV959#001 | Specifies whether the user is requiring monitoring 사용자가 모니터링을 요구하는지 여부를 지정 | TRUE |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV960#001 | Offers further information about the subsystem's status/fault profile or status monitoring 하위 시스템의 상태/오류 프로필 또는 상태 모니터링에 대한 추가 정보를 제공 | Warning triggered when spindle bearing temperature rises |
| Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV961#001 | Captures the abbreviated name of the PAM method employed for monitoring purposes 모니터링 목적으로 사용되는 PAM 방법의 약어 이름을 캡처 | temp_monitor |
| Prop | NE107Status | 0173-1#02-AAV962#001 | Status according to NAMUR recommendation NE 107 NAMUR 권장 사항 NE 107에 따른 상태 | maintenance request |
| Prop | NE129AlarmCategory | 0173-1#02-AAV963#001 | Alarm/signaling category according to NAMUR recommendation NE 129 NAMUR 권장 사항 NE 129에 따른 경보/신호 범주 | Asset-Notification |

표 45 ApplicableMethod SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | MethodHeader | https://admin-shell.io/idta/smc/methodheader/1/0 | Header of the employed PAM method 사용된 PAM 방법의 헤더 | [-] 8 elements |
| SMC | StaticParameters | 0173-1#01-AGC984#001 | List of static parameters such as trigger limits 트리거 제한과 같은 정적 매개변수 목록 | [-] 4 elements |
| SMC | GeneratedSignals | 0173-1#01-AGC985#001 | List of generated signals 생성된 신호 목록 | [-] 6 elements |
| SMC | RequiredInputSignals | 0173-1#01-AGC986#001 | List of necessary input signals of the method 방법의 필수 입력 신호 목록 | [-] 8 elements |

표 46 MethodHeader SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | MethodName | 0173-1#02-AAV969#001 | Name of this method used for state or fault detection 상태 또는 오류 감지에 사용되는 이 방법의 이름 | Turret Tool Post |
| Prop | MethodAbbreviation | 0173-1#02-AAV970#001 | The concise identifier of the utilized method 사용된 방법의 간결한 식별자 | temp_monitor |
| Prop | MethodDescription | 0173-1#02-AAV971#001 | Summarizes how this method operates, its installation, and application 이 방법의 작동 방식, 설치 및 적용 방법을 요약 | Turret Tool Post / Automatic turret, n-tool |
| Prop | Required | 0173-1#02-AAV973#001 | Specifies if this method is required 이 방법이 필요한지 여부를 지정 | [Boolean] True |
| Prop | ContinuousOrScheduledMonitoring | 0173-1#02-AAV974#001 | Selection between continuous measurement or scheduled inspection 연속 측정 또는 예정된 검사 중 선택 | [String] Scheduled |
| Prop | Interval | 0173-1#02-AAV975#002 | For continuous monitoring, the cycle time, otherwise a scheduling rule 지속적인 모니터링을 위해서 사이클 시간 아니면 스케줄링 규칙을 정함 | [DateTime] 3600s |
| Prop | MethodSheetIdentification | 0173-1#02-AAV972#001 | The distinct identifier for this method used for monitoring this subsystem 이 하위 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 이 방법에 대한 고유 식별자 | [String] PAMMethodeDescription4711 |
| Prop | MethodSheetReference | 0173-1#02-AAV976#001 | Links to the documentation of this method 이 방법의 문서에 대한 링크 | [AnyUri] Link |

표 47 StaticParameters SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ParameterName | 0173-1#02-AAV978#001 | Name of method parameter 메소드 매개변수 이름 | Feed Axis (X/Z) |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV979#001 | Provides a concise explanation of the parameter's purpose 매개변수의 목적에 대한 간략한 설명을 제공 | Feed Axis (X/Z) / Rapid traverse speed [m/min], travel [X/Z mm] |
| Prop | StaticParameterValue | 0173-1#02-AAV980#001 | A static parameter value of a method used for monitoring of this subsystem 이 하위 시스템을 모니터링하는 데 사용되는 방법의 정적 매개변수 값 | MaxShaftDiameter: 120 |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Specifies the physical unit of the static parameter 정적 매개변수의 물리적 단위를 지정 | mm |

표 48 GeneratedSignals SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | SignalName | 0173-1#02-AAV983#001 | Name of the generated signal 생성된 신호의 이름 | OperatingStatus |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV984#001 | Provides a concise explanation of the generated signal 생성된 신호에 대한 간략한 설명을 제공 | Indicates the current operating status of the equipment during shaft processing |
| Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV985#001 | Specifies the possible range of values for the generated signal 생성된 신호에 대한 가능한 값 범위를 지정 | Idle ¦ Running ¦ Alarm ¦ Stop |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Physical unit of the generated signal 생성된 신호의 물리적 단위 | - |
| Prop | RecordingRequired | 0173-1#02-AAV986#001 | Determines whether the signal is transmitted to the PAM system for long-term archiving 장기 보관을 위해 PAM 시스템으로 신호를 전송할지 여부를 결정 | TRUE |
| Prop | SignalType | 0173-1#02-AAV987#001 | Indicates whether the generated signal from the method is a floating point, integer or binary value 메서드에서 생성된 신호가 부동 소수점, 정수 또는 이진 값인지 여부 | Discrete |

표 49 RequiredInputSignals SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Name | 0173-1#02-AAV989#001 | Name of the required input signal 필요한 입력 신호의 이름 | [String] Flow1 |
| Prop | Description | 0173-1#02-AAV990#001 | Provides a concise explanation of the input signal 입력 신호에 대한 간략한 설명을 제공 | [String] Primary flow |
| Prop | ValueRange | 0173-1#02-AAV991#001 | Specifies the value range of the input signal 입력 신호의 값 범위를 지정 | [String] [0;100] |
| Prop | PhysicalUnit | 0173-1#02-AAV981#001 | Physical unit of the input signal 입력 신호의 물리적 단위 | [String] m |
| Prop | Required | 0173-1#02-AAV992#001 | Specifies whether the input signal is required for the method 입력 신호가 해당 방법에 필요한지 여부 | [Boolean] True |
| Prop | InputAvailable | 0173-1#02-AAV993#001 | Clarification whether this input signal for the method is already available 이 메서드에 대한 입력 신호가 이미 사용 가능한지 여부 | [Boolean] True |
| Prop | FunctionalLocation | 0173-1#02-AAV946#001 | Indicates the asset's logical position within a piping and instrumentation diagram 배관 및 계측 다이어그램 내에서 자산의 논리적 위치 | [String] LEVTDA-V220-AB13-FV01 |
| Prop | RecordingRequired | 0173-1#02-AAV994#001 | Determines whether the values of the input signal are transmitted to the PAM system for long-term archiving 입력 신호의 값을 장기 보관을 위해 PAM 시스템으로 전송할지 여부 | [Boolean] True |

표 50 DocumentFooter SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DocumentConfirmation | Prop | Date | 0173-1#02-AAR969#002 | Date of revision of the PAM specification sheet PAM 사양서 개정일 | [Date] 2024-05-17 |
|  | Prop | Author | 0173-1#02-AAV997#001 | The individual responsible for the document's revision 문서 개정을 담당하는 사람 | [String] H. Müller |
|  | Prop | Checked | 0173-1#02-AAV999#001 | The person who has checked the document 문서를 확인한 사람 | [String] T. Mayer |
|  | Prop | Released | 0173-1#02-AAV998#001 | The individual who has authorized the document for release 문서 공개를 승인한 개인 | [String] O. Boss |
|  | Prop | DocumentVersion | 0173-1#02-AAW000#001 | Identifier for the document's version 문서 버전 식별자 | [String] V0.8 |
|  | Prop | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document 문서 확인과 관련된 회사 이름 | [String] IDTA |

바. TimeSeries submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: TimeSeries V1.1

그림 27 TimeSeries V1.1 submodel 개요

표 51 TimeSeries V1.1 submodel 개요

| SubmodelCollection | 설명 |
| --- | --- |
| Metadata | 시계열에 대한 정보를 설명하고 제공하는 데이터 세트 |
| Segments | 시계열의 세그먼트를 포함 |

표 52 Metadata SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | [ASSET-TYPE] Time Series |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | Time series data for [ASSET-TYPE] operation |
| SMC | Record | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1 | A different idShort might be used, as long as it is unique in the Submodel Submodel에서 고유한 한 다른 idShort를 사용 가능 | - |

표 53 Record SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 | Time series records 시계열 기록 | 0~[DURATION] s |
| Prop | sampleAccelerationX | https://sample.com/AccelerationX/1/1 | sampleAccelerationX 샘플 가속X | 0 |
| Prop | sampleAccelerationY | https://sample.com/AccelerationY/1/1 | sampleAccelerationY 샘플 가속Y | 0 |
| Prop | sampleAccelerationZ | https://sample.com/AccelerationZ/1/1 | sampleAccelerationZ 샘플 가속Z | 0 |

표 54 Segments SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC | ExternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/ExternalSegment/1/1 | Reference to a file of data points in sequential order over a period of time 시간 경과에 따른 순차적 데이터 포인트 파일 참조 | - |
| SMC | LinkedSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/LinkedSegment/1/1 | Reference to an endpoint of data points in sequential order over a period of time 시간 경과에 따른 순차적 데이터 포인트의 끝점에 대한 참조 | - |
| SMC | InternalSegment | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1 | Grouped sequence of data points in sequential order over a specified period of time 지정된 기간 동안 순차적으로 그룹화된 데이터 포인트 시퀀스 | - |

표 55 ExternalSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | External acceleration |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | Acceleration data during spindle operation |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [RECORD-COUNT] |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [HOURS]h |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | 1 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | Running |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| File | File | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/File/1/1 | Sequence of data points in sequential order over a period of time within a paged data file 페이지화된 데이터 파일 내에서 일정 기간 동안 순차적으로 나열된 데이터 포인트 시퀀스 | - |
| Blob | Blob | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Blob/1/1 | Sequence of data points in sequential order over a period of time within a BLOB BLOB 내에서 일정 기간 동안 순차적으로 나열된 데이터 포인트 시퀀스 | - |

표 56 LinkedSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | [STRING_TRANSLATABLE] Regular operation@en |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | [STRING_TRANSLATABLE] IO-Link process data of the sensor during a normal motion@en |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [LONG] 13134 |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [String] P3DT4H59M (According to ISO 8601) or in case of other seamantic id [long] 14 [s] |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | [LONG] 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | [LONG] 3200 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | completed |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | [TIMESTSAMP] 2020-09-19T14:40:38.318 |
| Prop | Endpoint | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Endpoint/1/1 | Specifies a location of a resource on an API server through which time series can be requested API 서버에서 시간 시리즈를 요청할 수 있는 리소스의 위치를 ​​지정 | https://example.com/api/timeseries |
| Prop | Query | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Query/1/1 | Generic query component to read time series data from an API API에서 시계열 데이터를 읽는 일반 쿼리 구성 요소 | AccelerationX |

표 57 InternalSegment SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | Name | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1 | Meaningful name for labeling 라벨링에 대한 의미 있는 이름 | Internal torque |
| MLP | Description | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Description/1/1 | Short description of the time series segment 시계열 세그먼트에 대한 간략한 설명 | Internal torque data |
| Prop | RecordCount | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1 | Indicates how many records are present in a segment 세그먼트에 얼마나 많은 레코드가 있는지 여부 | [RECORD-COUNT] |
| Prop | StartTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1 | Contains the first recorded timestamp of the time series segment or its start time if it is a qualitative time series. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 첫 번째 기록된 타임스탬프 또는 정성적 시계열인 경우 시작 시간을 포함. 시간 형식 및 척도는 시계열의 형식 및 척도와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | EndTime | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1 | Contains the last recorded timestamp of the time series segment or its end. Time format and scale corresponds to that of the time series 시계열 세그먼트의 마지막 기록된 타임스탬프 또는 그 끝을 포함. 시간 형식과 단위는 시계열의 형식과 단위와 동일 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| Prop | Duration | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Duration/1/1 | Period covered by the segment, represented according to ISO 8601 by the format ISO 8601에 따라 표현된 세그먼트가 다루는 기간 형식 | [HOURS]h |
| Prop | SamplingInterval | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1 | The time period between two time series records (Length of cycle) 두 시계열 기록 사이의 기간(주기 길이) | 1 s |
| Prop | SamplingRate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1 | Defines the number of samples per second for a regular time series in Hz Hz 단위의 정기적인 시간 시리즈에 대한 초당 샘플 수를 정의 | 1 Hz |
| Prop | State | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1 | State of the time series related to its progress 진행 상황과 관련된 시계열의 상태 | Running |
| Prop | LastUpdate | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/LastUpdate/1/1 | Time of the last chance 마지막 변경(갱신) 시점 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
| SMC | Records | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1 | Group of data points in successive order over a specified period of time 지정된 기간 동안 연속된 순서로 나열된 데이터 포인트 그룹 | - |

표 58 Records SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Record | Prop | Time | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1 | Time series records 시계열 기록 | 0~[DURATION] s |
|  | Prop | sampleAccelerationX | https://sample.com/AccelerationX/1/1 | sampleAccelerationX 샘플 가속X | 0 |
|  | Prop | sampleAccelerationY | https://sample.com/AccelerationY/1/1 | sampleAccelerationY 샘플 가속Y | 0 |
|  | Prop | sampleAccelerationZ | https://sample.com/AccelerationZ/1/1 | sampleAccelerationZ 샘플 가속Z | 0 |

사. ControlConfig__00__ submodel의 하위 SubmodelCollection, Property 등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: ControlConfig__00__ V1.0

그림 28 ControlConfig__00__ V1.0 submodel 개요

표 59 ControlConfig__00__ V1.0 submodel의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref | DigitalNameplate | https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate | Reference to the digital nameplate of the controller 컨트롤러의 디지털 명판 참조 | [ASSET-TYPE] Controller Digital Nameplate |
| Prop | ControllerType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControllerType/1/0 | The Controller Type describes the type of controller 컨트롤러의 유형을 설명 | Path controlled |
| Prop | TimeUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/TimeUnit/1/0 | Time unit of the control 제어의 시간 단위 | ms |
| Prop | LengthUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/LengthUnit/1/0 | Length Unit of the control 길이 제어의 단위 | mm |
| Prop | FieldbusType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusType/1/0 | Fieldbus Type of the control 필드버스 제어 유형 | EtherCAT |
| Prop | CNCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CNCCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the CNC control CNC 제어의 사이클 시간을 정의 | [CNC_CYCLE_TIME] |
| Prop | PLCCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/PLCCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the PLC control PLC 제어의 사이클 시간을 정의 | [PLC_CYCLE_TIME] |
| Prop | FieldbusCycleTime | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/FieldbusCycleTime/1/0 | Defines the cycle time of the fieldbus control 필드버스 제어의 사이클 시간을 정의 | [FIELDBUS_CYCLE_TIME] |
| Prop | VelocityUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/VelocityType/1/0 | Defines the velocity unit of the CNC control CNC 제어의 속도 단위를 정의 | m/min |
| Prop | AccelerationUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ AccelerationUnit /1/0 | Defines the acceleration unit unit of the CNC control CNC 제어의 가속 단위를 정의 | m/s² |
| Prop | JerkUnit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/JerkUnit/1/0 | Defines the jerk unit of the CNC control CNC 제어의 저크 단위를 정의 | m/s³ |
| SMC | ControlConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigData/1/0 | Control configuration data 제어 구성 데이터 | - |
| SMC | Channels__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/1/0 | Collection of channels of the control 제어 채널 모음 | - |
| SMC | Axes__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/1/0 | A collection of axes of the CNC controller CNC 컨트롤러의 축 모음 | - |
| SMC | NCProgramConfig__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramConfig/1/0 | A collection of NC program configuration information SMC "NCProgramConfig"는 NC 프로그램 구성 정보의 컬렉션 | - |
| SMC | CommunicationConfig__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationConfig/1/0 | A collection of communication configuration information 통신 구성 정보 모음 | - |
| SMC | Tools__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Tools/1/0 | A collection of tools of the CNC controller CNC 컨트롤러 도구 모음 | - |

표 60 ControlConfigData__00__ V1.0 SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | ControlConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFileName /1/0 | Name of the control configuration file 제어 구성 파일의 이름 | [ASSET-TYPE] _ctrl_config.json |
| File | ControlConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/ControlConfigFile/1/0 | File to configure the control 제어를 구성하는 파일 | [File] |

표 61 Channels__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Channel__00__ | Prop | ChannelIdentification | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ChannelIdentification/1/0 | This describes the unique channel identification of the specific channel 특정 채널의 고유한 채널 식별을 설명 | [String] Channel1 |
|  | SMC | AxesReference__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/AxesReference/1/0 | A collection of referenced axes for the specific channel 특정 채널에 대한 참조 축 모음 | - |

표 62 AxesReference__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/AxesReference/1/0 | Unique axis name 고유한 축 이름 | String |
| Ref | ReferenceToAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/ReferenceToAxis/1/0 | Reference to the axis 축에 대한 참조 | - |

표 63 Axes__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axis__00__ | Prop | AxisName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisName/1/0 | Name of the axis 축 이름 | X Axis |
|  | Prop | AxisType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AxisType/1/0 | Type of the axis 축의 종류 | Linear |
|  | Prop | SimulationAxis | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Axis is a simulated or real one Axis는 시뮬레이션된 축이거나 실제 축 | Real |
|  | Prop | SwLimitSwitchNeg | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchNeg/1/0 | Positive software limit switch 제어 소프트웨어가 정의한 최대 값 | 0 |
|  | Prop | SwLimitSwitchPos | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/SwLimitSwitchPos/1/0 | Negative software limit switch 제어 소프트웨어가 정의한 최소 값 | [AXIS-MAX] |
|  | Prop | VelocityLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/VelocityLimit/1/0 | Velocity limit of the axis 축의 속도 한계 | [VALUE] |
|  | Prop | AccelerationLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/AccelerationLimit /1/0 | Accelerationlimit of the axis 축의 가속 한계 | [VALUE] |
|  | Prop | JerkLimit | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/JerkLimit/1/0 | Jerk limit of the axis 축의 저크 한계 | [VALUE] |
|  | SMC | AxisConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigData/1/0 | A collection of axis configuration data 축 구성 데이터 컬렉션 | - |
|  | SMC | Drive__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/1/0 | A collection of drive configuration information 드라이브 구성 정보 모음 | - |

표 64 AxisConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AxisConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFileName/1/0 | Axis configuration file name Axis 구성 파일 이름 | [String] |
| File | AxisConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Channels/Axes/AxisConfigFile/1/0 | Configuration file of the axis 축의 구성 파일 | X_axis_config.json |

표 65 Drive__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| File | Manual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Manual/1/0 | The manual file of the drive 드라이브의 수동 파일 | - |
| Ref | TechnicalData | https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/Submodel/2/0 | Reference to the Submodel Technical Specification of the axis to gather more information 더 많은 정보를 수집하기 위해 축의 하위 모델 기술 사양을 참조 | - |
| SMC | DriveConfigData__00__ | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/DriveConfigData/1/0 | A collection of drive configuration data 드라이브 구성 데이터 모음 | - |

표 66 DriveConfigData__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | DriveConfigFileName | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFileName/1/0 | Name of the configuration file of the drive 드라이브의 구성 파일 이름 | [String] |
| File | DriveConfigFile | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/Axes/Axis/Drive/DriveConfigFile/1/0 | Configuration File of the drive 드라이브의 구성 파일 | - |

표 67 NCProgramConfig__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | NCProgramFileType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramFileType/1/0 | NC program file type, which the CNC control can work with CNC 제어가 작동할 수 있는 NC 프로그램 파일 유형 | .nc |
| Prop | NCProgramSyntaxType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxType/1/0 | NC program syntax type NC 프로그램 구문 유형 | G-code |
| File | NCProgramSyntaxManual | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/NCProgramSyntaxManual/1/0 | Manual file of the syntax of the NC program NC 프로그램 구문의 매뉴얼 파일 | [ASSET-TYPE] _NC_manual.json |

표 68 CommunicationConfig__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | CommunicationType | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationType/1/0 | Type of communication to the control 제어에 대한 통신 유형 | Ethernet |
| Prop | CommunicationAdress | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationAdress/1/0 | Communication address into the control 제어에 대한 통신 주소 | 192.168.0.100 |
| Prop | CommunicationInformationModel | https://admin-shell.io/idta/ControlConfig/CommunicationInformationModel/1/0 | Communication information model if ones exist like OPCUA OPCUA와 같은 통신 정보 모델 | OPC UA |
| Ref | OPCUAServerDataSheet | https://admin-shell.io/idta/opcua-server-datasheet/1/0 | Reference to the OPCUA server datasheet Submodel OPCUA 서버 데이터시트 하위 모델 참조 | [ASSET-TYPE] _OPCUA_datasheet |

표 69 Tools__00__ SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tool__00__ | Ref | ToolDescription | https://admin-shell.io/idta/ToolDescription/1/0 | Reference to the tool description Submodel of the specific tool 도구 설명 참조 특정 도구의 하위 모델 | - |

아. ContactInformations submodel의 하위 SubmodelCollection, Property는 다음과 같이 구성된다.

Submodel: ContactInformations V1.0

그림 29 ContactInformations V1.0 submodel 개요

표 70 ContactInformation V1.0 SubmodelCollection의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ContactInformation | Prop | RoleOfContactPerson | 0173-1#02-AAO204#003 | The above mentioned ECLASS enumeration should be declared as “open” for further addition 위에 언급된 ECLASS 열거형은 추가를 위해 "열려 있음"으로 선언 | 0173-1#07-AAS931#001 (technical contact) |
|  | MLP | NationalCode | 0173-1#02-AAO134#002 | Code of a country 국가의 코드 | [COUNTRY-CODE] |
|  | Prop | Language | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Language | Language codes defined accord to ISO 639-1 ISO 639-1에 따라 정의된 언어 코드 | [LANGUAGE] |
|  | Prop | TimeZone | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/TimeZone | Notation accord. to ISO 8601 ISO 8601에 따른 표기법 | +09:00 |
|  | MLP | CityTown | 0173-1#02-AAO132#002 | Mandatory property according to EU Machine Directive 2006/42/EC EU 기계 지침 2006/42/EC에 따른 필수 속성 | [CITY] |
|  | MLP | Company | 0173-1#02-AAW001#001 | The name of the company associated with the confirmation of the document 문서 확인과 관련된 회사 이름 | [COMPANY] |
|  | MLP | Department | 0173-1#02-AAO127#003 | Administrative section within an organisation where a business partner is located 비즈니스 파트너가 있는 조직 내의 관리 섹션 | [DEPARTMENT] |
|  | SMC | Phone | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformation/Phone | Phone number including type 유형을 포함한 전화번호 | - |
|  | SMC | Fax | 0173-1#02-AAQ834#005 | Fax number including type 유형을 포함한 팩스번호 | - |
|  | SMC | Email | 0173-1#02-AAQ836#005 | E-mail address and encryption method 이메일 주소 및 암호화 방식 | - |
|  | SMC | IPCommunication__00__ | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ | IP-based communication channels, e.g. chat or video call IP 기반 커뮤니케이션 채널 (예: 채팅 또는 화상 통화) | - |
|  | MLP | Street | 0173-1#02-AAO128#002 | Street name and house number 도로명과 집 번호 | 123 [CITY]-ro |
|  | MLP | Zipcode | 0173-1#02-AAO129#002 | ZIP code of address 주소의 우편번호 | 24245 |
|  | MLP | POBox | 0173-1#02-AAO130#002 | P.O. box number 사서함 번호 | PF 1234 |
|  | MLP | ZipCodeOfPOBox | 0173-1#02-AAO131#002 | ZIP code of P.O. box address 사서함 주소의 우편번호 | 24246 |
|  | MLP | StateCounty | 0173-1#02-AAO133#002 | Federal state a part of a state 연방주, 주의 일부 | [STATE] |
|  | MLP | NameOfContact | 0173-1#02-AAO205#002 | Surname of a contact person 연락 담당자의 성 | [langString] |
|  | MLP | FirstName | 0173-1#02-AAO206#002 | First name of a contact person 연락처의 이름 | [langString] |
|  | MLP | MiddleNames | 0173-1#02-AAO207#002 | Middle names of contact person 연락처의 중간 이름 | [langString] |
|  | MLP | Title | 0173-1#02-AAO208#003 | Common, formal, religious, or other title preceding a contact person's name 연락처 이름 앞에 붙는 일반적, 공식적, 종교적 또는 기타 직함 | [langString] |
|  | MLP | AcademicTitle | 0173-1#02-AAO209#003 | Academic title preceding a contact person's name 연락처 이름 앞에 붙는 학위명 | [langString] |
|  | MLP | FurtherDetailsOfContact | 0173-1#02-AAO210#002 | Additional information of the contact person 연락처 추가 정보 | [langString] |
|  | Prop | AddressOfAdditionalLink | 0173-1#02-AAQ326#002 | Web site address where information about the product or contact is given 제품이나 연락처에 대한 정보가 제공되는 웹 사이트 주소 | [String] |

표 71 Phone SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | TelephoneNumber | 0173-1#02-AAO136#002 | Complete telephone number to be called to reach a business partner 사업 파트너에게 연락하기 위해 전화할 전체 전화번호 | +00 123 456 7890 |
| Prop | TypeOfTelephone | 0173-1#02-AAO137#003 | Characterization of a telephone according to its location or usage 위치나 용도에 따른 전화기의 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
| MLP | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformatio-vailableTime/ | Specification of the available time window 프로세스가 수행될 수 있는 허용 시간 구간 정의 | Mon~Fri 09:00~18:00 |

표 72 Fax SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP | FaxNumber | 0173-1#02-AAO195#002 | Complete telephone number to be called to reach a business partner's fax machine 비즈니스 파트너의 팩스기에 연결하기 위해 호출할 전체 전화번호 | +00 123 456 7890 |
| Prop | TypeOfFaxNumber | 0173-1#02-AAO196#003 | Characterization of the fax according its location or usage 팩스의 위치 또는 용도에 따른 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |

표 73 Email SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | EmailAddress | 0173-1#02-AAO198#002 | Electronic mail address of a business partner 사업 파트너의 이메일 주소 | service@[MANUFACTURER].com |
| MLP | PublicKey | 0173-1#02-AAO200#002 | Public part of an unsymmetrical key pair to sign or encrypt text or messages 텍스트나 메시지를 서명하거나 암호화하기 위한 비대칭 키 쌍의 공개 부분 | [langString] |
| Prop | TypeOfEmailAddress | 0173-1#02-AAO199#003 | Characterization of an e-mail address according to its location or usage 위치 또는 용도에 따른 이메일 주소의 특성 | 0173-1#07-AAS754#001 (office) |
| MLP | TypeOfPublicKey | 0173-1#02-AAO201#002 | Characterization of a public key according to its encryption process 암호화 프로세스에 따른 공개 키의 특성화 | [langString] |

표 74 IPCommunication__00__ SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | AddressOfAdditionalLink | 0173-1#02-AAQ326#002 | Web site address where information about the product or contact is given 제품이나 연락처에 대한 정보가 제공되는 웹 사이트 주소 | [String] |
| Prop | TypeOfCommunication | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ ContactInformations/ContactInformation/IPCommunication/TypeOfCommunication | Characterization of an IP-based communication channel IP 기반 통신 채널의 특성화 | Chat |
| MLP | AvailableTime | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/ContactInformatio-vailableTime/ | Specification of the available time window 프로세스가 수행될 수 있는 허용 시간 구간 정의 | Mon~Fri 09:00~18:00 |

자. CarbonFootprint V1.0 submodel의 하위 Submodellist, SubmodelCollection, Property등은 다음과 같이 구성된다.

Submodel: CarbonFootprint V1.0

그림 30 CarbonFootprint V1.0 submodel 개요

표 75 CarbonFootprint V1.0 Submodel 개요

| SubmodelList | 설명 |
| --- | --- |
| ProductCarbonFootprints | 제품의 전체 수명 주기 동안 정의된 적용 범위 및 정의된 사용 단위와 관련하여 발생하는 온실가스 배출량의 균형 |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints | 부문별 또는 제품 그룹별 규칙 또는 지침에 따라 결정되며, 제품 수명 주기 전체 또는 특정 부분을 다루는 제품 탄소 발자국 |

표 76 ProductCarbonFootprints SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductCarbonFootprint | SML | PcfCalculationMethods | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품의 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법 | - |
|  | Prop | PcfCO2eq | 0173-1#02-ABG855#003 | Sum of all greenhouse gas emissions of a product according to the quantification requirements of the standard. 정해진 기준에 따라 계산된, 제품 전체의 온실가스 배출량 합계 | [VALUE] |
|  | Prop | ReferenceImpactUnitForCalculation | 0173-1#02-ABG856#003 | Quantity unit of the product to which the PCF information on the CO2 footprint refers 제품의 CO2 발자국(탄소발자국) 정보를 표시할 때 기준이 되는 제품의 수량 단위 | kg |
|  | Prop | QuantityOfMeasureForCalculation | 0173-1#02-ABG857#003 | Provides the quantity number of pieces or mass or volume to compute the impact of climate change or product carbon footprint 기후 변화에 미치는 영향이나 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 사용하는 제품의 개수, 무게, 부피 같은 수량 단위 | kg CO₂-eq per kg product |
|  | SML | LifeCyclePhases | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/LifeCyclePhases/1/0 | List of life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers 제품의 탄소발자국(PCF) 계산에서, 표준이 정한 방법에 따라 고려해야 하는 제품의 생애주기 단계 | Production |
|  | File | ExplanatoryStatement | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExplanatoryStatement/1/0 | Explanation required or provided to ensure that a footprint communication can be properly understood by a purchaser, potential purchaser, or user of the product 구매자나 잠재 구매자, 또는 제품 사용자가 탄소발자국 정보를 올바르게 이해할 수 있도록 제공되는 설명 | [PDF-FILE] |
|  | SMC | GoodsHandoverAddress | https://admin-shell.io/zvei/nameplate/1/0/ContactInformations/AddressInformation | Hand-over address of the goods transport 물품을 전달하거나 인도해야 하는 주소 | [ADDRESS] |
|  | Prop | PublicationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PublicationDate/1/0 | The UTC timestamp on which a Product Carbon Footprint (PCF) - a calculation of a product's total greenhouse gas emissions - was created and published 제품 탄소발자국(PCF, 제품이 배출한 온실가스 총량 계산)이 언제 만들어지고 공개되었는지를 나타내는 세계 표준시(UTC) 기준 날짜와 시간 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |
|  | Prop | ExpirationDate | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExpirationDate/1/0 | End date up to which a study or data collection for calculating an ecological footprint is considered current and valid before an update or new calculation is required 환경발자국 계산에 쓰인 자료가 더 이상 오래되지 않았다고 인정되는 최종 날짜 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS |

표 77 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfCalculationMethod | 0173-1#02-ABG854#003 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 표준, 제품의 온실가스 배출량을 결정하는 방법 | [string] “ISO 14067” |

표 78 LifeCyclePhases SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | LifeCyclePhase | 0173-1#02-ABG858#003 | Life cycle stages of the product according to the quantification requirements of the standard to which the PCF carbon footprint statement refers PCF 탄소 발자국 진술서가 참조하는 표준의 정량화 요구 사항에 따른 제품의 수명 주기 단계 | [string] “C4 - landfill” |

표 79 ProductOrSectorSpecificCarbonFootprints SubmodelList의 구성

| SMC 01 | idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProductOrSectorSpecificCarbonFootprint | SML | PcfCalculationMethods | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfCalculationMethods/1/0 | Standards, methods for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품의 온실가스 배출량을 결정하기 위한 표준 및 방법 | - |
|  | SMC | ProductOrSectorSpecificRule | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/1/0 | Contains further information on the product-specific or sector-specific rule used to calculate the carbon footprint 탄소 발자국을 계산하는 데 사용되는 제품별 또는 부문별 규칙에 대한 추가 정보가 포함 | - |
|  | SMC | ExternalPcfApi | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/1/0 | An external service that provides carbon footprint information via an interface, allowing on-demand retrieval of this data when required 필요할 때 이 데이터를 주문형으로 검색할 수 있도록 인터페이스를 통해 탄소 발자국 정보를 제공하는 외부 서비스 | - |
|  | SMC | PcfInformation | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/PcfInformation/1/0 | A section in which further content is listed according to the calculation method for the Product Carbon Footprint 제품 탄소발자국 계산방법에 따른 추가 내용이 나열된 섹션 | - |

표 80 PcfCalculationMethods SubmodelList의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfCalculationMethod | 0173-1#02-ABG854#003 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품이 얼마나 온실가스를 배출하는지 계산할 때 사용하는 공식적인 기준과 절차 | - |

표 81 ProductOrSectorSpecificRule SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfRuleOperator | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Operator/1/0 | Organization that defines and implements specific instructions and methods for calculating and monitoring the carbon footprint of a product or sector 제품이나 산업 분야의 탄소발자국을 계산하고 관리하기 위한 구체적인 지침과 방법을 정하고 실행하는 기관 | Organization ABC |
| Prop | PcfRuleName | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Name/1/0 | Standard, method for determining the greenhouse gas emissions of a product 제품에서 발생하는 온실가스 배출량을 계산하기 위한 기준과 방법 | PCF Standard Method |
| Prop | PcfRuleVersion | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/Version/1/0 | Specific version or revision of the rule used to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산할 때 적용되는 규칙의 특정 버전이나 개정판 | 1.0 |
| File | PcfRuleOnlineReference | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ProductOrSectorSpecificRule/OnlineReference/1/0 /1/0 | Online PCF calculation methodology reference that provides detailed instructions and guidelines for calculating a product's carbon footprint 제품의 탄소발자국을 계산하는 방법을 자세히 설명한 온라인 지침서나 참고 자료 | [PDF-FILE] |

표 82 ExternalPcfApi SubmodelCollection의 구성

| idShort |  | SemanticID | 설명 | Value example |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | PcfApiEndpoint | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Endpoint/1/0 | Specific URL or address that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부에서 필요한 데이터를 가져올 수 있는 특정 인터넷 주소(URL) | https://api.example.com/pcf |
| Prop | PcfApiQuery | https://admin-shell.io/idta/CarbonFootprint/ExternalPcfApi/Query/1/0 | Specific query that can be used to retrieve data from external sources to calculate the carbon footprint of a product 제품의 탄소발자국을 계산하기 위해 외부 데이터에서 정보를 가져올 때 사용하는 구체적인 검색어 | SELECT * FROM pcf_data |

IV. AAS 참조모델 활용 방법

1. 활용 사전 요구사항

가. 운용환경 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 환경 OS 요구사항

표 83 운용환경 정의

| 구분 | 명칭 | 버전 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| OS | 메타모델 개발 PC | Windows 10 이상 |  |

나. 하드웨어(컴퓨팅 자원) 요구사항

○ AASX Package Explorer 운용PC 컴퓨팅 자원 요구사항

- 요구되는 하드웨어 자원의 경우 상용 사무용 PC에서 상기 OS 운용이 충족한 하드웨어일 경우 사용 가능

다. 소프트웨어 요구사항

○ AASX Package Explorer

- admin-shell-io에서 제공하는 패키지 설치

그림 31 AASX Package Explorer

- 다운로드 git 링크: https://github.com/eclipse-aaspe/package-explorer/releases

2. 참조모델 기본 활용

- 참조모델을 활용할 때에는 아래의 사항들을 참조하는 것을 권장한다.

- 참조모델의 submodel은 가급적 수정하지 않고, 필요에 따라 별도의 submodel을 추가한다.

- 필요한 property를 추가하고 해당 semantic 정보를 입력한다.

3. AAS 신규 개발 및 수정 관리

가. AASX PackageExplorer 다운로드

- AAS를 작성하기 위한 일반적인 방법으로는 AASX PackageExplorer를 사용하는 것이 일반적이다.

- AASX PackageExplorer는 아래의 링크를 통해 <그림 32>의 프로그램 중 본인의 목적에 맞는 파일을 다운받아 압축을 푼 뒤 AasxPackageExplorer.exe 파일을 실행하면 <그림 33>과 같이 AASX PackageExplorer의 기본 화면이 나타난다.
https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer/releases

그림 32 AASX PackageExplorer 다운로드 경로

그림 33 AASX Package Explorer 파일 실행 초기화면

나. Edit 모드

- AAS 생성, Submodel 생성 등의 기능을 수행하기 위해서 아래의 <그림 34>과 같이 ‘Eidt’모드를 활성화시킨다. 이를 위해 <그림 35>와 같이, 상단의 작업창에서 [Workspace] - [Edit]모드를 클릭한다.

그림 34 활성화된 Edit 모드

그림 35 Edit 모드 활성화 단계

다. AAS 생성

- AAS를 생성하기 위해 앞서 Edit모드를 활성화시킨 <그림 35>을 기준으로, [AdministrationShells] - [Add AAS]를 클릭하면 <그림 36>과 같은 화면이 나타난다. <그림 37>에서 오른쪽에 ‘Element’에서는 AAS 정보를 입력할 수 있다.

그림 36 AAS 생성

그림 37 AAS 정보

라. SubmodelTemplate을 이용한 Submodel 추가

- 먼저, File-Open Auxiliary AAS 버튼을 통해 IDTA의 Nameplate Submodel을 추가하는 것을 예시로 설명한다. <그림 38>의 IDTA 홈페이지(https://industrialdigitaltwin.org/en)의 Content Hub에 게시된 SubmodelTemplate을 찾는다. <그림 39>의 찾은 SubmodelTemplate의 깃허브 주소로 이동하여, AASX 파일을 다운받아 File - Open Auxiliary AAS 버튼을 누르고, 다운받은 AASX 파일을 선택한다.

그림 38 IDTA SubmodelTemplate 다운로드

그림 39 IDTA SubmodelTemplate 파일 열기

- <그림 40> 상단 화면과 같이 AAS를 눌러 우측 Element-Copy from existing Submodel-Copy recursive를 누른다. 새로 표시된 창에서 추가한 AAS 모델 하위에 있는 Submodel을 선택한 후 Select 버튼을 눌러 불러온다. <그림 40> 하단 화면의 좌측에서 불러온 Submodel을 누른 뒤 우측 Element 영역에서 Property를 추가하거나 값을 수정할 수 있다. 하위 Property를 선택하면 일부 값만 선택하여 변경할 수 있다. 변경 확인 버튼은 Take over changes 버튼을 클릭하여 반영을 완료한다. <그림 41>은 같은 방법으로 추가한 4종의 서브모델 리스트이며, <그림 42>는 추가한 CarbonFootprint, TechnicalData, HierarchicalStructures, DigitalNameplate 세부내용이다.

그림 40 Template 이용 Submodel 생성

그림 41 동일한 방법으로 추가한 4종의 Submodel

그림 42 추가한 Submodel 세부내용

마. Submodel 및 SubmodelCollection 생성

- 참조모델에 정의되지 않은 내용은 개별적으로 작성하여야 한다. 개별 Submodel 및 SubmodelCollection을 생성하기 위해 <그림 43>와 같이 이전에 생성된 AAS를 클릭한 후, 우측의 ‘Element’에서 [Create new Submodel of kind Template] 또는 [Create new Submodel of kind Instance]를 클릭한다.

그림 43 Submodel 생성

- 생성된 Submodel을 클릭한 뒤 <그림 44>과 같이 우측의 ‘Element’에서 [Add collection]을 클릭하여 SubmodelCollection을 생성한다. <그림 45>에서 오른쪽 ‘Element’에서는 SubmodelCollection 정보를 입력할 수 있다.

그림 44 SubmodelCollection 생성

그림 45 SubmodelCollection 정보

바. Property 생성

- <그림 46>과 같이 Submodel 또는 SubmodelCollection을 클릭한 뒤, 우측의 ‘Element’에서 [Add Property]를 클릭하여 신규 Property를 생성한다.

그림 46 Property 생성

4. AAS 활용 시나리오

- AAS는 설비 데이터를 구조화된 형태로 표현하여 시스템 간의 원활한 통신과 데이터 교환을 가능하게 한다. 정의한 설비별 AAS 참조모델을 실제 공정에서 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 방법을 제시한다.

가. Operational Data 서브모델을 활용한 작업지시 기반 가공 운영 및 생산 추적 사례

- 본 시나리오는 세척기(Parts Washer)가 다품종 부품을 대상으로 자동 세척 공정을 수행하는 생산 환경을 가정하여, 작업지시 단위의 세척 진행 현황, 공정 조건, 에너지 및 자원 사용 데이터를 중심으로 세척 공정 운영을 가시화하는 사례이다. 본 사례에서는 설비 이상 진단이 아닌, 세척 공정 수행 결과와 운영 효율 분석을 주된 목적으로 한다.

- 작업지시 기반 가공 운영 및 생산 추적 시나리오는 다음과 같이 정의한다. 해당 사례는 예시로 작성한 것으로 상황에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

표 84 세척기(Parts Washer)의 작업지시 기반 가공 운영 및 생산 추적 OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| MachineStatus | 세척기의 실시간 운전 상태 및 알람 정보를 관리 |
| ProcessParameters | 세척 압력, 온도, 유량, 사이클 진행률 등 주요 공정 파라미터 관리 |
| SensorMeasurements | 환경 및 설비 상태 모니터링을 위한 센서 데이터 관리 |
| OperationConditions | 세척액 품질 및 여과 상태 등 운전 조건 관리 |
| EnergyAndConsumption | 에너지 및 자원 소비 데이터 관리 |

- 작업지시 기반 가공 운영 및 생산 추적 시나리오와 데이터 흐름 상세단계는 다음과 같다.

  - 작업 대기 및 설비 가용 상태 확인: 작업 시작 전 세척기의 MachineState는 IDLE 상태로 유지되며, Timestamp를 통해 현재 상태 수집 시점이 기록된다. 상위 시스템은 해당 정보를 기반으로 설비 투입 가능 여부를 판단하고 세척 레시피(CurrentRecipe)를 지정하여 작업지시를 전달한다. 이와 함께 ErrorCode와 AlarmCount를 확인하여 현재 이상 발생 여부를 사전에 점검한다.

  - 작업 시작 및 세척 공정 진행 관리: 세척이 시작되면 MachineState는 RUNNING 상태로 전환된다. 세척 공정 동안 ActualPressure, ActualFluidTemperature, ActualFlowRate 값이 지속적으로 수집되며, CycleProgress를 통해 전체 세척 사이클 대비 현재 진행률을 실시간으로 모니터링한다. 다단 헹굼 공정이 적용되는 경우 RinseStage를 통해 현재 헹굼 단계 위치를 파악한다.

  - 세척 조건 및 품질 관련 운전 상태 모니터링: 운전 중 세척액의 FluidPH, TurbidityLevel, FluidConductivity 값이 수집되어 세척액 품질 상태를 판단하며, FilterPressureDrop을 통해 여과 시스템의 막힘 여부를 확인한다. 또한 DischargePH 데이터를 통해 외부 방류 시 폐수 pH 상태를 관리하여 환경 기준 준수 여부를 함께 점검한다.

  - 설비 상태 및 센서 기반 공정 안정성 확인: 세척기 주변 환경은 AmbientTemperature로 관리되며, 탱크 내 세척액 잔량은 FluidLevel로 모니터링된다. PressureSensorStatus와 TemperatureSensorStatus를 통해 주요 센서의 정상 동작 여부를 확인하고, SludgeLevel 정보를 활용하여 슬러지 축적 수준을 파악함으로써 예방 정비 판단 자료로 활용한다.

  - 에너지 및 자원 사용량 관리: 세척 공정 수행 중 누적 전력 사용량은 TotalEnergyUsed로 관리되며, 공정 중 사용된 WaterConsumption과 DetergentConsumption 데이터를 통해 작업지시 단위 자원 소모량을 정량적으로 분석한다. 또한 TotalCyclesCompleted를 활용하여 설비 누적 운전 이력을 관리하고, UptimeRatio를 통해 전체 시간 대비 실제 운전 비율을 산출한다.

  - 작업 종료 및 데이터 전달: 세척 사이클 완료 후 MachineState는 IDLE 상태로 전환되며, 해당 작업지시에 대한 공정 파라미터(ProcessParameters), 운전 조건(OperationConditions), 센서 데이터(SensorMeasurements), 에너지 및 자원 소비 정보(EnergyAndConsumption)가 AAS를 통해 상위 시스템으로 전달된다.

- 본 시나리오를 통해 세척기(Parts Washer)의 MachineStatus, ProcessParameters, SensorMeasurements, OperationConditions, EnergyAndConsumption 서브모델 컬렉션(SMC)에 포함된 운전 상태, 세척 공정 파라미터, 설비 상태, 세척액 품질, 에너지 및 자원 소비 정보를 AAS 기반 표준 구조로 통합 관리할 수 있다. 이를 통해 MES·ERP·에너지 관리 시스템은 세척 공정의 가동 상태 변화(MachineStatus), 세척 조건 및 진행 현황(ProcessParameters), 설비 및 환경 상태(SensorMeasurements), 세척액 품질과 운전 조건(OperationConditions), 전력·용수·약품 사용 특성(EnergyAndConsumption)을 종합적으로 파악할 수 있다. 이러한 표준화된 데이터 연계를 기반으로 세척 품질 안정화, 자원 사용 최적화, 설비 가동률 개선 및 세척 공정 운영 조건 최적화를 위한 데이터 기반 의사결정을 효과적으로 지원한다.

나. Operational Data 서브모델을 활용한 설비 상태 모니터링 및 유지보수 관리 사례

- 이번 사례는 세척기(Parts Washer)의 운영 데이터를 기반으로 설비 상태 모니터링과 유지보수 관리를 수행하는 시나리오를 설명한다. 해당 장비는 세척액 순환, 분사 시스템, 가열 장치 및 여과 시스템이 장시간 반복 운전되는 설비 특성상, 운전 상태 변화, 세척액 품질, 센서 정상 여부, 에너지 및 자원 사용 추이에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다. 이에 따라 Operational Data 서브모델 내 MachineStatus, ProcessParameters, SensorMeasurements, OperationConditions, EnergyAndConsumption을 중심으로 상태 기반 유지보수 시나리오를 구성한다.

- 세척기(Parts Washer)의 Operational Data 서브모델 구조는 다음과 같으며, 각 Submodel Collection은 설비 상태 및 유지보수 관점에서 필요한 속성들을 포함한다.

표 85 세척기(Parts Washer)의 설비 상태 모니터링 및 유지보수 관리 
OperationalData 서브모델 구조

| Submodel Collection | 설명 |
| --- | --- |
| MachineStatus | 세척기의 실시간 운전 상태 및 알람 정보를 관리 |
| ProcessParameters | 세척 압력, 온도, 유량, 사이클 진행률 등 주요 공정 파라미터 관리 |
| SensorMeasurements | 환경 및 설비 상태 모니터링을 위한 센서 데이터 관리 |
| OperationConditions | 세척액 품질 및 여과 상태 등 운전 조건 관리 |
| EnergyAndConsumption | 에너지 및 자원 소비 데이터 관리 |

- 설비 상태 모니터링 및 유지보수 관리 시나리오는 다음과 같이 정의한다. 해당 사례는 예시로 작성한 것으로 상황에 따라 시나리오와 데이터는 달라질 수 있다.

  - 운전 상태 감시: 세척기 운전 중 MachineState와 ErrorCode를 통해 RUNNING, IDLE, STOPPED, ERROR 상태를 실시간으로 감시하며, AlarmCount와 Timestamp를 활용하여 이상 발생 빈도와 발생 시점을 추적한다. 이를 통해 설비 가동 패턴과 반복 오류 여부를 분석한다.

  - 세척 공정 부하 및 이상 징후 감지: ActualPressure, ActualFlowRate, ActualFluidTemperature 값을 지속적으로 수집하여 분사 압력 저하, 유량 감소, 온도 편차 등 공정 이상 징후를 감시한다. CycleProgress와 RinseStage 정보를 통해 특정 공정 단계에서 반복적으로 이상이 발생하는지를 확인한다.

  - 세척액 및 여과 상태 기반 유지보수 판단: FluidPH, TurbidityLevel, FluidConductivity 데이터를 통해 세척액 열화 정도를 평가하고, FilterPressureDrop과 SludgeLevel 정보를 활용하여 여과 시스템 막힘 또는 슬러지 축적 수준을 파악한다. 해당 데이터는 필터 교체 및 탱크 청소 시점 판단의 기준으로 활용된다.

  - 센서 상태 및 설비 건전성 확인: PressureSensorStatus와 TemperatureSensorStatus를 통해 핵심 센서의 정상 동작 여부를 상시 점검하며, FluidLevel과 AmbientTemperature 데이터를 함께 분석하여 탱크 부족, 주변 온도 상승 등 설비 안정성에 영향을 미치는 요인을 조기에 인지한다.

  - 에너지 및 자원 사용 추이 분석: TotalEnergyUsed, WaterConsumption, DetergentConsumption 데이터를 누적 관리하여 세척 조건 대비 에너지·자원 사용 효율 변화를 분석한다. 또한 TotalCyclesCompleted와 UptimeRatio를 활용하여 설비 사용 강도와 가동률을 파악하고, 운전 빈도 증가에 따른 유지보수 필요성을 예측한다.

- 본 시나리오를 통해 세척기(Parts Washer)의 운전 상태(MachineStatus), 세척 공정 파라미터(ProcessParameters), 센서 기반 설비 상태(SensorMeasurements), 세척액 품질 및 여과 조건(OperationConditions), 에너지·자원 소비 특성(EnergyAndConsumption)을 Operational Data 서브모델 기반으로 통합 관리할 수 있다. 이를 통해 세척 압력 저하, 세척액 열화, 슬러지 축적, 센서 이상과 같은 상태 변화를 조기에 인지하고, 에너지·용수·약품 사용 추이와 연계하여 유지보수 시점을 합리적으로 결정할 수 있다. 이러한 데이터 기반 관리 체계는 돌발 정지 예방, 세척 품질 안정화, 설비 가동률 향상 및 유지보수 비용 절감을 동시에 지원하며, 세척 공정의 신뢰성 높은 운영을 효과적으로 뒷받침한다.

출처: 태성엔지니어링 홈페이지

http://www.taesung-eng.com/02product/product3.html

출처: 태성엔지니어링 홈페이지

http://www.taesung-eng.com/02product/product3.html